- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：府谷县绑源能源有限公司固废综合利用项目

建设单位（盖章）：府谷县绑源能源有限公司

编制日期：          二〇二四年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 府谷县绑源能源有限公司固废综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-610822-04-01-211305 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘建林 | 联系方式 | 15129328555 |
| 建设地点 | 陕西省 榆林市 府谷 县 老高川 镇 李家石畔村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 28分 54.82 秒， 39 度 12 分35.16 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理；C3031砖瓦、石材等建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他；二十七、非金属矿物制品业56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 府谷县发展改革和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 136.5 |
| 环保投资占比（%） | 22.75 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目原料棚已建成，其他未动工，榆林市生态环境局于2024.3.20对其进行行政处罚，并已缴纳罚款 | 用地（用海） 面积（m2） | 7810m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专题设置情况. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水不直接排放。; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质的存储。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目由自备水井供水。; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及向海洋排放污染物。; 无. 因此，本项目不设置专项。 |
| 规划情况 | 规划名称：府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）； 召集审查机关：府谷县人民政府； 审查文件名称及文号：《府谷县人民政府关于李家石畔等六个兰炭产业园总体规划的批复》（府政发[2020]67号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：榆林市生态环境局府谷分局（原府谷县环境保护局）； 审查文件名称及文号：府谷县环境保护局关于府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）环境影响报告书审查意见的函（府环函[2020]42号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）》、规划环境影响报告书及审查意见的符合性分析 表1-2 项目与《府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）》符合性分析 文件; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）》; 规划范围和规划时段：东至府谷县鑫凯达煤业有限公司以东，西至府谷县云森鑫明煤业有限公司以西，南至郭青大道以南企业外围，北至府谷县富顺洗选煤有限责任公司以北，规划范围面积685.81公顷，建设用地面积391.19公顷。; 本项目拟建于府谷县老高川镇李家石畔村，占地面积约11.7亩属于府谷县李家石畔兰炭产业园范围，本项目在府谷县李家石畔兰炭产业园中的位置见附图1。; 符合. 规划定位：府谷县李家石畔兰炭产业园规划定位是：榆林市能源化工基地煤炭转化的重点区域；府谷县兰炭升级改造绿色发展示范区；煤电化载能循环经济产业示范区，府谷县域经济增长的重要支点。; 本项目是以煤矸石为原料制作免烧砖，符合府谷县李家石畔兰炭产业园规划定位。; 符合. 表1-3 项目与《府谷县李家石畔兰炭产业园总体规划（2019-2035）环境影响报告书》符合性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 环境准入条件; 禁止开发范围清单; 禁止在规划控制范围和入园企业卫生防护距离范围内布局规划居民点、学校等敏感保护目标。; 本项目占地府谷县李家石畔兰炭产业园中（见附图1），位于园区规划建设用地内，属于固废综合利用项，周围无敏感目标。; 符合. 禁止在规划区外围的防护绿地范围建设污染型项目。; 符合. 产业发展准入清单; 园区规划产业应符合国家产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》《产业转移指导目录（2012年本）》等产业指导目录进行控制，以上文件中鼓励类或允许类项目可引入园区。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，因此，项目符合园区产业发展准入清单。; 符合. 规划区内各污水应处理后全部回用，禁止外排。; 本项目生产废水和生活污水不外排。; 符合. 建设项目正式投运前必须取得排污许可。; 评价要求项目在正式投产前必须取得排污许可证。; 符合. 产业 发展 负面 清单; 园区总体规划在规划产业的基础上引入项目应符合国家产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等产业指导目录以及行业准入条件进行控制，以上文件中淘汰类的项目和不符合行业准入条件的项目，一律禁止引入李家石畔兰炭产业园。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不在园区负面清单之列。; 符合. 对入区项目环境影响评价的要求; 项目准入条件; 进入园区的项目必须符合园区的功能定位和规划产业类型，符合园区准入条件。因此，建设项目环评中应强化准入条件符合性。; 本项目位于府谷县李家石畔兰炭产业园中，属于固废综合利用项目，符合园区的功能定位和规划产业类型，并符合园区准入条件。; 符合. 项目与规划的协调性; 应重视项目建设内容与规划功能定位和产业发展目标的协调性分析，避免行业性质与规划产业发展方向不相符的建设项目进区。同时需论述项目与本规划环评提出的环保对策的符合性，与规划循环经济产业链的衔接程度，是否符合规划要求等。; 本项目用地位于府谷县李家石畔兰炭产业园中，属于固废综合利用项目，符合园区的功能定位和规划产业类型，并符合园区准入条件。; 符合. 污染物排放量与总量控制; 规划环评对园区污染物排放总量控制提出了建议指标，为项目环评提出了参考，项目环评应充分运用这些数据对项目的污染物排放量的合理性作出评价。; 根据工程分析结果，本项目运营期各污染物排放量远小于规划中确定的园区总量控制要求。; 符合. 环境风险评价; 环境风险源强的确定只有在具体建设项目主体工程和辅助设施的规模和建设地点确定后才能有针对性的估算和分析，并依此进行风险事故影响范围的确定，因此需要在建设项目的环评中给予重视，并提出环境风险应急预案。; 本项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，开展了环境风险评价，并要求建设单位编制环境风险应急预案。; 符合. 项目污染物达标排放分析; 工程分析应通过分析项目生产、贮存、输送及污染控制等的技术、工艺、设备的先进程度，确定各类污染物排放参数，核算排放总量。规划环评的污染物排放总量估算是建立在各具体进区项目达标排放的前提下进行的，因此，具体建设项目环评应结合本次规划提出的污染物排放控制目标，不仅要求其应达到国家或地方的标准，还应达到园区总量控制要求，并以此要求为前提，提出相应控制措施。; 根据污染源源强核算技术指南，本项目工程分析识别了项目运行过程中各污染源，并定量给出了污染物排放量。根据工程分析结果，本项目运营期各污染物排放量远小于规划中确定的园区总量控制要求。; 符合. 环保措施与生态补偿措施的落实; 环境保护措施属于末端治理的范畴，只有在对环境影响的性质、大小、位置等具体内容明确后才能有的放矢进行设计，因此需要在项目环评中对其给予重视。大气污染防治措施中尤其应注意生产、运输、存储过程中的（煤、灰）尘及特征污染物的无组织排放控制，并着重分析达到相应控制要求的可行性；水污染防治措施中尤其应重视废水的再生利用的可行性分析。; 本项目配套建设有高效废气污染防治措施，各废气污染源经处理后均可以实现达标排放，废水经处理后全部回用，不外排，厂界噪声可以实现达标排放，各固体废物均可以得到妥善处置，不外排。; 符合. 大气污染 防治措施; 加强园区企业大气污染源头治理措施监管，保证大气污染源100%达标排放。可针对园区已建成项目实施VOCs泄漏检测与修复工作。; 本项目配套建设有高效废气污染防治措施，各废气污染源经处理后均可以实现达标排放，评价要求运行期加强设备运行管理。; 符合. 废水污染 防治措施; 物流仓储区以及配套管理设施等生活废水进入集中区污水处理厂及中水处理装置处理，处理后达到中水回用的水质要求，全部回用做循环冷却水系统补充水、市政杂用水等，不外排。正常工况下，集中区不对外排水。各企业污水处理厂故障情况下应依托企业内部事故水池，并与集中区内各企业积极联动，减少企业来水量情况下，环评建议通过适当增加调节池容积等措施暂存超标废水，禁止废水非正常排放对外环境影响。; 本项目生产废水和生活污水不外排。; 符合. 地下水污染防治措施; 集中区工业场地建议参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934－2013），根据规划区内各装置、单元的特点和所处的区域及部位，将规划区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区及非污染防治区。重点污染防治区主要包括各种污水池（生产污水的检查井、水封井、泄露液检查井、污水池和初期雨水提升池、污水预处理池），环墙式罐基础的液体地上储罐等。重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。一般污染防治区包括生产装置区地坪（个别区域除外）、罐区地面、围堰等。一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。; 本项目采取了分区防渗措施，危废贮存库等重点管控区域严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求进行建设，危险废物转移过程严格执行危险废物转移联单等相关制度。本项目生产废水和生活污水不外排。; 符合. 固体废物 污染防治措施; 危险废物临时贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行建设，转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。; 符合. 环境风险 防范措施; 园区管理机构应制定园区环境风险应急预案，要求各企业编制各项目环境风险防范措施和应急预案，组织有关单位对企业风险防范措施和应急预案进行审查。; 评价要求建设单位编制环境风险应急预案并定期演练，同时，厂区环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，风险防控设施和管理应与园区合理衔接。; 符合. 表1-4 本项目与园区规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 落实“三线一单”要求，严格入产业园项目的环境准入管理。主导产业属高耗能产业，须符合国家关于兰炭发展的政策，根据兰炭产业园发展目标和环境资源条件，严格控制产业规模和产业准入，兰炭荒煤气要作为化工原料进行高附加值利用。提高入园企业门槛，禁止不符合产业政策和环保政策的产业入园，具体规划项目应随相关政策、标准的调整进行适时调整。; 本项目符合“三线一单”要求，项目用地位于府谷县李家石畔兰炭产业园中，属于固废综合利用项目，符合园区的功能定位和规划产业类型，并符合园区准入条件。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不在园区负面清单之列。; 符合. 2; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家和陕西省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确产业园环境质量改善目标，制定区域污染物减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 本项目配套建设有高效污染防治措施，各污染源均可以实现达标排放，其中废水不外排，根据各环境要素影响分析结果，本项目对各环境要素的影响可以接受，不会改变区域环境功能区划。; 符合. 3; 建立企业与产业园环境风险防控体系。建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。入园各企业必须建设严格的“三级防控”体系。; 针对项目可能存在的环境风险事故类型，评价提出了有效的环境风险防范措施，并严格落实“三级防控”体系。另外，评价要求建设单位编制环境风险应急预案并定期演练，同时厂区环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，风险防控设施和管理应与园区合理衔接。; 符合. 4; 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则利用和处置，应积极寻求固体废物综合利用途径，无法利用时依托渣场；危险废物应交有资质单位处置，其贮存、处置和转移应执行国家相关规定。; 本项目危险废物贮存、处置和转移等执行国家相关规定，项目建成后实现一般固废和危险废物的“减量化、资源化、无害化”，项目运行过程中产生的各固体废物均可以得到妥善处置。; 符合. 5; 拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，相应评价内容可结合更新情况予以简化。; 根据前述分析，本项目符合园区规划环评提出的各项要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类，四十二、环境保护与资源节约综合利用，8、低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”中煤矸石循环利用。属于鼓励类项目。并于2023年6月28日，获得府谷县发展改革和科技局关于本项目的备案确认书，项目编号：2306-610822-04-01-211305。 因此本项目符合产业政策。 2、与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1-5，控制线检测报告见附件3。 表1-5 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称; 检测结果. 林业规划; 占用非林地0.7810公顷。. 土地利用现状2021（三调）; 其中占用草地0.0069公顷、占用交通运输用地0.2240公顷、占用工矿用地0.5482公顷、占用林地0.0016公顷、占用商业服务业用地0.0003公顷。. 矿业权现状2023; 占用神木能源集团石窑店矿业有限公司神木市石窑店煤矿0.7810公顷。. 机场净空区域; 占用机场净空0.7810公顷。项目位于府谷机场净空审核范围内，一区参考高度为1800米，项目海拔高1206米，最高排气筒15米，符合要求，故不进行净空审核。. 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目用地主要涉及交通运输用地、工矿用地及其他土地，不涉及生态红线、基本农田保护区等环境敏感区。本项目租用金宸能源有限公司工业用地，已签订土地租赁合同；本项目符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告要求。 3、三线一单符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目“三线一单”具体分析见表1-3。本项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号）符合性分析情况见表1-6，本项目在榆林市生态环境管控单元中的位置见图1.1。 图1.1 本项目在榆林市“三线一单”生态环境分区中位置图 4、与其他符合性分析 表1-7 本项目与其他符合性分析一览表 文件; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》发改环资〔2021〕381号; 持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。; 本项目是以煤矸石为原料生产免烧砖的固废综合利用项目; 符合. 《关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》工信部联节〔2022〕9号; 推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 本项目是以煤矸石为原料生产免烧砖的固废综合利用项目; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的 扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和 信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。 大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目废气主要为破碎工序、混合搅拌工序、筒仓呼吸产生的颗粒物及道路运输扬尘，破碎工序、搅拌混合工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，筒仓呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后经自带15m排气筒排放，运输车辆采取篷布遮盖、限制车速、加强管理等措施，减少无组织排放; 符合. 《榆林市十四五生态环境保护规划》; 严格控制焦化、煤化、水泥、金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。; 本项目原料车间、生产车间均为全封闭车间，水泥及粉煤灰采用筒仓储存，顶部安装仓顶除尘器，物料储存配备喷淋装置、输送采用全封闭输送带，生产工艺过程中均采取治理措施。; 符合. 深入推进大宗固体废物整治管理。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。; 本项目为利用煤矸石为原料生产免烧砖的固废综合利用项目，最大限度减少了煤矸石的填埋量。; 符合. 《榆林市支持大宗工业固体废物综合利用管理办法》（榆政办发〔2023〕9号）; 第三条 支持大宗工业固体废物综合利用产业，对大宗工业固体废物实施源头减量化和资源化高效综合利用，填埋处置逐步趋零。; 本项目是以煤矸石为原料生产免烧砖的固废综合利用项目，最大限度减少了煤矸石的填埋量。; 符合. 第五条 重点支持方向包括以下六个方面： （一）制造新型墙材。生产蒸压砖、蒸养砖、高强度免浸泡砖、双免砖、渗水砖、路缘石、路侧石、树穴石、陶瓷纤维、耐火材料、建筑陶瓷、烧结陶粒、轻型隔墙板、石膏板、喷涂石膏、装配式建材等新型墙材。; 本项目是以煤矸石为原料生产免烧砖的固废综合利用项目，属于工业固体废物综合利用重点支持方向。; 符合. 《榆林市工业固体废物综合利用三年行动方案（2023-2025年）》; 2023年至2025年，全市新增大宗工业固体废物综合利用率不低于48%、53%和60%，历史贮存工业固体废物有序减少; 本项目为固体废物资源化利用项目，利用煤矸石制砖，出厂产品质量符合相应质量标准要求，项目建成后可提高工业固体废物综合利用水平。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 面源综合治理行动。强力推进城乡增绿扩容。以减尘、滞尘、固碳为目标，强化规划引领，加强设计导则制定，加强构建区域生态大气廊道，在大气污染敏感脆弱和污染物易集聚区构建包围式或隔离防护林带，发挥好城市周边河流湿地和湖泊湿地通风降温作用，增强通风潜力和大气扩散能力。; 本项目原料车间、生产车间均为全封闭车间，水泥及粉煤灰采用筒仓储存，仓顶配备仓顶除尘器。; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严把燃煤锅炉准入关，城市建成区禁止新建燃煤锅炉，不再新建燃煤集中供热站。; 本项目不设置锅炉。; 符合. 日载货车辆10辆次及以上的单位涉及大宗物料运输企业全部建立门禁系统; 本项目建立门禁系统。; 符合. 《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作》（榆政环发〔2021〕73 号）; 全面建成企业厂界扬尘在线监控体系全市范围内涉及扬尘污染的企业，重点包括煤炭开采、储存、洗选工企业，含有粉煤灰、废渣等物料堆场的工业企业和其它扬尘污染严重的工业企业6月底前全面建成企业厂界扬尘在线监测设施。原则上至少在厂界四角或东西南北建设4台扬尘在线监控设施，规模较大或有特殊布局的企业要在重点区域增加扬尘在线监控设施的数量，保证监测全覆盖。企业扬尘在线监测数据通过环保数采仪接入市大气综合管控平台，接入数据包括点位基本信息和环境温度、湿度风向、风速以及PM10、PM2.5、TSP浓度等。; 本项目在厂界四周设置扬尘在线监测装置，监测项目有温度、湿度、风向、风速PM10、PM2.5以及TSP浓度等; 符合. 《榆林市2024年生态环境保护攻坚行动方案》的通知（榆办字〔2024〕26号）; (四)建筑工地精细化管控行动。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑(道路工程、商砼站)施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”;严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，建筑工地场界建设喷淋设施，扬尘视频监控实行联网管理，从3月开始，市住建局牵头成立联合执法检查专班，每月组织开展一次建筑施工联合执法检查，并建立问题台账和查处台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 本项目严格执行施工工地精细化管控要求，施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路。; 符合. (十六)砖瓦行业整治提升行动。全面排查全市砖瓦行业企业环保、用地、采矿许可证等相关手续情况，对手续不全、不符合环保要求的，报经有批准权限的人民政府批准，依法予以关闭取缔。各种原料和燃料堆放、破碎、筛分过程必须在密闭厂房中进行，破碎筛分设备进出口等产尘点须设置集气罩并配备除尘设施，配料及混料过程须设置集气罩并配备除尘设施;物料入棚入仓，不得露天堆放;企业作业区域和进出道路全部硬化，其他区域进行绿化，严格采取洒水、喷淋、清扫等日常保洁措施。; 本项目严格履行各项环保手续，项目使用的原料全部入棚入仓，不存在露天堆放，生产工序中破碎、筛分、搅拌等环节采取密闭措施，相应产尘环节配备除尘设施。厂区内道路及作业区域全部实现硬化，厂区内定期清扫及洒水抑尘。; 符合. 《榆林市扬尘污染防治条例》（榆林市人民代表大会常务委员会公告〔四届〕第十三号）; （一）施工工地应当设置硬质密闭围挡；（二）施工工地内暂时不能开工的裸露地面应当进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；（三）施工期间，应当在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；（四）施工现场的主要道路及材料加工区地面应当进行硬化处理，并采取洒水、喷淋、冲洗地面等防尘措施；（五）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料，应当遮盖或者在库房内存放；（六）土方、拆除、铣刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；（七）施工工地出入口应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；（八）建筑土方、工程渣土及建筑垃圾应当及时清运；不能及时清运的，应当采用密闭式防尘网遮盖；（九）城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆；其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置。; 本项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，同时路面硬化并对运输车辆进行清洗，渣土运输车密闭，经过村庄时减速慢行，施工现场装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。封闭储棚，用于原料和产品储存，地面硬化，一般防渗，设喷雾洒水装置、粉尘。厂区进出口安装有车辆冲洗台，车辆清洗废水沉淀后循环使用，不外排。厂区配备洒水车。车辆装卸在车间内，采用洒水抑尘。运输车辆篷布遮盖，进场道路定期洒水。; 符合. 《榆林市“十四五”工业固体废物污染防治规划》（榆政环发[2022]12号）; 坚持减量化、资源化、无害化原则。鼓励和支持开展清洁生产，推广先进的减量化生产工艺，从源头上优先减少煤矸石、粉煤灰等固体废物的产生量。坚持对已产生的固体废物进行有效收集和规范贮存，优先开展循环利用，转化为产品或可供再利用的二次原料，加大资源化利用率。; 本项目除尘器收集的除尘灰，掺入免烧砖中回收利用；生产过程产生的废泥条、废砖坯、沉淀池沉渣、除尘灰回用于生产；项目设备检修过程中产生的废机油、废润滑油，危废间暂存，定期交有资质单位处置。; 符合. 严格环评固废“三同时”制度，加快推行清洁生产审核，推动企业从源头减少固体废物产生量、降低危害性，新建项目在明确所产生工业固废的利用处置去向和消纳能力后才能建设投产。; 符合. 《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发[2018]253 号）; 全市范围内所有经营性储煤场地和工业企业内部储煤场地，封闭形式优先推荐筒存储，达不到仓储要求的储煤场地应建设全封闭煤棚，严禁露天堆存和装卸作业。; 本项目原料卸料、破碎、搅拌、制砖车间，均采用全封闭车间，水泥及粉煤灰采用筒仓。; 符合. 储煤棚底部必须全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送皮带、破碎、筛选、转载等环节必须在棚内密闭作业。; 本项目各车间底部均采取硬化措施，煤矸石破碎筛分、搅拌设置在密闭破碎车间内，设置有“集气罩+布袋除尘器”处理措施，采用密闭输送带。; 符合. 储煤棚建设期间应选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标。; 本项目各车间选用低噪设备，经基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声可达标排放。; 符合. 储煤棚内设置喷雾洒水装置进行抑尘。; 本项目各车间顶部均安装喷淋装置抑尘。; 符合. 运煤车辆驶离煤棚前必须加盖篷布，防止抛洒、扬尘。; 本项目运输道路硬化处理，运输车辆必须加盖篷布，定期清扫路面，洒水抑尘；出入口设洗车装置等。; 符合. 储煤场出口处必须设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运煤车辆驶离时应当冲洗，不得带泥上路。; 厂区出入口设置洗车台，对运输车辆驶离时进行冲洗，要求运输车辆无泥上路，冲洗水经配套沉淀池收集后循环使用。; 符合. 厂区要做到地面硬化，实现雨污分流，建设足够规模的雨水收集池和废水收集系统。厂区前期雨水和生产废水要实现闭路循环，不得外排。; 本项目要求除绿化区域全部进行硬化，厂区设1座240m3初期雨水收集池，雨水收集后用于厂区抑尘。; 符合. 厂区内必须配备洒水车和吸尘车，防止扬尘污染。; 厂内设1辆洒水车、1辆吸尘车。; 符合. 《府谷县2024年生态环境保护攻坚行动方案》（府办发 〔2024〕17 号）; 建筑工地精细化管控行动。城区及周边所有建筑施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆除）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施要持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路。建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。; 本项目施工期建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度等; 符合. 11、机动车尾气管控行动。督促企业坚决落实《陕西省重点用车企业环保门禁及视频监控系统建设技术指南》要求，涉及大宗物料运输的重点单位，全部建立门禁系统，实施移动源管控。; 本项目建立门禁系统，实施移动源管控。; 符合. 12、非道路移动机械管控行动。强化非道路移动机械尾气排放管控，全县行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。引进非道路移动机械尾气治理单位，开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。加快非道路移动机械环保信息化建设，将非道路移动机械编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点。推进国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰，到2025 年，全县禁止使用不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目使用的非道路移动机械均进行编码挂牌并检测合格。短距离运输采用清洁汽车运输；长距离外送依托铁路运输，符合环保要求的运煤车辆及非道路移动机械。; 符合. 13、货物运输优化调整行动。提升铁路外运通道运输能力，提高铁路运输量和比例，加快铁路专用线项目建设，逐步实现大宗货物长途运输由公路运输向铁路运输转变。到2025年，煤炭、焦炭等年运量 150万吨以上大型工矿企业中长距离运输（运距500 公里以上）中，铁路运输比例力争达到90%。; 本项目短距离运输采用清洁汽车运输；长距离外送依托铁路运输。; 符合. 陕西省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案（2022-2025年）; 四、促进重点区域运输结构调整（十）推动大宗物资“公转铁”。鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。; 本项目大宗货物中场距离采用铁路运输，短距离运输采用新能源车辆。; 符合. 《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部2018年第34号公告）; 新生产装用压燃式发动机的非道路移动机械，2020年达到国家第四阶段排放控制水平。; 本项目非道路移动机械均采用国四标准。; 符合. 5、选址可行性分析 本项目厂址位于府谷县老高川镇李家石畔村，地理位置图见附图1。租用府谷县金宸能源有限公司工业用地中11.7亩作为本项目厂区，不动产证件见附件3，租赁合同见附件4。项目厂区不占用生态保护红线、永久基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 本项目现仅建设1条年产30万吨免烧砖生产线，共占地11.7亩，经合理平面布置，用地可容纳其1条免烧砖生产线建设。废气、废水、噪声和固废排放严格落实评价提出的环保措施后对周围环境及敏感点影响较小。 因此，本项目选址可行。 6、环境可行性分析 本项目位于府谷县老高川镇李家石畔村，供水、供电有保障；区内交通便利，有利于物流的转输；本项目充分利用煤矸石制免烧砖，实现了废物的综合利用。 本项目对各污染物采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。区内无自然保护区、文物古迹，受制约条件较小。项目采取完善的环保措施后，对周围环境影响较小。 综上所述，项目供水、供电、交通及物流条件较好，在采取项目环评提出的污染防治措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 |

表1-6 本项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

| 序号 | 市 | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆林市 | 府谷县 | 府谷县李家石 畔兰炭产业园 | 大气环境高排放 重点管控区、水 环 境工业污染重点 管控区、土地资源 重点管控区、府谷县李家石畔兰炭产业园 | 空间布局约束 | 1大气环境高排放重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。水环境工业污染重点管控区：1.充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。府谷县李家石畔兰炭产业园 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“空间布局约束”准入要求。 - 农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2 农用地优先保护区”准入要求。 - 荒漠化 沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4 荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 4.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气高排放重点管控区” 中“空间布局约束”要求。 5.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。6.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。7.执行榆林市 生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“空间布局约束”准入要求。 | 本项目为煤矸石制免烧砖项目，不属于“两高”项目，占地为工业工地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境高排放重点管控区：1.强化大气污染防治设施运行管理，全面提高污染治理能力。2.关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。在电力、石化、煤化等行业，开展减污降碳协同治理。3.新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。4.推进大气污染深度治理。推进玻璃、金属镁、冶炼等大气污染深度治理，加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放运行。严格控制焦化、煤化、水泥、金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。严禁VOCs 废气未经收集处理直接排放。水环境工业污染重点管控区：1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。3.严控高含盐废水排放。府谷县李家石畔兰炭产业园 1.区域执行 榆林市生态环境总体准入清单中“污染物排放管控”准入要求。2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气高排放重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区”中的“污染物排放管控” 准入要求。4.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。5.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“污染物排放管控”准入要求。 | 本项目为煤矸石制免烧砖项目，不属于“两高”项目，原料和成品的堆存、筛分破碎、搅拌设备均布设在全封闭车间内，并配套布袋除尘器经15米排气筒排放，水泥、粉煤灰筒仓贮存，厂区内地面全部进行硬化，并设有洒水抑尘车辆，设洗车台。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 水环境工业污染重点管控区：1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。府谷县李家石畔兰炭产业园 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“资源利用效率要求”准入要求。2.土地资源重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区”中的“资源利用效率要求”准入要求。3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“资源利用效率要求”准入要求。 | 本项目为煤矸石制免烧砖项目，用水量不超环境承载能力，生产废水不外排，全部循环利用，资源利用效率高。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 水环境工业污染重点管控区：1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。府谷县李家石畔兰炭产业园 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“资源利用效率要求”准入要求。2.土地资源重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区”中的“资源利用效率要求”准入要求。3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“资源利用效率要求”准入要求。 | 本项目生产废水全部回用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏。 | 符合 |
| 2 | 陕省榆林市府谷县重点管控单元2 | 榆林市 | 府谷县 | 水环境业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 水环境工业污染重点管控区：1.充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。 | 本项目为煤矸石制免烧砖项目，用水量不超环境承载能力，生产废水不外排，全部循环利用。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 水环境工业污染重点管控区：1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。3.严控高含盐废水排放。 | 本项目生产废水不外排，全部循环利用 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 水环境工业污染重点管控区：1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。 | 本项目废水不外排，危废暂存危废间，定期委托有资质单位处置，配合园区风险管控。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 水环境工业污染重点管控区：1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。 | 本项目生产废水不外排，全部循环利用 | 符合 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 府谷县位于陕西省北部，地处陕、晋、蒙三省（区）交界地带的中心，是全国重点产煤市，煤炭具有埋藏浅、煤质好、发热量高的特点。近年来，府谷县煤炭开采业及煤矿配套洗煤厂的建设发展迅速，为国家经济建设和当地经济发展做出了巨大贡献。不可避免的，煤炭在洗选过程中会产生大量煤矸石。根据对榆林市的各洗煤厂及煤矿调查，约90%的煤矸石就地排放和堆放，造成了巨大的资源浪费及环境污染。为此，府谷县绑源能源有限公司充分利用当地的煤矸石，拟建设府谷县绑源能源有限公司固废综合利用项目。备案文件中项目投资1000万元建设30万吨/年制砖生产线、20万吨/年制砂生产线，但由于资金短缺和场地有限，项目不再建设立项文件中的20万吨/年制砂生产线，仅投资600万元建设1条30万吨/年制砖生产线，建设制砖生产车间、原料棚等生产及公用辅助设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规，本项目需进行环境影响评价工作。根据建设内容《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业‘103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用’中的其他”，应编制环境影响报告表。2023年7月20日府谷县绑源能源有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场勘探，收集了建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制完成了《府谷县绑源能源有限公司固废综合利用项目环境影响报告表》。 - 建设项目基本情况 项目名称：府谷县绑源能源有限公司固废综合利用项目 建设地点：本项目位于陕西省榆林市府谷县老高川镇李家石畔村，本项目租赁府谷金宸能源有限公司11.7亩工业用地。项目西南侧为金宸能源有限公司（榆林卓佰达新能源有限公司位于金宸厂区西北部），东北侧为道路，西北侧为空地，东南侧为空地。项目四邻关系图见附图4。 - 项目建设内容 本项目占地7810m2，约11.7亩。建设30万吨/年免烧砖生产线1条。现已建成原料棚和门房，目前原料棚和门房已建成，榆林市生态环境局于2024年3月20日对其进行行政处罚，处罚书见附件3，处罚缴费单见附件4。本项目组成见下表。 表2-1 项目组成表 工程类别; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 制砖生产车间; 设免烧砖生产车间，轻钢结构，建筑面积1500m2，内设免烧砖生产线1条，主要包括破碎、筛分、搅拌、制砖成型等生产设施。; 新建. 养护区; 露天设置，养护区场地硬化，四周设置导流渠，设置养护水池（10m3）1座，废水收集循环利用，不外排。; 新建. 储运工程; 矸石棚; 用于储存煤矸石，位于厂区西北部，占地1800m2，单层封闭轻钢结构，设置卷帘门，地面硬化，矸石棚进出口建设挡水围堰。; 已建. 筒仓区; 设置粉煤灰、水泥筒仓各1座，筒仓规格均为100t，位于制砖生产车间西侧。占地面积100m2。; 新建. 成品区; 于厂区西侧，露天堆放，占地面积500m2，用于成品存放。; 新建. 辅助工程; 办公区; 依托金宸能源有限公司办公楼，两层，砖混结构，建筑面积800m2。主要包括办公室、会议室、值班休息室等。; 依托. 洗车台; 建设车辆冲洗设备1台及洗车沉淀池（3m3）1座。; 新建. 危废贮存库; 1间，占地15m2，位于生活区北侧，用于暂存本项目废机油、废润滑油等危险废物。; 新建. 公用工程; 供电; 由市政电网供给。; 依托. 给水; 依托金宸能源有限公司厂区自备水源井，待园区规划李家石畔供水站建成后，依托园区供水管网。; 依托. 排水; 项目采用雨污分流设计。生活污水依托金宸公司场地内化粪池处理后定期清掏，用于农肥；项目搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水沉淀后循环使用，不外排；养护废水沉淀后回用，不外排。; 依托+新建. 供暖; 采用空调供暖。; 新建. 环保工程; 废气; ①破碎筛分、搅拌粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；封闭车间，原料输送采用密闭传送带，车间顶部设置喷淋装置。 ②水泥筒仓粉尘经水泥筒仓仓顶自带1台仓顶除尘器后无组织排放。 ③粉煤灰筒仓粉尘经粉煤灰筒仓仓顶自带1台仓顶除尘器处理后无组织排放。 ④原料装卸、堆存粉尘：封闭原料棚，设置卷帘门，地面硬化，棚内设置喷雾抑尘装置，定期进行清扫。 ⑤道路运输扬尘通过采取道路硬化，定期洒水降尘、清扫道路等措施 ⑥建设扬尘在线监测系统，1套 ⑦建设厂区门禁系统，1套; 新建. 废水; ①养护池废水：养护区场地进行硬化，四周设置导流渠，废水收集后经养护水池1座（10m3）沉淀后，循环使用不外排。 ②车辆冲洗废水：车辆冲洗废水经洗车沉淀池沉淀后（3m3）回用于车辆冲洗。 ③设备清洗水废水：设置沉淀池1座（3m3），沉淀后回用于搅拌用水； ④生活污水：生活污水依托金宸公司场地内化粪池处理后定期清掏，用于农肥； ⑤初期雨水：设置1个初期雨水池（240m3），收集起来的雨水回用于厂区抑尘。 ⑥四至厂界建设围墙，工业场地全部硬化。 ⑦煤矸石储棚进出口处设置挡水围堰。; 新建+依托. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声。加强运输车辆管理、限鸣标识。; 新建. 固废; 除尘器粉尘：收集后掺入原料回用； 不合格产品、废泥条、废砖坯、沉淀池沉渣：回用于制砖工序； 废机油、废润滑油：暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理； 生活垃圾：垃圾箱收集后环卫部门定期清运。; 新建. 5、主要产品及产能 本项目建成投产以后，设计建设30万吨/年免烧砖生产线1条。具体生产方案和主要产品见表2-2。 表2-2 产品方案 产品名称; 产量（t/a）; 规格; 折标砖数量 （万块/年）; 备注. 免烧砖; 3万; 200mm×100mm×60mm; 1200; 项目运营期可根据市场需求变化，适时调整产品结构比例，生产不同规格尺寸、不同孔洞形状的产品。. 20万; 240mm×115mm×53mm; 8000. 7万; 200mm×200mm×60mm; 2800. 合计（万块/年）; 12000（折标砖）. 注：标准砖尺寸：240mm×115mm×53mm，重量2.5kg/块。 6、本项目原辅材料用量 项目建成后，生产所需各种原辅材料都可以从市场采购。主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 原料名称; 年用量t/a; 形态; 储存方式; 最大存储量t; 来源. 原辅材料. 1; 煤矸石; 23.04万; 固态; 原料棚; 6万; 外购. 2; 水泥; 2.7万; 粉末; 筒仓; 100. 3; 粉煤灰; 2.7万; 粉末; 筒仓; 100. 4; 增强剂; 600; 液体; 桶装; 14. 能源. 1; 水; 29460t/a; 依托金宸能源公司厂区自备井. 2; 电; 6万KWh; 市政供给. 增强剂：本项目使用的免烧砖增强剂作用为通过与混凝土渗透产生化学反应，‌形成致密结晶体，‌使混凝密封土固化，‌从而实现渗透增硬。 ‌主要成分为硅酸钠30-50%、聚丙烯酰胺5-10%、丙二醇丁醚5-8%、丙烯酸酯乳液20-25%、氢氧化钙10-15%、氢氧化钠8-15%、氟硅酸钠2-5%、明矾2-5%、无水乙醇2-5%、减水剂2-5%。本项目外购按比例配置的溶液成品。 - 7、产品标准 - 本项目采用煤矸石制免烧砖，根据中国建材检验认证集团浙江有限公司（原浙江省建材产品质量监督检验站）对煤矸石免烧砖产品质量进行检测，此检测样品煤矸石含量约75%，水泥含量约9%，粉煤灰含量约9%，与本项目煤矸石、水泥配比基本相同，此样品检测结果可代表本项目免烧砖产品质量。煤矸石免烧砖产品检测结果见表2-5。检测报告见附件6 - 表2-5 煤矸石免烧砖产品检测结果 - 序号; - 检验项目; - 标准要求; - 实测值; - 单项结论; - 检测依据. - 1; - 尺寸偏差mm; - 样本平均偏差; - 长度; - 合格品：±2.0; - -0.7; - 符合; - GB/T2542-2012/4. - 宽度; - 合格品：±2.0; - -0.4. - 高度; - 合格品：±2.0; - -0.4. - 2; - 外观质量块; - 不合格品数≤7; - 1; - 符合; - GB/T2542-2012/5. - 3; - 强度; - 强度等级; - MU20; - 抗压强度平均值≥20.0MPa; - 24.2; - 符合; - GB/T2542-2012/7. - 变异系数≥0.21 - 强度标准值≥14.0MPa; - 0.10 - 19.8. - 变异系数≥0.21 - 单块最小抗压强度≥16.0MPa; - —. - 4; - 抗冻性; - MPa; - MU20; - 冻后抗压强度平均值≥16.0; - 20.5; - 符合; - GB/T2542-2012/8. - %; - 单块转的干质量损失≤2.0; - 1.0. - 5; - 干燥收缩率%; - ≤0.06; - 0.04; - 符合; - GB/T4111-2013/9. - 6; - 吸水率，%; - ≤18; - 6; - 符合; - GB/T4111-2013/8. - 7; - 碳化性能和软化性能; - 碳化性能; - 碳化后强度平均值≥16.0MPa; - 22.1; - 符合; - GB/T4111-2013/11. - 软化性能; - 平均值≥0.80; - 0.88; - 符合; - GB/T4111-2013/10. - 8; - 放射性; - 内照射指数，IRa≤1.0; - 0.2; - 符合; - GB6566-2010. - 外照射指数，Ir≤1.0; - 0.2. - 检测结果表明煤矸石免烧砖产品质量符合相关标准要求。 - 根据陕西省地质矿产试验研究所有限公司（自然资源部西安矿产资源检测中心）对煤矸石粉煤灰水泥-砌块018（水浸、酸浸）样品进行检测，此样品煤矸石、水泥、粉煤灰配比进本与本项目相同，此检测结果可代表本项目免烧砖浸出毒性结果，检测结果见表2-6。检测报告见附件7。 - 表2-6 煤矸石粉煤灰水泥-砌块018（水浸、酸浸）样品浸出毒性监测结果 - 序号; - 检测项目; - 煤矸石粉煤灰水泥-砌块018（水浸）; - 煤矸石粉煤灰水泥-砌块018（酸浸）. - 检测结果. - 1; - Ag; - ＜0.0029; - ＜0.0029. - 2; - As; - ＜0.0010; - 0.0015. - 3; - Ba; - 0.61; - 0.14. - 4; - Be; - ＜0.0007; - ＜0.0007. - 5; - Cd; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 6; - Co; - ＜0.0022; - ＜0.0022. - 7; - Cu; - ＜0.0025; - ＜0.0025. - 8; - Mn; - ＜0.0036; - ＜0.0036. - 9; - Mo; - 0.052; - 0.030. - 10; - Ni; - ＜0.0038; - ＜0.0038. - 11; - Pb; - ＜0.0042; - ＜0.0042. - 12; - Sb; - ＜0.0032; - ＜0.0052. - 13; - Se; - 0.014; - 0.016. - 14; - Tl; - ＜0.0013; - ＜0.0013. - 15; - V; - 0.017; - 0.014. - 16; - Zn; - ＜0.0064; - ＜0.0064. - 17; - 汞; - ＜0.00002; - ＜0.00002. - 18; - 总Cr; - 0.054; - 0.24. - 19; - 含水率; - 1.55; - 1.42. 根据以上检测结果，煤矸石免烧砖相关参数与《绿色产品评价 墙体材料》（GB35605-2017）对照分析见表2-7。 表2-7 与《绿色产品评价 墙体材料》表3对照分析表 一级指标; 二级指标; 单位; 基准值; 本项目情况. 资源属性; 固体废弃物掺加量; %; ≥30; 本项目固体废物掺杂量约为75%。. 能源属性; 原材料本地化程度; %; ≥95; 本项目原材料本地化程度100%。. 环境属性; 单位产品生产废水排放量; kg/t; 0; 本项目单位产品生产废水排放量为0kg/t。. 可循环; 生产过程产生废弃物可利用率; %; 100; 本项目生产过程中废弃物100%可利用。. 回收和再利用; -; 可回收再利用; /. 品质属性; 放射性核素限量; - 内照射指数，IRa≤1.0; -; ≤0.6; IRa=0.2. - 外照射指数，Ir≤1.0; -; ≤0.6; Ir=0.2. 可浸出重金属; 汞（以总汞计）; mg/L; ≤0.02; 汞＜0.00002（水浸、酸浸）. 铅（以总铅计）; mg/L; ≤2.0; 铅＜0.042（水浸、酸浸）. 砷（以总砷计）; mg/L; ≤0.6; 砷＜0.0010（水浸） 砷0.0015（酸浸）. 镉（以总镉计）; mg/L; ≤0.1; 镉＜0.0012（水浸、酸浸）. 铬（以总铬计）; mg/L; ≤1.5; 0.5（水浸）、0.24（酸浸）. 实测强度与设计强度的比值; -; ＞1.20; 1.21. 设计密度与实测密度的比值; -; ＞1.10; ＞1.10. 抗冻性; 质量损失; %; ≤2; 1.0. 强度损失; %; ≤10; 3.7. 根据表2-7对比结果，可得出本项目产品煤矸石免烧砖可达到《绿色产品评价 墙体材料》（GB35605-2017）表3非烧结砖和砌块（常压养护）评价指标要求，可判定为绿色产品。 8、项目工艺可行性分析 本项目使用的煤矸石、水泥、粉煤灰等应满足《混凝土路面砖》（GB28635-2012） 对原料提出的相应指标要求，煤矸石还应满足《煤矸石利用技术导则》 （GB/T29163-2012）中轻集料用煤矸石技术要求。 本项目以煤矸石、水泥、粉煤灰等为主要制作原料，添加水、增强剂进行配料、搅拌后，采用全自动制砖机制作成型。项目制砖工艺与传统的烧结砖不同，无需高温烧制或烘干工序，以水泥为凝固剂，即可成型，且强度高。易恭猷在《免烧煤矸石砖的研究》（煤炭科学技术，1993.11）一文中明确由水泥作为胶结剂的免烧、自然养护砖性能好，各项指标能满足或超过国家标准，且府谷地区气候干燥，能后满足煤矸石砖的自然养护条件。 根据调研，神木市鑫泰新型建材厂改建8千万块/年煤泥煤矸石制砖综合利用项目利用煤矸石（75.5%）、煤泥（9.3%）、水泥+石渣（15%）、增强剂（0.2%）等生产免烧煤矸石砖；神木市轩帆化工有限公司洗选工段技改升级项目（含9000万块/年煤矸石煤泥制免烧砖综合利用生产线）利用煤矸石（72.5%）、煤泥（17.5%）、水泥（9%）、增强剂（1%）等生产免烧六棱空心砖、面包砖、路沿石、井字草坪砖等免烧砖。 本项目利用煤矸石（73.4%）、粉煤灰（8.6%）、水泥（8.6%）、增强剂（0.19%）等生产煤矸石免烧砖，项目使用的原料成分及配比与调研企业相似，制砖工艺基 本相同，根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》，本项目采用煤矸石、水泥等生产免烧砖，属于《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》中“煤矸石综合利用产品：砖瓦”，属于工业固体废物资源综合利用产品。且根据前文产品检测报告，本项目产品可达到绿色产品评价 墙体材料》（GB35605-2017）表3非烧结砖和砌块（常压养护）评价指标要求，产品质量可达到相关产品质量标准，故本项目生产工艺可行。 9、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-8 本项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量. 1; 破碎机; PC1000—800; 台; 1. 2; 无轴滚筛; /; 台; 1. 3; 搅拌机; /; 台; 1. 4; 空压机; SCR50M-8; 台; 6. 5; 上料泵; H20Q150; 台; 4. 6; 输送带; /; 套; 4. 7; 制砖机; /; 台; 1. 8; 水泥筒仓; 容积100t; 台; 1. 9; 粉煤灰筒仓; 容积100t; 台; 1. 10; 机械臂; /; 套; 4. 11; 码垛机; /; 台; 1. 12; 布袋除尘器; /; 台; 1. 13; 仓顶除尘器; /; 台; 2. 14; 水泵; /; 台; 2. 10、物料平衡 根据原辅材料消耗情况，确定项目物料平衡见表2-9。 表2-9 物料平衡一览表 输入; 产出. 原料名称; 数量（t/a）; 产品名称; 数量（t/a）. 煤矸石; 230400.99; 免烧砖; 300000. 水泥; 27000; 排放粉尘; 0.99. 粉煤灰; 27000; 除尘器收集粉尘; 14.5. 增强剂; 600; 不合格产品、废泥条、废砖坯; 6000. 除尘器收集粉尘; 14.5; 沉淀池沉渣; 4. 不合格产品、废泥条、废砖坯; 6000; 水损耗; 14460. 沉淀池沉渣; 4. 水; 29460. 合计; 3204979.49; 合计; 3204979.49. 11、公用工程 （1）给水 本项目用水分为生活用水、养护用水、喷淋用水、车辆冲洗用水、道路喷洒、绿化用水、搅拌用水。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，生产天数300天，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），员工用水定额为每人每天用水量65L，所以项目生活用水为1.3m3/d（390m3/a）。 ②养护用水 根据设备厂家所提供资料可知，每养护10万块砖用水量为6m3，本项目年生产12000万块标砖，则成品砖养护用水量为24m3/d（7200m3/a）。通过养护水池沉淀后循环使用不外排，每天补充损耗16.8m3/d（5040m3/a），循环水量约7.2m3/d（2160m3/a）。 ③喷淋用水 项目在原料棚设置喷雾降尘装置，根据设计资料，喷雾设备用水量6m3/h，每工作1小时停歇2小时，则每日喷雾4h，喷雾降尘用水量为24m3/d（7200m3/a）。喷淋水全部蒸发损耗。 ④搅拌用水 根据建设单位提供资料，免烧砖在生产搅拌过程中需加入定量水，加水量一般为原辅料用量的10%，约为100m3/d，30000m3/a（其中1.8m3/d为设备清洗回用水），搅拌用水全部进入产品当中。 ⑤车辆冲洗用水 运输车辆驶出厂区需进行冲洗，在进场入口处设置洗车平台，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），载重汽车使用循环用水冲洗时，用水量为40~60L/（辆·次），本项目取中间值50L/（辆·次）。平均每天出厂区的车辆为44辆，则车辆冲洗水量为2.2m3/d，660m3/a。该过程中新鲜水损耗量约30%，通过定期加水补充蒸发损耗，补水量为0.66m3/d，198m3/a。 ⑥道路喷洒用水 道路洒水面积按800m2计算，用水量按2.5L/m2·d计算，日用水量2m3/d，年洒水天数按93天计，年用水量为183m3/a。 ⑦设备清洗用水 跟据建设单位提供资料，设备需要每天清洗1次，每次清洗用水量约为2m3，年用水量600m3，清洗废水沉淀后全部回用于搅拌工序。 （2）排水 项目员工生活用水量为1.3m3/d、390m3/a。生活污水排污系数以0.80计，则生活污水产生量为1.04m3/d、312m3/a，生活污水依托金宸公司现有化粪池处后，定期清掏肥田。本项目用水排水情况见下表。 - 表2-10 本项目用水排水一览表 单位：m3/d 用水单元; 进水; 出水; 排放去向. 新鲜水量; 回用水量; 损耗量; 废水产生量. 生活用水; 1.3; 0; 0.26; 1.04; 定期清掏. 养护用水; 16.8; 7.2; 16.8; 7.2; 沉淀回用. 喷淋用水; 24; 0; 24; 0; 全部蒸发. 搅拌用水; 98.2; 1.8; 0; 0; 全部进入产品. 设备清洗用水; 2; 0; 0.2; 1.8; 沉淀回用. 车辆冲洗用水; 0.66; 1.54; 0.66; 1.54; 沉淀回用. 道路洒水; 2; 0; 2; 0; 全部蒸发. 总用水量; 144.96; 10.54; 43.92; 11.58; /. 本项目水平衡见图1。 图1 水平衡图 单位：m3/d 12、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300天，实行两班制，工作8h。 13、总平面布置 本项目位于榆林市府谷县老高川镇石畔村，占地面积11.7亩。项目主出入口设置于厂区东南侧，本项目制砖区位于厂区南侧。项目总平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 1、施工期 本项目主体工程主要建设内容包括场地平整，基础作业，结构工程，设备安装调试以及办公室的室内装修，施工流程图及产污环节如下： 图2 施工期工艺流程及产污节点图 本项目施工期可分为四个阶段：场地平整阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、设备安装阶段。项目建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在基础阶段、地面建筑结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送机、切割机、电焊机等。施工期主要是进行基坑开挖、基础施工及地上建筑物及绿化施工等，施工采用机械施工方法，施工机械主要有挖机、运输车、电焊机、钢筋切弯机、吊车等。施工期对环境的影响具有短时和可恢复的特点，在建设项目施工过程中主要环境影响因素有噪声、扬尘、污水、固体废物等。 2、运营期 免烧砖生产工序工艺流程简介： 图3 免烧砖生产工艺流程及产污环节图 （1）煤矸石、水泥、粉煤灰备料 煤矸石储存于密闭的煤矸石储存棚，因其尺寸规格不一，需破碎筛分后配料。建设单位拟通过密闭皮带将煤矸石输送至破碎机进行破碎，破碎后的物料进入筛分机进行筛分，确保煤矸石粒径小于50mm，不合格的煤矸石返回至破碎机进行二次破碎。 水泥、粉煤灰经专用罐车运输进厂后直接卸料至筒仓内，卸料时通过管道以负压吸入料斗，再以压缩空气通过管道输送至水泥、粉煤灰筒仓。 （2）配料、搅拌 符合要求的煤矸石、水泥、粉煤灰进入配料系统，建设单位拟选用全自动电子配料系统，可根据配比要求自动完成配料程序。破碎筛分后的煤矸石经密闭管道输送机送入称重仓计量后由密闭管道送至搅拌机；水泥、粉煤灰经专用密闭管道经计量后由螺旋输送机送至搅拌机；增强剂按比例添加至水仓内，经水泵抽入水称计量后由增压泵抽出，经喷水器喷入搅拌机。各物料按照一定的配比，通过计量后投入搅拌机内进行搅拌，搅拌过程采用电脑控制，从而保证免烧砖质量。 （3）制砖成型 搅拌好的坯料经皮带输送机送入全自动制砖机制砖成型。具体流程为：坯料进入制砖机的布料小车，布料小车向前把坯料布满整个制砖模具内，然后利用液压机产生的高压压出坯料中的空气，由于压力强，减少了压缩空气造成的坯料回弹膨胀，从而提高了砖坯的密实度和强度。经过压制，砖坯内进行湿热反应，形成了有益于产品强度的水化产物。制砖机自动压出砖坯，砖坯从模具上脱落出来以后落在托板上。 （4）养护 砖坯在托板上码垛，通过叉车运至养护区进行露天喷水养护，使得水分在产品表面和内部均于扩散，提高成品质量；养护区浇水自然养护7天，经养护后的产品在产品待售区进一步自然蒸发待售。养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入养护水池内，沉淀后回用于养护工序。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，本项目租用府谷金宸能源有限公司部分工业用地，由于建设单位目前原料棚和门房已建成，榆林市生态环境局于2024年3月20日对其进行行政处罚，处罚书见附件3，处罚缴费单见附件4。 图4 项目现状照片 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量引用陕西省生态环境厅2024年1月19日发布的《环保快报》，本项目所在地空气质量现状见表3-1。 表3-1 府谷县2023年度环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标; ---. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标; ---. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标; ---. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标; ---. CO; 日均第95百分位数质量浓度; 1.4（mg/m3）; 4（mg/m3）; 35; 达标; ---. O3; 日最大8h平均质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标; ---. 府谷县环境空气基本污染物监测项目中，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级及其修改单要求，因此，本项目位于环境空气质量达标区域。 本项目特征污染物总悬浮颗粒物现状委托陕西中测华诺环保科技有限公司进行监测，监测时间为2023年9月9日至9月12日，共监测3天。污染物环境质量现状见下表，监测报告见附件8。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测项目; 监测点位; 采样日期; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 (μg/m3); 达标情况. 总悬浮颗粒物; 项目地当季主导风向下风向; 9月9日~9月10日; 162; 300; 达标. 9月10日~9月11日; 157; 达标. 9月11日~9月12日; 173; 达标. 本项目总悬浮颗粒物现状监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，表明项目地环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不对声环境保护目标处声质量现状进行监测。 3、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为煤矸石制免烧砖项目，厂区后期经过硬化，危废贮存库经过防渗，正常情况下不存在污染地下水的情况，占地为工业用地，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不开展地下水及土壤环境监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于陕西省榆林市府谷县老高川镇李家石畔村，项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）界定中的环境敏感区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，周边关系及环境保护目标见附图4。 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危动植物等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。 表3-3 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号; 污染物; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 营运期煤矸石破碎筛分、搅拌废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中污染物排放限值；厂界无组织颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3无组织排放限值。 表3-4 废气排放执行标准 污染 类型; 执行标准; 污染源; 污染因子; 标准值. 单位; 数值. 废气; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单标准; 原料燃料破碎及制备成型; 颗粒物; mg/m3; 30. 厂界无组织废气; 总悬浮颗粒物; mg/m3; 1.0. 2、废水 本项目生产废水全部综合利用，不外排。生活污水依托金宸公司现有化粪池定期清掏，用做农肥。 3、噪声 本项目施工期声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值如下： 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值，见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 时段. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 本项目废水不外排，不涉及燃料的燃烧等，不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措 施 | 1、施工废气环境保护措施 施工期废气污染源主要为施工扬尘、机械和车辆排放废气等。 （1）施工扬尘 项目根据《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《榆林开展生态环境保护三十一项攻坚行动》中等相关要求等文件要求，为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施： ①做到六个百分百相关要求，“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。 ②基础施工前，设置硬质围挡高度不低于2.5m，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、清理杂物应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、清理杂物应当进行资源化处理。 ③原辅材料运输应当采取密闭或者喷雾等方式防治扬尘污染。根据天气情况洒水2-4次，减少扬尘；水泥、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 ④合理安排车辆运输，减少车辆运输路线，减少尾气排放，对原辅材料的堆放进行苫盖。 ⑤施工现场出现四级及以上的大风天气时禁止进行土方施工。运输沙石，清运余土和清理杂物时，要捆扎封闭严密，防止遗撒飞扬，造成二次污染；遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 ⑥在项目管理方面设置专门的环保管理员，负责与当地环保部门联系沟通有关环保方面的事宜，并负责对施工场区环保措施进行监督管理。 ⑦项目施工期严格管控施工扬尘，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象实行封闭施工，建筑施工现场按要求设置防风抑尘网，施工现场地面100%硬化。项目施工期严格管控施工扬尘，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 ⑧施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土。 （2）施工机械废气及运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生少量的废气，包括CO、NOX、THC等。施工机械的废气基本是以点源形式排放且为间歇作业，工程施工期有限，随着施工期结束，设备及车辆尾气对周围环境影响随之结束。 评价要求，建设单位在施工过程中应加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，本项目施工期各机械设备使用满足标准的油品，施工期非道路移动机械用柴油机排气污染物满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其2020年修改单要求，以及《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部2018年第34号公告）及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的相关要求。 综上，在采取满足相关文件要求措施以后，施工期大气对周围环境空气的影响可以接受。 2、施工废水防治措施 本项目施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员的生活污水。 生活污水为盥洗废水，水量较少可直接用于地面抑尘，施工期采用临时旱厕，定期消毒、清淘用于农肥。施工设备清洗废水进入沉淀池，沉淀后用于工地洒水抑尘，废水不外排。 3、施工噪声防治措施 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工作业产生噪声。 施工期作业噪声主要由平整土地、开挖土石方、车辆运输及建设临时道路等过程产生，具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止，噪声对周围声环境影响较小。 为有效降低施工噪声对周围环境的影响，对施工期噪声控制措施提出以下要求： ①严格控制施工时间，合理安排施工计划。 ②严格使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。 ③施工物料及设备运入、运出，应尽可能避开夜间（22：00～06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。 ④严格操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 ⑤采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在棚内。 通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境影响较小。并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。 4、施工固废防治措施 施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活人员生活垃圾，为降低施工固体废物排放对周边环境的影响，环评提出以下措施： 1）施工过程中产生土石方均用于项目区内场地平整，无弃方； 2）施工场地产生的建筑垃圾经收集后，运往住建部门指定的地点堆放，不得随意丢弃； 3）施工人员生活垃圾设置垃圾收集，定期运至环卫部门指定地点； 通过采取以上措施，施工期固体废物不会对区域环境造成不良影响，措施可行。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）有组织废气 ①破碎筛分、搅拌粉尘 - 免烧砖生产线对原料进行破碎筛分后，经皮带传输机送计量送入搅拌机，年工作300d，每天工作8h。 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中，除窑炉外工艺废气颗粒物产污系数为1.23kg/万块标砖，本项目年产12000万标砖，则破碎筛分搅拌过程颗粒物产生量为14.76t/a。破碎机、筛分机上方、搅拌机进料口分别设集尘罩，集气效率80%，收集粉尘经布袋除尘器，除尘效率为98%，处理后粉尘由15m高排气筒（DA001）排放。 本项目破碎、筛分、搅拌粉尘共用1套布袋除尘器+15米排气筒（DA001）排放，项目有组织总产生量为14.76t/a，产生速率为6.15kg/h，集气罩效率为80%，布袋除尘器除尘效率为98%，则有组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.098kg/h根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》工业废气量（除窑炉外工艺废气），产污为8290标立方米/万块标砖，废气量为99480000m3/a，（41450m3/h），有组织排放浓度为2.37mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单标准中相关限值要求（30mg/m3）。 - 无组织废气 ①破碎筛搅拌分无组织粉尘 破碎筛分搅拌过程中产生的粉尘20%散逸在产生点周围的空气中，以无组织形式排放，产生量为2.95t/a，设置喷淋装置（除尘效率取90%），经喷淋抑尘后，粉尘排放量为0.30t/a，排放速率为0.12kg/h。 ②筒仓无组织粉尘 本项目使用的水泥、粉煤灰采用密闭罐车运输，生产过程中通过散装罐车自带空压机产生的气压将水泥通过送料管压入筒仓内，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送机将水泥送至筒仓，其筒仓内压力大于大气压，为了保持压力平衡，其仓顶排气筒排气过程中将会有粉尘产生。项目共设置1个100t水泥筒仓、1个100t粉煤灰筒仓，用于贮存项目涉及的粉状原料。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《3021水泥制品制造行业系数手册》中物料输送储存工序产排污系数，筒仓呼吸工序中粉尘的产生系数为0.12kg/t-产品。项目水泥年用量2.7万t，粉煤灰年用量2.7万t；水泥、粉煤灰筒仓粉尘产生量均为3.24t/a，产生速率5.4kg/h；项目配套在各仓顶设置1台仓顶除尘器，除尘器处理效率以99%计，处理后粉尘经仓顶无组织排放，年进料时间600h。则水泥、粉煤灰筒仓粉尘无组织排放量均为0.0324t/a，排放速率为0.054kg/h。则筒仓无组织排放总量为0.0648t/a。 ③煤矸石装卸储运扬尘 本项目原料主要是煤矸石，共计约30万t，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，原料储存、运输、卸料等工序中粉尘的产生系数为0.01kg/t原料，估算无组织粉尘产生量为3t/a，产生速率0.42kg/h。 项目原料均储存在全封闭彩钢房内，车辆入棚卸料，同时在对原料储存设抑尘装置，抑尘效率以90%计，粉尘排放为0.3t/a，排放速率0.042kg/h。 ④汽车运输粉尘 车辆运输过程会产生扬尘，本项目场地硬化，运输条件较好，工程交通运输起尘采用下述公示进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，取0.05kg/m3； M——车辆载重，t/辆； L——运输距离，取0.1km； Q——运输量，t/a。 本项目运行期间，原辅材料运输量为30万t/a（1000t/d），车辆载重以30t计，每天运输车次约为33次，每天运输时长约6h。经计算，本项目车辆交通运输起尘量为0.088kg/km·辆次，年交通起尘量为0.088t/a。 通过对进出厂区的运输车提出限速要求、不能超载，厂区地面进行硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在出厂时进行冲洗，车辆运输过程中要进行遮闭处理。在采取以上措施后，可有效抑尘70%，则实际运输扬尘排放量为0.035t/a，排放速率为0.02kg/h。 本项目废气产排情况及治理设施情况见下表。 表4-1 项目废气产排情况及治理设施情况表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织. 破碎筛分、搅拌粉尘（DA001）; 颗粒物; 14.76; 6.15; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 0.24; 0.098; 2.37. 无组织. 水泥筒仓粉尘; 颗粒物; 3.24; 5.4; 仓顶除尘器; 0.0324; 0.054; /. 粉煤灰筒仓粉尘; 颗粒物; 3.24; 5.4; 仓顶除尘器; 0.0324; 0.054; /. 破碎筛分搅拌工序无组织; 颗粒物; 2.95; 1.23; 封闭车间+喷淋; 0.35; 0.15; /. 装卸储运粉尘; 颗粒物; 3.0; 0.42; 封闭车间+喷淋; 0.3; 0.042; /. 汽车运输粉尘; 颗粒物; 0.088; 0.05; 厂区地面硬化，进行定期清扫和洒水; 0.035; 0.02; /. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; TSP; 有组织; 0.24. 无组织; 0.75. 合计; 0.99. 由上表可知，破碎筛分、搅拌等废气排放的污染物能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2相关要求；厂界无组织排放的颗粒物可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3相关要求。 （3）废气处理设施可行性分析 ①袋式除尘器处理本项目烟气烟尘的可行性 含尘气体由导流管进入布袋各单元灰斗，在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，过滤后的清净气体透过滤袋，经上箱体、提升阀、排风管排出进入文丘里。随着过滤的进行，当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时，抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗经卸灰阀排出。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，越有利于除尘。因此袋式除尘器具有除尘效率高，性能稳定可靠，投资少，维护、维修简单的优点。 袋式收尘器利用有机纤维或无机纤维作为滤料将气体中的粉尘过滤出来，尤其对小颗粒粉尘的净化比较有优势，适合作为除尘系统的二级除尘设备。布袋收尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合。 布袋收尘器主要有以下优点： A.对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达95%。 B.含尘气体浓度在相当大的范围内变化对布袋收尘器的除尘效率和阻力影响不大。 C.布袋收尘器可设计制造出能适应不同气量大小含尘气体的多种型号。布袋收尘器的处理烟气量可从每小时几立方米到几百万立方米。 D.布袋收尘器运行性能稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作维护简单。 本项目拟采用袋式收尘器，滤料为耐高温的聚酯纤维，处理效率可以稳定达到99%。 ②无组织排放废气防治措施 项目无组织污染源主要有未被收集的破碎筛分粉尘、搅拌粉尘、仓顶呼吸口逸散粉尘、车辆运输过程中产生的扬尘。 - 项目原料储存于封闭的车间，车间地面全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，车间内设置喷淋装置，每日洒水降尘；物料的输送皮带、破碎、筛分、转载等环节必须在棚内密闭作业。 - 搅拌机为封闭搅拌，位于封闭生产厂房内，采用湿法作业，搅拌过程中不断加入新鲜水，基本无粉尘产生，同时生产厂房设置喷淋洒水装置，进一步降低粉尘的溢出； - 厂区地面，进出场道路进行硬化、绿化，配备洒水车和洗扫车，定期洒水。运输车辆必须加盖篷布，减少二次污染。 - 煤矸石储棚侧面设通风口，可实现自然通风。 此外，按照《榆林市生态环境局关于全面推动企业扬尘在线监测及智能降尘系统建设工作的的通知》（榆政环发[2021]73号），本次环评要求在厂区设置1套厂界扬尘在线监测系统，并通过环保数采仪接入大气综合监控平台。 以上措施均为该行业常规污染防治措施，满足相应规范要求，且类比同类项目验收报告，运营期厂界颗粒物无组织排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单标准中无组织排放限值要求（1.0mg/m3），对环境空气环境影响较小，防治措施可行。 （4）废气排放影响分析 项目厂址周围500m范围内无大气保护目标，且本项目针对工艺各产尘环节均采取了相应的环保措施，根据污染物源强核算，项目有组织、无组织排放均可满足相应标准要求，因此，本项目建设对大气环境影响较小。 （5）大气排放口基本情况 本项目大气排放口基本情况见下表。 表4-3 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度 （m）; 排气筒出 口内径 （m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 破碎筛分、搅拌废气排放口; 颗粒物; 110.48201°; 39.2097°; 15; 0.3; 室温; 一般排放口. （6）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南（总则》（HJ（819-2017）和《排污单位自行监测技术指南（砖瓦工业》（HJ1254-2022）要求，本项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 运行期废气监测计划一览表 2、废水 污染源; 监测点位; 监测 因子; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 破碎筛分、搅拌; 破碎筛分、搅拌废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1个; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2中相关要求. 无组织粉尘; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 4个; 1次年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表3相关. 根据工程分析，项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水和初期雨水。 （1）生活污水 生活污水主要是职工盥洗废水，产生量为1.04m3/d、291.2m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油类，依托金宸能源有限公司现有化粪池处理，定期清掏用作农肥。 金宸公司现有化粪池容积50m3，目前收集金宸公司与榆林卓佰达新能源有限公司生活污水，废水量约2.12m3/d，本项目生活污水产生量为1.04m3/d，生活污水水质相同，不会对进水水质产生冲击，金宸公司化粪池余量充足，可以容纳本项目生活污水，因此，本项目依托金宸公司现有化粪池可行。 （2）车辆冲洗废水 厂区出入口设置洗车台，运输车辆在进、出厂区时进行冲洗，不得带泥上路。车辆冲洗水产生量为1.54m3/d，配套建设1座3m3沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后循环回用于车辆冲洗，不外排，沉淀池容量可容纳车辆冲洗废水循环水量。 - 设备清洗废水 本项目设备清洗循环水量为1.8m3/d，设置一座3m3沉淀池，经沉淀池沉淀后全部回用于搅拌工序，不外排。 - 养护废水 本项目养护废水经养护水池（10m3）沉淀后回用于养护，循环水量为38.4m3/d，养护水池容积可容纳养护循环水。 （5）初期雨水 本项目初期雨水一般含有大量煤尘，一旦随雨水流出厂区后会对周围环境造成污染。评价要求对项目场地全部进行硬化，并通过合理布置，设置雨水导排设施，收集的初期雨水沉淀后回用于厂区抑尘，不外排。 初期雨水，即降雨初期时的雨水。雨降落地面后，使得初期雨水中含有大量的悬浮固体等污染物质。初期雨水量按下式进行计算： 暴雨强度q取榆林暴雨强度公式： i=8.22（1+1.152lgP）/(t+9.44)0.746 式中：i——最大暴雨强度，mm/min； P——重现期，取20年； t——降雨历时，取30min。 计算出最大暴雨强度q为110L/S·hm2。 Q＝φ×q×F×t 式中：φ--径流系数，取0.90； q--暴雨强度（L/S·hm2）； F--汇水面积，以1公顷计； t--降雨历时，取30min。 计算得Q＝178m3。企业拟在厂区地势最低处建设1座240m3的初期雨水收集池，初期雨水全部回用于厂区洒水降尘或生产用水。 综上所述，本项目废水全部综合利用，实现厂区废水合理利用，不会对周围地表水环境造成影响，废水处理、利用措施合理可行。 3、噪声 （1）噪声源强分析 项目噪声源主要为破碎机、筛分机、搅拌机、风机、制砖机、切条机、各类泵等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声，各噪声源噪声级在75～95dB(A)，项目采取基础减振、厂房隔声和风机消声等措施控制噪声。噪声污染源与防治措施见下表。 表4-5 主要噪声源声压级一览表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声级dB（A）; 数量; 降噪措施; 治理后噪声级dB（A）. 室内; 破碎机; 90; 1; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声; 70. 筛分机; 85; 1; 65. 搅拌机; 90; 1; 70. 空压机; 90; 6; 70. 上料泵; 85; 4; 65. 输送带; 95; 4; 75. 制砖机; 75; 4; 55. 室外; 布袋除尘器; 90; 1; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、距离衰减; 75. 仓顶除尘器; 90; 2; 75. （2）预测模式 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； 3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m，见表4-6。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s，各设备运行时间为60s； ti：在T时间内i声源工作时间，s，各设备运行时间为60s； T：用于计算等效声级的时间，s，计算等效声级的时间为60s； N；室外声源个数； - 噪声预测计算 式中：Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 （3）声源位置确定 表4-6 项目主要噪声源声级一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 运行时段. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 制砖生产车间内; 破碎机; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减; 140; 30; 3; 昼间工作8小时. 2; 无轴滚筛; 80; 145; 30; 3. 3; 搅拌机; 90; 150; 30; 3. 4; 空压机; 90; 150; 29; 1. 5; 上料泵; 90; 148; 30; 3. 6; 输送带1; 70; 135; 25; 2. 7; 输送带2; 70; 155; 25; 2. 8; 输送带3; 70; 175; 25; 2. 9; 输送带4; 70; 195; 25; 2. 10; 制砖机; 80; 41; 11; 0.5. 11; 室外; 布袋除尘器风机; 90; 选用低噪声设备、基础减振、距离衰减; 132; 14; 0.5; 昼间工作8小时. 12; 水泥仓顶除尘器; 90; 105; 38; 15; 投料时工作. 13; 粉煤灰仓顶除尘器; 90; 107; 38; 15. 14; 水泵1; 90; 165; 14; 0; 回水时工作. 15; 水泵2; 90; 230; 20; 0. 备注：以厂区西南角为原点（0，0，0），垂直东厂界为X轴方向，垂直北厂界为Y轴方向. （3）预测结果与评价 在进一步大力加强生产线降噪措施，根据上述预测模式，项目建成后噪声预测结果见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果一览表 dB(A) 厂界序号; 所处方位; 昼间; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1#; 东厂界; 昼间; 57.8; 65; 达标. 2#; 北厂界; 昼间; 55.9; 65; 达标. 3#; 西厂界; 昼间; 56.9; 65; 达标. 4#; 南厂界; 昼间; 53.6; 65; 达标. 根据预测，项目厂界噪声昼间均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响较小。 建议建设单位选用低噪声设备，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；做好生产设备隔声降噪措施；运输车辆禁止鸣笛并控制车速禁止在夜间生产和运输，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。综上所述，本项目运营后生产过程中设备运行和车辆行驶产生的噪声对周边的环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254—2022），本项目运营期噪声监测要求如下： 表4-8 本项目运营期噪声监测一览表 监测点位; 监测时段; 监测指标; 监测频次; 国家或地方污染物排放标准. 厂界; 昼间; Lep（A）; 1次/半年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，则产生量为3t/a，厂区设垃圾箱，收集后交由当地环卫部门统一处置。 （2）除尘器收集的除尘灰 根据大气污染源强核算中有组织粉尘相关计算，所收集的除尘灰为14.5t/a，掺入原料中回收利用。 （3）制砖工序不合格产品、废泥条、废砖坯 根据建设单位估算制砖工序不合格产品、废泥条、废砖坯产生量为6000t/a，回用于制砖工序。 （4）沉淀池沉渣 本项目养护废水和设备清洗废水经沉淀处理后回用于搅拌工序，废水沉淀的泥渣需定期清掏，类比同类型工程情况，本项目沉淀池泥渣产生量为4t/a， （5）废机油、废润滑油 本项目设备检修过程中产生的废机油、废润滑油量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW08（900-214-08）危险废物，收集于专用容器中，设置托盘，专用容器至于托盘上，暂存于危废储存间，定期交有资质单位处置。 属于一般工业固废，可全部回用于搅拌工序；本项目固体废物汇总见表4-10： 表4-9 项目固废产排情况 产生环节; 名称; 属性; 废物代码/危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 3; 垃圾桶收集; 环卫部门清运. 生产; 除尘灰; 一般固废; 900-099-S59; 14.5; 原料棚; 回用于制砖. 制砖; 不合格产品、废泥条、废砖坯; 一般固废; 900-099-S59; 6000; 原料棚; 回用于制砖. 沉淀池; 沉淀池沉渣; 一般固废; 900-099-S59; 4; 沉淀池; 回用于制砖. 设备检修; 废机油、废润滑油; 危险废物; HW08 900-214-08（T，I）; 0.5; 危废贮存库; 定期交由有资质单位处置. - 危险废物管理要求 针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求对其进行贮存及转移。 本次评价对危废贮存库建设要求： ①贮存场所地面必须防渗，防渗层防渗效果等效于至少1m 厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。各贮存库应设置不低于15cm 围堰； ②必须设置采用专用密闭容器和托盘，并满足收集要求，盛放液体危险废物的容器要带盖防漏，防止废液挥发，所有容器应配备标签，分类分区存储和标识，危废贮存库张贴危废管理制度； ③危险废物贮存库内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志；同时要求危险废物贮存库应按照要求设置“三防措施”（防渗漏、防流失、防扬散）； ④按照危险废物产生、分类贮存、分区贮存、利用、处置管理流程建立台账。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目周边500m内无集中式饮用水水源地、准保护区、特殊地下水资源保护区。生产车间采取一般防渗，采取水泥硬化，本项目一般固废存暂存于一般固废暂存点，后回用于生产。危险废物集中收集危废贮存库，后定期交由有资质单位处置，危险废物存放容器底部设置防渗漏托盘，在采取上述防渗漏措施后，危险废物渗漏对地下水、土壤影响较小。 综上所述，只要项目在做好相应防渗漏措施，加强环境管理的基础上，项目运营期不会对地下水、土壤产生明显的不利影响 6、环境风险 （1）风险识别 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中有毒有害和易燃易爆危险物质主要为废机油、废润滑油，同时本项目煤矸石综合利用项目，生产过程中原料自燃或其他明火会引发火灾事故。 其危险特性及分布情况见表4-10。 表4-10项目危险物质的危险性特性及分布情况 名称; 组分及CAS号; 相态; 贮存地点; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 废机油、废润滑油; 油类物质; 液态; 危废贮存库; 桶; 0.2. 环境风险Q值计算结果见表4-11。 表4-11 项目Q值计算结果表 名称; 性质; 本项目最大储存量（t）; 临界储存量（t）; Q值. 废机油、废润滑油; 油类物质; 0.2; 2500; 0.00008. 从上表可知，本项目的危险物质数量与临界量比值为Q＜1，由此可判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 （2）影响途径 本项目存在的环境风险类型为废矿物油泄漏，废机油、废润滑油火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放。废机油、废润滑油在储存过程中，由于操作不当或储存环境等因素，可能会导致废机油、废润滑油的泄漏，废机油、废润滑油泄漏遇明火意引发火灾事故。由于项目废机油、废润滑油储量较少，且建设单位在做好风险防范措施并制定应急措施来减少废机油、废润滑油泄漏事故发生的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。同时本项目煤矸石综合利用项目，生产过程中原料自燃或其他明火会引发火灾事故。 （3）风险防范措施 ①废矿物油应固定放置在危废贮存库，禁止散置四处，废机油、废润滑油桶下置防泄漏托盘；增强剂置于生产车间内北侧，原装桶储存，贮存区域需设置围堰和导流设施、应急池等，危废贮存库区域地面应进行重点防渗； ②危废贮存库由专门人员管理，定期检查危废间和生产车间，加强废机油、废润滑油包装桶的检查，发现破损时及时进行维修或更换； ③危废间应控制火源，设严禁烟火标志，配备灭火器。 ④危废贮存库外加贴警示标识。转运要符合环保规定，有转移联单，转移联单存档备查。 ⑤尽量减少原料的储存量，煤矸石堆不要过高过大，存储时间不要过长。 ⑥矸石堆应层层压实，减少与空气的接触面，以减少氧化的可能性，也可对矸石堆采取必要的通风措施，以散发矸石堆里的热量。应保持矸石堆的湿度，做好厂区的排水工作和防雨工作。 （4）分析结论 本项目废机油、废润滑油储存量较小，泄漏和引发火灾事故发生的概率较小，本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。 7、环保投资与环保验收清单 本项目总投资600万元，其中环保投资136.5万元，占总投资22.75%。本项目环保投资估算见下表。 表4-12 环境保护设施投资清单 治理项目; 环保设施/措施; 数量（套/台/座）; 投资（万元）. 废气; 破碎筛分、搅拌粉尘; 封闭车间内，设集气罩+袋式除尘器+15高排气筒（DA001）; 1; 10. 密闭输送带; 1; 2. 水泥筒仓粉尘; 仓顶布袋除尘器; 1; 5. 粉煤灰筒仓粉尘; 仓顶布袋除尘器; 1; 5. 装卸、储运粉尘; 封闭车间+卷帘门+车间内设喷淋装置+车间地面硬化; 1; 20. 厂界无组织扬尘; 扬尘在线监测设备+四至厂界建设围墙+生产车间、厂区道路、工业场地地面全部硬化; 1; 50. 洒水车+吸扫车; 1; 10. 门禁系统; 1; 5. 废水; 初期雨水; 初期雨水池（240m3）; 1; 5. 车辆冲洗废水; 自动化洗车台+洗车沉淀池（3m3）; 1; 2. 设备清洗废水; 沉淀池（3m3）; 1; 1. 养护; 养护水池（10m3）; 1; 8. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声、选用低噪声设备; /; 5. 固废; 废机油; 新建1座危废贮存库，委托有资质单位处理; /; 3. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 合计; 136.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分、搅拌粉尘 | 颗粒物 | ①封闭车间+集气罩+袋式除尘器+15高排气筒（DA001）； ②密闭输送带 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2相关限值 |
|  | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3相关限值 |
|  | 粉煤灰筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器 |  |
|  | 装卸、储运粉尘 | 颗粒物 | ①封闭车间+卷帘门+地面硬化（钢筋混凝土做基础）+车间顶部喷淋洒水装置；②煤矸石储棚侧面设通风口 |  |
|  | 厂界无组织扬尘 / | 颗粒物 | ①车间、道路及工业场地全部硬化；②厂区出入口设洗车台；③设清扫车1辆；④运输车辆加盖篷布；⑤四至厂界建设围墙；⑥扬尘在线监测设备 |  |
|  |  | 颗粒物 | 门禁系统 | 落实 |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 厂区进出口设洗车沉淀池（3m3），回用于车辆冲洗 | 循坏回用，不外排 |
|  | 设备清洗废水 | SS | 沉淀池（3m3）回用于搅拌 |  |
|  | 养护废水 | SS | 沉淀池（10m3）回用养护 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池（240m3）回用于厂区抑尘 |  |
|  | 生活污水 | BOD5、COD、氨氮、SS | 依托金宸公司现有化粪池，定期清掏用于农肥 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、采用低噪声设备、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；不合格产品、废泥条、废砖坯、沉淀池沉渣回用于制砖工序；除尘灰掺入原料回用；废机油、废润滑油暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的土壤、地下水污染防治总体原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。严格按照国家相关规范要求，对构筑物采取相应的措施，并进行分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，厂区地面进行硬化，降低水土流失，在厂区沿着围墙植树种草，降低厂区粉尘、噪声影响，美化优化厂区生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理；设置安全责任制，强化日常管理；强化对事故风险防范意识，定期举行演习等活动，制定防范措施，并将本项目纳入现有突发环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ## 1、环境管理 （1）环境管理机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道，专职管理人员的主要职责是： ①贯彻执行环境保护法规和标准。 ②组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 ③制定并组织实施企业环境保护规划和计划。 ④开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报当地生态环境部门。 ⑤检查企业环境保护设施的运行情况。 本项目拟设1名环保专职人员，负责项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，污染源和环境质量监测将委托有资质的环境监测单位承担。 （2）运营期环境管理 运营期环境管理应做好以下工作： ①加强固体废物在项目区域堆存期间的环境管理，防止环境污染。 ②进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ③加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。落实、检查环保设施的运行状况，配合当地生态环境部门做好本厂的环境管理、验收、监督、检查和排污申报等各项工作。事故总结和后处理结果等内容。 2、排污口管理 排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理使实施污染物总量控制的基础工作之一，也是去也环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范管理原则 按照国家环保总局环监（1996）470号文《排污口规范化整治技术要求》，项目排污口规范化管理具体要求见表5-1。 表5-1 排污口规范化管理具体要求一览表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470 号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录A设置标志； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌. （2）排污口立标管理 要求本项目对废气、噪声排放口、固体废物堆场进行规范化设计，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件；排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。排污单位必须负责规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。符合原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定。 表5-2 厂区排污口图形标志一览表 排放口; 图形标志设置部位. 污水排放口; 废气排放口; 一般固体废物. 图形符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 图形符号; 噪声排放源; 危险废物. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. （3）排污口建档管理 使用原国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写相关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案内。 |

- 六、结论

府谷县绑源能源有限公司固废综合利用项目符合国家相关产业政策。项目生产运行过程中污染物产生量相对较小，各项污染防治措施经济上合理、技术上可行，可使工程对环境的污染影响控制在最低程度，并能够做到污染物达标排放。因此，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.99t/a | / | 0.99t/a | +0.99t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0t/a | / | 0 t/a | +0 t/a |
| 一般工业固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 不合格产品、废泥条、废砖坯 | / | / | / | 6000t/a | / | 6000t/a | +6000t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 14.5t/a | / | 14.5t/a | +14.5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
| 危险废物 | 废机油、废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①