- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 府谷能源投资集团有限公司盛海煤业新建90万吨/年洗煤车间项目

建设单位（盖章）：   府谷县盛海煤业有限责任公司

编制日期：       2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 府谷能源投资集团有限公司盛海煤业新建90万吨/年洗煤车间项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-610822-04-01-508735 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭星会 | 联系方式 | 13571263617 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市府谷县新民镇蛇口峁村盛海煤矿(煤矿工业广场内) |  |  |
| 地理坐标 | （E110 度 37 分 44.819 秒， N39度 4 分 38.252 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06，烟煤和无烟煤开采洗选061 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 府谷县发展改革 和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 6.7 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：厂房设备已建设完成，未运行 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《陕西省神府矿区新民开采区总体规划》 审批部门：原国家发展计划委员会 审批时间：2002年10月 审批文号：计基础〔2002〕2075号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《陕西省神府矿区新民开采区总体规划环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：《中华人民共和国环境保护部关于陕西省神府矿区新民开采区总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2009〕540号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ⑴规划概况 神府矿区新民开采区属国家规划矿区，位于陕西省神木县、府谷县境内，规划面积约1150平方公里。矿区共规划9个井田，6个地方小煤矿开采区和1个预留区，到2015年煤炭生产总规模达到3875万吨/年。矿区还规划建设煤炭洗选、供水、供电、供热、运输及资源综合利用等相关项目。 ⑵与新民开采区规划符合性分析 表1-1 与陕西省神府矿区新民开采区总体规划符合性分析 规划要求; 本项目情况; 相符性. 神府矿区新民开采区规划概况; 神府矿区新民开采区属国家规划矿区，位于陕西省神木县、府谷县境内，规划面积约1150平方公里。矿区共规划9个井田，6个地方小煤矿开采区和1个预留区，到2015年煤炭生产总规模达到3875万吨/年。矿区还规划建设煤炭洗选、供水、供电、供热、运输及资源综合利用等相关项目。; 本项目为盛海煤业配套洗煤车间项目，位于神府矿区新民开采区中的地方小煤矿开采区。; 符合. 神府矿区新民开采区规划审查意见要求; - (一)将矿区内的杜松自然保护区、古长城遗址、杨家城遗址、黄羊城遗址、城镇居民集中区和矿区内的新民镇、孙营岔、杨伙盘等水源地设为煤炭禁采区。矿区及其周边分布的铁路、公路等重要基础设施及孤山川、悖牛川、窟野河等重要河流，应根据相关保护要求留设足够的保护煤柱，确保其不受采煤沉陷影响。 - (二)制定合理可行的水土流失治理和生态修复计划，切实预防、解决规划实施引起的土地沙化、植被破坏、耕地损毁等问题，矿区植被覆盖度应达到45%。 - (三)优先保护具有供水功能的地下水资源，对可能导通第四系潜水含水层区域实施“保水采煤”措施。矿井水和生活污水应全部综合利用。煤矸石的利用处置率应达到100%。矿区生活垃圾应进行集中无害化处理。 - (四)结合《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》(国土资发(2009]141号)的要求，加强小煤矿资源整合并做好相关的环境保护工作。 - (五)矿区应建立长期的地表岩移、地下水观测和生态监测系统，并根据影响情况及时调整相关对策措施。 - (六)结合城镇建设规划和社会主义新农村发展规划，统筹做好受采煤沉陷影响的居民搬迁安置规划。 - (七)矿区开发污染物排放总量指标纳入地方总量控制计划。 - (八)在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。在规划修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目为盛海煤业配套洗煤车间项目，洗煤废水闭路循环，不外排；生活污水依托现有污水处理站处理后绿化洒水抑尘；煤矸石外售综合利用；废气经处理后可达标排放。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为洗煤项目，属于煤炭开采和洗选业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“三、煤炭，4、煤炭清洁高效开发利用技术：煤炭清洁高效洗选和洁净型煤技术开发与应用”，为鼓励类项目；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录（2007）》限制类名录之列，不在《市场准入负面清单（2025年版）》之列。综上所述，本项目符合国家产业政策。 2、相关政策的符合性分析 本项目与相关环保政策的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与相关环保政策的符合性一览表 文件名称; 文件内容; 本项目; 分析判定. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目依托煤矿现有储煤棚，储煤棚全封闭。; 符合. 《府谷县“十四五”环境保护规划》; 持续推进工业污水治理。合理控制火电、兰炭、石化、煤化等行业规模，引导工业企业污水零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业园区污水集中处理设施规范运行。因地制宜处理铁路货运站的生活污水，生产废水尽可能回用，严禁未经处理直排。不新增蒸发塘高浓盐水处理设施。; 本项目洗煤废水处理后循环使用，不外排。; 符合. 《榆林市扬尘污染防治条例》（榆林市人民代表大会常务委员会公告〔四届〕第十三号）; （一）施工工地应当设置硬质密闭围挡；（二）施工工地内暂时不能开工的裸露地面应当进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；（三）施工期间，应当在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；（四）施工现场的主要道路及材料加工区地面应当进行硬化处理，并采取洒水、喷淋、冲洗地面等防尘措施；（五）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料，应当遮盖或者在库房内存放；（六）土方、拆除、铣刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；（七）施工工地出入口应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；（八）建筑土方、工程渣土及建筑垃圾应当及时清运；不能及时清运的，应当采用密闭式防尘网遮盖；（九）城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆；其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置。; 本项目施工期要求做到周边围挡，物料堆放覆盖毡布，土方开挖湿法作业，同时对运输车辆进行清洗，地面硬化，进出口处设置车辆冲洗平台；运输车辆遮盖苫布，进厂道路定期洒水。; 符合. 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（榆发〔2023〕3号）; 强化扬尘污染防治，落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。; 项目施工期严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到“六个百分之百”。; 符合. 《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》（榆政办发〔2021〕19号）; 产废单位暂未配套建设综合利用项目的，可委托第三方单位实施综合利用，委托第三方单位运输、利用或处置一般工业固体废物前，应对第三方单位的主体资格、技术能力、产品方案进行核实，签订书面合同，约定双方环境保护相关责任。; 洗选矸石外售综合利用。环评要求企业对第三方单位的主体资格、技术能力、产品方案进行核实，签订书面合同，约定双方环境保护相关责任。; 符合. 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》; 扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 项目施工期建设单位严格按照各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”。; 符合. 《府谷县2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》; (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价;成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 项目施工期建设单位严格按照各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”。; 符合. (四)机动车尾气管控行动。县交警大队要加强机动车污染物协同控制，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车。; 评价要求企业禁止使用国三及以下排放标准柴油货车。; 符合. 3、“三线一单”符合性分析 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号），本项目涉及生态环境重点管控单元，项目与“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件。 ⑴一图 榆林市生态环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控区，本项目位于陕西省榆林市府谷县盛海煤矿新民镇蛇口峁村(煤矿工业广场内)，根据《“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目所在地属于重点管控单元。项目在《榆林市生态环境管控单元》中位置见图1-1。 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 ⑵一表 对照《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号）项目与环境管控单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 项目环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 管控单元属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 榆林市; 府谷县; 陕西省榆林市府谷县重点管控单元 2; 水环境工业污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 水环境工业污染重点管控区： 1.充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。; 本项目洗煤废水经处理后循环使用，不外排。; 符合. 污染物排放管控; 水环境工业污染重点管控区： 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。 3.严控高含盐废水排放。; 符合. 环境风险防控; 水环境工业污染重点管控区： 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新(改、扩)建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。 2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。; 本次环评已开展环境风险评估，并已提出开展环境风险应急预案修编要求。; 符合. 资源利用效率要求; 水环境工业污染重点管控区： 1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。; 本项目洗煤废水经处理后循环使用，不外排。; 符合. ⑶一说明 对照“榆林市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足所在单元空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合榆林市“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、榆林市“多规合一”符合性分析 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2024（5736）号，见附件），项目不涉及生态红线，符合榆林市生态保护红线环境准入相关要求。 表1-3 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析 控制线名称; 检测结果及意见. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 其中占电磁环境保护区0公顷. 机场净空区域分析; 其中占用府谷机场净空5.6713公顷. 矿业权现状2023分析; 其中占用府谷县府谷镇盛海煤矿(缓冲)51.1944 公顷、占用府谷县府谷镇盛海煤矿5.6713公顷、占用府谷县中汇富能煤矿(缓冲)2.5527公顷。. 林地规划分析; 其中占用林地0.2927公顷. 长城文物保护线分析; 其中占长城文物保护线0公顷. 生态保护红线分析; 其中占生态保护红线0公顷. 永久基本农田分析; 其中占永久基本农田0公顷. 土地利用现状2021（三调）分析; 其中占用工矿用地5.6704公顷、占用草地0.0010公顷。. 对照上表可知： （1）项目不涉及榆阳机场电磁环境保护区、长城文物保护线、生态保护红线、永久基本农田。 （2）根据机场净空区域分析占用机场净空5.6713公顷；矿业权现状2023分析其中占用府谷县府谷镇盛海煤矿(缓冲)51.1944 公顷、占用府谷县府谷镇盛海煤矿5.6713公顷、占用府谷县中汇富能煤矿(缓冲)2.5527公顷；林地规划分析占用林地0.2927公顷；土地利用现状2021（三调）分析其中占用工矿用地5.6704公顷、占用草地0.0010公顷。 根据现场踏勘调查，本项目洗煤厂位于陕西省榆林市府谷县盛海煤矿新民镇蛇口峁村(煤矿工业广场内)，用地性质为工矿用地；项目涉及府谷机场净空区域二区，净空区域标高为1381m，项目占地范围地面高程最高为1267m，本次工程最高构筑物高度为22m，工程建设完成后占地范围内构筑物最大高程为1289m，远低于净空区域标高，项目建设符合府谷机场净空区域建设高度要求。 综上，本项目建设位于允许建设区，不存在用地冲突。 5、选址符合性判定分析 本项目在盛海煤矿工业广场内建设，所在区域无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标。根据现场勘查，项目所在地临近公路，交通运输方便，项目在采取合理的污染防治措施后，产生废气可以达标排放，废水零排放，固废得到合理处置，对周边环境影响较小，因此，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）要求，新建、改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，有效提高煤炭产品质量，强化洗选过程污染治理。而且根据目前煤炭销售市场情况，由于盛海煤矿井田主要可采的煤层以薄及中厚煤为主，平均厚度分别为：1.49m、1.90m和0.93m，且可采厚度变化较大，煤层最低可采厚度仅0.8m，开采时难免煤层顶底板矸石混入，将会进一步影响原煤质量。 为此，企业决定在矿井工业场地内新建洗煤厂，洗煤厂的建设是一个环保节能的项目，煤炭的洗选可以排除煤中的矸石，并且洗煤厂在生产过程中可以达到洗水闭路循环，煤泥水不外排。盛海煤矿现有产能为60万吨/年，洗煤厂为盛海煤矿配套项目，洗煤厂环评按60万吨/年进行评价，后期如果煤矿增产至90万，洗煤厂应另行评价。 “府谷能源投资集团有限公司盛海煤业新建90万吨/年洗煤车间项目”已取得府谷县发展改革和科技局备案确认书（项目代码：2409-610822-04-01-508735），该项目属于府谷县盛海煤业有限责任公司配套洗煤生产线；项目责任主体为府谷县盛海煤业有限责任公司；项目所有行政审批手续全权以府谷县盛海煤业有限责任公司名义办理（授权委托书见附件）；项目后续运行管理事宜由府谷县盛海煤业有限责任公司负责。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目类别为“四、煤炭开采和洗选业，6、烟煤和无烟煤开采洗选061”，中“煤炭洗选、配煤”，应编制环境影响报告表。 2、项目组成 本项目拟采用跳汰式洗选煤生产工艺，为盛海煤矿建设90万吨/年洗选煤生产线一条，原料为盛海煤矿原煤，盛海煤矿现有产能为60万吨/年，洗煤厂为盛海煤矿配套项目，洗煤厂环评按60万吨/年进行评价，本次评价污染物产排情况统一以60万吨产能核算，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 洗煤车间; 占地面积750m2，彩钢结构，新建洗选煤生产线一条，设置筛分机、跳汰机、脱水筛、振动筛、离心机、搅拌机、皮带输送机、分选机、压滤机、浓缩机等设备。; 2024年9月车间已建，环保设施未建，未运行. 辅助工程; 原煤仓; 依托煤矿现有原煤仓筒1座，用于原煤的储存，仓底新建破碎机，原煤经破碎机破碎后经封闭廊道运送至洗煤车间进行筛分洗选。; 依托. 产品煤 储煤棚; 依托煤矿现有全封闭储煤棚，占地面积10400m2，用于分区储存产品煤、煤矸石等。; 依托. 公用工程; 办公区; 依托现有办公楼。; 依托. 供水; 项目用水由供水管网供给。; 依托. 供电; 由煤矿现有供电系统供应，年新增用电量约167万kWh，可满足供电需求。; 依托. 供热; 项目办公冬季采用热水供暖，供热热源由煤矿工业场地锅炉房提供。; 依托. 环保工程; 废气; 破碎粉尘; 采用集气罩收集（收集效率80%）后，经袋式除尘器（处理效率为99%）处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 筛分粉尘; 采用集气罩收集（收集效率80%）后，经袋式除尘器（处理效率为99%）处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 产品煤储煤棚; 采用封闭式储存+喷雾洒水抑尘设施; 依托. 原料转载点; 采用封闭输送廊道+喷雾洒水抑尘设施; 依托. 道路运输扬尘; 采取地面硬化、定时洒水、运输车辆加盖篷布加强道路两侧及厂区绿化、车辆限速等措施; 新建. 废水; 雨水收集池; 在盛海煤矿场界最低处设置雨水收集池（总容量1701.3m3），收集盛海煤矿工业场地的初期雨水，初期雨水经矿井水处理系统处理后用于绿化、洒水抑尘。; 新建. 生活污水; 项目生活污水依托现有生活污水站处理后用于绿化、洒水抑尘; 依托. 生产水; 生产过程产生的煤泥水、地面冲洗废水回用于生产补水；厂区设有1座浓缩池（2260.8m3），内设浓缩机一台，用于浓缩煤泥水和尾泥；在盛海煤矿场地最低处，低于地平面，设置一座事故水池（2713m3），可确保事故状态下项目生产水不外流。; 新建. 噪声; 破碎、筛分设备、泵类等选用低噪设备，基础减振、厂房隔声措施；车辆运输通过加强运输管理，合理安排运输时间等措施来减少噪声排放; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后由地环卫部门外运; /. 除尘灰; 布袋除尘器收集的除尘灰随末煤外售; /. 矸石; 外售综合利用; /. 废机油; 属于危险废物，依托厂区现有危废间暂存，定期委托有资质的危废单位处置; 依托. 3、产品方案 本项目原料为本矿原煤，原煤经破碎机破碎成块煤（-100mm），块煤（-100mm）通过溜槽经过仓下带式输送机运至洗煤车间进行筛分后，筛下物（-13mm）通过带式输送机运至产品煤储煤棚，筛上物（100mm～13mm）经过跳汰机一次性分选出精煤、中煤和矸石，分别由带式输送机运至产品煤储煤棚、中煤漏斗及矸石漏斗暂存，中煤和矸石通过汽车运至产品煤储煤棚分区储存后外售。产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 数量; 灰分/%; 水分/%; 发热量 Qnet.ar/kcal·kg-1. 万t/a. 洗混中块煤(100mm～30mm); 6.06; 11.24; 12.18; 5854. 洗小块煤(30mm～13mm); 23.19; 11.13; 14.18; 5806. 混煤; 粗煤泥; 8.48; 14.42; 26.18; 5278. 末原煤(-13mm); 15.00; 18.13; 14.68; 5370. 合计; 23.48; 17.95; 20.43; 5222. 中煤; 0.97; 31.20; 18.18; 4484. 压滤煤泥; 2.72; 19.43; 30.18; 4866. 矸石; 3.58; 83.50; 28.18; /. 合计; 60.00; /; /; /. 4、主要设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量（台/套）. 1; 原煤破碎机; /; 1. 2; 原煤分级筛; 分级式齿辊破碎机，入料粒度≤300mm，排料粒度100mm; 1. 3; 跳汰机; 3661单层分级筛，F=21.96m2，筛孔13mm; 1. 4; 精煤脱水筛; SKT2233，B=2200mm,Q=200t/h，入料13～100mm; 1. 5; 精煤离心机; 3067m单层直线筛，入料段φ0.5mm，后段φ30mm; 1. 6; 精煤泥分级旋流器; 直径1150，30～1.0mm，产品外在水分5%～6%，筛网0.5mm; 1. 7; 煤泥弧形筛; φ500×6，Q=600m3/h，入料粒1-0mm; 2. 8; 煤泥离心机; B=3000，R=2032，α=60º; 1. 9; 浓缩机; φ1150，Q=50t/h; 1. 10; 快开隔膜压滤机; 直径24m，自动提耙，稳流入料; 2（用1备1）. 5、原辅材料消耗及能源消耗 （1）原辅材料消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4，原煤主要成分见表2-5。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 年用量; 备注. 1; 原煤; 60万t; 由盛海煤矿提供. 2; 絮凝剂; 8.8t; 外购，车辆运入. 3; 电; 167万kWh/a; 由煤矿供电系统提供. 4; 用水量; 35828.1t/a; 由供水站供给. 表2-5 项目原煤煤质成分表 序号; 类别; 主要成分及规格. 全水份（Mt%）; 灰份（Aad%）; 全硫（St，ad%）; 低位发热量（KCal/kg）. 1; 原煤; 11.3; 30.39; 0.29; 4452. （2）絮凝剂理化性质： 絮凝剂的作用是把洗煤产生的黑水内包含的杂质凝集在一起增加密度，沉淀下来，达到节约用水和保护环境的目的，絮凝剂配比成分组成为：聚丙烯酰胺2%、氯化铝55%、淀粉3%、活性炭5%、二甲基乙醇胺5%、聚合硫酸铁20%、醋酸10%。辅料不属于危险化学品。 （3）原煤可选性分析 项目原煤来源于盛海煤矿，根据《府谷县盛海煤业有限责任公司盛海选煤厂初步设计》，采用邻近前阳湾煤矿4-2号煤层可选性试验报告资料，根据前阳湾矿4-2号煤筛分试验结果及浮沉资料，预测本矿原煤灰分，对该筛分浮沉资料进行校正，筛分试验结果校正表及综合级浮沉表见表2-6、2-7。 表2-6 盛海煤矿4-2煤筛分试验结果校正表 粒度 (mm); 数量; 质量. 产率r(%); 灰分Ad(%). >100; 11.83; 25.73. 100-50; 14.84; 20.01. >50合计; 26.68; 22.55. 50-25; 15.86; 16.77. 25-13; 13.60; 16.23. 13～6; 10.41; 14.95. 6～3; 11.61; 16.01. 3～0.5; 16.11; 19.04. 0.5～0; 5.74; 25.59. 总计; 100.00; 18.83. 表2-7 盛海煤矿4-2煤100～13mm综合级浮沉表 密度级 (kg/L); 数 量; 质量; 分选密度±0.1含量; 可选性 等级. 占本级R (%); 产率r (%); 灰分Ad (%); δ (g/cm3); R (%). -1.25; 0.12; 0.06; 2.77; 1.25; 27.21; 较难选. 1.25～1.30; 23.54; 12.12; 3.11; 1.3; 77.31; 极难选. 1.30～1.40; 43.69; 22.49; 6.91; 1.4; 66.03; 极难选. 1.40～1.50; 13.73; 7.07; 18.34; 1.5; 22.11; 较难选. 1.50～1.60; 5.50; 2.83; 30.51; 1.6; 6.66; 易选. 1.60～1.70; 0.29; 0.15; 37.65; 1.7; 2.05; 易选. 1.70～1.80; 0.10; 0.05; 50.55; 1.8; 1.54; 易选. 1.80～2.00; 0.39; 0.2; 60.47; 1.9; 2.05; 易选. > 2.00; 12.65; 6.51; 83.35; /; /; /. 合 计; 100; 51.48; 18.88; /; /; /. 煤 泥; 0.60; 0.31; 12.83; /; /. 总 计; 100; 51.79; 18.85; /; /. 主导粒级为3～0.5mm，产率为16.11%，其次为50～25mm，产率为15.86%；随着粒度的由大到小，各粒级产率逐渐降低，灰分变化不大，说明原煤较硬；<0.5mm灰分比相邻粒级灰分高，说明矸石有一定的泥化现象。 入洗原煤主导密度级为1.3～1.40g/cm3，占本级43.69%，灰分为6.91%；次主导密度级为1.25～1.30g/cm3级，产率占本级23.54%，灰分为3.11%；1.5～1.80g/cm3 密度级产率在0.10～5.50%，说明中间密度级产率较少；>1.8 g/cm3密度物含量占本级13.04%，灰分为82.67%，说明矸石含量较多，因此洗选排矸非常必要；浮沉煤泥量不大，其灰分较低，初步判断矸石泥化属于中等泥化。 当分选密度为1.3～1.4g/cm3时，±0.1含量为66.03～77.31%，可选性为极难选；当分选密度为1.5 g/cm3时，±0.1含量为22.11%，可选性为较难选；当分选密度为1.6～1.9g/cm3时，±0.1含量为1.54～6.66%，可选性为易选。 （4）物料平衡 根据原辅材料消耗情况，确定本项目生产物料平衡见表2-8。 表2-8 项目生产物料平衡表 序号; 投入; 产出. 原料名称; 数量（t/a）; 产品名称; 数量（t/a）. 1; 原煤; 600000; 洗混中块煤; 60600. 2; 补充水; 34200; 洗小块煤; 231900. 3; /; /; 混煤; 234759. 4; /; /; 中煤; 9700. 5; /; /; 压滤煤泥; 27200. 6; /; /; 矸石; 35800. 7; /; /; 损耗; 34200. 8; /; /; 排放; 41. 合计; /; 634200; /; 634200. 6、给排水 ⑴给水 本项用水主要为地面冲洗用水、洗选用水、生活用水，用水由供水管网供给。 ①地面冲洗用水 本项目洗煤车间地面定期冲洗，每3天冲洗1次，洗煤车间占地面积750m2，依据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水量按3L/m2·次计，则地面冲洗用水量约0.75m3/d（247.5m3/a）。 ②洗选用水 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016），跳汰机循环用水量取2.5m3/t，本项目块煤经筛分后进入跳汰机洗选的量为45万吨，用水量为3409.09m3/d（112.5万m3/a）。 依据洗煤厂初步设计，选煤补充水用量0.076m3/t，进入洗选的块煤量为45万吨，则本项目洗选补充用水量为103.64m3/d（34200m3/a）。 ③生活用水 本项目生活用水主要为员工生活用水，劳动定员44人，依据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水量95L/人·d计，则生活用水量约4.18m3/d（1379.4m3/a）。 综上，新鲜水用量为108.57m3/d（35828.1m3/a）。 ⑵排水 项目地面冲洗水蒸发损耗无废水产生，生产废水主要为洗选工序产生的洗煤废水，洗煤废水经浓缩、压滤处理送清水池回用于洗选工序，闭路循环，不外排。 项目生活污水产生量按用量的80%计，则生活污水的产生量约3.34m3/d（1102.2m3/a），依托现有生活污水站处理后绿化、洒水抑尘。 本项目给排水平衡见表2-9、图2-1。 表2-9 项目供排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 总用水量; 循环水量; 新鲜水用量; 消耗量; 废水排放量; 备注. 1; 地面冲洗用水; 0.75; /; 0.75; 0.75; 0; 损耗蒸发. 2; 洗选用水; 3512.73; 3409.09; 103.64; 103.64; 0; 经浓缩、压滤处理送清水池回用于洗选工序，闭路循环，不外排. 3; 生活用水; 4.18; /; 4.18; 0.84; 3.34; 依托现有生活污水站处理后绿化、洒水抑尘. 合计; 3517.66; 3409.09; 108.57; 105.23; 3.34; /. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员44人，年工作日为330天，每天生产16小时。 8、项目总平面布置 本洗煤车间位于盛海煤矿工业场地内北部，不新增占地，主要设置洗煤车间、浓缩池、清水池、事故池，依托现有储煤棚（位于洗煤厂西侧），生产系统根据煤的流向由南向东北再向西南，无逆返运输。在原煤仓破碎后的原煤，经皮带栈桥进入洗煤车间洗选，洗选后的精煤再向西南入储煤棚；矸石自洗煤车间出来经皮带运输机向西南进入矸石仓。详细的总图布置见附图5。项目北侧为G338国道，东、南、西侧均为山体，四邻关系见附图3。 图2-1 项目运营期水平衡图（单位:m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期流程 本项目于盛海煤矿工业场地北部空地内建设，车间和生产设备已建成，施工期主要是环保设备运输及安装。项目施工期工艺流程及主要污染因子见图2-2。 设备 运输 设备安装 投入使用 噪声 粉尘 废水 固废 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期流程 本项目运营期主要工艺过程主要包括原煤储存及破碎系统、原煤分级及块煤分选系统、粗煤泥回收系统、煤泥水处理系统、产品煤储存系统。 工艺流程简述如下： (一) 300mm～100mm原煤储存及破碎系统 来自井下的原煤(-300mm) 经带式输送机运至原煤仓进行储存，原煤仓下设置分级式齿辊破碎机将原煤破碎至100mm以下，破碎后块煤(-100mm) 通过带式输送机运至主厂房进行洗选。 (二) 100mm～0mm原煤分级及100mm～13mm块煤分选系统 本矿原煤通过原煤仓下给煤机将原煤给至上主厂房带式输送机，经带式输送机运至主厂房，给入原煤分级筛进行分级。 分级筛的筛孔为13mm，筛下物-13mm末煤经带式输送机转载直接进入产品煤储煤场；筛上物100mm～13mm块煤，进入两段跳汰进行分选作业，分选出精煤、中煤和矸石三种产品。精煤经脱水筛、离心机进入产品煤带式输送机运至产品煤储煤场，中煤和矸石经斗式提升机脱水后分别经中煤、矸石封闭式溜槽进入中煤、矸石漏斗，由汽车运至产品煤储煤场分区储存后外售。 (三) 粗煤泥回收系统 脱水筛筛下物依次通过浓缩分级旋流器、煤泥振动弧形筛(筛缝0.5mm)、煤泥离心机回收粗精煤掺入末煤中。煤泥浓缩分级旋流器溢流和弧形筛筛下水进入煤泥高效浓缩机。 (四) 煤泥水处理 煤泥浓缩分级旋流器溢流和弧形筛筛下水进入浓缩机。2台φ24m高效浓缩机，一用一备。浓缩机溢流作为循环水由循环水泵打回主厂房循环使用。浓缩机底流经底流泵送到压滤机入料搅拌桶，再经压滤机脱水回收。 (五) 产品煤储存系统 根据市场对产品煤的粒度要求，洗选后产品(30mm～13mm和100mm～30mm) 分别经带式输送机进入产品煤储煤场，末煤(-13mm) 产品经带式输送机进入产品煤储煤场。 项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2-3。运营过程中主要污染源及污染因子识别，详见下表。具体产污环节如下： （1）废气：本项目废气主要为原煤装卸、破碎、筛分、转运、输送等环节产生的颗粒物。跳汰工序含水量较高，产生的颗粒物极少，可忽略不计。 （2）废水：项目运营期废水主要为地面冲洗废水和洗选工序产生的煤泥水。 （3）噪声：主要来源于破碎机、筛分机、跳汰机、浓缩机、压滤机、泵、风机等设备运行。 （4）固废：运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物（煤矸石）、危险废物（检修废机油、废油桶）等。 表2-10项目污染源与污染因子识别表 污染源; 来源; 污染因子. 废气; 装卸; 粉尘. 破碎; 粉尘. 筛分; 粉尘. 厂区内输送、转载点产生的粉尘; 粉尘. 废水; 地面冲洗; SS. 洗选工序; SS. 人员生活; BOD5、COD、氨氮、SS. 噪声; 洗煤车间、洗煤废水处理设施; 连续A声级. 固废; 洗煤车间; 矸石、废机油、废油桶. 图2-3运营期工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本洗煤车间位于盛海煤矿工业场地北部空地，不新增占地，洗煤车间已建成，盛海煤矿于2016年7月22日取得《陕西省环境保护厅关于府谷县盛海煤业有限责任公司60万t/a煤炭资源开采项目环境影响报告书的批复》（陕环批复〔2016〕372号），目前正在进行验收工作。根据现场踏勘，盛海煤矿危废库尚未建设完成，本次环评要求危废库按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中重点防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗处理，标志必须符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴基本污染物环境质量现状 本项目位于榆林市府谷县。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中榆林市府谷县统计数据。2024年榆林市府谷县环境空气质量状况统计见表3-1。 表3-1 2024年榆林市府谷县环境空气质量状况统计一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 91.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 166; 160; 103.8; 超标. 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值评价，2024年榆林市府谷县环境空气质量PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2年评价指标满足标准要求，O3年评价指标超过标准要求，据此判定区域属于不达标区。 ⑵其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本项目特征因子TSP现状监测委托陕西晨杰环保科技有限公司，监测时间为2024.11.22-2024.11.24，大气监测点位为项目地下风向，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：μg /m3 监测点位; 监测日期; TSP. 日均值. 项目地下风向; 2024.11.22; 242. 2024.11.23; 207. 2024.11.24; 219. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 二级标准; 300. 监测结果表明，监测点位TSP日小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西晨杰环保科技有限公司于2024年11月22日和2024年11月23日进行，监测时间为2天，分昼间与夜间进行监测，噪声监测位点布置见附图，监测时煤矿尚未运行，工业场地厂界噪声监测值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测地点; 2024年11月22日; 2024年11月23日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目地南侧; 47; 46; 46; 48; 60; 50. 2#项目地东侧; 42; 47; 47; 48; 60; 50. 3#项目地北侧; 66; 54; 66; 54; 70; 55. 4#项目地西侧; 42; 48; 46; 48; 60; 50. 声环境现状监测结果表明，项目北厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，东、南、西厂界噪声值满足2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目车间内部全部硬化，洗煤废水处理设施浓缩池、清水池等均进行防渗处理，无土壤及地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目位于盛海煤矿工业场地，不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、声环境：项目50m范围内无声环境敏感目标。 2、地下水环境：周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感目标。 3、生态环境：项目占地范围内无特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境敏感目标。 4、大气环境：500m范围内无环境空气敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表3-4。 项目运营期有组织、无组织废气粉尘排放分别执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5中相关限值要求，见表3-5。 表3-4 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 单位：mg/m3 污染物; 监测点; 施工阶段; 小时平均浓度. 施工扬尘; 厂界外浓度最高点; 土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表3-5 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 单位：mg/m3 污染物; 监控时间; 排放形式; 标准限值; 执行标准. 颗粒物; 生产过程; 有组织; 80; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4、5中排放限值. 无组织; 1.0. 2、废水 废水全部综合利用，不外排。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；煤矿工业场地北侧为国道G338，属于等级公路，运营期工业场地北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东南西侧厂界噪声执行2类标准；详见表3-6。 表3-6 噪声排放标准 时期; 监测点; 执行标准; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 施工期; 厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 厂界; 东厂界; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准; 60; 50. 南厂界; 60; 50. 西厂界; 60; 50. 北厂界; 70; 55. 4、固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，结合本项目污染物排放情况及排污许可管理类别，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目车间和生产设备已建成，施工期主要为设备安装，施工简单，因此，本次评价仅对施工期进行简要分析，施工工期3个月，施工期所产生的污染包括以下方面： 1、施工废气 施工期大气环境污染主要来自于切割及焊接过程产生的粉尘，属无组织排放，待施工期结束后污染随之减少至消失。 施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、HC等，由于本项目施工和运输量相对较小，且施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快。本次评价要求，施工过程中应确保施工机械用柴油机尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(DB1/1266-2018)、《非道路移动机械污染防治技术政策》以及其配套技术规范《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中相关标准限值要求，可减少尾气排放对环境的污染，同时本扩建项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气环境影响小。 榆林市从2019年开始对全市范围内的非道路移动机械用柴油机实施编码登记管理，牌照登记信息主要包括生产厂家名称、出厂日期等基本信息，所有人或使用人名称（可为单位或个人）、联系方式等登记人信息，排放阶段、机械类型（按用途分）、燃料类型、污染控制装置等技术信息，以及机械铭牌、发动机铭牌、非道路移动机械环保信息公开标签等，项目施工期使用非道路移动机械需严格核对其相应的登记信息。 2、施工废水 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，施工人员生活污水依托现有生活污水站处理后综合利用。 3、施工噪声 本项目施工期噪声源主要来源于设备安装过程中因使用电钻、切割机等工具产生的噪声，一般在70～90dB（A）之间。 4、固体废物 本项目施工期很短，施工期固废主要为施工人员生活垃圾和安装设备产生的一般固废，生活垃圾由环卫部门清运，一般固废运往当地指定的垃圾填埋场处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1源强核算 项目运营期废气包括原煤转运产生的粉尘、中煤和矸石转运卸料过程产生的粉尘、筛分工序产生的粉尘、运输扬尘。 （1）原煤转运产生的粉尘 原煤输送转载过程中，输煤走廊基本上密闭，但是在输煤走廊落料点或上料点，都会有煤尘产生，在输煤走廊设置喷淋洒水装置进行降尘，无粉尘外泄。 （2）中煤和矸石转运卸煤过程产生的粉尘 本项目中煤和矸石从漏斗转运至煤棚卸料过程会产生粉尘，卸料量为4.55万t/a。自卸汽车卸料起尘量，根据《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》估算，经验公式为： 式中： P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），取1517； D指单车平均运载量（单位：吨/车），取30； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，取0.0008，见附录1，b指物料含水率概化系数，取0.0008，见附录2； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，取11.7366，见附录3（单位：千克/平方米）； S指堆场占地面积（单位：平方米），取200。 经计算，卸料粉尘产生量P为50.2t/a。 项目卸料粉尘经喷雾降尘（抑尘效率按80%），然后采取煤棚阻隔（抑尘效率按80%）后排放，经计算，卸料粉尘排放量为2.0t/a。 （3）原煤破碎工序产生的粉尘 本项目原煤破碎设置在原煤仓，废气主要产生于破碎过程，该工序年运行时间5280h。项目在设备产尘点上方设置抽风集气罩，含尘废气经集气罩收集送布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中《06煤炭开采和洗选行业系数手册》对应本项目筛分工序产污系数为0.67kg/t-原料。本项目进入破碎机的原煤为60万吨，则粉尘产生量为402t/a，76.1kg/h。 项目设置集气罩面积大于产尘点，在不妨碍工艺的前提下，尽可能接近产尘点，粉尘收集效率80%，引风机风量为30000m3/h，除尘器除尘效率为99%，无组织粉尘经原煤仓阻隔80%后排放。项目破碎废气排放情况见表4-2。 （4）筛分工序产生的粉尘 项目筛分工序在封闭厂房内进行，对破碎后原料煤进行筛分，废气主要产生于筛分过程，该工序年运行时间5280h。项目在设备产尘点上方设置抽风集气罩，含尘废气经集气罩收集送布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中《06煤炭开采和洗选行业系数手册》对应本项目筛分工序产污系数为0.67kg/t-原料。本项目生产线入洗原料为60万吨原煤，则粉尘产生量为402t/a，76.1kg/h。 项目设置集气罩面积大于产尘点，在不妨碍工艺的前提下，尽可能接近产尘点，粉尘收集效率80%，引风机风量为30000m3/h，除尘器除尘效率为99%，无组织粉尘经厂房阻隔80%后排放。项目筛分废气排放情况见表4-2。 （5）汽车运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表4-1。 表4-1 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 5; 35; 0.60; 0.57. 厂内年运输中煤和煤矸石4.55万吨，约1517车次，汽车扬尘量以0.57kg/km·辆计，在进场道路及厂区内行驶距离以250m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.22t/a。为了最大限度减少车辆运输的不利影响，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，本项目采取如下措施：进场道路进行硬化，进出场车辆进行冲洗，可抑尘78%；同时对厂区内地面进行洒水降尘；经采取以上措施后，汽车运输过程中扬尘排放量约为0.048t/a。 表4-2 项目废气排放情况一览表 项目; 污染物; 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 处理措施; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 标准值 (mg/m3). 破碎粉尘; 有组织; 颗粒物; 321.6; 2030.30; 60.91; 布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 3.22; 20.30; 0.61; 80.0. 无组织; 颗粒物; 80.4; /; 15.23; 原煤仓阻隔; 16.08; /; 3.05; 1.0. 筛分粉尘; 有组织; 颗粒物; 321.6; 2030.30; 60.91; 布袋除尘器+15m排气筒（DA002）; 3.22; 20.30; 0.61; 80.0. 无组织; 颗粒物; 80.4; /; 15.23; 厂房阻隔; 16.08; /; 3.05; 1.0. 卸料粉尘; 颗粒物; 50.2; /; 9.5; 厂房阻隔; 2.0; /; 0.38; 1.0. 运输扬尘; 颗粒物; 0.22; /; 0.042; 车辆进行冲洗、洒水降尘; 0.048; /; 0.009; 1.0. 1.2本项目产排污节点、污染物及污染治理设施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）可知，本项目废气治理措施均为可行技术。本项目产排污节点、污染物及污染治理设施分析见表4-3。 表4-3 废气产污环节名称、污染物及污染治理设施一览表 生产 单元; 生产设施; 废气产污环节; 主要污染物项目; 排放 形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 破碎; 破碎机; 破碎工序; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 是; 一般排放口. 破碎; 破碎机; 破碎工序; 颗粒物; 无组织; 厂房阻隔; 是; /. 筛分; 筛分机; 筛分工序; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器+15m排气筒（DA002）; 是; 一般排放口. 筛分; 筛分机; 筛分工序; 颗粒物; 无组织; 厂房阻隔; 是; /. ## 1.3废气排放达标分析 项目破碎粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，排放浓度为20.3mg/m3，项目筛分粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA002）排放，排放浓度为20.3mg/m3，均可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关限值要求（80mg/m3）。 ## 1.4本项目排放口信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 有组织废气污染源排放口情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. 破碎粉尘排放口; DA001; 颗粒物; 15; 1.0; 25; 一般排放口; E110.630199 N39.076184; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关限值要求. 筛分粉尘排放口; DA002; 颗粒物; 15; 1.0; 25; 一般排放口; E110.629282 N39.077190; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关限值要求. ## 1.5本项目废气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-5。 表4-5 废气监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率. 有组织废气; 破碎粉尘排放口DA001; 颗粒物; 1次/年. 有组织废气; 筛分粉尘排放口DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 上风向厂界外10m 设1个参照点、下风向厂界外10m 处设3个监测点; 颗粒物; 1次/年. 2、废水 项目地面冲洗水蒸发损耗无废水产生，生产废水主要为洗选工序产生的洗煤废水，洗煤废水经浓缩、压滤处理送清水池回用于洗选工序，闭路循环，不外排。 ## 2.1源强核算 生活污水依托现有生活污水站处理后综合利用，现有生活污水站处理规模为250m3/d，采用一体化生活污水处理设备处理，处理后全部回用。本项目生活污水产生量为4.18m3/d，产生量较小，生活污水站余量可满足本项目生活污水处理需求。 本项目洗选工艺废水产生量为3512.73m3/d，经浓缩、压滤处理后，103.64m3/d由煤泥带出，3409.09m3/d全部循环利用，生产废水不外排。 煤泥水闭路循环工艺简介：在洗煤生产过程中产生的洗煤废水进入煤泥浓缩池，浓缩池底泥经压滤机进行过滤，回收的煤泥送储煤棚储存。浓缩池的溢流和压滤机滤清液进入清水池，用泵返回洗煤系统作为循环水复用。根据建设单位提供资料，项目设1座浓缩池（容积2260.8m3），1座清水池（容积550m3），1座事故水池（容积 2713m3），可确保煤泥水闭路循环，不外排。 根据《选煤厂洗水闭路循环等级》(GB/T35051-2018)中对洗水一级闭路循环的要求对本工程的洗水闭路循环分析如下： 项目用水循环使用，循环率为97%，满足一级闭路循环中洗煤水重复利用率达90%以上的要求，单位补充水量为0.076m3/t。 （1）完备的回收系统分析 本项目与《煤炭洗选工程设计规范》（GB50395-2016）中7.3事故煤泥水处理可行性分析见表4-6。 表4-6 事故煤泥水处理可行性分析 序号; 《煤炭洗选工程设计规范》（GB50395-2016）中7.3事故煤泥水处理要求; 本项目处理措施; 符合性. 1; 事故煤泥水处理宜选用事故浓缩机，也可选用时事故煤泥沉淀池。; 本项目设置有1座容积为2713m3事故水池作为故煤泥沉淀池。; 符合. 2; 事故浓缩机应与最大一台工作浓缩机同型号，并可与工作浓缩机互为备用。条件受限时，也可采用无浓缩机的事故浓缩池。; 本项目因建设场地受限，设置有1座容积为2713m3无浓缩机的事故水池。; 符合. 3; 选用事故煤泥水时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍～1.5倍。; 本项目设置有1座容积为2713m3事故水池，容积为浓缩池（厂内最大一台设备）的1.2倍，可确保事故状态下项目事故煤泥水不外排。; 符合. 4; 事故煤泥水可不设澄清水池。事故煤泥水在事故处理完毕后，应能及时返回到煤泥水系统中。; 本项目事故水池和浓缩池建设联通系统，若发生事故后，事故煤泥水可及时返回到浓缩池中。; 符合. （2）煤泥回收分析 本工程对煤泥水的处理采用浓缩压滤回收工艺，经类比，浓缩机溢流水中悬浮物浓度为10-15g/L，压滤机滤液浓度低于5g/L。 浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入清水池重复利用，悬浮物浓度远小于5g/L的标准要求。 本项目与《选煤厂洗选闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级指标符合性分析见表4-7。 表4-7 本项目与《选煤厂洗水闭路循环登记》一级指标符合性分析 序号; 《选煤厂洗选闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级指标要求; 本项目指标; 评价 结果. 1; 实现清水洗煤，洗水实现动态平衡，不向厂区外排放。单位补充水量小于0.085m3/t。; 本项目实现清水洗煤，煤泥水实现动态平衡，不向厂区外排放。单位补水量为0.076 m3/t。; 符合. 2; 煤泥全部在厂房内由机械回收。; 煤泥采用浓缩机和压滤机回收，煤泥压滤在室内完成。; 符合. 3; 设有缓冲水池或浓缩机，并有完备的回水系统。; 设有1座2260.8m3的浓缩池，清水池1座容积550m3。; 符合. 4; 主选工艺为跳汰选煤的洗煤厂洗水浓度不大于5g/L。; 浓缩机溢流的煤泥水浓度小于5g/L。; 符合. 5; 年入选原料煤量达到核定能力的70%以上; 入洗原料煤量可达到核定能力的75%; 符合. 综上所述，本项目产生的洗煤废水可实现闭路循环，达到《选煤厂洗选闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级指标，可保证煤泥水不外排，从而避免对周边环境的影响。 ## 2.2初期雨水 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目初期雨水池容量确定如下： 本次初期雨水池容积采用厂区面积与降水30毫米深度的乘积进行校核计算，即： 雨水设计流量：Q=qF*10000/1000 式中：q——降雨强度，mm； F——汇水面积，hm2； q取值30mm，F取值5.671hm2。 ## 经计算，强降水盛海煤矿工业场地收集雨水流量为1701.3m3，现有厂区已在低洼处设置1座雨水收集池，容积为300m3，不满足全厂的初期雨水的收集，故本次评价要求企业新建不小于1401.3m3的初期雨水池。初期雨水经矿井水处理系统处理后用于绿化、洒水抑尘，不外排。 3、噪声 ⑴噪声源强 项目噪声源主要为破碎机、筛分机、跳汰机、压滤机、泵类等，噪声级在85～95dB（A）之间，主要设备噪声源见表4-8。 表4-8 工业企业噪声源强及位置 噪声源 位置; 声源名称; 运行台数（台）; 治理前混响声压级dB（A）; 治理措施; 排放规律; 治理后混响声压级dB（A）. 洗煤车间; 破碎机; 1; 90; 置于车间内，选用低噪声设备、基础减振等; 连续; 75. 原煤分级筛; 1; 90; 连续; 75. 跳汰机; 1; 90; 连续; 75. 精煤脱水筛; 1; 95; 连续; 80. 精煤离心机; 1; 90; 连续; 75. 精煤泥分级旋流器; 1; 85; 连续; 70. 煤泥弧形筛; 2; 85; 连续; 70. 煤泥离心机; 1; 85; 连续; 70. 浓缩机; 1; 95; 连续; 80. 压滤机; 1; 95; 连续; 80. 各类水泵; 循环水泵; 1; 90; 设置减振器、置于地下; 连续; 75. ⑵声环境影响及达标性分析 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 A、室内声源 (a) 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中： Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中： Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)； (d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs B、室外点源 ①噪声衰减模式： Lγ=Lγ0−20lgγγ0−ΔL (dB) 式中： ――评价点噪声级，dB； ――噪声源源强，dB； ――评价点到声源距离，m； ――监测点与设备的距离，m； ――围护结构隔声量，dB。 ②噪声叠加模式： Q0=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh(dB) 式中： ――评价点的合成噪声级，dB； ――某声源对评价点的声级，dB。 本项目位于盛海煤矿工业场地，因此本次噪声评价根据本项目噪声源贡献值和全厂厂界现状监测值进行预测，项目厂界噪声排放预测结果见表4-9。 表4-9 厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点名称; 贡献值/dB（A）; 背景值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）. 东厂界; 昼间; 43; 47; 48; 60. 夜间; 43; 48; 49; 50. 南厂界; 昼间; 20; 47; 47; 60. 夜间; 20; 48; 48; 50. 西厂界; 昼间; 28; 46; 46; 60. 夜间; 28; 48; 48; 50. 北厂界; 昼间; 35; 66; 66; 70. 夜间; 35; 54; 54; 55. 项目厂界处噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，因此，项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 ⑶噪声防治措施 为最大限度降低噪声对周围声环境的影响，建设单位针对营运期产生的噪声采取以下措施： ①在同类设备中选用低噪声设备，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ②对噪声较大的电机等设施采取减振等措施； ③各机泵的电机选用噪声较低的低噪防爆电机； ④在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。 总体来说，本项目营运时产生的噪声经采取隔声和减振措施后，对外环境影响不大，不会造成周边声环境质量出现降级。 - ⑷监测要求 - 根据根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测纳入厂区现有监测计划，详见表4-10。 表4-10 运营期噪声监测计划 监测计划; 类别; 监测项目; 监控负责单位; 监测频次; 监测点位. 污染源监测计划; 噪声; LAeq; 委托相关有资质的环境监测单位; 每季一次; 厂界四周. - 4、固体废物 产生及排放去向情况： - 本项目固体废物主要为煤矸石、除尘灰，设备维护产生的废机油、废机油桶、含油棉纱手套等、生活垃圾。 - ⑴煤矸石 - 本项目跳汰工序产生煤矸石，根据初步设计，煤矸石的产生量为3.58万t/a，外售给陕西通茂环保节能科技有限公司府谷分公司（协议见附件），用于其所属的榆林市府谷县工业固体废物协同矿山地质环境修复治理项目进行综合利用处置，该项目服务年限至2033年，到期后再与具有煤矸石处置能力的企业（如周边砖厂等）继续签订综合利用协议，确保煤矸石不随意倾倒。 - ⑵除尘灰 - 本项目除尘器及厂房阻隔收集的粉尘量为765t/a，除尘灰主要成分为含煤颗粒物，随末煤外售。 - ⑶废机油、废机油桶、含油棉纱手套 - 项目生产运营过程中使用的设备需定期进行维护以保证设备正常运转，维护过程会产生废机油、废机油桶、含油棉纱手套，则废机油、废机油桶、含油棉纱手套量约0.05t/a，依托煤矿现有危废库集中收集暂存，定期交有资质单位处置。 - ⑷生活垃圾 - 本项目劳动定员44人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，运营期生活垃圾产生量为7.26t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目各类固体废物产生情况见表4-11。 表4-11 固体废物产生及处置情况汇总表 序号; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置方式. 1; 煤矸石; 一般固废; SW59 900-099-S59; 3.58万t/a; 外售综合利用. 2; 除尘灰; 一般固废; SW59 900-099-S59; 765t/a; 随末煤外售. 3; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.03t/a; 依托煤矿现有危废库暂存，定期交有资质单位处置。. 4; 废机油桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.015t/a. 5; 含油棉纱手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.005t/a. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 7.26t/a; 集中收集后由环卫部门统一清运. 固体废物环境管理要求： ⑴一般工业固废 一般工业固废在其收集储存、运输、处置过程均必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，避免发生事故污染。一般工业固废暂存点要求如下： ①要按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立台账管理。 ②贮存场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维围墙等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑵危险废物 本项目危废废物暂存依托煤矿现有危废库，现有危废库暂未建设完成。 本次环评要求企业需按规范设置危险废物贮存场所，危险废物贮存场所要求如下： ①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。 危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，设双锁并有双人进行管理。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 ②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单。 ③标识：危险暂存场所标志必须符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）。 5、地下水、土壤 ⑴污染途径及污染物类型分析 本项目洗煤车间、浓缩池、事故水池、清水池等涉及构筑物等采取一般防渗，危废库采取重点防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径，正常情况下对地下水、土壤影响较小。 ⑵地下水、土壤污染防控措施 考虑到地下水环境污染的复杂性、隐蔽性和难恢复性，结合项目的实际建设情况，对可能造成地下水污染的建（构）筑物进行防渗、防漏处理，并对地面施行分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目污染物类型为SS，污染控制难易程度为难，项目采取分区防渗措施见表4-12。 表4-12 项目污染物划分及防渗等级一览表 防渗分区; 厂内分区; 防渗等级. 一般防渗区; 洗煤车间、浓缩池、事故水池、清水池等涉及构筑物等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 采取地下水污染防渗措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制厂内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。 综上所述，本次评价认为在采取环评提出的防治措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为废机油。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C可知，当功能单元内存在多种危险物质时，按照以下计算公式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品 重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目主要风险源为废机油。项目Q值计算见下表： 表4-13 Q值计算一览表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目厂区存在量（t）; Q. 废机油; 50; 0.03; 0.0006. 经计算，由上表可知，本项目Q=0.0006＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价等级划分详见表4-14。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。详见附录A。. 综上所述，本项目风险评价等级为“简单分析”。 （4）风险类型和影响途径 本项目环境风险事故类型主要为废机油泄漏。废机油泄漏会造成土壤和地下水污染。或后续引发的爆炸、火灾等危险事故。 （5）环境风险分析 废机油泄漏渗入地下会影响地下水和土壤环境，本项目危废库采取重点防渗后，将切断污染源与地下水、土壤的联系通道，对地下水、土壤的污染影响较小。 （6）环境风险防范措施 ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； ②针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； ③修改突发环境事件应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性； ④履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 ⑤危险废物分类存放于专用容器中，并放于危险废物暂存库内，定期交由有资质单位回收处置，并对危废暂存库地面进行防渗处理。企业需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 - 7、防沙治沙 本项目位于陕西省榆林市府谷县，榆林市榆阳区、横山区、府谷县、靖边县、定边县、佳县、神木市属于沙区范围。根据《中华人民共和国防沙治沙法》的相关要求，在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。 本项目为盛海煤矿配套洗煤厂，位于煤矿工业场地内，不在沙化土地封禁保护区范围内，盛海煤矿已编制《府谷县盛海煤业有限责任公司煤矿煤炭资源整合项目水土保持方案》，并取得批复。 根据《府谷县盛海煤业有限责任公司煤矿煤炭资源整合项目水土保持方案》内容，工业场地植物措施防治面积为2.25hm2，绿化区域包括生产区绿化、行政辅助区绿化、场区道路两侧的绿化以及挖方边坡平台植被防护。 生产场地位于场区东南部，区域空地绿化以种草为主，在草地上点缀适生乔木、花灌木。种植方式采用丛植、对植等，绿化面积0.56hm2。 行政辅助区位于工业场地西北部，绿化占地面积0.95hm2，绿化由楼前装饰性绿地、广场硬化和楼前基础种植三个部分组成。楼前设置装饰性绿地，对办公楼主要起到装饰和衬托作用。职工宿舍楼设施区的空地绿化，以草坪为主，在草坪上种植常绿针叶树、点缀花灌木。种植方式采用孤植、丛植、对植等。 场内道路两侧绿化面积0.48hm2。根据道路两侧的用地情况，在道路两侧种植防护林。在挖方边坡的阶梯平台上采用灌草混播绿化，灌木树种选择紫穗槐，草种选择紫花苜蓿。采用高密度混播，灌木种子20kg/ hm2，草种60kg/ hm2，防护面积0.26 hm2。 通过上述措施可起到防沙治沙作用，对周围生态环境影响较小。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4中相关限值要求 |
|  | 筛分粉尘排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒（DA002） | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4中相关限值要求 |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 厂房阻隔 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中相关限值要求 |
| 地表水环境 | 洗煤废水 | SS | 经浓缩、压滤处理送清水池回用于洗选工序，闭路循环，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | BOD5、COD、氨氮、SS | 依托现有生活污水站处理后综合利用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备、车辆运输 | 机械噪声 | 采用低噪声设备、基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 煤矸石 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求 |
|  |  | 除尘灰 | 随末煤外售 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废机油桶、含油棉纱手套 | 依托煤矿现有危废库暂存，定期交有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）本项目洗煤车间、储煤棚、事故水池、循环水池、清水池等进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 （2）加强日常环境管理，严格控制危险废物转移过程中产生的跑、冒、滴、漏现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； （2）针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； （3）修改突发环境事件应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性； （4）履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理制度 公司应重视本项目的环境保护工作，完善一系列环境管理制度以促进项目的环境保护工作，并保证环境管理制度的执行。应包括但不限于：建设项目“三同时”管理制度、环境保护职责管理制度、污染物收集与处理管理制度、固体废物的管理与处置制度、日常环境监督与记录管理制度等。 ②环境管理机构 公司应将本项目的日常管理工作纳入现有环境保护管理机构及专职负责人员的管辖范围，负责组织落实监督项目的各项环境保护工作。适时修订现有环保专职管理人员的职能。 ③环境监测计划 公司应当按本次评价提出的监测要求严格执行，定期委托有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。 ④排污口管理要求 公司应当按照国家环保总局环监（1996）470号文《排污口规范化整治技术要求》对本项目的废气、噪声、固体废物排放口进行实行规范化管理，排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌。定期维护现有排污口标识。 ⑤排污许可 公司应当根据《排污许可管理条例》有关规定，变更排污许可证。 ⑥突发环境事件应急预案 应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)和《中华人民共和国固废法》的要求，修订现有突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。企业应做好环境应急预案的学习与演练，并保存演练记录。 ⑦环境管理台账要求 企业应针对本项目建立环境管理台账，并按照规定年限保存。环境管理台账主要包括本项目的大气污染源和厂界噪声监测记录台账。 ⑧竣工环保验收要求 公司应当根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修订发布）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定，在建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收。 ⑨其他建议 后期若盛海煤矿扩建，建议企业建设配套规模的洗煤厂。 |  |  |  |

- 六、结论

府谷能源投资集团有限公司盛海煤业新建90万吨/年洗煤车间项目符合国家相关产业政策，在满足环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施的基础上，可以满足污染物达标排放的要求。从而实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 40.65t/a | / | 40.65t/a | +40.65t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 煤矸石 | / | / | / | 3.58万t/a | / | 3.58万t/a | +3.58万t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 765t/a | / | 765t/a | +765t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 含油棉纱手套 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①