- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     府谷县和谐煤矿有限公司

煤矿配套120万吨/年洗选煤项目

建设单位（盖章）：府谷县和谐煤矿有限公司

编制日期：           2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 府谷县和谐煤矿有限公司煤矿配套120万吨/年洗选煤项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-610822-04-01-400273 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王翠鲜 | 联系方式 | 18628666914 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市府谷县老高川镇秦家沟村（煤矿工业广场内） |  |  |
| 地理坐标 | （110度35分4.609秒，39度16分4.562秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | “四、煤炭开采和洗选业06‘烟煤和无烟煤开采洗选061中煤炭洗选、配煤 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 府谷县发展改革和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2200 | 环保投资（万元） | 54 |
| 环保投资占比（%） | 2.45 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目已建成，榆林市生态环境局于2022年10月17日以榆林市生态环境局行政处罚决定书（陕K府谷环发〔2022〕111号）对本项目未批先建作出行政处罚，目前建设单位已履行本次处罚决定，缴纳了罚款（附件11）。 | 用地面积（m2） | 19614m2（利用现有工业场地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目不设置专项评价，具体分析见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况分析一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 结论. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物主要为颗粒物; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水全部综合利用，不外排; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不涉及. 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 和谐煤矿属《陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区新民开采区总体规划（修编）》中现有井田，神府矿区新民开采区总体规划已于2002年由原国家发展计划委员会发布《国家发展改革委员会关于陕西省神府矿区南区总体规划的批复》（计基础[2002]2075）。原国家环境保护总局以“环审〔2009〕540号”出具了《关于陕西省神府矿区新民开采区总体规划环境影响报告书的审查意见》。 目前该规划修编中，该规划在已批复的神府矿区新民开采区范围基础上，修编后规划北部以陕蒙边界为界；东部与南部以5-1和5-2煤层露头线、火烧区边界线、采矿权叠合的外界为界；局部以划出生态红线调整；西部以神府矿区北区和神府矿区南区东边界为界；规划区南北长约41km；东西宽约30km，面积约1222.66km2，由230个拐点圈定。规划矿井数量72个，总规模105.65Mt/a，共划分为72处井田，6处后备区、5处勘查区，其中生产矿井68处，规划规模101.15Mt/a，在建矿井4处，规划规模4.50Mt/a。修编后，矿区面积增加72.66km2，矿井数量增加63个，矿区规模增加 66.9Mt/a，同时增加5处后备区以及5处勘查区。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 和谐煤矿井区属陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区新民开采区，原规划环评（《陕西省神府矿区新民开采区总体规划环境影响报告书》）已批复，目前《陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区新民开采区总体规划（修编）环境影响评价》修编中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 表1-2 规划环境影响评价符合性分析 名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区新民开采区总体规划(修编)》; 煤炭洗选：总规模105.65Mt/a，神府矿区新民开采区共有选煤厂及筛选厂共72座。 煤泥综合利用：选煤厂建成后，将产生煤泥和矸石副产物，煤泥可与末煤配煤满足电厂发热量要求后装车外运，矿区矸石加以综合利用。 根据矿区煤矸石综合利用的现状及经验，矸石一般可用于充填沉陷区、道路修整、矸石发电等。充填沉陷区是该地区矸石处置的主要途径，由于本地区石料不多，而周边道路建筑等行业开发建设需要量较大，矸石可低价销售给当地的砂石厂，经破碎、筛分后作为公路工程的路基垫层或建筑工程的混凝土配料还可以建造矸石砖厂或水泥厂综合利用。规划要求煤矸石综合利用及安全处置率应达100%。; 因本项目属于未批先建，属于规划中72座煤矿选煤厂之一；矸石运至有资质单位综合利用；煤矸石综合利用率100%。; 符合. 《陕西省神府矿区新民开采区总体规划环境影响报告书》及其审查意见; 矿井水处理后回用于矿井生产，力争做到矿区矿井水不外排，选煤废水闭路循环不外排，矿井水综合利用率100%;地面洗选矸石全部用作建材厂制砖，煤矸石综合综合利用与安全处置率应达到100%。; 本项目选煤用水来自处理后的矿井涌水，确保本矿矿井水回用率达100%，不外排；煤泥、矸石运至有资质单位综合利用，综合利用率100%。; 符合. |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策的符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，故为允许类项目。项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）和《市场准入负面清单（2025年版）》中，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2022年3月16日，府谷县发展改革和科技局对《府谷县和谐煤矿有限公司煤矿配套120万吨/年洗选煤项目》给予备案确认书，项目代码为：2203-610822-04-01-400273，项目符合国家产业政策。 2、项目与相关政策及规划的符合性分析 项目与相关政策及规划的符合性分析见下表。 表1-2 项目与相关政策及规划的符合性分析 规划; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省防沙治沙 规划（2021-2030 年）》; 将全省划分为长城沿线毛乌素沙地治理区、风沙盐碱滩地治理区、白于山荒漠化土地治理区、黄土（丘陵）覆沙治理区和渭河下游沙苑沙地治理区五个治理类型区。; 本项目位于长城沿线毛乌素沙地治理区。; 符合. 本区包括榆阳、横山、神木、府谷和靖边5县(市、区)的63个乡镇，国土总面积1673223.74公顷，占规划区面积的45.50%其中沙化土地面积931947.79公顷。榆阳与横山交界一带、神木与榆阳交界周围...是石油、煤炭资源大规模开发中心地带，生态环境十分脆弱。主要问题：沙化土地生态基础脆弱，早期营造的防护林老化林网林带残缺不全，防护功能衰退.....保证沙区生态用水。加强沙化土地的开发利用监督管理，严格执法，巩固治理成果; 本项目建设于和谐煤矿原现有工业场地内，不新增占地。煤矿工业场地已建设景观防护带，种植高大乔木防风固沙，同时本项目建成后，场地内可绿化区域均进行景观绿化，有助于防风固沙。; 符合. 《陕西省人民政府关于深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标的实施意见》（陕政发〔2024〕6号）; 13.强化移动源综合治理。支持柴油货车进行污染治理。推动老旧铁路机车淘汰，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械，基本消除非道路移动机械以及铁路内燃机车“冒黑烟”现象。; 施工机械柴油货车使用清洁环保型柴油，确保机械废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单等相关污染控制标准要求。; 符合. 《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253号）; 全市范围内所有经营性储煤场和工业企业内部储煤场，封闭形式优先推荐筒仓存储，达不到仓储要求的储煤场地应建设全封闭煤棚，严禁露天堆存和装卸作业; 项目建设全封闭储棚; 符合. 储煤棚底部必须全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送皮带、破碎、筛选、转载等环节必须在棚内密闭作业; 储棚地面采取一般防渗区要求处理；原料输送皮带、破碎、筛选、转载等环节在筛分车间内密闭作业; 符合. 储煤棚建设期间应选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标; 储棚选用隔音降噪材料，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求; 符合. 储煤棚内设置喷雾洒水装置进行抑尘; 储棚内设置喷雾洒水装置; 符合. 运煤车辆驶离煤棚前必须加盖蓬布，防止抛洒、扬尘; 所有运煤车辆采用篷布遮盖; 符合. 储煤场出口处必须设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运煤车辆驶离时应当冲洗，不得带泥上路; 储煤场出口处设置洗车装置及配套沉淀设施; 符合. 厂区要做到地面硬化，实现雨污分流，建设足够规模的雨水收集池和废水收集系统。厂区前期雨水和生产废水要实现闭路循环，不得外排; 厂区地面硬化，雨污分流，设置初期雨水收集池和废水收集系统（浓缩机、循环水池、集水池等）。厂区初期雨水收集后回用于生产（洗选工序），洗煤废水循环利用；地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产（洗选工序），不外排；车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 厂区内必须配备洒水车和吸尘车，防止扬尘污染; 厂区内配备洒水车和吸尘车; 符合. 煤（筒）仓上方、封闭的地面煤（筒）仓下口、封闭的带式输送机地面走廊上方、储煤棚内等瓦斯易集聚的部位应设置甲烷传感器并实现瓦斯电（煤仓、封闭的带式输送机地面走廊及储煤棚内生产设备电源）闭锁; 本项目建设全封闭储棚，并将在棚内设置甲烷传感器; 符合. 储煤棚内应安设粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，并具备声光报警功能，可靠运行; 储棚内安装粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器等; 符合. 煤（筒）仓上部侧面、储煤棚顶部或侧面应留设通风口，通风口数量和大小根据煤仓直径、储煤棚大小确定，实现煤仓、储煤棚内自然通风; 储棚顶部预设自然通风口; 符合. 建立安全监测监控系统，实时监测数据并配有专职监控人员; 建立安全监测监控系统，实时监测数据并配有专职监控人员。; 符合. 《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》（陕环发〔2018〕29号）和《榆林市固体废物污染防治专项整治行动方案》（榆政环发〔2019〕11号）; （二）工作目标。工业固体废物综合利用率达到73%以上。（四）全面排查整治工业固体废物。摸底调查全省尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固废废物的堆存场所、完 善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案推进实施。开展企业固体废物申报登记排查，对省内产生工业固体废物、危险废物的单位和依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置; 项目产生的矸石运至有资质单位综合利用。危险废物依托和谐煤矿危废贮存库，委托资质单位进行合规处置。; 符合. 榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》的通知（榆政办发〔2021〕19号）; 第十四条 产废单位应制定年度一般工业固体废物管理计划，包括各类一般工业固体废物的产生量、贮存量、转移量、转移后接收企业名称、处理处置或综合利用方式，以及年度综合利用率等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询; 建设单位投入生产运营前制定年度一般工业固体废物管理计划，包括各类一般工业固体废物的产生量、贮存量、转移量、转移后接收企业名称、处理处置或综合利用方式，以及年度综合利用率等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。; 符合. 第十五条 产废单位暂未配套建设综合利用项目的，可委托第三方单位实施综合利用，委托第三方单位运输、利用或处置一般工业固体废物前，应对第三方单位的主体资格、技术能力、产品方案进行核实，签订书面合同，约定双方环境保护相关责任; 本项目一般固体废物委托第三方单位实施综合利用，已签订合同。; 符合. 第十六条 产废单位和第三方利用或处置单位应当建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况，并附相关合同、财务支出、核查资料等证明材料; 建设单位和受委托单位生产运营期间建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况。; 符合. 第十八条 煤矸石、煤粉灰暂时不利用或者不能利用的，产生单位可建设工业固体废物临时贮存设施，临时设施的设计贮存量不得超过企业3年产生工业固体废物的总量，且必须有后续综合利用方案。; 本项目矸石暂存于矸石棚，定期运至有资质单位综合利用。; 符合. 第二十六条 危险废物实施源头分类收集与分区贮存。常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在危险废物贮存设施内分别堆放，其他危险废物应使用符合国家相关标准的容器收集，并设置危险废物警示标识、标签; 本项目危废暂存依托煤矿现有危废贮存库，按照要求分类存放，并设置危险废物警示标识、标签。; 符合. 第二十九条 产生危险废物的单位应当建立危险废物管理计划及台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地环境保护行政主管部门保存; 煤矿已建立危险废物管理计划及台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并按要求保存10年。; 符合. 榆林市环境保护局关于进一步加强工业固体废物利用处置项目建设管理的通知（榆政环发 〔2018〕236号）; 落实环保主体责任，严格固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，加快固体废物综合利用或处置项目的建设，不断提高工业循环经济和清洁生产水平; 项目产生的矸石运至有资质单位综合利用。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）; 第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放; 企业选用原材料利用效率高、污染物排放量少的工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 符合. 第五十九条 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘; 项目建设全封闭储棚；原料输送、破碎、筛选、转载等环节在储棚内密闭作业，破碎筛分废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由15m排气筒排放；所有运输车辆采用篷布遮盖; 符合. 关于印发石油天然气开采等四个行业建设项目环境影响评价文件审批要点（试行）的通知（陕环办发〔2020〕34号）; 项目应符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，与环境功能区划、生态环境保护规划等规划相协调; 对照榆林市生态环境分区管控准入要求中重点管控单元，项目符合“三线一单”管控要求; 符合. 项目选址应符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求。井田开采范围、各类占地范围，不得涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域; 本项目为和谐煤矿配套建设洗煤厂项目，占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域; 符合. 新建煤矿项目应建设配套煤炭洗选系统，确保商品煤符合《商品煤质量管理暂行办法》要求；改、扩建煤矿项目除原煤符合《商品煤质量管理暂行办法》要求外，应当限期建成配套的煤炭洗选设施; 和谐煤矿已取得环评及验收批复（见附件3），本项目是为煤矿建设的配套煤炭洗选设施; 符合. 污染物排放总量应满足国家和地方的总量控制指标要求，有明确的总量来源; 本项目产生废气主要为生产过程中排放的粉尘，产生的废水经处理后回用，不外排。因此不涉及总量控制指标; 符合. 项目应配套建设矿井（坑）水、生活污水、生产废水处理设施。生活污水、生产废水等原则上不得外排。矿井水应优先综合利用，提高综合利用率；确需外排的，排污口设置应符合水污染防治相关规定，主要污染物应达到受纳水体功能区划要求的地表水环境质量标准。选煤厂煤泥水应实现闭路循环，工业场地初期雨水应收集处理; 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水；厂区初期雨水依托和谐煤矿已建成3座单座容积为400m3初期雨水池收集后回用于生产（洗选工序），洗煤废水循环利用；地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产（洗选工序），不外排；车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 提高煤矸石综合利用率，避免煤矸石地面永久堆存。优先采用充填方式处置煤矸石；采用其它处置与综合利用方式的，应明确煤矸石综合利用途径和处置方式，满足《煤矸石综合利用管理办法》要求。暂不具备综合利用条件的，排至临时矸石堆放场（库）储存，储存规模不超过3年储矸量，且必须有后续综合利用方案。临时矸石堆放场（库）选址、建设和运行应满足相关标准要求; 本项目矸石暂存于矸石棚，运至有资质单位综合利用。; 符合. 煤矿地面储、装、运及生产系统各产尘环节应采取有效抑尘措施，煤炭堆放及贮存进行封闭，厂界无组织排放满足相关标准要求。采取洒水降尘和及时压覆、绿化措施加强露天开采和排土场扬尘控制。煤炭外运满足大气污染防治相关要求。优先采用依托热源、水源热泵、气源热泵、清洁能源等供热形式，确需建设燃煤锅炉的，应符合大气污染防治和相关排放标准要求，并安装烟气在线监测系统; 项目建设全封闭储棚配套建设喷雾洒水装置；原料输送、破碎、筛选、转载等环节在储棚内密闭作业，破碎筛分废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由15m排气筒排放；厂区地面硬化，定期洒水; 符合. 选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 本项目采取低噪声设备、合理布设、基础减振、厂房隔声等综合降噪措施；厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求; 符合. 《榆林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》（榆政发〔2021〕12号）; 持续改善大气环境。建立和完善城市大气污染源解析和污染源清单等工作机制，按照园区化、规模化、链群化要求，加快兰炭、小火电、金属镁等重点行业提标改造，限期淘汰落后产能，新建项目严格执行产能减量置换，彻底解决“散小乱污”问题; 本项目不属于以上提标改造、限期淘汰类项目; 符合. 严格水生态环境治理。实施“排污水体-入河排污口-排污管线-排污源”全链条管理，开展工业污水综合治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，加快建设兰炭污水集中处理设施; 厂区初期雨水收集后回用于生产（洗选工序），洗煤废水循环利用；地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产（洗选工序），不外排；车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 强化土壤污染源头管控。加强固体废弃物污染防治，实施工业固体废物排污许可管理，坚决遏制固废、危废非法转移和倾倒; 项目产生的固体废物运至有资质单位综合利用；危险废物依托和谐煤矿危废库暂存，委托资质单位进行合规处置; 符合. 榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年); 落实《榆林市扬尘污染防治条 例》，强化涉煤企业等扬尘污 染管控 1.推动煤矿、煤炭洗选加工生 产企业等完成扬尘在线监测安装、常态化监管; 2.2023 年启动汽车轮胎干式除尘设备研发，2024年进入测试阶段,煤矿企业安装率达到 30%，2025年底前煤矿企业安装率达到80%，2027 年底前所有涉煤企业安装率达到100%; 3.履行监管职责，督促指导相关县市区、园区管委会做好涉煤企业扬尘污染防治工作; 项目厂界四周已安装扬尘在线监测设备，后期按要求安装汽车轮胎干式除尘设备。; 符合. 《府谷县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》; 持续改善大气环境。持续推进大气污染防治，建立和完善城 市大气污染源解析和污染源清单等工作机制，推进兰炭、金属镁等重点行业提标改造，淘汰落后产能，新建项目严格执行产能减量置换。加大煤尘、废尘、扬尘、汽尘污染整治力度，提升大气环境质量，实现减污降碳协同效应; 本项目建设全封闭储棚；原料输送、破碎、筛选、转载等环节在储棚内密闭作业，破碎筛分废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由15m排气筒排放；储棚设喷雾洒水装置；所有运输车辆采用篷布遮盖；厂区地面硬化; 符合. 严格水环境污染治理。围绕水源地保护、城市黑臭水体和工 业污水治理，重点实施“散乱污”企业专项整治、国控断面水质考核达标、入河直排口整治、污水处理厂改扩建及提标改造、集中式饮用水水源地整治、矿井疏干水综合利用等专项行动; 厂区初期雨水收集后回用于生产（洗选工序），洗煤废水循环利用；地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产（洗选工序），不外排；车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 《煤矸石综合利用管理办法》; 第十四条煤矸石综合利用要符合国家环境保护相关规定，达标排放。第十七条国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用:(一)煤矸石井下充填;(二)煤矸石循环流化床发电和热电联产;(三)煤矸石生产建筑材料;(四)从煤矸石中回收矿产品;(五)煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复;(六)其他大宗、高附加值利用方式。; 煤矸石经排矸场集中收集后，运至有资质单位综合利用。; 符合. 3、与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析 项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析见表1-3，控制线检测报告见附件6。 表1-3 项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析 控制线名称; 《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果; 备注. 长城文物保护线分析; 0hm2; 符合. 生态保护红线分析; 0hm2; 符合. 矿业权现状 2023 分析; 采矿权1.9614hm2; 所占采矿区即和谐煤矿矿区，符合. 林地规划分析; 耕地0.3493hm2; 位于和谐煤矿场地内，已取得《榆林市国土资源局关于府谷县老高川乡和谐煤矿整合矿井建设项目用地预审的复函》（见附件5）. 建设用地1.5436hm2; 符合. 永久基本农田分析; 面积0hm2; 符合. 土地利用现状分析; 工矿用地1.9614hm2; 符合. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 电磁环境保护区0hm2; 符合. 机场净空区域分析; 经分析，该项目位于府谷机场净空区，占用机场净空1.9614公顷; 本项目所在地地面高程为1292m，未超过该区域参考高度（1800m），符合. 项目特殊管控范围分析; 0hm2; 符合. 项目位于府谷县和谐煤矿有限公司现有工业场地内，不新增用地；根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目不涉及生态红线，压覆的矿区为和谐煤矿的矿区，满足榆林市投资项目选址“一张图”控制线要求。 4、“三线一单”符合性分析 （1）项目“三线一单”符合性分析见表1-4。 表1-4 “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省环保厅发布的全省2024年环保快报可知，府谷县2024年1-12月的环境空气质量现状中，PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度值及PM10年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；O3第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，因此，项目区属环境空气质量不达标区。根据引用监测，项目厂区下方向TSP24小时浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。根据声环境质量现状监测结果可知，评价区环境噪声昼、夜间值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据项目地水井现状监测，评价区地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。根据土壤现状监测结果可知，评价区土壤环境质量现状监测因子监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。在落实环评报告提出的污染防治措施后，各项污染物可达标排放，对周围环境影响小，项目建设符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 项目为原煤洗选项目，主要能源消耗为水、电，能源消耗合理，不触及资源利用上线; 符合. 生态环境准入清单; 本项目已在府谷县发展改革和科技局备案，符合国家产业政策，未列入相关环境准入负面清单中。; 符合. （2）与《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（2021年11月26日）符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11 号）及关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行），项目三线一单符合性分析如下： 一图：根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）的通知》要求，本项目于陕西省“三线一单”数据应用系统对项目生态环境分区管控进行了比对查询（查询结果见附件），根据比对结果，项目选址范围均为重点管控单元，对比图见图 1-1。 一表：项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》中总体准入清单要求和一般管控单元准入要求的符合性见表1-5。根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于重点管控单元，相符性见表1-5，三线一单图见下图。 一说明：项选址范围为重点管控单元，对比《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》中准入清单要求，本项目符合准入要求。 表1-5 本项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求符合性分析 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 相符性分析; 符合性. 榆林市; 府谷县; 府谷县其他重 点管控单元2; 水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 水环境工业污染重点管控区：1.充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。; 厂区初期雨水收集后回用于生产（洗选工序），洗煤废水循环利用；地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产（洗选工序），不外排；车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排。; 符合. 污染物排放管控; 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排 放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。3.严控高含盐废水排放。. 环境 风险 防控; 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。; 本项目废润滑油、废油桶、含油抹布、手套暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。本次环评要求项目建成后及时修订突发环境事件应急预案。; 符合. 资源 开发 效率要求; 1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。; 本项目废水综合利用，不外排。; 符合. 图1-1 三线一单图 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件12）本项目位于重点管控单元（图1-1），该单元主要要求为应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率。 对照榆林市生态环境分区管控准入要求中重点保护单元水环境工业污染重点管控区重点管控区空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求，项目新建车辆清洗设施，设置沉淀池，废水循环使用。依托厂区现有雨水池。洗煤废水循环利用；地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产（洗选工序），不外排，因此本项目对当地水环境影响较小。 综上所述，项目的建设符合符合《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中重点管控单元的要求。 5、选址可行性分析 ①本项目位于府谷县和谐煤矿有限公司现有工业场地内，不新增占地。 ②项目周边无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区等，无特殊重要生态功能区，不涉及生态保护红线。 ③本项目生产工艺简单、无重大污染物产生，运行期主要产生粉尘、噪声和洗煤废水（闭路循环不外排），项目厂址距最近敏感点为东南侧750m处的秦家沟，秦家沟位于常年主导风向的侧风向，项目采取完善的环保措施后，对其影响较小。 ④项目用水依托煤矿的地下水及处理后的矿井水；供电依托煤矿供电系统；交通及物流条件较好。 在采取本次评价提出的各项污染防治措施前提下，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目由来 府谷县和谐煤矿有限公司成立于2011年，位于府谷县老高川镇秦家沟村，主要经营煤炭开采、销售；煤炭洗选、加工等业务。 2010年10月，煤炭科学研究总院西安研究院编制完成《府谷县老高川乡和谐煤矿煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）环境影响报告书》，并于2011年1月6日取得《榆林市环境保护局关于府谷县老高川乡和谐煤矿煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）环境影响报告书的批复》（榆政环发〔2011〕2号）。 2015年10月，中煤科工集团西安研究院有限公司编制完成《府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）变更环境影响报告书》，并于2015年12月29日取得《榆林市环境保护局关于府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）变更环境影响报告的批复》（榆政环发〔2015〕475号）。 2016年11月榆林市环境监测总站编制完成《府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）竣工环保验收调查报告》，并于2016年12月13日取得《榆林市环境保护局关于府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）竣工环境保护验收的批复》（榆政环批复〔2016〕287号）。 目前，企业开采的原煤仅经过简单的筛分后外售，产品为块煤（+80mm）、中块煤（80~30mm）、末煤（-30mm）。无法根据市场需要调整产品结构，市场竞争力差，抗风险能力弱，经济效益差。鉴于此，2022年府谷县和谐煤矿有限公司投资2200万于现有厂区内配套建设1条原煤洗选生产线，采用跳汰洗选工艺，项目目前已基本建成。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的规定，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061”中“煤炭洗选、配煤”，应编制环境影响报告表。2022年05月23日府谷县和谐煤矿有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。因府谷县和谐煤矿有限公司年开采煤90万吨，因此本次评价范围仅对府谷县和谐煤矿有限公司煤矿配套90万吨/年洗选煤项目进行评价，若后期煤矿开采规模扩大，则配套洗煤厂扩建项目另行评价。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场勘探，收集了建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制完成了《府谷县和谐煤矿有限公司煤矿配套120万吨/年洗选煤项目环境影响报告表》。 ## 2、基本情况 项目名称：府谷县和谐煤矿有限公司煤矿配套120万吨/年洗选煤项目 建设单位：府谷县和谐煤矿有限公司 建设性质：新建 建设规模：90万吨/年 ## 3、地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省榆林市府谷县老高川镇秦家沟村（煤矿工业广场内），地理坐标：东经110°35'4.609"、北纬39°16'4.562"，项目东侧125m为老尧路公路，项目西侧、南侧为空地，北侧为和谐煤矿生产区等，厂址距最近敏感点为东南侧750m处的秦家沟项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图3。 ## 4、建设内容 本项目为和谐煤矿配套洗煤厂，主要建设一条90万吨/年洗煤生产线，主要包含主厂房（洗选车间）、矸石及煤泥棚、洗选车间以及衔接各建筑之间的带式输送机栈桥，同时对原筛分车间进行改造。 主要建设内容包括洗煤车间、煤棚及其附属设施等。具体见表2-1。本项目 表2-1 本项目工程组成表 ## 工程类别; ## 项目名称; ## 主要建设内容; ## 备注. ## 主体工程; ## 筛分车间; 全封闭车间1座，彩钢棚，占地面积850m2，设除铁器、筛分机、破碎机（新增）、皮带输送机等; ## 改建，已建成. ## 洗煤车间; 全封闭车间1座，彩钢棚，占地面积1200m2，设90万吨/年洗选煤生产线1条，配套设置跳汰机、浓缩机、压滤机、离心机等设备; 已建成. ## 浓缩机; ## 4台直径12m，高度为9m的浓缩机（2用2备），未锥型罐体，单台容积为339.29m3。; 已建成. ## 储运工程; ## 精煤棚; ## 全封闭储棚1座，彩钢棚，占地面积10000m2，其中块精煤、精末煤、中煤等分区放置; 已建成. ## 原煤仓; ## 本项目原煤棚位于筛分车间，不新建原煤棚。事故状态下，依托现有原煤仓储存原煤。; 依托. ## 矸石棚; 全封闭储棚1座，彩钢棚，占地面积780m2，用于矸石的储存; 新建. ## 煤泥棚; 全封闭储棚1座，彩钢棚，占地面积400m2，用于煤泥的储存; 新建. ## 辅助工程; ## 洗车装置; ## 自动洗车装置1套，配套沉淀池容积10m3; 新建. ## 循环水池; ## 8座，单座容积为64m3（4用4备）; 已建成. ## 集水池; ## 2座，单个容积为64m3（1用1备）; 已建成. ## 初期雨水池; ## 3座，单座容积为400m3; 依托煤矿. ## 公用工程; ## 供电; ## 由和谐煤矿供电系统供给; 依托煤矿. ## 供热; ## 由和谐煤矿供热系统供给; 依托煤矿. ## 给水; 由和谐煤矿给水系统供给; 依托煤矿. ## 排水; ## 雨污分流；初期雨水收集后回用于生产（洗选工序）; 依托煤矿. ## 地面冲洗水通过集水池收集后回用于生产，不外排；洗煤废水经浓缩机浓缩后回用于生产，不外排; 已建成. ## 洗车废水经沉淀后循环利用，不外排；; 拟建. ## 行政区; ## 本项目不新增劳动定员，由和谐煤矿内调配职工20人，故本项目行政区依托和谐煤矿行政区（包括办公楼、食堂、职工宿舍等），位于煤矿东北侧; 依托煤矿. ## 环保工程; ## 废气; ## 筛分、破碎; 2个集尘罩（效率为85%）+1套布袋除尘装置（效率为99%）+1根15m高排气筒; 新建. 物料装卸; 全封闭式储棚+喷雾洒水抑尘装置; 已建成. 物料储存、转运; 全封闭储棚+密闭输送廊道+喷雾洒水抑尘装置; 已建成. 道路运输; ## 道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗; 已建成. ## 废水; ## 洗煤废水; ## 洗煤废水一级闭路循环，洗煤废水经浓缩机浓缩后回用于生产，不外排; 已建成. ## 地面冲洗水; ## 通过集水池（64m3）收集后回用于生产（洗选工序），不外排; 已建成. ## 车辆冲洗水; ## 洗车台配套建设1座10m3三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排; 新建. ## 初期雨水; 位于联建楼与生活污水处理站中部；3座单座容积为400m3初期雨水收集池，初期雨水经自然沉淀后回用于生产（洗选工序）; 依托煤矿. ## 地下水; ## 危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗；初期雨水池为一般防渗区; 依托煤矿. ## 筛分车间、洗煤车间、原煤棚、精煤棚、煤泥棚、矸石棚、浓缩机、循环水池、集水池等为一般防渗区，其余生产区域为简单防渗区; 已建成. ## 洗车平台为一般防渗区; 新建. ## 噪声; ## 设备噪声; ## 采取低噪声设备、合理布设、基础减振、厂房隔声等综合降噪措施; 已建成. 装卸噪声; 加强管理; 新建. 运输噪声; 加强管理、限鸣标识; 新建. ## 固体废物; ## 布袋除尘灰; ## 筛分、破碎工序产生粉尘，经布袋除尘收集后，掺入末精煤外售; 新建. ## 矸石; ## 暂存于矸石棚，运至有资质单位综合利用; 新建. ## 废润滑油、废油桶、含油抹布、手套; ## 暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置; 依托煤矿. ## 5、依托可行性分析 本项目为和谐煤矿的配套工程，主要依托和谐煤矿的有行政区、给水系统，供电系统、初期雨水池、危险废物贮存点等。 （1）行政区 和谐煤矿行政区包括办公楼、食堂、职工宿舍等，本项目不新增劳动定员，仅为和谐煤矿内部调配，依托可行。 （2）给排水系统 根据现场调查，和谐煤矿建设了一座240m3/d的矿井水处理站，现矿井水涌水量180m3/d，处理工艺为“混凝+沉淀+过滤+消毒”，处理达标后回用，其中井下生产用水110m3/d，原有原煤棚洒水约50m3/d，厂区绿化用水20m3/d。 本项目生产用水量为163.7m3/d，主要来于处理后矿井水以及初期雨水，井下涌水不足时生产用水来自厂区自备水井，依托可行。项目建成后原有原煤棚拆除（已拆除），厂区绿化用水为处理后生活污水。 （3）供电 和谐煤矿在工业场地设1座变电所，项目用电从该变电所引入，可以满足用电需求，依托可行。 （4）初期雨水池 和谐煤矿现有3座单座容积为400m3初期雨水池，设置于矿区低地势处；本项目位于现有煤矿范围内，不新增占地，径流面积不增加，可保证初期雨水不外排，依托可行。 （5）危废贮存库 和谐煤矿现有危废贮存库1座，占地面积为70m2，目前已按照相关要求采取了防腐、防渗、防雨等措施。本项目危险废物仅为废润滑油、废油桶、含油抹布、手套，产生量较小，依托可行。 ## 6、主要原辅材料消耗 （1）原辅材料消耗 本项目为煤矿配套洗煤厂，原煤均来自和谐煤矿，原材料及辅料耗量表见表2-2，原煤成分一览表见表2-3，检验报告见附件7。 表2-2 原材料及辅料耗量表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 原煤; 90万t; 来源于和谐煤矿. 2; 絮凝剂; 36t/a; ## 外购. 3; 水; 5.39万m3; 矿井水、初期雨水、井水. 4; 电; 400万kWh; 由和谐煤矿供电系统供给. 表2-3 原煤成分一览表 名称; 全水分 （Mt,ar%）; 灰分 （A,ar%）; 全硫 （S,ar%）; 挥发分 （V,ar%）; 低位发热量 （kCal/kg）. 原煤; 14.46; 12.24; 0.21; 27.93; 5380. （2）絮凝剂理化性质 本项目辅助材料主要为煤泥水处理过程使用的絮凝剂。絮凝剂根据生产情况，随时采购，不做大批量储存，絮凝剂储量不超过2.0t。本项目所用絮凝剂均不属于危险化学品。絮凝剂理化性质一览表见表2-4。 表2-4 絮凝剂理化性质表 标识; 中文名：聚丙烯酰胺; 英文名：cpolyacrylamids. 简称：PAM; 分子式：（CH2CHCONH2）r. 理化性质; 外观与形状：白色或微黄色粉末; 溶解性：易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚等一般有机溶剂. 分子量在300-1800万之间，温度超过120℃时易分解; 主要用途：用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，广泛用于水处理、造纸、石油等工业部门. ## 7、产品方案 项目生产规模为入选原煤90万吨，主要产品为精煤，为低水、中灰、中高硫、特高发热量的长焰煤，是钢铁、化工、特种冶炼和火力发电的工业原料；块精煤年产量为31.96万吨，末精煤年产量为48.41万吨；煤泥年产量为5.734万吨；矸石年产量为7.896万吨。项目产品方案一览表见下表2-5。 表2-5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 产品指标. 产率%; 产量/万吨/年; 全水分（Mt,ar%）; 灰分（A,ar%）; 全硫（S,ar%）. 1; 块精煤; 34.0; 31.96; 16.54; 6.95; 0.15. 2; 末精煤; 51.5; 48.41; 17.64; 7.35; 0.17. 表2-6 原煤洗选后各组分成分表 序号; 产品名称; 产量; 产品指标. 产率%; 产量/万吨/年; 全水分（Mt,ar%）; 灰分（A,ar%）; 全硫（S,ar%）. 1; 块精煤; 34.0; 31.96; 16.54; 6.95; 0.15. 2; 末精煤; 51.5; 48.41; 17.64; 7.35; 0.17. 3; 矸石; 8.4; 7.896; 18.16; 38.42; 0.46. 4; 煤泥; 6.1; 5.734; 31.13; 34.13; 0.38. 5; 合计; 100; 94; /; /; /. ## 8、平衡分析 ## 根据原辅材料消耗情况，确定项目物料平衡、硫平衡、灰分平衡、热值平衡和水平衡见下表。 表2-7 项目物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量（万t/a）; 名称; 数量（万t/a）. 1; 原煤; 90; 块精煤; 31.96. 2; 新鲜水; 4.01; 末精煤; 48.41. 3; 地面冲洗回用水; 0.132; 矸石; 7.896. 4; 煤泥; 5.734. 5; 有组织排放粉尘; 0.000526（损耗较小、核算忽略）. 6; 无组织逸散粉尘; 0.0007303（损耗较小、核算忽略）. 7; 水损耗; 0.142. 9; 合计; 94.142; 合计; 94.142. 表2-8 项目硫平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量 （万吨）; 硫分（%）; 含硫量（吨）; 名称; 产量 （万吨）; 硫分（%）; 含硫量（吨）. 1; 原煤; 90; 0.21; 1890; 块精煤; 31.96; 0.15; 479. 2; 新鲜水; 4.01; /; /; 末精煤; 48.41; 0.17; 823. 3; 地面冲洗回用水; 0.132; /; /; 矸石; 7.896; 0.46; 371. 4; 煤泥; 5.734; 0.38; 217. 5; 水损耗; 0.142; /; /. 6; 合计; 94.142; /; 1890; 合计; 94.142; /; 1890. 表2-9 项目灰分平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量 （万吨）; 灰分（%）; 灰分量（万吨）; 名称; 产量 （万吨）; 灰分（%）; 灰分量（万吨）. 1; 原煤; 90; 12.24; 11.02; 块精煤; 31.96; 6.95; 2.22. 2; 新鲜水; 4.01; /; /; 末精煤; 48.41; 7.87; 3.81. 3; 地面冲洗回用水; 0.132; /; /; 矸石; 7.896; 38.42; 3.03. 4; 煤泥; 5.734; 34.13; 1.96. 5; 水损耗; 0.142; /; /. 6; 合计; 84.14; /; 11.02; 合计; 94.14; /; 11.02. 表2-10 项目热值平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量 （万吨）; 发热量 （kCal/kg）; 总发热量（109Cal）; 名称; 产量 （万吨）; 发热量 （kCal/kg）; 总发热量（109Cal）. 1; 原煤; 90; 5380; 4842; 块精煤; 31.96; 5752; 1838. 2; 新鲜水; 4.01; /; /; 末精煤; 48.41; 5563; 2693. 3; 地面冲洗回用水; 0.132; /; /; 矸石; 7.896; 2341; 185. 4; 煤泥; 5.734; 2201; 126. 5; 水损耗; 0.142; /; /. 6; 合计; 94.142; /; 4842; 合计; 94.142; /; 6456. 表2-11 项目水平衡一览表 用水单元; 投入; 产出. 名称; 数量 （万吨）; 含水率（%）; 单位（m3/a）; 名称; 数量 （万吨）; 含水率（%）; 单位（m3/a）. 洗煤工序; 原煤带入; 90; 14.46; 130140; 块精煤含水; 31.96; 16.54; 52861.84. 新鲜水; 4.01; /; 40100; 末精煤含水; 48.41; 17.58; 85073.384. 地面冲洗回用水; 0.132; /; 1320; 矸石含水; 7.896; 18.18; 14354.834. 煤泥含水; 5.734; 31.13; 17849.942. 损耗; 0.142; /; 1420. 小计; /; /; 171560; 小计; /; /; 228821. 地面冲洗水; 新鲜水; 1650; 损耗; 330. 回用于洗煤工序; 1320. 小计; 1650; 小计; 1650. 喷雾洒水装置; 新鲜水; 10560; 损耗; 10560. 小计; 10560; 小计; 10560. 洗车台冲洗水; 新鲜水; 623.7; 损耗; 623.7. 小计; 623.7; 小计; 623.7. 道路洒水用水; 新鲜水; 1320; 损耗; 1320. 小计; 1320; 小计; 1320. ## 9、主要设备 本项目的主要设备见表2-12。 表2-12 项目主要设备 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 筛分车间; /. 1; 破碎机; 120t/h; 1; 台; /. 2; 分级筛; 120t/h; 1; 台; /. 3; 风机; /; 2; 台; 1用1备. 洗煤车间; /. 1; 变频给煤机; K-800型甲带; 2; 台; 1用1备. 2; 皮带输送机; /; 2; 台; 1用1备. 3; 跳汰机; 20m2; 2; 台; 1用1备. 4; 中煤斗式提升机; T4060; 2; 台; 1用1备. 5; 次精煤斗式提升机; T4060; 2; 台; 1用1备. 6; 矸石斗式提升机; T40120; 2; 台; 1用1备. 7; 精煤脱水分级筛; ZKB2060; 4; 台; 2用2备. 8; 压滤机; XMZ500; 4; 台; 2用2备. 9; 高效深锥浓缩机; Ф12m; 4; 台; 2用2备. 10; 末精煤离心脱水机; TLL-1000A; 4; 台; 2用2备. 11; 精沫煤振动筛; ZH24-20-48; 11; 台; 6用5备. ## 浓缩机处理能力分析：本项目选用4台直径为12m，高度为9m的高效深锥浓缩机（2用2备），根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）的规定，普通型浓缩机处理能力为2~3m3/m2·h，本项目选用的普通浓缩机处理能力按2.0m3/m2·h计算，选用Ф12m普通浓缩机的煤泥水处理能力为Q=2.0×(12/2)2×3.14=226.1m3/h，本项目工程设计煤泥水入料量为337m3/h。因此，本项目浓缩机及其处理能力能够满足煤泥水处理的要求。 ## 10、项目投资及资金来源 项目总投资2200万元，资金来源：全部由企业自筹。 ## 11、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由和谐煤矿内调配职工20人，年工作天数为330天，采用三班制（两班生产，一班检修），每班8小时，均在厂区内用餐和住宿。 ## 12、总平面布置 ## 本项目位于煤矿工业场地南侧，厂区自西向东依次布置有筛分车间、洗煤车间、矸石棚、煤泥棚，精煤棚位于南侧。项目建设区与四周间距符合消防安全要求，厂内道路与生产及生活区域相连。总体布置合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全，项目总平面布置见附图2。 13、公用工程 （1）给水 项目用水由和谐煤矿提供，水源为地下水及处理后的矿井水，用水类别包括洗煤用水、地面冲洗水、喷雾洒水装置、洗车平台用水、道路抑尘洒水。本项目不新增劳动定员，故不新增生活用水。 ①道路洒水抑尘 道路洒水用水量按2L/（m2·d）计，道路面积约2000m2，用水量4.0m3/d（1200m3/a）。 ②洗煤用水 根据同类型项目运行工况，项目洗煤工序生产用水量为125.45m3/d（入选吨煤耗水0.046m3/t），其中洗煤工序补充用水量为121.45m3/d（4.01万m3/a），地面冲洗回用水量为4.0m3/d（1320m3/a），循环水量为5272.1m3/d。产品带出水量为368.56m3/d（12.16万m3/a）。洗煤生产线产生的煤泥水经浓缩机及循环水池处理后返回主厂房，循环利用，不外排。 ③地面冲洗水 地面冲洗水用水量约为5.0m3/d（1650m3/a），回用水量为4.0m3/d（1320m3/a）。 ④洗车用水 厂区内车辆进出频次约72车次/d，每车次清洗用水量约0.08m3，每日车辆冲洗用水量约5.76m3/d，冲洗水总量1900.8m3/a。车辆带走损失水量按20%考虑，洗车废水补充水量为1.152m3/d（380.16m3/a），循环水量为7.55m3/d（2419.5m3/a）。 ⑤喷雾洒水装置 项目在储棚设置喷雾降尘装置，喷雾设备用水量4m3/h，每工作1小时停歇2小时，则每日工喷雾8h，喷雾降尘用水量为32m3/d（10560m3/a）。 （2）排水 本项目采用雨污分流。初期雨水经自然沉淀后回用于生产。废水主要为洗煤废水、地面冲洗废水和洗车废水。 ①洗煤废水 洗煤废水经浓缩机浓缩后回用于生产，不外排。 ②洗车废水 设1座10m3三级沉淀池，废水经沉淀后循环利用，不外排。 ③地面冲洗废水 通过集水池（64m3）收集后回用于生产（洗选工序），不外排。 本项目给、排水情况见下表2-13，水平衡图见图2-1。 表2-13 项目给排水统计表 用水工序; 补充水量（m3/d）; 循环水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 废水去向. 喷雾装置洒水; 32; 0; 32; /. 洗煤用水; 121.45; 5347.1; 1.82; /. 地面冲洗水; 5.0; 4.0; 1.0; 4.0m3/d回用于生产. 道路洒水抑尘; 4.0; 0; 4.0; /. 洗车用水; 1.152; 7.55; 1.152; 循环使用. 矿井水、初期雨水（不足时采用矿区井水） 跳汰机 32 5398.68 7.55 喷雾装置洒水 461.49 32 394.36 5.0 206.47 浓缩机 地面冲洗水 洗车用水 道路洒水抑尘 4.0 1.152 5347.1 5343.61 1.0 1.152 4.0 尾泥含水54.09 块精煤含水160.19精末煤含水257.8 矸石含水43.5 4.0 循环水池 54.09 1.82 0.51 0.98 121.45 原料带入 图2-1 洗煤厂项目水平衡图（单位：m3/d） 图2-2 全厂水平衡图 （3）供电 电源依托和谐煤矿供电系统。 ## （4）采暖、制冷 本项目供热制冷依托和谐煤矿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 工艺流程简述： （1）原煤准备工序 和谐煤矿原煤由胶带输送机直接运输至筛分车间，进入本车间的原煤首先进行预先筛分，筛孔尺寸为120mm。+120mm筛上物进入破碎机破碎到120mm以下，与筛下-120mm原煤混合送入主厂房进行洗选，原煤在给入预先分级筛前在胶带机头加装除铁器以清除铁器。 原煤 破碎机 N3 筛分机 精煤 跳汰机 分级筛（13mm） 末精煤 矸石 直线筛 浓缩机 离心液hi 压滤机 离心机 煤泥 +13mmMmm 循环水池 矸石棚 G1、N1 中煤 车辆运输 筛上物 精煤棚 13-0.5mmMmm 块精煤 筛下物 筛上物 筛下物 精煤棚 煤泥筛 煤泥棚 G2、N2 鼓风机 N4 N10 N9 N8 N7 N6 N5 图2-2 运营期工艺流程及排污节点图 （2）洗选工序 原煤经给煤机均匀进入跳汰机分选出矸石、中煤和精煤三种产品。矸石用斗提机脱水后作为最终产品入落料点，由汽车运输至矸石棚；中煤由汽车运至原料棚进入二次洗选。跳汰机溢流首先通过直线筛预脱水，直线筛上物料再经分级筛脱水、分级，分级筛的筛缝为0.5mm，在排料端设筛孔为13mm的分级段，13~0.5mm末精煤经离心机二次脱水后与+13mm块精煤混合作为最终精煤。 （3）煤泥水处理工序 离心机、压滤机、直线筛、精煤分级筛下水进入浓缩机，浓缩机加入絮凝剂，通过有机高分子的吸附、架桥等作用，使絮体生长变大，提高泥水分离效果。在浓缩机和絮凝剂作用下，浓缩产生煤泥，将煤泥渣和底泥推入排泥管，再进入泥斗，经煤泥泵打入浓缩机预脱水，再送入煤泥压滤机压滤后，由皮带输送机送至煤泥棚待售。 （4）产品储运 项目产出的产品分别入各煤棚储存，并采用汽车外运。 本项目主要污染工序一览表见下表。 表2-14 项目主要污染工序一览表 类别; 编号; 主要污染源; 污染因子. 废气; G1、G2; 筛分、破碎; 颗粒物. G3; 物料装卸; 颗粒物. G4; 物料储存、转运; 颗粒物. G5; 道路运输; 颗粒物. G6; 食堂; 油烟. 废水; W1; 洗煤废水; SS. W2; 地面冲洗水; SS. W3; 洗车废水; SS. 噪声; N1-10; 筛分机、破碎机、跳汰机、直线筛、压滤机、离心机、浓缩机等设备; 等效连续A声级. N11; 运输车辆; 等效连续A声级. N12; 装卸噪声; 等效连续A声级. 固体废物; S1; 布袋除尘器; 布袋除尘灰. S2; 生产工序; 矸石. S3; 设备维修; 废润滑油、废油桶、含油抹布、手套. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为和谐煤矿配套洗煤厂。 1、和谐煤矿环保手续履行情况 根据《陕西省人民政府关于榆林市煤炭资源整合实施方案的批复》（陕政函〔2007〕167号文）以及《陕西省煤炭资源整合实施方案》（陕政发〔2006〕26号）及榆林市关于煤炭资源整合工作的有关要求，府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目对原府谷县老高川乡窑则煤矿（扩大）和府谷县大昌汗乡那忙沟煤矿（置换）实施煤炭资源整合，扩大煤矿开采范围，增加开采煤层数，整合区域为Z12区。和谐煤矿工业场地位于井田中部窑则沟南岸二级台地上，是在原窑则煤矿工业场地基础上扩建而成，废弃原那忙沟煤矿工业场地，整合后井田面积约为5.443km2，设计可采储量20.12Mt，可采煤层为2-2、3-1、3-2煤层，生产能力为0.90Mt/a，矿井服务年限17.2a。 铜川煤炭设计院编制完成《陕西省府谷县老高川乡和谐煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计》，2010年4月28日，陕西省煤炭工业局以“陕煤局发〔2010〕89号文”对该设计进行批复。2010年10月，煤炭科学研究总院西安研究院编制完成《府谷县老高川乡和谐煤矿煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）环境影响报告书》，并于2011年1月6日取得《榆林市环境保护局关于府谷县老高川乡和谐煤矿煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）环境影响报告书的批复》（榆政环发〔2011〕2号）。 项目实际建设过程中，由于1-2煤划入沉陷区及煤炭自燃火烧隐患区治理范围，另外在井田西部边界处发现整合前小窑2-2煤采空区，设计院对原设计场地位置及布置进行了调整，对首采工作面位置及开采顺序进行调整。2014年5月陕西省华雁工程设计咨询有限责任公司编制完成《府谷县和谐煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）说明书》；2014年7月，陕西省煤炭安全监督管理局以“陕煤局复〔2014〕59号”文对该设计（变更）进行批复；2015年10月，中煤科工集团西安研究院有限公司编制完成《府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）变更环境影响报告书》，并于2015年12月29日取得《榆林市环境保护局关于府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）变更环境影响报告的批复》（榆政环发〔2015〕475号）。 项目于2011年1月开工建设，2015年7月项目主体工程及配套的环保设施建设完成。2012年4月20日委托陕西绿苑环境监理有限公司榆林分公司承担该项目的施工环境监理工作，于2015年8月编制完成项目施工环境监理报告。2016年10月，陕西博厚建设环保工程有限公司编制完成《府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目生态环境恢复治理方案》。 2016年11月榆林市环境监测总站编制完成《府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）竣工环保验收调查报告》，并于2016年12月13日取得《榆林市环境保护局关于府谷县和谐煤矿有限公司煤炭资源整合项目（0.90Mt/a）竣工环境保护验收的批复》（榆政环批复〔2016〕287号）。 2020年4月22日，府谷县和谐煤矿有限公司已办理固定污染源排污登记，登记编号为91610000567138887F001W（见附件9）。 2、现有项目污染防治措施 根据和谐煤矿环评报告书、验收报告以及现场调查，企业现有工程污染防治措施一览表见表2-16。 表2-16 环境保护措施落实情况统计表 污染物; 产污环节; 污染防治措施; 数量. 废气; 运输系统; 加强管理、篷布遮盖、限载限速、道路洒水、道路硬化、及时清扫; /. 筛分系统; 喷雾洒水降尘; /. 废水; 生活污水; 处理站规模为120m3/d，处理后废水用于煤棚洒水、厂区绿化用水; 1座. 生产废水; 矿井水处理站建设规模240m3/d，处理后用于井下生产用水; 1座. 噪声; 设备噪声; 消声、隔声、减振; /. 固废; 矸石; 掘进矸石不出井，回填井下; /. 生活垃圾; 老高川环卫所定期收集定期处理; /. 污泥; 矿井水处理站产生的污泥与末煤一起外售；生活污水处理站产生的污泥由老高川环卫所定期收集定期处理; /. 危险废物; 暂存危废贮存库，委托有资质单位处置; /. 3、现有项目污染物排放情况 根据和谐煤矿环评报告书、验收报告以及现场调查，企业未进行自行监测，现有工程污染物具体产排情况如下表。 表2-17 现有项目“三废”排放情况一览表 污染物; 污染物名称; 排放量（单位：t/a）. 废气; 颗粒物（无组织）; 4.43. 废水; COD; 0. 氨氮; 0. 固体 废物; 生活垃圾; 16.5. 污泥; 8. 废机油、废润滑油; 0.5. 4、存在的环保问题及“以新带老”污染防治措施 本项目为和谐煤矿配套洗选煤项目，根据现场调查现有工程中的环境问题，本次评价提出相应污染防治要求。 表2-18 现有工程存在的环保问题及“以新带老”和整改措施 序号; 现有项目存在问题; 防治措施. 1; 运输车辆进出口未设置洗车台; 在厂区进出口设置洗车台，运输车辆要进行篷布遮盖，防止原料散落. 2; 煤矿工业场地部分地面区域出现破损; 做好煤矿工业场地地面硬化、防渗工作；对破损地面进行修复. 3; 筛分车间无环保设施; 筛分车间安装集气罩、布袋除尘器、排气筒. 4; 煤泥棚、矸石棚建设中，部分已建车间未封闭; 要求后期进行封闭建设. 5; 未进行自行监测; 按照要求委托有资质单位进行自行监测. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或是地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的环保快报中相关数据，具体见下表。 - 表3-1 府谷县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 64; 70; 91.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 29; 35; 82.9; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 31; 40; 77.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 13; 60; 21.7; 达标. CO; 第95百分位浓度; mg/m3; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; μg/m3; 166; 160; 103.8; 不达标. 根据上表可知，府谷县2024年1-12月的环境空气质量现状中，PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度值及PM10年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；O3第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；因此，项目区属环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解区域环境空气质量中项目排放的其他污染物情况，本次环评引用《陕西府谷热电有限公司华秦煤矿二期储煤棚项目》历史监测数据，具体见下： 监测因子：TSP， 监测测时间：2024年7月16日-7月18日 检测单位：中检西北生态技术（陕西）有限公司， 监测点位:老高川学区秦家沟初级小学（位于本项目南侧800m）。 监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m3 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 老高川学区秦家沟初级小学; TSP; 1小时; 300; 58-71; 23.7; 0; 达标. 根据监测结果可知，本项目区域环境空气中TSP浓度58-71μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、声环境质量现状 ①监测点位 在项目厂界东、南、西、北侧各设1个监测点位，共4个噪声监测点位。 ②监测时间与频次 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年05月31日对项目厂界四周噪声进行了监测。监测1天，昼、夜间各1次（监测期间，煤矿正常运行，洗煤厂未运行）。 ③监测结果与评价 噪声监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 2022.05.31. 昼间; 夜间. 1#北厂界; 54; 44. 2#东厂界; 53; 43. 3#南厂界; 55; 45. 4#西厂界; 54; 44. 气象条件; 晴，风速：1.7m/s; 晴，风速1.6m/s. 由监测结果可知，评价区厂界四周昼、夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 3、地下水 ①监测点位 和谐煤矿设置一处地下水水质监测井（110.59024948,39.26963234），位于洗煤厂北侧60m。本次在项目地地下水设置1个监测点位，监测点位见附图4。 ②监测时间与频次 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年05月31日对项目地地下水监测井进行了水质水位监测，监测1天，每天1次。 ③监测项目 pH值、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、碳酸根、重碳酸根、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氯化物、氰化物、砷、铅、氟化物、镉、铁、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、石油类 ④监测结果及评价 监测结果见表3-5、3-6。 表3-5 水位监测结果 监测点位; 井深（m）; 水位埋深（m）; 井口标高（m）; 井口坐标. 项目地地下水监测井; 80; 50; 1317; E：110°35′0.65″ N：39°16′14.42″. 表3-6 水质监测结果 由监测结果可知，评价区地下水监测指标总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标，最大超标倍数分别是0.91、0.61、1.28、0.53，超标主要是由于原生地质原因，地下水中融入了较多矿物质所致，其他监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 监测结果. 分析项目; 单位; 样品描述; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 无色、无味、透明. pH值; 无量纲; 7.6（9.2℃）; 6.5~8.5. K+; mg/L; 2.10; /. Na+; mg/L; 197; 200. Ca2+; mg/L; 195; /. Mg2+; mg/L; 88.0; /. 碳酸根; mg/L; 1.25ND; /. 重碳酸根; mg/L; 300; /. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 859; 450. 溶解性总固体; mg/L; 1612; 1000. 氨氮; mg/L; 0.062; 0.50. 耗氧量; mg/L; 2.73; 3.0. 氟化物; mg/L; 0.950; 1.0. 硫酸盐; mg/L; 569; 250. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 19.6; 20.0. 氯化物; mg/L; 383; 250. 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.003ND; 1.00. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003ND; 0.002. 氰化物; mg/L; 0.020; 0.05. 砷; mg/L; 0.0014; 0.01. 铅; mg/L; 0.0025ND; 0.01. 镉; mg/L; 0.0005ND; 0.005. 铁; mg/L; 0.04; 0.3. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.05. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; 3.0. 菌落总数; CFU/mL; 48; 100. 石油类; mg/L; 0.01ND; /. 4、土壤环境 ①监测点位 在项目厂址内设置1个表层样监测点位，位于洗煤厂占地范围内北侧（110.59064364,39.26874081），监测点位见附图4。 ②监测时间与频次 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年05月31日对项目厂址内1个表层样进行了监测，监测1天，每天1次。 ③监测项目 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 ④监测结果及评价 土壤样品状态参数表见表3-7，监测结果见表3-8。 表3-7 土壤样品状态参数表 采样日期; 监测点位; 项目厂址内. 2022年 05月31日; 监测点位坐标; E; 110°35′8.37″. N; 39°16′0.26″. 层次; 0~0.2m. 现 场 记 录; 颜色; 黄壤. 质地; 壤土. 砂砾含量（%）; 12%. 其他异物; 无. 理 化 性 质; 阳离子交换量; （cmol+/kg）; 6.3. 氧化还原电位; （mV）; 435. 土壤 渗透性; K18; (mm/min); 1.00. K10; (mm/min); 0.79. 土壤容重; (g/cm3); 1.31. 总孔隙度; （%）; 33.9. 表3-8 土壤监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值（第二类用地）. 厂内; pH; 无量纲; 8.59; /. 镉; mg/kg; 0.17; 65. 铅; mg/kg; 20.9; 800. 汞; mg/kg; 0.048; 38. 砷; mg/kg; 11.6; 60. 铜; mg/kg; 16; 18000. 镍; mg/kg; 68; 900. 铬(六价); mg/kg; 0.5ND; 5.7. ## 四氯化碳; mg/kg; 0.0013ND; 2.8. 氯仿（三氯甲烷）; mg/kg; 0.0011ND; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 0.0010ND; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ## 0.0012ND; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ## 0.0013ND; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ## 0.0010ND; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ## 0.0013ND; 596. 反式1,2-二氯乙烯; mg/kg; ## 0.0014ND; 54. 二氯甲烷; mg/kg; ## 0.0015ND; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ## 0.0011ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ## 0.0012ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ## 0.0012ND; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; ## 0.0014ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ## 0.0013ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ## 0.0012ND; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; ## 0.0012ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ## 0.0012ND; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; ## 0.0010ND; 0.43. 苯; mg/kg; ## 0.0019ND; 4. 氯苯; mg/kg; ## 0.0012ND; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; ## 0.0015ND; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; ## 0.0015ND; 20. 乙苯; mg/kg; ## 0.0012ND; 28. 苯乙烯; mg/kg; ## 0.0011ND; 1290. 甲苯; mg/kg; ## 0.0013ND; 1200. 对（间）-二甲苯; mg/kg; ## 0.0012ND; 570. 邻-二甲苯; mg/kg; ## 0.0012ND; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09ND; 76. 苯胺; mg/kg; 0.1ND; 260. 2-氯苯酚; mg/kg; 0.06ND; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1ND; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1ND; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2ND; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1ND; 151. 䓛; mg/kg; 0.1ND; 1293. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 0.1ND; 1.5. 茚并[1，2，3-cd]芘; mg/kg; 0.1ND; 15. 萘; mg/kg; 0.09ND; 70. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 12; 4500. 备注：监测结果低于方法检出限时，结果用检出限加“ND”表示. 由监测结果可知，评价区土壤监测点的所有监测项目均满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值（第二类用地）要求。 5、生态环境 本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危动植物等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危动植物等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中规定的浓度限值；运营期大气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5规定的限值；非道路移动机械用柴油机排气污染物满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单要求以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的相关要求。 表3-9 废气污染源排放标准及排放限值 项目; 污染物; 监控点; 标准限值; 标准名称; 备注. 产生阶段; 排放限值（mg/m³）. 施工期; 施工扬尘（即总悬浮颗粒TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; 0.8; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1; /. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7; /. 运营期; 颗粒物; 排气筒出口; 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备; 80mg/m3或设备去除效率＞98%; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4; /. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 煤炭工业所属装卸场所; 1.0; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5; /. 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场; /. 2、本项目不新增劳动定员，不新增生活污水；生产废水循环利用，不外排。 3、施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-10 厂界噪声排放标准及排放限值 项目; 厂界噪声; 标准限值; 单位; 标准名称. 施工期; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55; dB（A）. 运营期; 昼间; 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 夜间; 50; dB（A）. 4、一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据榆林地方总量控制大气四项为颗粒物，二氧化硫，氮氧化物和VOCS，本项目工艺特征和排污特点，产生废气主要为生产过程中排放的粉尘，产生的废水经处理后回用，不外排。因此总量控制指标颗粒物为5.26t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目筛分破碎、跳汰洗选等均已基本建设完成，目前进行设备安装。后期对矸石棚、煤泥棚等仓储工程进行改造建设，本次环评提出以下要求： （1）建设工地设置围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、等有效防尘抑尘措施，合理安排车辆运输，减少尾气排放，对原辅材料的堆放进行苫盖。 （2）施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （3）管理规范化、合理控制运输时间，合理安排施工计划，避开夜间、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象，噪声随施工结束而消失。 （4）本项目施工期的固体废物主要为开挖产生的土方、原有工业场地硬化地面破除产生的建筑垃圾、设备包装材料和施工人员产生的生活垃圾。施工土方及建筑垃圾按照当地要求清运至专门的建筑垃圾填埋场，废设备及设备废包装材料外售处理，生活垃圾依托工业场地现有生活垃圾收集设施，分类收集后清运至环卫指定地点。 采取以上措施后，项目施工期污染源均得到合理处置，根据调查，历史施工期未发生扰民现象，未收到环保投诉。因此项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 废气 （1）污染物排放量核算 ①筛分、破碎有组织粉尘 项目生产工序中产生的有组织废气为原料筛分、破碎时产生的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中《06煤炭开采和洗选行业系数手册》中“块煤、末煤全入洗”中烟煤和无烟煤破碎筛分车间规模等级30-120万吨/年时产污系数为0.65千克/吨-原料。本项目入洗原料为90万吨原煤，则粉尘产生量为585t/a，产生速率为110.8kg/h。为减少粉尘排放对周围环境的影响，破碎、筛分工序在封闭车间内进行，并在每个产尘点即破碎机、筛选机上方设置集气罩收集粉尘，粉尘经集气罩捕集后进入脉冲布袋除尘器。集气罩粉尘捕集率取90%，布袋除尘器除尘效率取99%，引风机引风量20000m3/h。集气罩对粉尘的捕集量526.5t/a，99.7kg/h，经除尘处理后，粉尘排放速率为0.997kg/h，排放量为5.26t/a，排放浓度为49.85mg/m3，经15m高排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关限值要求（80mg/m3），对环境影响较小。 筛分破碎工段10%的粉尘散溢在产尘点周围空气中，以无组织形式排放，产生量为58.5t/a、11.08kg/h。筛分破碎工段设在密闭生产车间内，在产尘点设置洒水装置，经洒水抑尘及室内自然沉降后，粉尘去除效率以90%计，则筛分破碎无组织粉尘排放量为5.85t/a、1.11kg/h，产生和排放量较小。采取以上措施后无组织排放的粉尘浓度可以满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表5中排放限值要求（1.0mg/m3）。 ②物料储存、转运粉尘 物料储存、转运粉尘原料、产品及固废在储存堆放、转运过程中会产生扬尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，原料、产品储存、转运等工序中粉尘的产生系数为 0.01kg/t，本项目原料、产品及固废储存、转运量为94万t，经计算，粉尘产生量共为9.4t/a。项目设全封闭煤棚，物料采取皮带运输机及封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加挡帘等措施。在采取上述措施后，抑尘效率为90%，则物料储存、转运粉尘的排放量为0.94t/a。 ③物料装卸粉尘 原料、产品及固废在储棚装卸过程中容易产生扬尘，是因物料散落过程中由动力作用和自然风力作用相结合的结果。装卸、转载过程起尘量计算公式如下： Q=1133.33U1.6H1.22-0.8w 式中：Q—装卸粉尘起尘量，mg/s； H—物料落差，1.5m； U—气象平均风速，0.5m/s（装卸过程位于车间内部）； W—物料含水率，按平均22.7%。 项目年装产品和固废约94万吨，每车可运输量按40吨计，则年需要运输车次约为23500次，装车时间按3分钟/次，产品及固废装车粉尘产生量共为2.4t/a。 各落料点及转载点均设置喷雾洒水装置，采取洒水降尘来降低扬尘的产生量，加之原料、产品及固废装车过程在全封闭储棚内，综合作用下粉尘抑尘效率可达90%，则粉尘排放量0.24t/a，无组织排放的粉尘浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放限值，即1.0mg/m3范围内。 ④道路运输扬尘 项目原料、产品、固废等的运出全部为汽车运输。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区引起道路扬尘量增加。厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： QP=0.123V5M6.80.85P0.50.72 式中：QP——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，道路表面粉尘量，kg/m2。 上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见下表。 表4-1 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量 （kg/m2）; 汽车扬尘量预测 （kg/km·辆）. 5; 40; 0.20; 0.29. 10; 40; 0.20; 0.57. 20; 40; 0.20; 1.15. 项目原料、产品及固废年运输量共约94万t，单车平均每次运输量为40t，则需运输23500车次。汽车扬尘量以0.29kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以200m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为1.36t/a。为了最大限度减少产品及固废运输的不利影响，评价要求采取如下措施：进场道路进行硬化；定期对厂区内地面进行洒水降尘；物料输送车辆加盖篷布，不得超载，并限制车速，进出厂设置洗车台对运输车辆进行冲洗；采取以上措施后，可使粉尘降低80%左右，道路扬尘排放量为0.273t/a，抑尘效果明显。 ⑤非道路移动机械废气影响分析 非道路移动机机械如铲车、装载机等在生产过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与运输量、车辆的类型以及运行的工况有关。随着非道路移动机械进入生产区域，机械尾气排放量相应增加，释放出一定量的NO2、CO、CmHn等污染物，评价要求在运行过程中加强对非道路移动机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。由于非道路移动机械分布较分散，使用时间较短，因此机械尾气影响小。 大气污染物排放量核算表见表4-4。有组织颗粒物排放量为5.26t/a，无组织颗粒物排放量为7.303t/a。 （2）环境影响分析 项目采取本评价提出的大气污染防治措施后，有组织颗粒物可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关限值要求（80mg/m3）；厂界无组织颗粒物排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求。 项目厂址距最近敏感点为东南侧750m处的秦家沟，区域常年主导风向为西南风，秦家沟位于项目侧风向，项目采取布袋除尘器、全封闭煤棚，喷雾洒水装置、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗、道路洒水等措施后，有组织颗粒物排放量为5.26t/a，无组织颗粒物排放量为7.303t/a，因此不会对周边环境空气保护目标造成影响，对所在区域环境空气影响较小。 （3）布袋除尘器的有效性和可靠性 布袋除尘器，是一种自动清灰结构的单体除尘设备，在水泥、矿粉、采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛，用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。布袋除尘器除尘效率高达99%以上。布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 因此，破碎、筛分产生废气在采取布袋除尘器措施后可达标排放，同时可最大限度减少污染物排放量，满足环境质量改善要求，因此措施可行。 （4）排放口基本情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放口设置情况 污染物类别; 排放口编号; 排放口名称; 高度/m; 类型; 坐标; 排放标准. 粉尘; DA001; 筛分、破碎排放口; 15; 一般排放口; E109°35′2.192″ N39°16′6.464″; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4（80mg/m3）. （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划见下表。 表4-3 运行期污染源监测及管理计划一览表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 筛分、破碎; 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1个; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 表4（80mg/m3）. 无组织废气; 厂界上风向设1个对照点、下风向设3个监测点; 颗粒物; 4个; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 表5（1.0mg/m3）. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 大气污染物排放量核算表 产污环节; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集/治理设施; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 设施名称; 收集/治理效率; 是否为可行技术. 筛分、破碎有组织粉尘; 颗粒物; 526.6; 4985; 有组织; 集气罩（2个）+布袋除尘器（1个）+15m高排气筒（1根）; 85%+99%; 是; 0.997; 49.85; 5.26. 筛分、破碎无组织逸散粉尘; 颗粒物; 58.5; /; 无组织; 全封闭储棚+喷雾洒水; 90%; 是; /; /; 5.85. 物料储存、转运粉尘; 颗粒物; 94; /; 无组织; 全封闭储棚+密闭输送廊道+喷雾洒水; 90%; 是; /; /; 0.94. 物料装卸粉尘; 颗粒物; 2.4; /; 无组织; 全封闭储棚+喷雾洒水; 90%; 是; /; /; 0.24. 道路运输扬尘; 颗粒物; 1.36; /; 无组织; 道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗; 80%; 是; /; /; 0.273. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 本项目采用雨污分流。初期雨水经自然沉淀后回用于生产（洗选工序）。废水主要为洗煤废水、地面冲洗废水和洗车废水。 （1）洗煤废水 洗煤废水循环量为5347.1m3/d，主要污染物为悬浮物，一级闭路循环，不外排。 ①洗煤废水闭路循环 煤泥水闭路循环工艺简介：在洗煤生产过程中产生的洗煤废水进入煤泥浓缩机，浓缩机底流由泵打到压滤机进行过滤，回收的煤泥送煤泥棚储存。浓缩机的溢流和压滤机滤清液进入循环水池，用泵返回洗煤系统作为循环水复用。地面冲洗水、跑冒滴漏水等自流至车间集水池，经泵转至煤泥水回收系统循环使用。根据建设单位提供资料，项目设4台高效深锥浓缩机（2用2备），直径约12m，高度为9m，容积339.29m3，备用浓缩机兼事故池，平常保持清空状态，可确保煤泥水闭路循环，不外排。 煤泥水处理工艺的可行性分析： 根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）中对洗水一级闭路循环的要求对本工程的洗水闭路循环分析如下： a.完备的回收系统分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，“事故煤泥水处理宜选用事故浓缩机，也可选用事故煤泥沉淀池。选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍~1.5倍，事故煤泥水池可不设澄清水池”。本项目单台浓缩机容积为339.29m3，1.2倍~1.5倍的水量为407m3~509m3，因此备用2座浓缩机兼事故池，平常保持清空状态，能够满足要求。 b.煤泥回收分析 本工程对煤泥水的处理采用浓缩压滤工艺，经类比，浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度小于5g/L的标准要求。 本项目与《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）中对洗选水一级闭路循环的符合性分析见下表。 表4-5 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表 序号; 《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级闭路循环要求; 本项目煤泥水闭路循环分析; 评价结果. 1; 实现清水洗煤，洗水动态平衡，不向厂区外排放水，单位补充水量指标见附录A，本项目应小于0.085m3/t; 本项目吨煤补水量为0.046m3/t，小于0.085m3/t; 符合. 2; 煤泥全部在厂房内由机械回收; 煤泥采用浓缩机和压滤机回收; 符合. 3; 设有缓冲水池或浓缩机，并有完备的回水系统; 项目设有4台浓缩机（2用2备），备用浓缩机兼事故池，有完备的回水系统; 符合. 4; 主选工艺为重介质选煤的选煤厂洗水浓度不大于0.5g/L，主选工艺为跳汰选煤的选煤厂洗水浓度不大于5g/L; 洗煤水浓度小于5g/L; 符合. 5; 年入选原料煤量达到设计能力的70%以上; 入洗原料煤量可达到设计能力的100%; 符合. 综上所述，本项目洗煤工段煤泥水闭路循环达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）一级闭路循环要求，可保证煤泥水不外排，从而避免对周边环境的影响。 ②跑、冒、滴、漏水的收集及处理措施分析 厂内不可避免会产生一些跑、冒、滴、漏水，评价要求主厂房内地面硬化，集水池收集车间跑、冒、滴、漏水，经沉淀处理后循环使用。采取上述措施后，可使生产过程的跑、冒、滴、漏水得到合理控制，杜绝了发生煤泥水外排的隐患。 ③事故状态下煤泥水处置 项目煤泥水事故排放有以下两种情况：一是煤泥水处理设备出现故障，二是管理不善造成水量不平衡。 a.设备故障 浓缩机故障：项目备用浓缩机兼事故池，当发生故障时，可将浓缩机内废水全部转入备用浓缩机，杜绝事故煤泥水外排。 洗选设备、煤泥压滤机故障：项目设置洗选设备2台（1用1备）、压滤机设置4台（2用2备），备用洗选设备、压滤机安装为一组，如果洗选设备、压滤机任何一台出现故障，可选择备用设备进行生产。故障设备维修期间不会影响生产，也不会造成洗选工艺废水外排。 b.管理不善增大清水量 对因管理不善造成清水量过大，致使系统内水量不平衡造成洗选工艺废水外排，解决办法是加强清水的管理，使系统内水量处于平衡状态，即可杜绝事故排放。 为了充分保证煤泥水闭路循环不外排，杜绝污染事故的发生，除采取以上措施外，严格管理和健全的管理措施十分重要。在生产运行期，必须做到以下几点： A、设立厂长负责制，具体措施的执行由环保办公室统筹安排、落实； B、严格执行各项生产及环境管理制度，对煤泥水处理设备设立运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； C、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平； D、重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平。 综上所述，本项目能够实现一级闭路循环，通过保证设备处理能力，加强管理措施，可以做到废水闭路循环，在正常和事故情况下煤泥水都不外排。 （2）地面冲洗废水 地面冲洗废水主要污染物为SS，不含有毒有害物质，通过集水池（64m3）收集后回用于生产（洗选工序），不外排 （3）车辆冲洗废水 储煤场出口设置洗车台，运输车辆在进、出厂区时进行冲洗，配套建设1座10m3三级沉淀池，废水经沉淀后循环利用，不外排。 （4）初期雨水 本项目初期雨水一般含有大量煤尘，一旦随雨水流出厂区后会对周围环境造成污染。评价要求对项目场地全部进行硬化，并通过合理布置，设置雨水导排设施，收集的初期雨水沉淀后回用于生产（洗选工序），不外排。对雨水池的容积进行计算。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容积采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： q=28061+0.803lgP(t+12.8P0.231)0.768 式中：q—暴雨强度，L/s·ha； P—重现值，取1年； t—降雨历时，取15min； 雨水设计流量：Q=Ψ·q·F 式中：Ψ—径流系数，取0.9； F—汇水面积，取1.9hm2； 经计算，一次（以15min计）强降水厂区收集水为373m3，本项目为和谐煤矿配套的洗煤厂，项目建设在和谐煤矿工业场地内，煤矿已建3座单座容积为400m3雨水收集池，洗煤厂项目依托煤矿初期雨水池可行。厂区和车间四周设置雨水收集管网，雨水经管网收集至雨水池，经自然沉淀后回用于生产（洗选工序），不外排。 综上所述，本项目废水全部综合利用，实现厂区废水合理利用，不会对周围地表水环境造成影响，废水处理、利用措施合理可行。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运行期噪声主要为分级筛、破碎机、振动筛、跳汰机、压滤机、浓缩机、风机等设备运行时产生的噪声。通过类比调查，各噪声源噪声级在80-95dB（A），根据工程特点，主要考虑隔声、隔振、减振的降噪作用。噪声污染源统计见下表。 表4-6 项目设备噪声源及治理措施表 噪声源位置; 声源名称; 数量（台/套）; 治理前原声压级dB（A）; 治理措施; 治理后声压级dB（A）; 排放规律; 备注; 持续时间. 筛分车间; 破碎机; 1; 90; 置于室内，基础减振; 70; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 分级筛; 1; 90; 置于室内，基础减振; 70; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 除尘器风机; 1; 90; 基础减振; 80; 连续; 室外; 连续（16h/d）. 洗煤车间; 跳汰机; 1; 95; 置于室内，基础减振; 75; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 压滤机; 2; 85; 置于室内，基础减振; 65; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 给煤机; 1; 85; 置于室内，基础减振; 65; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 精煤脱水分级筛; 2; 90; 置于室内，基础减振; 70; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 中煤斗式提升机; 1; 80; 置于室内，基础减振; 60; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 次精煤斗式提升机; 1; 80; 置于室内，基础减振; 60; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 矸石斗式提升机; 1; 80; 置于室内，基础减振; 60; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 高效深锥浓缩机; 2; 95; 置于室内，基础减振; 75; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 末精煤离心脱水机; 2; 90; 置于室内，基础减振; 70; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 精煤泥振动弧形筛; 6; 90; 置于室内，基础减振; 70; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 水泵; 1; 85; 置于室内，基础减振; 65; 连续; 室内; 连续（16h/d）. 煤棚; 装卸噪声; /; 80; 加强管理; /; 间断; 室内; 间断（5.6h/d）. 噪声源距厂界距离见下表。 表4-7 噪声源距各预测点距离表 噪声源位置; 噪声源距各预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 筛分车间; 170; 22; 54; 230. 洗煤车间; 137; 30; 80; 240. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 ①室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： ## Lp(r)=Lpo−20lgrr0 式中：Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级dB； Lp0—参考位置r0处的倍频带声压级dB； r—预测点距离声源的距离（m）。 ②室内声源 对于室内声源，可用下式计算： LA(r)=LA(r0)−20lgrr0−TL+10lg1−αα 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距离声源的距离（m）； r0—参考位置距离声源的距离，（m）； TL—隔墙（或窗户）的隔声量； α—吸声系数，对一般机械车间，取0.15。 ③噪声叠加公式 Lp=10lgi=1n100.1LPi 式中：LP—某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi—第i个声源的噪声值，dB（A）； n—声源个数。 预测结果下表。 表4-8 厂界噪声预测结果表 预测点; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值dB（A）; 41; 55; 46; 36. 背景值dB（A）; 昼间; 53; 55; 54; 54. 预测值dB（A）; 昼间; 53; 58; 55; 54. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60; 60; 60; 60. 背景值监测期间，煤矿正常运行，洗煤厂未运行。本项目日生产16小时，在采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A））。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-9 运行期污染源监测及管理计划一览表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; 厂界外1m处; Leq(A); 4个; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））. ## 4、固体废物 （1）固体废物的产生、贮存与处置 本项目生产过程中产生的固体废物主要有布袋除尘灰、矸石及设备维修产生的废润滑油、废油桶、含油抹布、手套等。 ①布袋除尘灰 根据物料平衡，布袋除尘器所收集的除尘灰为443.13t/a，掺入末精煤外售。 ②矸石 本项目矸石产生量7.896万t/a，暂存于矸石棚，运至有资质单位综合利用。 ③废润滑油、废油桶、含油抹布、手套 本项目设备检修过程中会产生废润滑油、废油桶、含油抹布、手套等危险废物，收集后暂存于危废贮存库（依托煤矿现有），定期委托具有相应资质单位转运、处置。 本项目固体废物产生及贮存、处置情况见表4-10。 表4-10 固体废物产生、贮存及处置情况 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 布袋除尘灰; 筛分、破碎; 一般固体废物; 060-001-66; 443.13; 掺入精煤外售. 2; 矸石; 生产环节; 一般固体废物; 061-001-21; 7.896万; 运至有资质单位综合利用. 3; 废润滑油; 设备维修; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.2; 暂存于危废贮存库，委托有资质单位转运、处置. 废油桶; HW08 900-249-08. 含油抹布手套; HW49 900-041-49. （2）危险废物环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，“贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。”本项目原建设有规范化的危废贮存库，位于工业场地北侧，地面采用200mm厚混凝土硬化，表面涂有2mm厚度的防渗漆（渗透系数不大于10-10cm/s），墙面距离地面1.5m涂有2mm厚度的防渗漆（渗透系数不大于10-10cm/s），地面设有深度约0.2m的导流渠，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）标准要求。经现场调查，危废贮存库危险废物识别标识设置规范，配备了消防设施，内部设立台账、秤等设施，用于记录危险废物进出种类、数量、时间、责任人等信息，同时张贴危险废物管理制度。本项目危废主要为设备检修过程会产生废机油、含油手套，产生量较少，现有危废贮存库可以满足本项目暂存要求。 本次评价根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），提出暂存及管理要求如下： ①各类危险废物应分区存放，互不干扰； ②盛装废润滑油的容器及材质要满足相应的强度要求； ③盛装废润滑油的容器必须是完好无损的； ④盛装废润滑油的容器材质和衬里要与废润滑油相容（不相互反应）； ⑤废润滑油可注入开孔直径不超过 70mm 并有放气孔的桶中； ⑥废润滑油需要在包装物上注明危险废物的名称、性质、危害和应急急救措施； ⑦要设置危险废物管理档案，详细记录危险废物入库和出库情况，并做到“责任落实到个人”； ⑧设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运； ⑨危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》中的规定执行，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 5、地下水及土壤 （1）潜在污染源及影响途径 ## ①土壤 ## 项目生产过程中对土壤污染源和污染途径如下所示： 表4-11 土壤潜在污染源及其影响途径一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 污染途径分析. 车间/场地; 破碎、筛分工序、原辅材料储运; 大气沉降; 煤尘; 项目采取严格的防尘措施，污染物可以达标排放，不会对周边土壤环境造成影响. 筛分车间、洗煤车间、精煤棚、尾泥棚、矸石棚、初期雨水池、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台、危废贮存库等; 垂直入渗、地表漫流; SS; 危废贮存库防渗执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗技术要求；筛分车间、洗煤车间、精煤棚、尾泥棚、矸石棚、初期雨水池、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台等采取一般防渗区的防渗技术要求，污染物很难通过防渗层进入土壤。. ## ②地下水 ## 项目生产过程中对地下水污染源和污染途径如下所示： 表4-12 地下水潜在污染源及其影响途径一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 污染途径分析. 车间/场地; 筛分车间、洗煤车间、精煤棚、尾泥棚、矸石棚、初期雨水池、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台、危废贮存库等; 连续入渗; SS; 危废贮存库防渗执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗技术要求；筛分车间、洗煤车间、精煤棚、尾泥棚、矸石棚、初期雨水池、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台等采取一般防渗区的防渗技术要求，污染物很难通过防渗层进入地下水. - （2）预防措施 ## ①源头控制措施 - 选择先进、成熟、可靠的工艺技术，以尽可能从源头上减少污染物排放，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，可以满足环保要求。 ## ②分区防控措施 - 根据项目厂区包气带的防污性能、污染控制难易程度及污染物的类型，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中11.2.22分区防控、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中9.2.3过程防控要求；危废贮存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，根据不同防渗分区见下表。 表4-13 分区防控一览表 防渗分区; 构筑物名称; 防渗技术要求; 备注. 危废贮存库; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 依托和谐煤矿. 一般防渗区; 初期雨水池; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 依托和谐煤矿. 筛分车间、洗煤车间、原煤棚、精煤棚、尾泥棚、矸石棚、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台等; /. 简单防渗区; 其余生产区域; 一般地面硬化; /. 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入土壤和地下水的量极其轻微，不会对区域地下水、土壤产生影响。 ## （3）监测计划 ## 本项目不单独要求进行土壤及地下水例行监测，但项目属煤矿配套洗煤厂，煤矿已于工业场地设置有地下水监测井，本次评价要求建设单位做好例行监测工作，土壤和地下水监测因子及监测频次均按照原煤矿环评要求进行。 ## 6、非道路移动机械 根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，本次环评提出以下要求： （1）加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 非道路移动机械维修企业应配备必要的排放检测及诊断设备，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录。 （2）加强对再制造发动机的排放管理。对装用再制造发动机的非道路移动机械，再制造发动机的排放性能指标应不低于原机定型时的排放要求，且只能作为配件进入发动机配件市场，用于替换同等排放水平的发动机。 （3）加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 ## 7、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目未涉及附录中有毒有害和易燃易爆危险物质。本项目为原煤洗选项目，生产过程中原料以及产品在堆存过程可能会自燃或其他明火会引发火灾事故，从而伴生/次生的浓烟、CO等会污染环境空气，煤泥水、废润滑油泄露有可能会污染周围水环境以及土壤环境。 （2）风险防范措施 ①尽量减少原料的储存量，煤堆不要过高过大，存储时间不要过长。 ②煤堆应层层压实，减少与空气的接触面，以减少氧化的可能性，也可对煤堆采取必要的通风措施，以散发煤堆里的热量。 ③应保持煤堆的湿度，做好储煤场所的排水工作和防雨工作。 ④危险废物设置有独立的危废贮存库由专门人员管理。 ⑤危废贮存库外加贴警示标识。转运要符合环保规定，有转移联单，转移联单存档备查。 （3）环境风险应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，项目应及时修订突发环境事件应急预案。 （4）分析结论 本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。 ## 9、环保投资 本项目总投资2200万元，其中环保投资54万元，占总投资的2.45%，项目环保投资估算明细见表4-14。 表4-14 工程环保投资一览表 类别; 项目; 数量; 投资估算（万元）. 废气; ## 筛分、破碎; 2个集尘罩（效率为85%）+1套布袋除尘装置（效率为99%）+1根15m高排气筒; 1; 8. 物料装卸; 全封闭式储棚+喷雾洒水抑尘装置; 1; 10. 物料储存、转运; 全封闭储棚+密闭输送廊道+喷雾洒水抑尘装置; 1; 10. 道路运输; ## 道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗; 1; 2. 废水; ## 洗煤废水; ## 洗煤废水一级闭路循环，洗煤废水经浓缩机浓缩后回用于生产，不外排; 2; 纳入工程投资. ## 地面冲洗水; ## 通过集水池（64m3）收集后回用于生产（洗选工序），不外排; 1; 2. ## 车辆冲洗水; ## 洗车台配套建设1座10m3三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排; 1; 2. ## 初期雨水; 位于联建楼与生活污水处理站中部；3座单座容积为400m3初期雨水收集池，初期雨水经自然沉淀后回用于生产（洗选工序）; 3; 依托煤矿. 地下水; ## /; ## 危废贮存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行；筛分车间、洗煤车间、原煤棚、精煤棚、煤泥棚、矸石棚、初期雨水池、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台等为一般防渗区，其余生产区域为简单防渗区; /; 依托煤矿. 噪声; ## 设备噪声; ## 采取低噪声设备、合理布设、基础减振、厂房隔声等综合降噪措施; ## 1; 20. 装卸噪声; 加强管理; /; /. 运输噪声; 加强管理、限鸣标识; /; /. 固废; ## 布袋除尘灰; ## 掺入末精煤外售; /; /. ## 矸石; ## 运至陕西通茂环保节能科技有限公司府谷分公司用于工业固体废物协同矿山地质环境修复治理项目，用于矿山地质环境修复; /; /. ## 废润滑油、废油桶、含油抹布、手套; ## 暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置; /; 依托煤矿. 合计; /; 54. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | ## 筛分、破碎 | 颗粒物 | 2个集尘罩（效率为85%）+1套布袋除尘装置（效率为99%）+1根15m高排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 中表4规定限值（80mg/m3） |
|  | 物料装卸 | 颗粒物 | 全封闭式储棚+喷雾洒水抑尘装置 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 中表5规定限值（1.0mg/m3） |
|  | 物料储存、转运 | 颗粒物 | 全封闭储棚+密闭输送廊道+喷雾洒水抑尘装置 |  |
|  | 道路运输 | 颗粒物 | ## 道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | ## 洗煤废水 | SS | ## 洗煤废水一级闭路循环，洗煤废水经浓缩机浓缩后回用于生产，不外排 | 不外排 |
|  | ## 地面冲洗水 | SS | ## 通过集水池（64m3）收集后回用于生产（洗选工序），不外排 | 不外排 |
|  | ## 车辆冲洗水 | SS | ## 洗车台配套建设1座10m3三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排 |  |
|  | ## 初期雨水 | SS | 位于联建楼与生活污水处理站中部；3座单座容积为400m3初期雨水收集池，初期雨水经自然沉淀后回用于生产（洗选工序） | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取低噪声设备、合理布设、基础减振、厂房隔声等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 装卸噪声 |  | 加强管理 |  |
|  | 运输车辆 |  | 加强管理、限鸣标识 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘灰掺入末精煤外售；矸石运至有资质单位综合利用；废润滑油、废油桶、含油抹布、手套等暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取布袋除尘器、全封闭车间、喷雾洒水等污染防治措施后，降低大气沉降对土壤的影响；分区防渗：危废贮存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行；筛分车间、洗煤车间、精煤棚、尾泥棚、矸石棚、初期雨水池、浓缩机、循环水池、集水池、洗车平台等为一般防渗区，其余生产区域为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂区四周及道路两侧进行绿化，达到生态修复、吸声降噪作用。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①尽量减少原料的存储量，煤堆不要过高过大，存储时间不要过长； ②煤堆应层层压实，减少与空气的接触面，以减少氧化的可能性，也可对煤堆采取必要的通风措施，以散发煤堆里的热量； ③应保持煤堆的湿度，做好储煤场所的排水工作和防雨工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理制度 建设方领导必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度已促进治理项目的环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理条例 ②废气排放管理制度 ③固废的管理与处置制度 ④环保教育制度 （2）环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员一名，管理负责全厂环保相关工作。环保专职管理人员的职能是： ①负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 ②加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 ③组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。 （3）环境监测计划 本项目可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，参照《排污单位自行监测技术指南 总则（发布稿）》制定监测计划。 （4）排污口管理 ①各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，本项目排污口标志下表。 表5-1 厂区排污口标志表 废气排放源; 噪声排放源; 一般固体废物. ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ③排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 |

- 六、结论

项目建设符合国家和地方产业政策，针对项目运营后产生的废水、废气、噪声及固体废物等采取本评价所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许范围内，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a |  |  | 5.26t/a | 0t/a | 5.26t/a | +5.26t/a |
| 废水 | COD | 0t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 16.5t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 16.5t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘灰 | 0t/a |  |  | 443.13t/a | 0t/a | 443.13t/a | +443.13t/a |
|  | 污泥 | 8t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 8t/a | 0t/a |
|  | 矸石 | 0t/a |  |  | 78960t/a | 0t/a | 78960t/a | +78960t/a |
| 危险废物 | 废润滑油、废油桶、含油抹布、手套 | 0.5t/a |  |  | 0.2t/a | 0t/a | 0.7t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①