# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 府谷县普河洗选煤有限公司 扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-610822-04-01-600457 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘彦胜 | 联系方式 | 13571283399 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村 |  |  |
| 地理坐标 | （110度46分40.748秒，39度19分10.293秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理； C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用； 二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 府谷县发展改革和科技局 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 114.7 |
| 环保投资占比（%） | 11.47 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 9659（不涉及新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）（2018-2035年）》，本项目位于府谷煤电化载能工业区中的庙沟门工业区； 规划批复单位：榆林市人民政府； 规划批复：《榆林市人民政府关于府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）（2018-2035年）的批复》，榆政函〔2021〕187号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）环境影响报告书》； 审查机关：榆林市生态环境局； 审查文件名称及文号：《榆林市生态环境局关于府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）环境影响报告书审查意见的函》，榆政环函〔2020〕43号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本次评价按照《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）（2018-2035年）》、《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）环境影响报告书》及其审查意见（榆政环函〔2020〕43号），对园区规划范围、规划定位、规划结构、规划产业布局、规划环评及审查意见进行相关介绍和符合性分析。 项目的建设与园区规划、规划环评及审查意见符合性分析见表1-1至表1-3。 - 项目与《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）（2018-2035年）》的符合性分析 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 规划范围：庙沟门工业区：南起三道沟镇新庙村，北至庙沟门镇沙梁村与内蒙古接壤东西由沙梁川河岸向外扩200至1000米，涉及庙沟门镇沙梁村、沙塔则村、贺家梁、沙坬村、连城峁村、化皮村、蒿地墕村以及三道沟镇口则村、新庙村、庄果台村等村庄，规划面积约24.45km2。; 本项目位于庙沟门工业区内东北侧工业用地区，用地类型为三类工业用地，符合园区土地利用规划；项目与庙沟门工业区土地利用规划见附图8。; 符合. 规划定位：庙沟门工业区：以新型煤化工、载能工业为主导，培育发展新能源、新材料产业，打造陕北地区新型煤化工产业示范基地、载能材料生产基地、榆林市循环经济示范区。; 本项目煤矸石和煤泥原料来源于企业原有洗煤项目产生及外购固废，有利于园区实现固废减量化、再利用、再循环。; 符合. 产业布局：庙沟门工业区：庙沟门镇区北部区域为新型煤化工产业发展核心区，以精细煤化工为发展重点，主要发展兰炭、焦油生产、燃料油、石脑油生产等产业。庙沟门镇区南部区域为新型煤化工产业发展核心区，以有色金属与制造业产业为重点，依托煤电化企业，主要发展金属镁、镁合金、硅铁等载能产业。; 项目位于庙沟门工业区北部区域，项目煤矸石和煤泥原料来源于企业原有洗煤项目产生的固废，有利于园区实现固废减量化、再利用、再循环。; 符合. - 项目与《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）环境影响报告书》符合性分析 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 大气污染防治措施：各堆场尽量采取封闭措施，如筒仓、封闭库房等，防止大风引起扬尘污染空气；设备、车间做好密闭措施，减少无组织排放；尽可能使无组织转为有组织排放；对有组织粉尘、烟尘采取高效除尘器，并定期对除尘器进行检修，确保处于正常运转状态。; 本项目煤泥棚、精煤棚、尾泥棚、煤矸石棚均为全封闭储棚，并设置喷雾洒水装置。项目产尘工段主要为水泥筒仓上料、煤矸石破碎筛分、搅拌工段。水泥筒仓顶部设有脉冲袋式除尘器；煤矸石破碎筛分上方设置集气罩，收集后通过布袋除尘器处理；搅拌机设有布袋除尘器。; 符合. 地表水污染防治措施：各企业堆场严禁露天堆放，防止雨淋后进入地表水体。; 项目对主要行驶区域进行硬化，并采取洒水抑尘措施；本项目煤泥浮选废水经浓缩压滤后循环利用不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；地面冲洗废水、设备冲洗废水、模具清洗废水及养护废水均沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥；初期雨水沉淀后用于洗选用水；项目原辅料均在封闭料棚内。; 符合. 地下水污染防治措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度; 项目采取分区防控措施：煤泥浮选车间、免烧砖生产车间、养护车间、沉淀池、化粪池、初期雨水收集池、储存间（储存药剂）为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余生产区域为简单防渗区，做一般地面硬化。; 符合. 固体废物污染防治措施：煤矸石：煤炭开采过程中产生的煤矸石尽可能井下填充，选煤产生的煤矸石可以做建材，也可作为铁路、公路的路基石料。; 本项目为提取煤矸石和煤泥中的可回收资源后制免烧砖; 符合. 生活垃圾：对园区生活垃圾进行分类收集，可回用的回收利用，不可回用的送至生活垃圾转运站，在转运站集中后送至规划区生活垃圾填埋场填埋处置。; 生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置. 噪声污染防治措施：通过合理布局，根据工业类型，划定不同声环境功能区，在工业区外围设置绿化带，并与居民区划定合理的防护距离；要求入驻企业厂界噪声达标。; 本项目各设备选用低噪声设备，基础减振，室内隔声，厂界噪声满足3类标准限值要求; 符合. 危险废物在规划区内临时堆放时，必须做好防渗、防水等措施，临时堆放场所建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等有关要求。; 本项目对现有危废贮存库进行改造，贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，废机油由专用收集容器收集后暂存在贮存库，委托有资质单位处置，处置率100%; 符合. 环境准入负面清单如下：①不符合国家和地方产业政策的项目禁止进入园区；②国家明令淘汰的落后生产能力、工艺和产品禁止进入园区；③存在严重污染，且不能达标排放的项目禁止进入园区④不满足本次规划环评评价指标体系的项目禁止进入园区。; 项目建设符合国家和地方产业政策；非淘汰的落后生产能力、工艺和产品；符合园区产业定位；项目采取评价提出的环保措施后各项污染物可达标排放；本项目煤矸石和煤泥来源于建设单位原洗煤厂产生的固废，有利于园区实现固废减量化、再利用、再循环；不涉及环境准入负面清单。; 符合. - 项目与《府谷煤电化载能工业区总体规划（修编）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 规划实施过程中要合理安排环保基础设施建设时序，先行建设给排水管网、集中供热、污水处理、中水回用、固废处置等环保基础设施，确保入园项目建成后可依托利用。; 庙沟门工业园目前已建成了供水管线、市政雨污管网、污水处理厂、垃圾填埋场、燃气管线、集中供热、余热利用等设施。本项目依托园区给水、供电等公用工程。; 符合. 实施节水工程，优化规划区取水方案。按照“以水定产”原则引进项目，采取先进节水工艺，实施规划区中水回用工程，减少地下水取用量，严禁煤化工和煤电项目取用地下水。; 本项目水源引自园区供水管网。项目浮选车间设有浓缩池和循环水池，可最大限度节水。; 符合. 优化循环经济产业链，提高固废综合利用率。; 本项目属于固废综合利用类项目，可优化循环经济产业链，提高了固废综合利用率。; 符合. 完善环境管理和环境风险防范内容，建设可视化监控系统、自动监测预警网络。; 本项目建设事故水池等风险防控设施。本项目已安装视频监控系统。; 符合. |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”和“十二、建材-3、绿色无醛人造板，路面砖（板）、透水砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖瓦、水工及护坡生态砖（砌块）等产品及绿色低碳建材产品技术开发与生产应用”，均属于鼓励类。 府谷高新技术产业开发区管理委员会以《府谷高新技术产业开发区管理委员会关于府谷县普河洗选煤有限公司新建煤泥浮选及免烧砖生产线项目准予入园的函》同意项目入园建设；2025年6月27日，府谷县发展改革和科技局以《府谷县普河洗选煤有限公司扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目》对本项目予以备案，项目代码为：2306-610822-04-01-600457，项目符合国家产业政策。 - 与相关政策的符合性分析 - 本项目与相关政策的符合性分析见下表。 - 本项目与相关政策的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《榆林市环保型储煤场建设整治实施方案》（榆政能发〔2018〕253号）; 全市范围内所有经营性储煤场和工业企业内部储煤场，封闭形式优先推荐筒仓存储，达不到仓储要求的储煤场地应建设全封闭煤棚，严禁露天堆存和装卸作业。; 本项目煤泥棚、精煤棚、尾泥棚、煤矸石棚均为全封闭储棚。; 符合. 储煤棚底部必须全部硬化，采用钢筋混凝土做基础，原煤输送皮带、破碎、筛选、转载等环节必须在棚内密闭作业。; 煤泥棚、精煤棚、尾泥棚、煤矸石棚底部及地面均进行混凝土硬化，原料输送采用密闭廊道式皮带，转载等环节均在棚内密闭作业。; 符合. 储煤棚建设期间应选用隔音降噪材料，确保工业厂界噪声达标。; 本项目储棚建设均选用隔音降噪材料，工业厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 储煤棚内设置喷雾洒水装置进行抑尘。; 本项目煤泥棚、精煤棚、尾泥棚、煤矸石棚内均设置喷雾洒水装置。; 符合. 运煤车辆驶离煤棚前必须加盖蓬布，防止抛洒、扬尘。; 本项目运输车辆驶离煤棚前进行篷布遮盖，有效防止抛洒、扬尘。; 符合. 储煤场出口处必须设置车辆清洗设施及配套的排水、煤泥沉淀设施，运煤车辆驶离时应当冲洗，不得带泥上路。; 本项目依托现有洗车平台及配套沉淀池，对运输车辆进行冲洗。; 符合. 厂区要做到地面硬化，实现雨污分流，建设足够规模的雨水收集池和废水收集系统。厂区前期雨水和生产废水要实现闭路循环，不得外排。; 厂区地面全部进行了地面硬化。本项目排水采用雨、污分流制，并配套建设有初期雨水收集池，雨水经收集沉淀后回用于煤泥浮选；煤泥浮选废水经浓缩压滤后循环利用不外排；设备、地面和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥。; 符合. 厂区内必须配备洒水车和吸尘车，防止扬尘污染。; 厂区内配备有1辆洒水车和1辆吸尘车。; 符合. 煤（筒）仓上部侧面、储煤棚顶部或侧面应留设通风口，通风口数量和大小根据煤仓直径、储煤棚大小确定，实现煤仓、储煤棚内自然通风。; 本项目煤泥棚、精煤棚、尾泥棚、煤矸石棚顶部留有通风口，实现了储棚内自然通风。; 符合. 《榆林市工业固体废物综合利用三年行动方案（2023-2025）》; 煤炭开采行业要落实《煤矸石综合利用管理办法》相关要求，鼓励配套建设矿井充填、井下洗选矸等措施，实现煤矸石减量化、资源化，严禁建设永久性排矸场。2025年底前，煤矿生产企业均要配套建成煤矸石综合利用项目或落实综合利用措施，协同处理周边煤炭洗选企业煤矸石。; 本项目以企业原有煤炭洗选产生煤泥、煤矸石为原料进行综合利用，属于煤泥、煤矸石固体废物的综合利用，项目实施符合固体废物“减量化、无害化、资源化”原则。; 符合. 优化生产工艺，延伸产业链，鼓励自建、联建或委托第三方建设固体废物综合利用项目。; 本项目属于固体废物的综合利用。; 符合. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》; 总体要求; 扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 本项目产尘工段主要为水泥筒仓上料、煤矸石破碎筛分、搅拌工段。水泥筒仓顶部设有脉冲袋式除尘器；煤矸石破碎筛分上方设置集气罩，收集后通过布袋除尘器处理；搅拌机设有布袋除尘器。; 符合. 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用。; 本项目煤泥浮选废水经浓缩压滤后循环利用不外排；冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥；初期雨水收集后回用于煤泥浮选。; 符合. 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求。; 本项目采取减振、隔声等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目煤泥浮选生产线产生的尾泥、免烧砖生产线产生的不合格品和除尘灰全部回用于免烧砖生产线；沉淀池底泥送煤泥浮选车间压滤后回用于本项目免烧砖生产线；废包装袋当做废品外售；生活垃圾收集后，定期送往当地环卫部门指定地点处置；废润滑油、废液压油、废油桶收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。; 符合. 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目废润滑油、废液压油、废油桶均密闭封存并贮存于危废贮存库，定期委托有资质单位进行处置，符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 符合. 固体废物建材利用污染防治技术要求; 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 本项目原料堆存、生产设施均布设在全封闭车间内，有组织废气设有除尘系统。; 符合. 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准。; 根据工程分析，项目搅拌废气可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值要求；水泥入筒仓粉尘排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值；煤矸石破碎筛分废气可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2规定限值。; 符合. 《》; 监测; 固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。; 此次环评要求本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）和《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）制定环境监测计划。; 符合. 《资源综合利用企业评价规范》; 基本要求; 资源综合利用企业的主要原料来源应是生产或生活产生的废弃物。; 本项目“煤泥浮选生产线”的生产原料为企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”产生及外购煤泥；“免烧砖生产线”的生产原料为本项目“煤泥浮选生产线”产生的尾泥及企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”产生及外购煤矸石。; 符合. 生产规模和能力、工艺与设备要求; 资源综合利用企业应采用与资源综合利用活动相适应的先进适用技术和工艺，主要用能设备应达到相关国家能效标准1级要求。; 本项目要求企业采用与资源综合利用活动相适应的先进适用技术和工艺，并购买国家能级标准1级设备。; 符合. 不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备。; 所用工艺及生产设备均不属于国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备。. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。贮存场地应符合GB18597、GB18599要求，露天贮存应具有防雨设施。; 通过核算，本项目厂区作业场地面积与生产能力相匹配，并符合《陕西省建设用地定额标准》（2015年版）。. 本项目原料与产品贮存场地均符合GB18597、GB18599要求。. 环境保护要求; 新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，并配套建设环境保护设施。; 本项目未开工建设，建成后按照环评要求配套建设环保设施。; 符合. 露天贮存场地应铺设不透水地面，并具有排水及污染物截流设施，防止恶臭、污染土壤和地下水等污染环境的情况发生。; 本项目不设置露天贮存场地，养护存晒车间为钢制框架，外覆盖PVC篷布，排水采用雨、污分流制，并配套建设有初期雨水收集池，雨水经收集沉淀后回用于煤泥浮选；煤泥浮选废水经浓缩压滤后循环利用不外排；冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥。; 符合. 企业废水排放应符合国家和地方水污染物排放标准及总量控制要求。; 本项目不涉及总量控制指标。; 符合. 企业废气排放应符合国家和地方相关大气污染物排放标准的总量控制要求。; 本项目不涉及总量控制指标。根据工程分析，项目搅拌废气可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值要求；水泥入筒仓粉尘排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值；煤矸石破碎筛分废气可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2规定限值。; 符合. 企业厂界噪声应符合GB12348要求，具体标准要根据当地人民政府划定的区域类别执行。; 本项目采取了减振、隔声等噪声污染防治措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 《陕西省新型墙体材料发展应用条例》; 企业应当充分利用煤矸石、粉煤灰、尾矿渣、建筑固体废弃物、植物秸秆等原料，生产多孔砖、空心砖、建筑砌块、轻质墙板等新型墙体材料。鼓励企业生产与新能源技术应用相适应的新型墙体材料。; 本项目利用尾泥、煤矸石年产20000万块免烧砖。; 符合. 企业生产新型墙体材料应当符合产品质量标准和环保安全要求。; 本项目实心砖满足《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）产品要求。; 符合. 《榆林市“十四五”工业固体废物污染防治规划》（榆政环发〔2022〕12号）; 大力开展固体废物的资源化利用，镁渣优化源头改性技术研发，并推广应用镁渣制备路基材料和充填材料的辅助胶凝材料等；开展粉煤灰、炉渣、煤矸石等工业固体废物综合利用研发和推广。; 本项目属于工业固体废物综合利用项目。; 符合. 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）; 加快发展壮大大宗固废综合利用产业，积极拓宽大宗固废综合利用渠道，进一步扩大利用规模；因地制宜、综合施策，有效降低大宗固废产排强度，加大综合利用力度。; 本项目因地制宜，利用企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”产生及外购煤泥进行浮选；利用本项目“煤泥浮选生产线”产生的尾泥及企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”产生及外购煤矸石制免烧砖，属于固废综合利用产业。; 符合. 《关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕9号）; 围绕资源利用效率提升与工业绿色转型需求，结合工业固废和再生资源产业结构、空间分布特点，统筹构建跨产业协同、上下游协同、区域间协同的工业资源综合利用格局。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止和许可准入类之列。; 符合. 实施工业固体废物排污许可管理，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，以尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等为重点，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，提高大宗固体废物资源利用效率。; 本项目利用企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”提供及外购煤泥进行浮选，提高了大宗固体废物资源利用效率；本项目“煤泥浮选生产线”产生的尾泥及企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”产生及外购煤矸石制免烧砖，属于固废综合利用产业。; 符合. 关于继续做好“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目有关工作的通知（榆政发改发〔2021〕313号）; 推进沿黄重点地区工业项目入园和严控高污染、高耗水、高耗能项目，是实现黄河流域生态系统治理、源头治理的重要举措，是推动黄河流域高质量发展的有效途径。我市沿黄重点地区包括府谷县、神木市、佳县、吴堡县、绥德县、清涧县，以及榆神工业区。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目位于榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村，属于沿黄重点地区，府谷高新技术产业开发区管理委员会已出具准予入园的函，明确该项目符合府谷高新技术产业开发区总体规划要求（附件7）。; 符合. - 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目。高污染项目暂按石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等五个行业类别进行统计；高耗水项目暂按食品制造业、纺织业、造纸和纸制品业、石油、煤炭及其他燃料加工业、化学燃料和化学制品制造业、黑色金属冶炼压延加工业等六个行业类别进行统计；高耗能项目暂按石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼压延加工业、有色金属冶炼压延加工业等五个行业类别统计。; 本项目利用煤矸石、煤泥固体废物制备免烧砖，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 3、与相关方案及纲要的符合性分析 本项目与相关方案及纲要的符合性分析见下表。 - 本项目与相关方案及纲要的符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》的通知（榆办字〔2025〕4号）; 扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分百”措施；督促规模以上工矿企业对进出厂道路进行硬化，加强清扫保洁。; 本项目施工过程中加强施工管理，施工场地严格执行“六个百分百”要求；项目对进出厂道路进行硬化，并进行清扫保洁。; 符合. 关于印发《府谷县2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》的通知（府办字〔2025〕5号）; 扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施。督促规模以上工矿企业对进出厂道路进行硬化，加强清扫保洁。; 评价要求建设单位施工过程中加强施工管理，施工场地严格执行“六个百分百”要求；项目进出厂道路已硬化，并进行清扫保洁。; 符合. 工业固体废物环境管理提升行动。确保全县新增工业固废综合利用率不低于60%。; 本项目利用煤矸石、煤泥固体废物制备免烧砖，有助于提升区域工业固废综合利用率。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019修订）》; 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。; 施工现场设置围挡墙，工地四周建设固定喷淋设施；施工现场集中堆放的土方进行覆盖；施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料封闭存放或覆盖；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆进行封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施。 运营期本项目原料堆存、装卸均在全封闭储棚内进行，储棚内配套喷雾降尘装置；水泥筒仓设有脉冲布袋除尘器；对进出厂道路硬化，运输车辆篷布遮盖，并采取洒水、洗车、清扫等措施。; 符合. 《榆林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》（榆政发〔2021〕12号）; 持续改善大气环境。建立和完善城市大气污染源解析和污染源清单等工作机制，按照园区化、规模化、链群化要求，加快兰炭、小火电、金属镁等重点行业提标改造，限期淘汰落后产能，新建项目严格执行产能减量置换，彻底解决“散小乱污”问题。; 本项目不属于以上提标改造、限期淘汰类项目。; 符合. 严格水生态环境治理。实施“排污水体-入河排污口-排污管线-排污源”全链条管理，开展工业污水综合治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，加快建设兰炭污水集中处理设施。; 本项目煤泥浮选废水经浓缩压滤后循环利用不外排；设备、地面和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥；初期雨水收集后回用于煤泥浮选。; 符合. 强化土壤污染源头管控。加强固体废弃物污染防治，实施工业固体废物排污许可管理，坚决遏制固废、危废非法转移和倾倒。; 本项目煤泥浮选生产线产生的尾泥、免烧砖生产线产生的不合格品和除尘灰全部回用于免烧砖生产线；沉淀池底泥送煤泥浮选车间压滤后回用于本项目免烧砖生产线；废包装袋当做废品外售；生活垃圾收集后，定期送往当地环卫部门指定地点处置；废润滑油、废液压油、废油桶统一收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。; 符合. 《府谷县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》; 加大煤尘、废尘、扬尘、汽尘污染整治力度，提升大气环境质量，实现减污降碳协同效应。; 本项目原料与生产设备均布设在全封闭车间内，有组织废气设有除尘系统，车间内配套喷雾降尘装置和洒水车辆。对进出厂道路硬化，运输单位对运输车辆篷布遮盖，并采取洒水、洗车、清扫等措施。; 符合. 《非道路移动机械污染防治技术政策》（公告2018年第34号）; 加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设：经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。; 环评要求企业定期对所使用的非道路移动机械进行维修、保养，使其保持良好的技术状态，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。; 符合. 加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。; 环评要求企业对所使用的非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置进行定期检查，保证噪声满足标准要求。; 符合. 《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）; 柴油机进行型式检验，检验时使用符合规定的基准燃油；按要求进行信息公开，固定环保信息标签，添加并使用符合要求的燃油及反应剂。; 环评要求企业对所使用的非道路移动机械进行型式检验，检验时使用符合规定的基准燃油；按要求进行信息公开，固定环保信息标签，及时添加并使用符合要求的燃油及反应剂。; 符合. 4、与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析 项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析见下表，控制线检测报告见附件。 - 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称; 《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果; 检测意见. 永久基本农田分析; 0hm2; 符合. 土地利用现状分析; 工矿用地0.9659hm2; 2013年12月20日，府谷县国土资源局将该地块出让给府谷县普河洗选煤有限公司. 项目特殊管控范围分析; 0hm2; 符合. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 0hm2; 经分析，该项目位于榆阳机场电磁环境保护区外，无需无线电监测机构进行电磁环境测试和电磁兼容分析. 机场净空区域分析; 府谷机场二区0.9659hm2; 项目区域最大高程为1222m，占用二区参考高度为1381m，项目拟建建筑物未超过区域参考高度，无需进行净空审核. 矿业权现状 2025分析; 陕北侏罗纪煤田庙哈孤矿区残留资源区煤炭资源勘探（保留）0.9659hm2; 2013年12月20日，府谷县国土资源局将该地块出让给府谷县普河洗选煤有限公司. 长城文物保护线分析; 0hm2; 符合. 生态保护红线分析; 0hm2; 符合. ## 本项目位于府谷县普河洗选煤有限公司占地范围内东南侧空地，未新增占地。 ## 综上，本项目符合《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》要求，满足生态红线管控要求。 5、“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”符合性分析 - “三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村，根据《陕西省‘三线一单’生态环境管控单元对照分析报告》，本项目场地范围不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》，本项目区域PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2均达标，O3指标不满足要求，属于不达标区。评价区监测期间，TSP满足相应环境质量标准，通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目属于一般固体废物综合利用项目，原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目符合生态环境准入清单管控要求。; 符合. - 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 - （1）一图 - 在“陕西省“三线一单”数据应用系统”调取了本项目“陕西省‘三线一单’生态环境管控单元对照分析报告”（见附件），项目在陕西省“三线一单”生态环境管控单元分布示意见下图。 图1-1 项目与陕西省“三线一单”管控单元分布示意图 - 一表 - 根据本项目“陕西省‘三线一单’生态环境管控单元对照分析报告”，本项目涉及重点管控单元。 - 项目与陕西省“三线一单”数据应用系统比对成果见下表。 - 项目与陕西省“三线一单”数据应用系统比对成果一览表 项目名称; 管控单元分类; 是否涉及; 管控单元名称. 府谷县普河洗选煤有限公司扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目; 优先保护单元; 否; /. 重点管控单元; 是; 府谷煤电化载能工区业（庙沟门工业园区）. 一般管控单元; 否; /. - 与《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的符合性分析说明表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 大气环境高排放重点管控区; 空间布局约束; 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.强化大气污染防治设施运行管理，全面提高污染治理能力。 2.关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。在电力、石化、煤化等行业，开展减污降碳协同治理。 3.新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 4.推进大气污染深度治理。推进玻璃、金属镁、冶炼等大气污染深度治理，加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放运行。严格控制焦化、煤化、水泥、金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。严禁VOCs废气未经收集处理直接排放。; 本项目煤矸石破碎筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒达标排放；水泥入筒仓粉尘经筒仓顶部脉冲袋式除尘器除尘后由仓顶排放口排放；搅拌为密闭式搅拌机湿法搅拌搅拌粉尘经布袋除尘器除尘后排放；项目生产、物料卸料、储存库均在全封闭车间内，车间内设喷雾降尘设施，可有效减少粉尘排放。本项目不涉及氮氧化物和挥发性有机物的排放。; 符合. 水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。; 本项目煤泥浮选废水经浓缩压滤后循环利用不外排；设备、地面和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥；初期雨水收集后回用于煤泥浮选。 项目采取分区防控措施：煤泥浮选车间、免烧砖生产车间、养护车间、沉淀池、化粪池、初期雨水收集池、储存间（储存药剂）为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余生产区域为简单防渗区，做一般地面硬化。; 符合. 污染物排放管控; 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。 2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。 3.严控高含盐废水排放。; 符合. 环境风险防控; 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。 2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。; 符合. 资源开发效率要求; 提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。; 符合. 土地资源重点管控区; 资源开发效率要求; - 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于陕西省榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村，在府谷县普河洗选煤有限公司占地范围内东南侧空地进行建设，未新增占地。本项目已取得入园许可。; 符合. 工业园区（减污降碳协同管控要求）; 空间布局约束; 1.依法依规淘汰焦炭（兰炭）、镁冶炼、水泥等行业落后产能，持续化解过剩产能，推动传统行业绿色低碳发展。加强电力需求侧管理，提升工业电气化水平。 2.推广大型燃煤电厂热电联产改造，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。3.具有铁路专用线的煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化等大型工矿企业和物流园区，大宗货物原则上主要改由铁路运输。4.构建园区分布式能源站热电协同、多能互补的供能系统，建设工业园区内的分布式屋顶光优系统。; 项目不属于落后产能；不涉及燃煤锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 1.推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”。2.利用“绿电”、“绿氢”和“绿氧”，实施煤化工全产业链减碳。3.实施炼镁工业企业煤气燃烧烟气脱硝改造。2025年底前，力争达到《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）特别排放限值要求。推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。; 项目不属于炼镁工业企业；不涉及燃气锅炉。; 符合. 资源利用效率要求; 1.到2025年，具备条件的省级以上化工园区全部实施循环化改造；到2030年，省级园区全部实施循环化改造。2.实施焦化行业深度治理，推广“干法熄焦”“封闭烘干”。3.大力推进煤炭矿区综合治理等“光伏+”发展模式，推进光伏发电多元布局。; 项目不属于焦化行业。; 符合. - 根据本项目“陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告”（见附件），项目环境管控单元另涉及“府谷煤电化载能工业区（庙沟门工业园区）”，项目与“府谷煤电化载能工业区（庙沟门工业园区）”符合性分析说明见下表。 - 与“府谷煤电化载能工业区（庙沟门工业园区）”的符合性分析说明表 府谷煤电化载能工业区（庙沟门工业园区）; 空间布局约束; 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“空间布局约束”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 3.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 4.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气高排放重点管控区”中“空间布局约束”要求。 5.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 6.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 7.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“空间布局约束”准入要求。; 1、本项目不属于“两高”项目；项目已取得入园许可。 2、不属于农用地优先保护区 3、不属于荒漠化沙化土地优先保护区 4、见“大气高排放重点管控区”中“空间布局约束”分析 5、见“水环境工业污染重点管控区”中的“空间布局约束” 6、不属于建设用地污染风险重点管控区 7、见“工业园区（减污降碳协同管控要求）”中“空间布局约束”分析; 符合. 污染物排放管控; 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“污染物排放管控”准入要求。 2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气高排放重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。 3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。 4.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。 5.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“污染物排放管控”准入要求。; 1、项目废水均得到有效处置；项目不涉及挥发性有机物及氮氧化物废气；项目固体废物均得到有效处置；本项目不属于“两高”项目 2、见“大气高排放重点管控区”中“污染物排放管控”分析 3、见“水环境工业污染重点管控区”中的“污染物排放管控” 4、不属于建设用地污染风险重点管控区 5、见“工业园区（减污降碳协同管控要求）”中“污染物排放管控”分析; 符合. 环境风险防控; 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中的“环境风险防控”准入要求。 2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区”中的“环境风险防控”准入要求。; 1、本项目坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理；项目不属于《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企业 2、见“水环境工业污染重点管控区”中的“环境风险防控”; 符合. 资源开发效率要求; 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“资源利用效率要求”准入要求。 2.土地资源重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区”中的“资源利用效率要求”准入要求。 3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“资源利用效率要求”准入要求。; 1、本项目是以煤泥、煤矸石工业固体废物的综合利用项目；不属于“两高”项目 2、见“土地资源重点管控区”中的“资源利用效率要求” 3、见“工业园区（减污降碳协同管控要求）”中“资源利用效率要求”分析; 符合. （3）一说明 本项目位于榆林市“三线一单”生态环境分区中府谷煤电化载能工区业（庙沟门工业园区），对照表中的管控要求，建设项目符合榆林市生态环境准入清单各管控单元的环境分区管控的要求。 6、选址可行性分析 - （1）本项目位于陕西省榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村，在府谷县普河洗选煤有限公司占地范围内东南侧空地进行建设，未新增占地。 （2）项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区。项目东侧30m处为许家梁村居民，项目运行过程中产生的污染物在采取本次评价提出的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 - 项目水源引自园区现有供水管网，供电引自庙沟门供电站；G336津神线于项目南侧151m处通过，交通运输方便，原料有保障。项目供水、供电、交通及物流条件较好。 - 在采取本次评价提出的各项污染防治措施前提下，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目由来 府谷县普河洗选煤有限公司现有一条“180万吨/年洗选煤项目”生产线。2011年9月，府谷县普河洗选煤有限公司委托中国地质科学院水文地质环境地质研究所和河北奇正环境科技有限公司编制完成了《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目环境影响报告书》；2011年11月25日，原府谷县环境保护局以《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目环境影响报告书的批复》（府环发〔2011〕136号）对项目作出了批复；2017年9月8日，府谷县环境监测站完成了《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目竣工环境保护验收监测报告》（府环测验字〔2017〕第23号）；2017年10月26日，原府谷县环境保护局以《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目竣工环境保护验收的批复》（府环发〔2017〕341号）作出了批复。2020年10月29日，府谷县普河洗选煤有限公司办理了固定污染源排污许可登记（登记编号：91610822586971540Q001Y）。 近年来，随着煤炭工业的发展及用煤企业对煤质要求的提高，催生了洗煤行业的发展。但洗煤生产过程中产生大量的煤泥及煤矸石无法综合利用，就地堆存现象普遍，不仅占用大片土地，而且还会导致环境污染，因此府谷县普河洗选煤有限公司决定建设煤泥浮选及免烧砖生产线项目，2023年6月16日府谷县发展改革和科技局审核通过了《府谷县普河洗选煤有限公司新建60万吨/年煤泥浮选及8000万块/年免烧砖生产线项目备案确认书》，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“其他”和“二十七、非金属矿物制品业-303砖瓦、石材等建筑材料制造”中“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工”，应编制环境影响报告表。 2023年9月12日府谷县普河洗选煤有限公司委托太原核清环境工程设计有限公司编制项目环境影响报告表，府谷高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于府谷县普河洗选煤有限公司新建煤泥浮选及免烧砖生产线项目准予入园的函》，2025年2月27日府谷县普河洗选煤有限公司主持召开了《府谷县普河洗选煤有限公司新建60万吨/年煤泥浮选及8000万块/年免烧砖生产线项目环境影响报告表》技术咨询会并通过专家组评审，为积极响应固体废物综合利用号召及项目产能相互不匹配关系，府谷县普河洗选煤有限公司经充分市场调研决定将本项目规模调整为“60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖”，2025年6月27日府谷县发展改革和科技局审核通过了《府谷县普河洗选煤有限公司扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目备案确认书》，据此我公司根据项目备案内容对项目环境影响报告表内容进行了相应调整及经专家函审，再此基础上编制完成了《府谷县普河洗选煤有限公司扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目环境影响报告表》。 ## 2、基本情况 项目名称：府谷县普河洗选煤有限公司扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目 建设单位：府谷县普河洗选煤有限公司 建设性质：扩建 建设内容及规模：项目扩建60万吨/年煤泥浮选生产线及20000万块/年标准免烧砖生产线。公司现有180万吨/年洗选煤生产线年产煤泥约为25万吨，煤矸石产生量约为10万吨/年，本项目实施后可消纳现有180万吨/年洗选煤生产线全部煤泥煤矸石，固废综合利用率为100%。 投资：总投资1000万元，其中环保投资为114.7万元，占比11.47%。 ## 3、地理位置及四邻关系 ## 本项目位于陕西省榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村，现有府谷县普河洗选煤有限公司占地范围内东南侧（110度46分40.748秒，39度19分10.293秒）。 ## 根据现场踏勘，项目北侧、南侧和西侧均为农田；东侧30m处、东南侧75m处、南侧157m处、东北侧219m处、西南侧390m均为许家梁村居民；东侧26m处为本公司的办公生活区；北侧105m处为露天开采板房；西侧87m处为养兔场。项目地理位置和项目四邻关系见附图。 ## 4、建设内容 本项目充分利用府谷县普河洗选煤有限公司占地范围内的闲置空地建设60万吨/年煤泥浮选生产线及20000万块/年标准免烧砖生产线，未新增占地。部分辅助、公用及环保工程依托现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”。项目主要建设内容具体见下表。 - 建设项目工程内容表 工程; 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 浮选车间; 1F，全封闭钢结构，占地面积1200m2，内设1条60万吨/年煤泥浮选生产线，包括浮选机、旋流机、浓缩机、压滤机、脱水筛、钢制循环水池、皮带输送机、密闭输送廊道等生产设备。; 新建. 制砖车间; 1F，全封闭钢结构，占地面积1100m2，建设2条免烧砖生产线，年产共计20000万块免烧砖；包括上料斗、搅拌机、制砖机等生产设备。建设煤矸石破碎筛分工序：包括破碎机、筛分机、皮带输送机等。; 新建. 储运工程; 煤泥棚; 存放煤泥浮选生产线煤泥原料。1F，占地面积800m2，全封闭钢结构，棚底采用防渗水泥硬化并设雾化降尘装置。; 新建. 精煤棚; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有精煤棚，1F，全封闭钢结构，占地面积3500m2，棚底防渗水泥硬化并设一台雾炮机。用于储存项目煤泥浮选生产线产品精煤。; 依托现有. 尾泥棚; 存放煤泥浮选生产线产品尾泥。1F，占地面积1000m2，全封闭钢结构，棚底采用防渗水泥硬化并设雾化降尘装置。; 新建. 煤矸石棚; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有煤矸石棚，1F，占地面积400m2，全封闭钢结构，棚底防渗水泥硬化并设雾化降尘装置。; 改造. 物料输送; 产品经重型运输车辆进出厂区，水泥由罐车运输入厂，物料在储存棚和生产车间内通过密闭管道或皮带输送机输送。; 新建. 水泥筒仓; 2座水泥筒仓，筒仓高度均15m，容积均为100t，用于储存生产用水泥。; 新建. 药剂储存间; 最大储存量为6t（储存区地面做一般防渗处理），用于储存起泡剂、絮凝剂、干凝剂、脱模剂。占地面积120m2。; 新建. 养护存晒车间; 1F，钢制框架外覆盖PVC篷布，地面硬化。占地面积3500m2。; 新建. 成品棚; 占地面积800m2，1F，钢制框架顶棚，地面进行水泥硬化。; 新建. 公用工程; 给水; 引自园区现有供水管网，建设引水管道。; 新建. 排水; ## 雨污分流；煤泥浮选废水沉淀后循环利用，不外排；冲洗废水沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥；初期雨水沉淀后回用于煤泥浮选。; 新建+依托. 供电; 供电引自庙沟门供电站，依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有配电系统。; 依托现有. 供暖; 本项目车间不供暖，办公生活区取暖依托现有空气源热泵。; 依托现有. 辅助工程; 办公区; 2F，依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有办公生活区，位于厂区外，东侧的独立办公区。; 依托现有. 职工食堂; 1F，依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”办公生活区中现有职工食堂。; 依托现有. 洗车平台; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有洗车平台及配套沉淀池（30m3）。; 依托现有. 磅房; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有磅房。; 依托现有. 循环水池; 煤泥浮选车间设有一座钢制水池。; 新建. 浓缩池; 煤泥浮选车间设有2台浓缩机，一用一备。; 新建. 事故水池; 项目设置一座容积为1000m3的事故水池，确保事故状态下项目事故煤泥水不外排。; 新建. 初期雨水池; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有初期雨水池（350m3）；新建一座950m3初期雨水池。; 新建+依托. 环保工程; 废气治理; 煤泥浮选生产线; 精煤堆放、装车粉尘; 全封闭精煤棚，车间设置一台雾炮机（效率90%）。; 依托现有. 煤泥堆放扬尘; 全封闭煤泥棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%）。; 新建. 免烧砖生产线; 尾泥堆放扬尘; 全封闭尾泥棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%）。; 新建. 煤矸石堆放扬尘; 全封闭煤矸石棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%）。; 改造. 煤矸石破碎筛分粉尘; 破碎机和筛分机各安装1个集气罩（效率90%），废气集中收集后经1套布袋除尘器（效率99.5%）处理。; 新建. 水泥入筒仓粉尘; 筒仓顶部各安装1个仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.5%），除尘后由各自仓顶排放口排放。; 新建. 1次搅拌粉尘; 密闭式搅拌机湿法搅拌（除尘效率60%）+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）。; 新建. 运输粉尘; 厂区地面做一般硬化，设置洒水车辆定期洒水抑尘；依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有洗车台对进出车辆进行清洗；要求运输车辆无泥上路、运输车辆苫布苫盖（效率80%）。; 依托现有. 废水治理; 煤泥浮选生产线; 煤泥浮选废水; 一级闭路循环，煤泥浮选废水经浓缩、压滤后循环利用，不外排。; 新建. 地面冲洗废水; 同跑冒滴漏废水一起经车间内1#收集池（20m3）收集沉淀后循环利用。. 免烧砖生产线; 设备冲洗废水; 2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序。; 新建. 地面冲洗废水. 模具清洗废水; 3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用。; 新建. 养护废水. 生活污水; 经化粪池（15m3）处理后由附近村民清掏用作农肥。; 新建. 车辆冲洗废水; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有洗车平台及配套沉淀池（30m3），废水沉淀后循环使用。; 依托现有. 事故废水; 项目设置一座容积为1000m3的事故水池，确保事故状态下项目事故煤泥水不外排。; 新建. 初期雨水; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有初期雨水池（350m3）；新建一座950m3初期雨水池，自然沉淀后用于煤泥浮选。; 新建+依托现有. 噪声治理; 机械噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声、设备定期进行维护保养，确保设备正常运行，避免高噪声。; 新建. 运输噪声; 加强管理、限鸣标识。; 新建. 固废治理; 煤泥浮选生产线; 尾泥; 作为原料用于本项目“免烧砖生产线”，存放于尾泥棚。; 新建. 免烧砖生产线; 不合格产品及边角废料; 回用于本项目“免烧砖生产线”。; /. 除尘灰; 回用于本项目“免烧砖生产线”。; /. 废包装袋; 当做废品外售。; /. 沉淀池底泥; 送煤泥浮选车间压滤后回用于免烧砖生产线。; /. 生活垃圾; 经垃圾箱收集后定期送往当地环卫部门指定地点处置。; 新建. 危险废物; 废润滑油、废液压油、废油桶; 危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置。; 改造. 地下水; 危废贮存库; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的危废贮存库相关要求建设，采取防风、防雨、防晒和防渗措施，可保证本项目产生的危废储存。; 改造. 其他区域; 本项目煤泥浮选车间、免烧砖生产车间、养护车间、沉淀池、化粪池、初期雨水收集池、储存间（储存药剂）为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余生产区域为简单防渗区，做一般地面硬化。; 新建+依托现有. ## 养护存晒车间：项目采用喷水养护方式，养护以28d为一个养护周期。养护布置方式采用砖块单层排列，便于喷水保湿。项目28d养护期内生产砖约为2074.07万块，按照项目生产免烧砖尺寸（240mm×115mm×53mm）计算，根据项目养护及布置方式，免烧砖布置间隙比取0.3，所需占用容积约39441.42m3。项目新建养护存晒车间占地面积3500m2，高12m，可堆存42000m3，可满足项目免烧砖养护周期内存放要求。 ## 5、依托可行性分析 ## （1）辅助工程 ## A、“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有劳动定员20人，本项目拟新增劳动定员10人，现有办公生活区可住宿40人，职工食堂可容纳30人同时用餐，满足本项目需求，依托可行。 ## B、本项目新增劳动定员食宿依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有生活区和餐厅，现有空气源热泵可满足本项目需求，依托可行。 ## （2）储运工程 ## 精煤棚：“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有精煤棚为全封闭钢结构，占地面积3500m2，精煤棚高10m，堆存高度按9m计，考虑预留运输通道面积，可堆存面积按3200m2计，堆存按锥形考虑，则可堆存9600m3。参考《煤的堆密度与水分关系的研究》，项目煤堆密度按0.86t/m3计，根据府谷县普河洗选煤有限公司提供的数据，洗选后的精煤实际储存量为4630t，则占用5383.72m3，中煤实际储存量为740t，则占用860.47m3，剩余3355.81m3。本项目煤泥浮选后的精煤储存量为622.22t，所需占用容积约723.51m3，因此“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有精煤棚可满足本项目需求，依托可行。 ## （3）环保工程 ## A、根据建设单位提供资料，现每日出入车辆约344车次/天，本项目新增出入车辆约123车次/天。冲洗用水量约0.08m3/次，废水量按80%考虑，则洗车废水量为29.89m3/d，现有洗车废水沉淀池（30m3）满足全厂需求，依托可行。 ## B、本项目在府谷普河洗选煤有限公司占地范围内东南侧建设，不新增占地，根据废水处理措施技术可行性分析章节，企业初期雨水收集池容积大于等于厂区面积与降水30毫米深度的乘积。经计算，企业初期雨水收集池容积应大于等于1260m3，厂区现有350m3初期雨水池不满足需求，本项目拟新建一座950m3初期雨水池，总容积1300m3，可满足厂区初期雨水收集。 ## 6、产品方案 ## （1）煤泥浮选生产线 - 产品方案一览表 产品 方案; 产品指标; 产量 （t/年）. 水分 （Mt，%）; 灰分 （Aar，%）; 全硫 （St.ar，%）; 低位发热量 （kCal/kg）. 精煤; 9.48; 11.66; 0.23; 5642.29; 168000. - （2）免烧砖生产线 - 产品方案一览表 产品名称; 规格; 重量; 数量; 产品重量. 免烧砖; 实心砖; 240mm×115mm×53mm; 2.88kg/块; 20000万块/年; 57.6万吨/年. 注：产品其他规格根据用户需要制作. 免烧砖的质量品质经过试验进行确定，实心砖满足《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）产品要求，其性能指标见下表。 - 实心砖标准一览表 尺寸允许偏差（单位：mm）. 项目名称; 标准值. 长度; -1~+2. 宽度; -2~+2. 高度; -1~+2. 外观质量. 项目名称; 单位; 技术指标. 成形面高度差; mm; ≦2. 弯曲; mm; ≦2. 缺棱掉角; 个数; 个; ≦1. 三个方向投影尺寸的最大值; mm; ≦10. 裂纹长度的投影尺寸; mm; ≦20. 完整面a; 个; 不应小于一条面和一顶面. 密度等级. 密度等级; 单位; 密度平均值. A; kg/m3; ≥2000. B; kg/m3; 1680~＜2000. C; kg/m3; ＜1680. 抗压强度（单位：兆帕）. 强度等级; 抗压强度. 平均值≥; 单块最小值≥. MU7.5; 7.5; 6.0. MU10; 10.0; 8.0. MU15; 15.0; 12.0. MU20; 20.0; 16.0. MU25; 25.0; 21.0. MU30; 30.0; 26.0. MU35; 35.0; 30.0. MU40; 40.0; 35.0. 吸水率. 密度等级; 吸水率. A级; ≤11%. B级; ≤13%. C级; ≤17%. 干燥收缩率和相对含水率. 干燥收缩率; 相对含水率平均值. 潮湿; 中等; 干燥. ≤0.050%; ≤40%; ≤35%; ≤30%. 抗冻性. 使用条件; 抗冻指标; 质量损失率; 强度损失率. 夏热冬暖地区; F15; 平均值≤5% 单块最大值≤10%; 平均值≤20% 单块最大值≤30%. 夏热冬冷地区; F25. 寒冷地区; F35. 严寒地区; F50. 碳化系数不应小于0.85。. 软化系数不应小于0.85。. 当免烧砖市场需求低迷时，建议企业可以采取以下措施应对： 开发新产品：研发高强度、轻质、保温、隔音等功能性免烧砖，满足市场新需求。提升质量：改进生产工艺，提高产品强度和耐久性，增强市场竞争力。降低成本：优化原材料和工艺，降低生产成本，提升价格优势。拓展应用：开发适用于园林、装饰等领域的免烧砖，扩大市场范围。开拓新市场：关注农村、乡镇及海外市场，寻找新的增长点。加强营销：利用线上线下渠道，提升品牌知名度，吸引更多客户。合作共赢：与建筑公司、开发商等合作，建立长期供应关系。提供增值服务：提供设计、施工等配套服务，提升客户满意度。发展相关产业：进入水泥制品、建筑垃圾处理等领域，实现多元化经营。 7、主要原辅材料消耗 本项目生产主要原、辅材料见下表。 - 原辅材料一览表 项目; 名称; 年用量（t/a）; 存储方式; 备注. 煤泥浮选; 煤泥; 600000; 煤泥棚; 根据建设单位提供资料，企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”正常运行期间煤泥产量约为25万t/a，剩余35万t/a从周边洗煤厂外购。. 起泡剂; 96; 储存间 袋装; 外购，汽运，袋装。一般均为表面活性剂，其分子结构由非极性的亲油(疏水)基团和极性的亲水(疏油)基团构成，形成既有亲水性又有亲油型的所谓的“双亲结构”分子。亲油基可以是脂肪族烃基、脂环族烃基和芳香族烃基或带O、N等原子的脂肪族烃基、脂环族烃基和芳香族烃基：亲水基一般为羧酸基、烃基、磺酸基、硫酸基、膦酸基、氨基、腈基、硫醇基、卤基、醚基等。本项目起泡剂为仲辛醇，内含表面活性剂、不饱和脂肪酸等。. 絮凝剂; 96; 储存间 袋装; 外购，汽运，袋装。PAM絮凝剂化学名称聚丙烯酰胺，为水溶性高分子化合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型，聚丙烯酰胺絮凝剂广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面，水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。. 免烧砖; 尾泥; 432000; 尾泥棚; 本项目“煤泥浮选生产线”提供. 煤矸石; 108000; 煤矸石棚; 根据建设单位提供资料，企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”正常运行期间煤矸石产量约为10万t/a，剩余0.8万t/a从周边洗煤厂外购。. 水泥; 57600; 水泥筒仓; 外购，罐车运输. 干凝剂; 696; 储存间 袋装; 外购于周边企业，汽运，袋装。其主要成分为铝氧熟料（即铝矾土、纯碱、生石灰按比例烧制成的熟料），外形为白色（或灰色、棕白），无定形。干凝剂的速凝早强作用机理是使水泥中的石膏变成Na2SO4，失去缓凝作用，从而促使C3A迅速水化，并在溶液中析出其水化产物晶体，导致水泥浆迅速凝固。. 脱模剂; 2; 储存间 袋装; 外购于周边企业，汽运，袋装。白色半透明液体，主要成分为水溶性脂肪、烧碱、松香、滑石粉和液蜡，无毒无味，对人体和环境无污染，具有成模快、对混凝土表面、钢筋不粘污，模板易消除，防水、防锈，提高模具使用寿命等特点。. 其他; 电; 61万KWh/a; /; 供电引自庙沟门供电站. 水; 33552.9m3/a; /; 水源引自园区供水管网. 润滑油; 0.1; 桶装; 汽运，封闭桶装. ## 项目制砖可行性分析： 本项目所用煤泥及煤矸石来自企业现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”。本次扩建项目属于现有工程的配套工程，是对现有工程产业链的延伸。项目以煤矸石、浮选尾泥、水泥（配比约为2:8:1）为主要制作原料，经过配料、搅拌后，由全自动制砖机制作成型。项目煤矸石、浮选尾泥其主要成分为SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3及MgO等无机成分，占比可达70%以上，与普通砂石硬度较为接近，按比例与水泥混合后生成的免烧砖能满足《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）中常规强度标准要求。易恭猷在《免烧煤矸石砖的研究》（煤炭科学技术，1993.11）一文中明确由水泥作为胶结剂的免烧、自然养护砖性能好，各项指标能满足或超过国家标准。且府谷地区气候干燥，能够满足免烧砖的自然养护条件。 神木市飞宏能源有限公司配套建设年产6000万块免烧砖项目于2022年7月取得环评批复（神环环发〔2022〕70号），目前已建成投产，该项目以浮选尾泥、煤矸石为主要原料，采用破碎筛分、配料、搅拌、挤压成型、养护的工艺生产免烧砖。本项目与神木市飞宏能源有限公司配套建设年产6000万块免烧砖项目主要原料和生产工艺基本一样，因此本项目利用煤矸石、煤泥浮选后尾泥制砖可行。 ## 本项目使用的煤矸石、水泥、尾泥等应满足《混凝土实心砖》（GB/T21144-2023）对原料提出的相应指标要求，煤矸石还应满足《煤矸石利用技术导则》（GB/T29163-2012）中轻集料用煤矸石技术要求。 - 项目煤泥浮选生产线原料煤泥成分一览表 名称; 全水分 （Mt，%）; 灰分 （Aad，%）; 全硫 （St.ad，%）; 固定碳 （FCad，%）; 低位发热量 （kCal/kg）. 原料煤泥; 19.31; 49.5; 0.41; 28.80; 2221. - 项目制砖生产线原料成分一览表 名称; 全水分 （Mt，%）; 灰分 （Aad，%）; 全硫 （St.ad，%）; 固定碳 （FCad，%）; 低位发热量 （kCal/kg）. 煤矸石; 14.58; 77.5; 0.23; 22.22; 536. 尾泥; 23.09; 64.22; 0.48; 10.27; 890.5. - 起泡剂理化性质表 标识; 中文名：仲辛醇; 英文名称：DL-Octanol. 别名：2-羟基辛烷、另辛醇、2-辛醇; 分子式：CH3（CH2）；CHE5（OH）CH3. 分子量：130.23; CAS号123-96-6. 理化性质; 外观与形状：无色有芳香气味的油状液体; 溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等. 熔点（℃）：-38; 沸点（℃）：178-179. 相对密度（水=1）：0.83; 相对密度（空气=1）：4.48. 稳定性：稳定; 主要用作聚乙烯塑料增塑剂、煤矿浮选剂原料. - 絮凝剂理化性质表 标识; 中文名：聚丙烯酰胺; 英文名称：cpolyacrylamids. 简称：PAM; 分子式：（CH2CHCONH2）r. 理化性质; 外观与形状：白色或微黄色粉末; 溶解性：易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚等一般有机溶剂. 分子量在300-1800万之间，温度超过120℃时易分解; 主要用途：用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，广泛用于水处理，造纸、石油等工业部门. ## 8、平衡分析 ## 根据原辅材料消耗情况，确定项目物料平衡、硫平衡、灰分平衡、热值平衡和碳平衡。 ## （1）煤泥浮选生产线物料平衡见下表。 - 煤泥浮选生产线物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 原料煤泥（含水率19.31%）; 600000; 精煤（含水率9.48%）; 168000. 新鲜水; 6000; 尾泥（含水率23.09%）; 432000. 起泡剂; 96; 水损耗; 6192. 絮凝剂; 96. 合计; 606192; 合计; 606192. - 煤泥浮选生产线硫平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量(吨); 硫分（%）; 含硫量（吨）; 名称; 产量（吨）; 硫分（%）; 含硫量（吨）. 1; 煤泥; 600000; 0.41; 2460; 精煤; 168000; 0.23; 386.4. 2; 尾泥; 432000; 0.48; 2073.6. 3; 合计; 600000; /; 2460; 合计; 600000; /; 2460. - 煤泥浮选生产线灰分平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量(吨); 灰分（%）; 灰分量（吨）; 名称; 产量（吨）; 灰分（%）; 含硫量（吨）. 1; 煤泥; 600000; 49.5; 297000; 精煤; 168000; 11.66; 19588.8. 2; 尾泥; 432000; 64.22; 277411.2. 3; 合计; 600000; /; 297000; 合计; 600000; /; 297000. - 煤泥浮选生产线热值平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量(吨); 发热量 (kCal/kg); 总发热量(109kCal); 名称; 产量(吨); 发热量 (kCal/kg); 总发热量(109kCal). 1; 煤泥; 600000; 2221; 1332.6; 精煤; 168000; 5642.29; 947.9. 2; 尾泥; 432000; 890.5; 384.7. 3; 合计; 600000; /; 1332.6; 合计; 600000; /; 1332.6. - 煤泥浮选生产线碳平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 用量(吨); 固定碳(%); 含碳量(t); 名称; 产量(吨); 固定碳(%); 含碳量(t). 1; 煤泥; 600000; 28.80; 172800; 精煤; 168000; 76.45; 128436. 2; 尾泥; 432000; 10.27; 44364. 3; 合计; 600000; /; 172800; 合计; 600000; /; 172800. ## （2）免烧砖生产线物料平衡见下表 - 免烧砖生产线物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 1; 尾泥; 432000; 免烧砖; 576000. 2; 煤矸石; 108000. 3; 水泥; 57600. 4; 干凝剂; 696; 无组织粉尘; 1.055. 5; 沉淀池底泥; 13.55; 有组织粉尘; 0.48. 6; 新鲜水; 12114.4; 水损耗（蒸发）; 34422.415. 合计; 610423.95; 合计; 610423.95. ## 9、主要设备 本项目的主要设备见下表。 - 项目主要设备 序号; 名称; 数量; 规格. 一、煤泥浮选生产线. 1; 给料机; 1台; K3. 2; 皮带输送机; 4条; /. 3; 高频振动筛; 1台; /. 4; 脱水筛; 1台; /. 5; 浮选机; 1台; /. 6; 药剂箱; 2个; /. 7; 精煤压滤机; 1台; XZM300/1500-U自动压滤机. 8; 煤泥压滤机; 2台; XAMG500-1500隔膜压滤机. 9; 浓缩机; 2台（一用一备）; 直径20m. 10; 压滤泵; 1台; /. 11; 给水泵; 1台; /. 12; 变配电设备; 1套; /. 二、免烧砖生产线. 1; 破碎机; 1套; CP1400. 2; 筛分机; 1套; /. 3; 上料斗; 1台; /. 4; 搅拌机; 2台; JS500. 5; 制砖机; 2台; /. 6; 机械臂; 2台; /. 7; 水泥筒仓; 2个; 单个容积100t. 8; 仓顶脉冲袋式除尘器; 2台; /. 9; 布袋除尘器; 2套; /. 10; 皮带输送系统; 2套; /. 11; 水泵; 2台; /. ## 10、劳动定员及工作制度 ## 劳动定员：项目新增劳动定员10人，其中管理层1人，技术人员9人，均在厂区食宿，依托现有办公楼和食堂。 工作制度：年工作天数为270天，煤泥浮选及制砖生产线均为每天三班倒，每班八小时制。 ## 11、总平面布置 ## 本项目占地9659m2，位于府谷县普河洗选煤有限公司内的东南侧空地。煤泥棚、浮选车间、尾泥棚、制砖车间、养护存晒车间、成品棚自北向南依次布置。成品棚南侧紧邻厂区出入口，便于项目产品运输，总平面布置满足生产工艺过程要求、功能划分清晰、交通顺畅，且车间规划紧密，既节约了空间，又提高了场地的利用率。项目平面布置见附图。 ## 12、公用工程 （1）给水 项目水源引自园区供水管网。 ①生活用水 项目新增劳动定员10人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），按陕北农村居民生活用水量计65L/人·天，则项目生活用水量为0.65m3/d（175.5m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.52/m3/d（140.4m3/a），经化粪池（15m3）收集后由附近村民清掏用作农肥。 ②生产用水 - A煤泥浮选生产线 - a煤泥浮选用水：根据同类型项目运行工况，本项目浮选工序用水量为6666.72m3/d，原料煤泥的浮选量为60万t/a，含水率为19.31%，则煤泥带入水份429.11m3/d（11.586万m3/a）；生产补充用水量为22.22m3/d；循环水量为6215.39m3/d。 - b地面冲洗用水：本项目浮选车间地面每天冲洗一次，用水量约为1.0L/m2，煤泥浮选生产车间面积约1200m2，用水量约1.2m3/d（324m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则地面冲洗废水产生量为0.96/m3/d（259.2m3/a），同跑冒滴漏废水一起经车间内1#收集池（20m3）收集沉淀后循环利用，不外排。其中循环水量约为0.96/m3/d（259.2m3/a），补充新鲜用水0.24m3/d（64.8m3/a）。 B免烧砖生产线 a搅拌用水：根据建设单位提供资料，实心砖拌料用水量按6.5m3/万块砖计，本项目年产免烧砖20000万块，则搅拌所需水量为13万m3/a（481.48m3/d）。其中生产原料中尾泥的用量为43.2万t/a，含水率为23.09%，带入水份99741.6万m3/a（369.41m3/d）；煤矸石用量10.8万t/a，含水率为14.58%，带入水份15746.4m3/a（58.32m3/d）。设备及地面冲洗水约8.88m3/d，补充新鲜用水44.87m3/d。 b设备冲洗用水：根据建设单位提供资料，设备冲洗用水约10m3/d（2700m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则冲洗废水产生量为8m3/d（2160m3/a），经车间内2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序。 - c地面冲洗用水：本项目车间地面每天冲洗一次，用水量约为1.0L/m2，生产车间面积约1100m2，用水量约1.1m3/d（297m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则地面冲洗废水产生量为0.88/m3/d（237.6m3/a），经车间内2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序。 d模具冲洗用水：根据建设单位提供资料，模具冲洗用水量为2.4m3/d（648m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则模具冲洗废水产生量为1.92/m3/d（518.4m3/a），经养护车间内3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。补充新鲜用水0.48m3/d（129.6m3/a）。 e养护用水：根据建设单位提供资料，养护1t免烧砖约需要0.02m3水，本项目年产免烧砖57.6万t，则养护用水量为42.67m3/d（11520m3/a），其中20%（8.53m3/d，2304m3/a）通过养护车间四周导流槽进入3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。养护补充新鲜用水34.13m3/d（9216m3/a）。 f干凝剂配水：根据建设单位提供资料，干凝剂配水用水量为0.5m3/t，干凝剂用量为696t/a，则干凝剂配水用水量为1.29m3/d（348m3/a）。 ③汽车冲洗用水 本项目车辆冲洗频次123车次/d，冲洗用水量约0.08m3/次，则日用水量约9.84m3/d（2656.8m3/a）。车辆带走损失水量按20%考虑，则洗车补充水量为1.97m3/d（531.36m3/a），循环水量为7.87m3/d（2125.44m3/a）。 ④喷洒抑尘用水 车间喷雾抑尘用水包括上料设备上方水喷淋、煤泥棚喷淋水、尾泥棚喷淋水，根据企业提供资料，用水量约6m3/d（1620m3/a）。 项目厂区地面洒水抑尘按0.5L/（m2·d）计，每天洒水一次，空地及道路面积约2640m2，用水量约为1.32m3/d（356.4m3/a）。 喷洒抑尘总用水量7.32m3/d（1976.4m3/a）。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流制。 煤泥浮选生产废水：主要产生煤泥浮选废水、地面冲洗废水。煤泥浮选废水经浓缩、压滤后循环利用，不外排；地面冲洗废水同跑冒滴漏废水一起经车间内1#收集池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。 免烧砖生产废水：主要产生设备冲洗废水、地面冲洗废水、养护废水及模具冲洗废水。设备冲洗废水及地面冲洗废水经车间内2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序。模具冲洗废水及养护废水经养护车间内四周导流槽进入3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。 车辆冲洗废水：依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有洗车台配套沉淀池（30m3）沉淀后循环利用，不外排。 初期雨水：依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有的初期雨水收集池（350m3），并新建一座950m3初期雨水收集池，初期雨水依厂区地势高差径流进入池内，经沉淀后回用于煤泥浮选。 生活污水：生活污水经化粪池（15m3）处理后由附近村民清掏用作农肥。 本项目给、排水情况见下表。 - 煤泥浮选生产线给排水统计表 - 进入系统的水量（m3/d）; - 产品损失或带出系统的水量（m3/d）. - 原料煤泥带入; - 429.11; - 产品带走; - 精煤带走; - 58.99. - 尾泥带走; - 369.41. - 小计; - 428.4. - 新鲜水补水量; - 22.22; - 损耗; - 水损耗; - 22.93. - 小计; - 22.93. - 系统循环水量; - 6215.39; - 回流; - 离心机回流; - 207.67. - 浓缩机溢流; - 3926.57. - 压滤液回流; - 2081.15. - 小计; - 6215.39. - 合计; - 6666.72; - 合计; - 6666.72. - 免烧砖生产线给排水统计表 用水工序; 用水标准/规模; 用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 说明. 原料带入; 新鲜水; 回用水/循环水; 合计. 搅拌用水; 实心砖拌料用水规模按6.5m3/万块砖计; 427.73; 44.87; 8.88; 481.48; /; /. 干凝剂配水; 干凝剂配水用水规模按0.5m3/t计; /; 1.29; /; 1.29; /; /. 设备冲洗用水; 设备冲洗用水规模按10m3/d计; /; 10; /; 10; 8; 经车间内2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序. 地面冲洗用水; 地面冲洗用水规模按1.0L/m2计; /; 1.1; /; 1.1; 0.88. 模具冲洗用水; 模具冲洗用水规模按2.4m3/d计; /; 0.48; 1.92; 2.4; 1.92; 经车间内3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用. 养护用水; 养护1t免烧砖用水规模按0.02m3计; /; 34.13; 8.53; 42.66; 8.53. 总计; /; 427.73; 91.87; 19.33; 538.93; 19.33; /. - 其他给排水统计表 用水工序; 用水标准/规模; 用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 说明. 新鲜水; 回用水/循环水; 合计. 浮选车间地面冲洗用水; 地面冲洗用水规模按1.0L/m2计; 0.24; 0.96; 1.2; 0.96; 经车间内1#收集池（20m3）沉淀后循环利用. 生活用水; 《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），按陕北农村居民生活用水量计65L/人·天; 0.65; /; 0.65; 0.52; 化粪池（15m3）处理后由附近村民清掏用作农肥。. 汽车冲洗用水; 冲洗用水规模按0.08m3/次计; 1.97; 7.87; 9.84; 7.87; 现有洗车台配套沉淀池（30m3）沉淀后循环利用. 喷洒抑尘用水; 车间喷雾抑尘用水规模6m3/d、地面洒水用水规模按0.5L/（m2·d）计; 7.32; /; 7.32; /; /. 总计; /; 10.18; 8.83; 19.01; 9.35; /. 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） （3）供电 本项目用电供电引自庙沟门供电站。 （4）供热 本项目车间不供暖，办公生活区依托现有空气源热泵。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要进行场地平整、建构筑物的建设和装修以及设备的安装调试等，本项目施工期产污环节见下图。 图2-2 施工期流程及产污位置图 （1）施工期污染工序 本项目施工期间产生的污染物主要包括施工人员生活污水、施工废水、生活垃圾、建筑垃圾、施工噪声、扬尘及施工机械尾气等。 1）废水 ①施工废水：本项目建设期产生的废水主要包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水等。 ②生活污水：本项目施工高峰期施工人员约50人，依据当地生活条件，每人每天废水产生量按30L/d计，则生活污水产生量1.5m3/d。生活污水所含污染物主要为COD、BOD5、氨氮、SS等。 2）废气 本项目施工期间产生的大气污染物主要包括施工扬尘、施工机械尾气和运输扬尘。 ①施工扬尘：主要包括施工场地等开挖、平整过程产生的扬尘、建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘、土方运输车辆产生的扬尘等。施工扬尘大多为无组织排放。 ②施工机械尾气：本项目建设过程中，运输车辆和施工机械设备多为柴油发动机，其运行过程中将排放一定量的尾气，其主要污染物包括CO、NO2、总烃等。 ③运输扬尘：运输扬尘与运输车辆车速、载重量、车流量和路面含尘量等因素有关，一般而言，扬尘污染与路面湿度呈负相关，而与运行速度、车流量呈正相关，扬尘影响范围局限于道路两侧近距离内。 3）噪声 本项目建设期主要噪声污染源包括施工机械和运输车辆，主要有升降机、商砼搅拌车、混凝土振捣器电锯、推土机、挖掘机、装载机、重型运输车等。 4）固体废物 ①施工弃渣：本项目施工过程可做到填挖方平衡，无弃土产生。 ②生活垃圾：本项目施工高峰期现场施工人员约50人，每人每天生活垃圾产生量约0.5kg，则生活垃圾产生量为25kg/d。本项目施工过程中产生的生活垃圾经垃圾桶收集后定期送往当地环卫部门指定地点处置。 ③建筑垃圾：本项目施工过程中产生的建筑垃圾，分类收集后，由相关物资单位回收综合利用。 2、运营期 （1）工艺流程及说明 ①煤泥浮选生产工艺流程如下： 图2-3 浮选生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 煤泥进入浮选机，浮选出两种产品：精煤和尾泥。在煤泥浮选过程中，加入起泡剂产生气泡，水、煤和大量气泡在浮选机中运动，由于煤表面疏水，煤粒被气泡捕获，随气泡上升，选出精煤。煤泥留在水中。浮选出的精煤经离心机脱水后，进入精煤棚；尾泥进入浓缩机，底流经压滤机脱水后，得到尾泥，通过皮带输送机输送至尾泥棚暂存。离心机滤液、压滤机滤液及浓缩机溢流液进入循环水池继续用于浮选。 - 煤泥浮选污染源与污染因子识别表 污染物类别; 序号; 污染来源; 污染物名称; 污染因子. 废气; G1; 精煤棚; 精煤堆放、装车扬尘; 颗粒物. 废水; W1; 离心机; 浮选废水; SS. W2; 浓缩机; 浮选废水; SS. W3; 压滤机; 浮选废水; SS. 噪声; N1; 浮选机; 机械噪声; 等效连续A声级. N2; 离心机; 机械噪声; 等效连续A声级. N3; 浓缩机; 机械噪声; 等效连续A声级. N4; 压滤机; 机械噪声; 等效连续A声级. 固废; S1; 压滤机; 尾泥; 一般固体废物. - 煤泥浮选污染防治措施一览表 污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 数量. 废气; 精煤堆放、装车扬尘; 颗粒物; 全封闭精煤棚，车间设置一台雾炮机（效率90%）。; 1座. 废水; 浮选废水; SS; 一级闭路循环，浓缩、压滤后循环利用; 1套. 煤泥浮选车间地面冲洗废水; SS; 1#收集池收集沉淀后循环利用，不外排; 1座. 煤泥浮选车间跑冒滴漏废水; SS. 车辆冲洗废水; SS; 依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有洗车台沉淀池沉淀后循环利用; 1座. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 采用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; /. 固废; 浮选机; 尾泥; 用于项目制砖生产线原料; /. ②免烧砖生产工艺流程如下： 图2-4 免烧砖工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 煤矸石破碎筛分 - 项目煤矸石在厂区密闭矸石棚存储。煤矸石粒径较大，首先进行初步破碎筛分处理，破碎筛分设施设置于制砖车间内。煤矸石采用给煤机运至受料坑，经皮带机进入筛分机，筛上大于16mm块料转运至破碎机进行破碎，出料与筛下物一同经皮带机运至上料斗。 - 此过程中会产生煤矸石破碎筛分粉尘（G1）、布袋除尘器运行噪声（N1）、除尘灰（S1）、煤矸石破碎筛分机运行噪声（N2、N3）。 - 水泥入料 - 水泥由专用密闭罐车运输进厂，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吸入水泥筒仓，此过程中会产生筒仓的呼吸粉尘，通过筒仓仓顶的仓顶脉冲袋式除尘器处理后排放。 - 本工段主要产生水泥上料粉尘（G3、G4）、脉冲袋式除尘器运行噪声（N4、N5）、脉冲除尘器收集的除尘灰（S2、S3）。 - 上料 - 项目煤泥浮选生产线产生尾泥和破碎后的矸石经皮带输送至上料斗；干凝剂在药剂箱中按比例加水后通过水泵抽至1次搅拌机中；水泥经螺旋输送机送至1次搅拌机。 - 本工段主要产生尾泥堆放扬尘（G2）、上料粉尘（G5）及皮带输送机噪声（N6）。 - 搅拌 物料经皮带输送至1次搅拌机加水搅拌（水由水泵均匀的送入搅拌机），再由皮带输送至2次搅拌机进行二次搅拌。由于经过1次搅拌后物料为湿料，因此第二搅拌过程中粉尘产生量极少，可忽略不计。此过程中会产生1次搅拌粉尘；1次搅拌粉尘经一套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。 本工段主要产生搅拌粉尘（G6）、布袋除尘器和搅拌机运行噪声（N7、N8、N9）、除尘灰（S4）。 - 静压成型：搅拌均匀的混合料进入制砖机，成型过程不需要加热，常温下晾干成型，此过程主要污染物为制砖机运行噪声（N10）。 - 拆模：免烧砖通过机械臂转移至轨道车，由轨道车运送至养护车间内，定型后加入脱模剂将模具拆除，在养护车间内进行冲洗后继续回用，此过程主要污染物为模具冲洗废水（W1），废水进入3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用。 - 养护：期间需浇水以达到养护的目的，使得水分在产品表面和内部均匀扩散，提高成品质量。项目采用喷水养护方式，养护以28d为一个养护周期，成型后24-48小时内，需保持湿润，防治水分过快蒸发；3-7d内，保持适当湿度，促进水化反应；7-28d内，持续保湿，确保强度持续增长。养护布置方式采用砖块单层排列，便于喷水保湿。养护期间进行人工检测，不合格产品返回制砖工段作原料使用。 本工段主要产生少量的养护废水（W2）及不合格产品（S5），养护废水经养护车间四周导流槽进入3#沉淀池（20m3）沉淀后回用于养护砖，不合格产品返回制砖工段作原料使用。 - 码垛：经养护后的成品砖通过叉车堆垛至成品车间后直接出厂外售。 - 免烧砖生产线污染源与污染因子识别表 污染物类别; 序号; 污染来源; 污染物名称; 污染因子. 废气; G1; 煤矸石破碎筛分; 粉尘; 颗粒物. G2; 尾泥堆放; 粉尘; 颗粒物. G3; 水泥筒仓上料; 粉尘; 颗粒物. G4; 水泥筒仓上料; 粉尘; 颗粒物. G5; 上料斗; 粉尘; 颗粒物. G6; 1次搅拌机; 粉尘; 颗粒物. 废水; W1; 模具清洗; 模具冲洗废水; SS. W2; 养护洒水; 养护废水; SS. W3; 设备冲洗; 冲洗废水; SS. W4; 地面冲洗; 冲洗废水; SS. 噪声; N1; 布袋除尘风机; 机械噪声; 等效连续A声级. N2; 破碎机; 机械噪声; 等效连续A声级. N3; 筛分机; 机械噪声; 等效连续A声级. N4; 脉冲袋式除尘器; 机械噪声; 等效连续A声级. N5; 脉冲袋式除尘器; 机械噪声; 等效连续A声级. N6; 皮带运输机; 机械噪声; 等效连续A声级. N7; 布袋除尘风机; 机械噪声; 等效连续A声级. N8; 1次搅拌机; 机械噪声; 等效连续A声级. N9; 2次搅拌机; 机械噪声; 等效连续A声级. N10; 制砖机; 机械噪声; 等效连续A声级. 固废; S1; 煤矸石破碎筛分布袋除尘器; 除尘灰; 一般固废. S2; - 1#水泥筒仓脉冲袋式除尘器; - 除尘灰; - 一般固废. S3; - 2#水泥筒仓脉冲袋式除尘器; - 除尘灰; - 一般固废. S4; 一次搅拌机布袋除尘器; 除尘灰; 一般固废. S5; 养护; 不合格产品; 一般固废. - 免烧砖生产线污染防治措施一览表 项目; 污染物; 环境保护措施; 数量. 废气; 煤矸石破碎筛分; 颗粒物; 破碎筛分机顶部安装集气罩（效率90%）+布袋除尘器（效率99.5%）; 1套. 尾泥堆放扬尘; 颗粒物; 全封闭尾泥棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%）; 1套. 水泥入筒仓粉尘; 颗粒物; 仓顶脉冲袋式除尘器（效率99.5%）; 2套. 上料斗; 颗粒物; 全封闭制砖车间，上料斗处安装喷淋洒水降尘装置（效率90%）; 1套. 1次搅拌粉尘; 颗粒物; 密闭式搅拌机湿法搅拌+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）; 1套. 废水; 冲洗用水; 制砖车间设备冲洗废水; SS; 2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序; 1座. 制砖车间地面冲洗废水; SS. 模具冲洗废水; SS; 3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用; 1座. 养护废水; SS. 车辆冲洗废水; SS; 依托“府谷普河洗选180万吨/年洗选煤项目”现有洗车台沉淀池沉淀后循环利用; 1座. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 采用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; /. 固废; 煤矸石破碎筛分粉尘; 除尘灰; 返回免烧砖生产线; /. 水泥筒仓脉冲袋式除尘器; 除尘灰. 一次搅拌粉尘; 除尘灰. 养护; 不合格产品. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 - 现有工程环保手续履行情况一览表 时间; 内容. 府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目. 2011.9; 编制完成了《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目环境影响报告书》. 2011.11.25; 取得了《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目环境影响报告书的批复》（府环发〔2011〕136号）. 2017.9.8; 完成了《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目竣工环境保护验收监测报告》（府环测验字〔2017〕第23号）. 2017.10.26; 取得了《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目竣工环境保护验收的批复》（府环发〔2017〕341号）. 2020.10.29; 完成了府谷县普河洗选煤有限公司固定污染源排污登记回执（登记编号：91610822586971540Q001Y）. 2023.7.3; 取得了府谷县普河洗选煤有限公司企业事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号：610822-2023-042-L）. - 现有项目建设内容及工艺 府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目实际建设内容见下表。 - 现有项目工程内容表 工程; 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 备煤工段; 通过装载机把原煤送入受煤坑，然后经过密闭输送廊道进入洗煤工段。. 洗煤工段; 设置洗选煤生产系一条，设置水介跳汰洗煤装置一套，处理能力为180万吨/年。. 浓缩池; 直径24m×高3.4m防渗浓缩池两座，一用一备。. 储运工程; 原煤棚; 1F，全封闭钢结构，占地面积5000m2，棚底防渗水泥硬化并设1台雾炮机。. 精煤棚; 1F，全封闭钢结构，占地面积3500m2，棚底防渗水泥硬化并设1台雾炮机。. 煤矸石棚; 1F，占地面积400m2，半封闭钢结构。. 原煤输送廊道; 长30m全封闭式输送廊道。. 转载点; 占地面积20m2，全封闭钢结构。. 洗煤上料廊道; 长20m全封闭式输送廊道。. 进场道路; 长280m×宽8m水泥路，与厂区外大庙公路相连。. 公用工程; 供暖; 车间不供暖，办公生活区空气源热泵供暖。. 供电; 引自庙沟门供电站。. 排水; ## 雨污分流；厂区设旱厕一座，由附近村民清掏用作农肥；350m3初期雨水池一座，并配套铺设收集管网。. 给水; 项目原生产用水由府谷县庙沟门乡香柏林煤矿提供，生活用水由许家梁村提供；府谷县庙沟门乡香柏林煤矿关停后，外购许家梁村地下水用作生产生活，采用罐车拉运至厂区；2023年5月28日，府谷县普河洗选煤有限公司办理了取水许可证（编号：D610822G2021-0009）。. 辅助工程; 办公区; 2F，位于厂区外东侧，独立办公区。. 职工食堂; 1F，办公生活区中设职工食堂。. 洗车平台; 设置洗车平台及配套沉淀池（30m3）。. 磅房; 位于厂区出入口，占地面积40m2磅房。. 环保工程; 废气治理; 原煤储存堆放、卸车粉尘; 全封闭原煤棚，棚内设1台雾炮机。. 原煤筛分粉尘; 经皮带运输至洗煤车间进行筛分，皮带输送采用全封闭式输送廊道，采用全封闭式洗煤车间。. 精煤堆放、装车粉尘; 全封闭精煤棚，棚内设1台雾炮机。. 煤矸石堆放扬尘; 半封闭煤矸石棚。. 运输粉尘; 厂区地面做一般硬化，设置洒水车辆定期洒水抑尘；设置洗车台对进出车辆进行清洗；要求运输车辆无泥上路、运输车辆苫布苫盖（效率80%）。. 废水治理; 跳汰洗煤废水; 洗煤废水经浓缩池浓缩后循环利用，不外排。. 生活污水; 厂区设旱厕一座，由附近居民清掏用作农肥。. 车辆冲洗废水; 设置洗车平台及配套沉淀池（30m3），废水沉淀后循环使用。. 初期雨水; 设置初期雨水池（350m3），自然沉淀后用于洗煤工序。. 噪声治理; 机械噪声; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声、设备定期进行维护保养，确保设备正常运行，避免高噪声。. 运输噪声; 加强管理、限鸣标识。. 固废治理; 煤矸石; 储存在煤矸石棚内，矸石棚占地面积400m2，半封闭钢结构。. 煤泥; 精煤棚堆存。. 车辆冲洗废水沉淀池底泥; 与煤泥混合外售。. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后定期送往当地环卫部门指定地点处置。. 地下水; 防渗工程; 厂区地面、储棚、生产车间均采用混凝土水泥硬化达到防渗目的。. 府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目工艺流程见下图。 图2-5 府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目工艺流程图 3、现有项目污染源排放统计和防治措施 根据“府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目”竣工环保验收监测报告及现有项目实际情况，现有项目污染物排放及建设情况如下表。 - 现有工程污染物排放和防治措施统计表 控制项目; 单位; 现有工程排放量（固废产生量）; 实际采取的环保措施. 一、180万吨/年洗选煤项目. 废气; 原煤卸车及产品装车; t/a; 3.38; ①生产原料及成品储存、装卸均在原煤棚、煤矸石棚、精煤棚中进行（其中中煤贮存在精煤棚内）； ②原煤棚、精煤棚均采用全封闭式储棚，原煤棚内设1台雾炮机、精煤棚内设1台雾炮机。. 原煤贮存; t/a; 8.1. 精煤贮存; t/a; 5.63. 中煤贮存; t/a; 0.9. 煤矸石贮存; t/a; 4.5. 煤泥贮存; t/a; 11.25. 原煤筛分; t/a; 14.4; 经皮带运输至洗煤车间进行筛分，皮带输送采用全封闭式输送廊道，采用全封闭式洗煤车间。. 道路运输; t/a; 0.48; ①建设洗车平台及配套沉淀池，对出入厂车辆进行清洗； ②进场道路均采用硬化路面，并配置1台洒水车适时洒水降尘，1台吸尘车定期清扫； ③煤运输采用篷布覆盖，不得超高、超宽、超载运输。. 废水; 洗选废水; t/a; /; 通过闭路循环处理系统处理后回用于洗选工段，不外排。. 车辆冲洗废水; t/a; /; 车辆冲洗废水排入配套沉淀池，沉淀后回用于车辆冲洗。. 生活用水; t/a; /; 生产厂区旱厕一座，由附近居民清掏用作农肥。. 初期雨水; t/a; /; 经雨水收集池收集、沉淀后回用生产或厂区洒水抑尘。. 噪声; 机械噪声; /; /; 选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声、设备定期进行维护保养，确保设备正常运行，避免高噪声。. 运输噪声; /; /; 加强管理、限鸣标识。. 固废; 煤矸石; 万t/a; 10; 暂存于半封闭煤矸石棚内，外售。. 煤泥; 万t/a; 25; 露天堆存，外售。. 车辆冲洗废水沉淀池底泥; t/a; 5.94; 送洗选车间压滤后与煤泥混合外售。. 生活垃圾; t/a; 2.7; 经垃圾桶收集后定期送往当地环卫部门指定地点处置。. 废润滑油及废油桶; t/a; 0.1; 经收集后贮存于工具间内。. 4、现有项目验收批复落实情况 根据《府谷县普河洗选煤有限公司新建180万吨/年洗选煤项目竣工环境保护验收的批复》（府环发〔2017〕341号）现有项目验收要求如下： - 现有工程验收批复要求及落实情况一栏表 验收批复要求; 落实情况. 一、该项目位于府谷县庙沟门镇许家梁村，占地面积70亩建成年产180万吨/年洗选煤项目。该项目于2012年3月开工建设，于2012年12月建成运行。本次验收不包括办公区燃煤锅炉如需运营，则另行办理验收手续。; 原府谷县环境保护局于2017年10月26日对现有工程“180万吨/年洗选煤项目”进行竣工环保验收批复；办公区燃煤锅炉已拆除。. 二、该项目环境保护手续齐全，基本落实了《环评报告表》及批复提出的主要环保措施和要求，经监测主要污染物达标排放，同意通过验收。; /. 三、加强环保设施运行管理，记录运行台账，规范管理制度健全环保档案，确保环保设施正常运行，各项污染物长期稳定达标排放。; 已设置专职人员对环保设施进行巡视，已建立环保设施环保档案及记录运行台账，运行期间各环保设施均正常运行，各项污染物稳定达标排放。. 四、尽快拆除或封闭场地内临时筛分设施，硬化剩余场地：拆除洗煤车间锅炉；加强原煤，精煤和煤泥矸石的规范储存管理减少环境污染。; 已将临时筛分设施拆除，项目场地均已进行硬化；洗煤车间锅炉已拆除；煤矸石和精煤均入棚存储，棚内设雾炮机除尘。. 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的要求，府谷县环境监察大队负责对该项目的事中事后监管工作进行监督和指导。; /. 5、本项目建成后物料流向情况 图2-6 物料流向图 6、现有工程存在的环保问题及“以新带老”整改措施 根据现场踏勘和所收集的资料，提出如下“以新带老”及整改要求。 - 现有工程存在的环保问题及“以新带老”和整改措施 序号; 原有工程存在的环保问题; “以新带老”和整改措施. 1; 废气; 现有煤矸石储棚未全封闭，储棚内未设置喷雾降尘设施; 设置全封闭钢结构煤矸石棚，车辆进出口安装推拉门，长时间无车辆通行时关闭严实，减少原料卸车、原料堆存生产过程中产生的粉尘；煤矸石储棚内设置喷雾降尘设施。. 2; 废水; 厂区内未建设雨水收集沟；经核算，现有雨水收集池无法容纳厂区一次强降雨量; 厂区内需增加雨水收集沟槽，进一步加强雨水的收集效率；增设一座950m3雨水收集池。. 3; 生活办公区未设置生活污水收集设施; 办公生活区建设化粪池（15m3）。. 4; 固废; 危废贮存库建设不规范; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定建设符合要求危废贮存库，并做好收集、贮存、转移及管理要求。. 5; 其他; 厂区绿化不满足现有工程环评要求; 在厂区空地及四周增设绿化1000m2。. 7、“以新带老”后现有项目污染物排放变化 （1）煤矸石贮存 现有项目煤矸石的年储存量为10万t，在堆放过程中产生的粉尘排放属间歇性无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，贮存过程中粉尘产生量按0.045kg/t（贮料）计算，则煤矸石在堆放过程中产生的粉尘量为4.5t/a（0.69kg/h）。 治理措施及排放量：现有项目经“以新带老”整改措施后煤矸石贮存采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，粉尘去除率约为90%，因此煤矸石贮料粉尘无组织排放量为0.45t/a（0.07kg/h）。 （2）煤泥贮存 现有项目煤泥的年储存量为25万t，在堆放过程中产生的粉尘排放属间歇性无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，煤泥贮存过程中粉尘产生量按0.045kg/t（贮料）计算，则煤泥在堆放过程中产生的粉尘量为11.25t/a（1.74kg/h）。 治理措施及排放量：现有项目经“以新带老”整改措施后煤泥贮存采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，粉尘去除率约为90%，因此煤泥贮料粉尘无组织排放量为1.13t/a（0.17kg/h）。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、大气环境 1、空气质量达标区判定 本项目基本污染物环境质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2024年1～12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表榆林市府谷县相关数据，见下表。 - 区城空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 64μg/m3; 70μg/m3; 91.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29μg/m3; 35μg/m3; 82.86; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31μg/m3; 40μg/m3; 77.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 166μg/m3; 160μg/m3（日最大8小时平均）; 103.75; 不达标. 由上表可知，府谷县2024年PM10、PM2.5、NO2、SO2和CO指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3指标不满足要求，由此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 - 2、特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为TSP，本项目委托陕西青源环保科技有限公司对其进行补充监测。 （1）监测点位 本项目环境空气质量现状补充监测点位基本信息见下表和附图。 - 其他补充污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 许家梁村; TSP; 2023.9.19-2023.9.21; N; 219. （2）监测时间和频率 TSP监测时间为2023年9月19日至9月21日，共3天。监测频次见下表。 - 监测频次一览表 监测项目; 监测频次. TSP; 24小时平均; 连续监测3天，每天24h采样时间. （3）执行标准 建设项目环境空气特征因子执行标准如下表所示。 - 环境空气特征因子执行标准 项目; 执行标准; 浓度限值; 平均时间. TSP; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准; 300μg/m3; 24h平均. （4）监测结果 特征污染物监测结果见下表。 - 特征污染物环境质量现状监测结果表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 现状浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. 许家梁村; TSP; 24小时平均; 300; 113~120; 40.0; 0; 达标. 根据监测结果可知，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 二、地表水环境 本项目1km范围内无自然地表水，且项目废水不外排，故不进行地表水环境现状调查。 - 三、声环境 1、监测点位 在项目厂界东、南、西、北侧和东侧30m处居民点各设1个监测点位，共5个噪声监测点位。监测布点图见附图。 2、监测时间与频次 陕西青源环保科技有限公司于2023年9月19日-9月20日对厂界四周及居民点环境噪声进行了监测，监测期间原有洗煤厂项目停运。 3、评价标准 项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，东侧30m处居民点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、监测结果 监测期间洗煤厂项目停运，评价区声环境质量现状监测结果见下表。 - 声环境质量现状监测结果统计表 监测点位 编号; 监测点位; 监测结果（dB（A））. 2023.9.19; 2023.9.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目东侧; 54; 39; 54; 39. 2#; 项目南侧; 53; 40; 54; 39. 3#; 项目西侧; 50; 38; 52; 37. 4#; 项目北侧; 51; 39; 53; 38. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）. 5#; 东侧30m处居民; 52; 40; 49; 40. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A）. 由上表可以看出，评价区各厂界昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东侧30m处居民点昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 四、土壤环境质量 1、监测时间与频次 陕西青源环保科技有限公司于2023年9月19日对项目厂区内空地土壤进行了采样监测。 2、监测布点 本项目土壤环境监测点位具体见下表，土壤环境监测点位见附图。 - 土壤环境监测点一览表 序号; 取样点位; 采样深度; 监测项目; 执行标准; 样品数量. 1#; 厂区内空地; 0-20cm; GB36600-2018表1中规定的45项基本项目、石油烃(C10～C40); 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值; 1. 3、采样及分析方法 监测方法按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的监测要求进行。 4、监测结果与评价 评价区土壤环境质量现状监测结果见下表，监测点位见附图。 - 土壤环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 项目地范围内0-0.2m; 镉; mg/kg; 0.09; 65mg/kg. 铅; mg/kg; 18.6; 800mg/kg. 汞; mg/kg; 0.010; 38mg/kg. 砷; mg/kg; 7.58; 60mg/kg. 铜; mg/kg; 16; 18000mg/kg. 镍; mg/kg; 26; 900mg/kg. 铬(六价); mg/kg; 0.5ND; 5.7mg/kg. 四氯化碳; mg/kg; 1.3×10-3ND; 2.8mg/kg. 氯仿; mg/kg; 1.1×10-3ND; 0.9mg/kg. 氯甲烷; μg/kg; 1.0ND; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; μg/kg; 1.2ND; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; μg/kg; 1.3ND; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; μg/kg; 1.0ND; 66mg/kg. 顺-1，2-二氯乙烯; μg/kg; 1.3ND; 596mg/kg. 反-1，2-二氯乙烯; μg/kg; 1.4ND; 54mg/kg. 二氯甲烷; μg/kg; 1.5ND; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; μg/kg; 1.1ND; 5mg/kg. 1，1，1，2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2ND; 10mg/kg. 1，1，2，2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2ND; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; μg/kg; 1.4ND; 53mg/kg. 1，1，1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3ND; 840mg/kg. 1，1，2-三氯乙烷; μg/kg; 1.2ND; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; μg/kg; 1.2ND; 2.8mg/kg. 1，2，3-三氯丙烷; μg/kg; 1.2ND; 0.5mg/kg. 氯乙烯; μg/kg; 1.0ND; 0.43mg/kg. 苯; μg/kg; 1.9ND; 4mg/kg. 氯苯; μg/kg; 1.2ND; 270mg/kg. 1，2-二氯苯; μg/kg; 1.5ND; 560mg/kg. 1，4-二氯苯; μg/kg; 1.5ND; 20mg/kg. 乙苯; μg/kg; 1.2ND; 28mg/kg. 苯乙烯; μg/kg; 1.1ND; 1290mg/kg. 甲苯; μg/kg; 1.3ND; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 1.2ND; 570mg/kg. 邻二甲苯; μg/kg; 1.2ND; 640mg/kg. 硝基苯; mg/kg; 0.09ND; 76mg/kg. 苯胺; mg/kg; 0.09ND; 260mg/kg. 2-氯酚; mg/kg; 0.06ND; 2256mg/kg. 苯并〔a〕蒽; mg/kg; 0.1ND; 15mg/kg. 苯并〔a〕芘; mg/kg; 0.1ND; 1.5mg/kg. 苯并〔b〕荧蒽; mg/kg; 0.2ND; 15mg/kg. 苯并〔k〕荧蒽; mg/kg; 0.1ND; 151mg/kg. 䓛; mg/kg; 0.1ND; 1293mg/kg. 二苯并〔a，h〕蒽; mg/kg; 0.1ND; 1.5mg/kg. 茚并〔1，2，3-cd〕芘; mg/kg; 0.1ND; 15mg/kg. 萘; mg/kg; 0.09ND; 70mg/kg. 石油烃(C10-C40); mg/kg; 9; 4500mg/kg. 根据监测结果可知，项目地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值。 - 五、地下水环境 1、监测时间与频次 陕西青源环保科技有限公司于2023年9月19日对许家梁村地下水环境质量现状进行了监测。 2、监测布点 本项目地下水环境监测点位具体见下表，监测点位见附图。 - 地下水环境监测点一览表 序号; 取样点位; 坐标; 监测时间; 监测项目; 执行标准; 样品数量. 1#; 许家梁村水井; 110°46′49″E 39°19′10″N; 2023.9.19; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类共28项; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求; 1. 3、采样及分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的监测要求进行。 4、监测结果与评价 - 地下水水质监测统计结果 ## 检测项目; ## 检测结果; 地下水Ⅲ类标准（mg/L）. pH值（无量纲）; 7.3; 6.5~8.5. 氨氮（mg/L）; 0.025ND; ≤0.5. 硝酸盐（mg/L）; 5.43; ≤20.0. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.003ND; ≤1.0. 挥发性酚类（mg/L）; 0.0003ND; ≤0.002. 氰化物（mg/L）; 0.002ND; ≤0.05. 砷（mg/L）; 0.0003ND; ≤0.01. 汞（mg/L）; 0.0004ND; ≤0.001. 铬（六价）（mg/L）; 0.004ND; ≤0.05. 总硬度（mg/L）; 348; ≤450. 氟化物（mg/L）; 0.21; ≤1.0. 铅（mg/L）; 6.2×10-3; ≤0.01. 镉（mg/L）; 7.0×10-4; ≤0.005. 铁（mg/L）; 0.03ND; ≤0.3. 锰（mg/L）; 0.01ND; ≤0.1. 溶解性总固体（mg/L）; 454; ≤1000. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 未检出; ≤3.0. 细菌总数（CFU/mL）; 13; ≤100. 耗氧量（mg/L）; 1.12; ≤3.0. 石油类（mg/L）; 0.01ND; /. K+（mg/L）; 2.06; /. Na+（mg/L）; 0.53; ≤200. Ca2+（mg/L）; 48.2; /. Mg2+（mg/L）; 22.0; /. CO32-（mg/L）; 5ND; /. HCO3-（mg/L）; 82; /. Cl-（mg/L）; 15.5; ≤250. SO42-（mg/L）; 142; ≤250. 井口标高（m）; 1182; /. 井深（m）; 30; /. 水位埋深（m）; 6; /. 水温（℃）; 12.8; /. 由监测结果表明，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外 500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，有5处居住区，均为许家梁村居民。 2、声环境 本项目厂界东侧30m处为许家梁村住户。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外东侧133m处有一口分散式民用水井。 环境保护目标见下表。 - 项目环境保护目标 环境要素; 保护目标; 户数; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 许家梁村居民1; 47户/74人; 人群健康; 二类区; NE; 219. 许家梁村居民2; 1户/3人; E; 30. 9户/17人; E; 54. 许家梁村居民3; 5户/13人; SE; 75. 许家梁村居民4; 12户/22人; S; 157. 许家梁村居民5; 20户/38人; SW; 390. 声环境; 许家梁村居民2; 1户/3人; 人群健康; 二类区; E; 30. 地下水; 厂界外500m范围内; 地下水水质; 地下水III类; /; /. 生态环境; 厂区及周边区域; 植被、水土流失; /; /. 4、生态环境 本项目未新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - ①施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中规定的浓度限值；施工期及运营期非道路移动机械用柴油机排气污染物满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单要求、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的相关要求。具体标准限值详见下表。 - 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值 （mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度 最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. - ②运营期搅拌及煤矸石破碎废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值要求；厂界无组织废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值要求；水泥入筒仓废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放限值要求。具体执行标准见下表。 - 有组织废气污染物排放标准 项目; 污染物; 标准限值; 排放标准. 煤矸石破碎筛分粉尘; 颗粒物; 30mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2. 搅拌粉尘; 颗粒物. - 无组织废气污染物排放标准 项目; 污染物; 标准限值; 排放标准. 厂界无组织废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3. 水泥入筒仓粉尘; 颗粒物; 20mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1. - 废水 - 本项目运营期产生的废水全部循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民清掏用作农肥。 - 噪声 - 本项目施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中“昼间70dB，夜间55dB”噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类“昼间65dB，夜间55dB”噪声排放限值；周边居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。。 - 固体废物 - 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气治理措施 项目施工期大气环境污染主要来自于施工扬尘、施工机械排放的废气、运输车辆产生的道路扬尘及大型运输车辆排放的尾气等。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、关于印发《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》的通知（榆办字〔2025〕4号）及《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（榆发〔2023〕3号）等文件要求，结合项目施工期特点，本评价提出施工期大气污染防治措施如下： （1）施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。全面落实建筑施工“六个100%管理”； （2）建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水设施； （3）施工工地生活区路面、出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水等措施；建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； （4）施工工地倒土时必须配备洒水设施，实施湿法作业，机械拆除建筑物、构筑物时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施； （5）气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土、土地平整等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； （6）运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输； （7）建筑施工脚手架外侧应当设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，拆除时应当采取洒水、喷雾等防尘措施； （8）项目新建的煤泥棚、尾泥棚等在组装焊接过程中将产生少量的焊接烟气，属无组织排放，施工量较小，施工周期短，产生的烟气量较少，全部露天施工，经大气自然扩散后对周围环境影响较小。评价建议钢架结构厂房尽量在原工厂内加工，仅在现场组装，减小废气的产生。 （9）施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NO2、CO及THC等。项目区空旷，废气容易扩散，且排放量很小，所以不会对当地环境空气质量产生显著影响。评价建议施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养，在此情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 评价要求建设单位选用符合国家标准的施工机械，机械尾气污染物排放应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单要求，同时建设单位应严格执行《榆林市人民政府关于禁止使用高排放非道路移动机械的通告》要求，在全市行政区域内禁止使用高排放非道路移动机械，禁止使用未编码登记挂牌及环保检测不达标的非道路移动机械。建议项目涉及非道路移动机械按照《非道路移动机械污染防治技术政策》相关要求，加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，使其保持良好的技术状态，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 2、施工废水防治措施 项目施工期产生废水主要是施工废水及施工人员生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 建设单位在建设过程中拟采取以下措施： 施工废水设置临时沉砂池，经沉淀后全部回用；车辆冲洗废水依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”的现有洗车台，车辆冲洗废水经沉淀池（30m³）沉淀后全部回用于车辆冲洗，不外排；施工人员生活污水主要是员工日常洗漱杂排水，用于场地洒水抑尘；粪便水依托厂区现有旱厕，由周边村民清掏用作农肥。 3、施工噪声防治措施 项目不同施工阶段使用不同的施工机械设备，主要产噪声施工机械有挖掘机、推土机和切割机等，大多属于高噪声设备。 本评价提出施工期噪声污染防治措施如下： （1）在建设工地出入口设置减速带和限速标志，控制车辆速度，禁止车辆鸣笛。施工过程中合理规划建材、土方运输车辆行驶路线，减少对周围区域的影响。加强车辆运输管理，运输任务尽量安排昼间进行。 （2）设备选型方面，应在满足施工需要前提下，尽量选取噪声小、振动小的先进设备。加强施工机械的维护和保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （3）合理布置施工场地，合理安排施工作业时间，避免高噪声设备同时施工。合理安排施工进度，尽量缩短施工时间。对位置相对固定的施工机械设置工棚隔声，加强施工机械的管理。 ## （4）增加敏感点防护措施，施工设备远离敏感点一侧布置。 4、固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾分类收集后，由相关物资单位回收综合利用；施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后定期送往当地环卫部门指定地点处置。施工过程固体废物均合理处置，对环境产生影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 废气 本项目运营期废气主要为煤泥浮选生产线物料产品装卸车及堆存废气；免烧砖生产线物料装卸车及堆存、煤矸石破碎筛分、水泥入筒仓、上料及搅拌废气；原辅料及产品运输废气。本项目部分原料煤泥及煤矸石由现有洗煤生产线提供，本次评价对煤泥、煤矸石现有贮存方式存在的环保问题进行“以新代老”改造，部分原料煤泥、煤矸石贮存废气产排情况见“与项目有关的原有环境污染问题”章节“‘以新带老’后现有项目污染物排放变化”。 （1）污染源强核算及保护措施 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中缺乏本行业具体工段的产污系数，本项目部分产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》。 A、煤泥浮选生产线 - 产污系数表 产污环节; 物料产品装卸车粉尘; 外购煤泥贮存扬尘; 精煤堆放扬尘. 产污系数; 0.01kg/t-装/卸料; 0.0167kg/t; 0.045kg/t-贮料. ①物料及产品装卸车粉尘 1）外购煤泥卸车 产生量：本项目外购煤泥的年卸车量为35万t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，煤泥卸车过程中粉尘产生量按0.01kg/t（装/卸货）计算，每天卸车8h，年卸车270天。则在卸料过程中产生的粉尘量为3.5t/a（1.62kg/h）。 治理措施及排放量：现有项目经“以新带老”整改措施后煤泥贮存采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，综合作用下粉尘抑尘效率可达90%，则粉尘排放量0.35t/a（0.16kg/h）。 2）精煤装车 产生量：本项目精煤的年装车量为16.8万t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，精煤装车过程中粉尘产生量按0.01kg/t（装/卸货）计算，每天装车8h，年装车270天。则在装、卸料过程中产生的粉尘量为1.68t/a（0.78kg/h）。 治理措施及排放量：本项目精煤装车在独立的全封闭储棚进行，精煤棚依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”的现有精煤棚，储棚内设置雾炮机，采取洒水降尘来降低扬尘的产生量，综合作用下粉尘抑尘效率可达90%，则粉尘排放量0.17t/a（0.08kg/h）。 - 物料产品装卸车粉尘核算一览表 项目; 装卸总量（万t/a）; 产污系数; 产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 外购煤泥卸车; 35; 0.01kg/t-装/卸料; 3.5; 0.35. 精煤装车; 16.8; 1.68; 0.17. ②物料堆放扬尘 1）外购煤泥贮存 产生量：本项目外购煤泥的年储存量为35万t，在堆放过程中产生的粉尘排放属间歇性无组织排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“252煤炭加工行业系数手册”中表4运输及存储过程产污系数，外购煤泥贮存过程中粉尘产生量按0.0167kg/t计算，则外购煤泥在堆放过程中产生的粉尘量为5.85t/a（0.90kg/h）。 治理措施及排放量：现有项目经“以新带老”整改措施后煤泥贮存采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，综合作用下粉尘抑尘效率可达90%，则粉尘排放量0.58t/a（0.09kg/h）。 2）精煤贮存 产生量：本项目浮选后的精煤的年储存量为16.8万t，在堆放过程中产生的粉尘排放属间歇性无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，精煤贮存过程中粉尘产生量按0.045kg/t（贮料）计算，则精煤在堆放过程中产生的粉尘量为7.56t/a（1.17kg/h）。 治理措施及排放量：本项目精煤贮存在独立的全封闭储棚，精煤棚依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”的现有精煤棚，储棚内设置雾炮机，进口处设置钢制推拉门，粉尘去除率约为90%，因此项目精煤贮料粉尘无组织排放量为0.76t/a（0.12kg/h）。 - 物料堆放扬尘核算一览表 项目; 堆存物料总量（万t/a）; 产污系数; 堆放时长/h; 产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 外购煤泥贮存; 35; 0.0167kg/t; 6480; 5.85; 0.58. 精煤贮存; 16.8; 0.045kg/t; 6480; 7.56; 0.76. B、免烧砖生产线 - 产污系数表 产污环节; 物料卸车粉尘; 物料堆放粉尘; 水泥入筒仓粉尘; 煤矸石破碎筛分; 搅拌粉尘. 产污系数; 0.01kg/t-装/卸料; 0.045kg/t-贮料; 0.12kg/t-水泥; 1.23kg/万块标砖; 0.325kg/t-产品. ①物料卸车粉尘 产生量：本项目外购煤矸石的年卸车量为0.8万t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，煤矸石卸车过程中粉尘产生量按0.01kg/t（装/卸货）计算，每天卸车0.5h，年卸车270天。则在卸料过程中产生的粉尘量为0.08t/a（0.59kg/h）。 治理措施及排放量：现有项目经“以新带老”整改措施后煤矸石贮存采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，综合作用下粉尘抑尘效率可达90%，则粉尘排放量0.01t/a（0.06kg/h）。 - 物料卸车粉尘核算一览表 项目; 装卸总量（万t/a）; 产污系数; 产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 外购煤矸石卸车; 0.8; 0.01kg/t-装/卸料; 0.08; 0.01. ②物料堆放扬尘 1）外购煤矸石贮存 产生量：本项目外购煤矸石的年储存量为0.8万t，在堆放过程中产生的粉尘排放属间歇性无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”，外购煤矸石贮存过程中粉尘产生量按0.045kg/t（贮料）计算，则外购煤矸石在堆放过程中产生的粉尘量为0.36t/a（0.06kg/h）。 治理措施及排放量：现有项目经“以新带老”整改措施后煤矸石贮存采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，综合作用下粉尘抑尘效率可达90%，则粉尘排放量0.04t/a（0.01kg/h）。 2）尾泥贮存 产生量：本项目尾泥的年储存量为43.2万t，在堆放过程中产生的粉尘排放属间歇性无组织排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“252煤炭加工行业系数手册”中表4运输及存储过程产污系数，尾泥贮存过程中粉尘产生量按0.0167kg/t计算，则尾泥在堆放过程中产生的粉尘量为7.21t/a（1.11kg/h）。 治理措施及排放量：本项目采用独立的全封闭储棚，并配套喷雾降尘设备，进口处设置钢制推拉门，车辆进出装卸料时开门作业，车辆驶出后关闭，粉尘去除率约为90%，因此项目尾泥贮料粉尘无组织排放量为0.72t/a（0.11kg/h）。 - 物料堆放扬尘核算一览表 项目; 堆存物料总量（万t/a）; 产污系数; 堆放时长/h; 产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 外购煤矸石贮存; 0.8; 0.045kg/t; 6480; 0.36; 0.04. 尾泥贮存; 43.2; 0.0167kg/t; 6480; 7.21; 0.72. ③水泥入筒仓产生的粉尘 产生量：水泥的年用量为57600t，贮存在2个100t的筒仓中，一次卸料按35t计，则一年卸料1646次，一次2h，共计3292h。水泥采用密闭式罐车输送，上料时依靠空气压力通过封闭输料管送入筒仓，过程中会产生一定量的呼吸粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子（卸水泥至高架贮仓）”，上料过程中粉尘产生量按0.12kg/t（卸料）计算，则卸料过程中粉尘产生量为6.91t/a（2.10kg/h）。 治理措施及排放量：水泥筒仓仓顶（仓高15m）各设置1个仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.5%），除尘后由仓顶无组织排放，粉尘先滤在除尘器上，后通过布袋的膨胀收缩震落至仓内，则粉尘排放量为0.035t/a（0.01kg/h），1个水泥筒仓的粉尘排放量为0.017t/a（0.01kg/h），根据建设单位提供资料，水泥罐车的卸料风量为3000m3/h，则水泥筒仓的颗粒物排放浓度为3.5mg/m3。 - 水泥入筒仓粉尘核算一览表 项目; 水泥总量（t/a）; 产污系数; 时长/h; 产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 水泥入筒仓; 57600; 0.12kg/t-水泥; 3292; 6.91; 0.035. ④煤矸石破碎筛分粉尘 产生量：项目每日破碎筛分时间为24h，年破碎筛分270d，共计6480h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”物料破碎、筛分、成型干燥过程中产污系数为1.23kg/万块标砖，项目年产标砖20000万块，则项目煤矸石破碎筛分过程中颗粒物产生量为24.6t/a（3.8kg/h）。 治理措施及排放量：破碎机和筛分机各安装1个集气罩（收集效率为90%，风量为3000m3/h），废气集中收集后经1套布袋除尘器（效率99.5%）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。破碎筛分粉尘有组织排放量为0.11t/a（0.02kg/h）、浓度为5.69mg/m3；破碎机和筛分机均置于全封闭生产车间内，经车间阻隔（阻隔效率90%）后粉尘无组织排放量为0.25/a。 - 煤矸石破碎筛分粉尘核算一览表 项目; 标砖总量（万块/a）; 产污系数; 时长/h; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 有组织; 无组织. 煤矸石破碎筛分; 20000; 1.23kg/万块标砖; 6480; 24.6; 0.11; 0.25. ⑤上料粉尘 本项目生产原料中水泥通过螺旋输送机密闭输送至1次搅拌机中；干凝剂在药剂箱中按比例加水溶解后通过水泵抽至1次搅拌机中；煤矸石破碎筛分后经皮带机输送至上料斗；尾泥为含水率23.09%的湿料，后通过皮带输送至投料斗，此过程粉尘产生量极少。因此对周围环境影响较小。 ⑥搅拌粉尘 本项目采用两次搅拌的工艺。物料在第一次搅拌后为含水率较高的混凝土，在第二次搅拌过程中产生的粉尘量极少，故本次环评只对第一次搅拌过程中产生的粉尘进行分析。 产生量：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册”物料混合搅拌过程中产污系数为0.325kg/t-产品，项目年产免烧砖576000t，每日搅拌时间24h，年搅拌6480h。项目采用加水搅拌的湿拌工艺，粉尘产生量可降低60%左右。因此项目物料混合搅拌过程中颗粒物产生量为74.88t/a（11.56kg/h）。 治理措施及排放量：对1次搅拌机进行封闭仅留输送料口，粉尘经过1#搅拌机机壳上部一根通风管与一套布袋除尘器（除尘效率99.5%，风量4000m3/h）连接，处理后由15米高的排气筒排放（DA002），除尘灰经收集后回用于本工序，则有组织粉尘排放量为0.37t/a（0.06kg/h），排放浓度为14.44mg/m3。 - 1次搅拌粉尘核算一览表 项目; 产品总量（t/a）; 产污系数; 时长/h; 产生量（t/a）; 有组织排放量（t/a）. 1次搅拌; 576000; 0.325kg/t-产品; 6480; 74.88; 0.37. ⑦运输扬尘 项目原料和产品运输均采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘，在一定的气象条件下，扬尘量与路面平整度、湿度及车况有关，车辆行驶产生的扬尘量按下列经验公式计算： QP=0.123V5M6.80.85P0.50.72 式中：QP--交通运输起尘量，kg/km·辆； V--车辆行驶速度，取5km/h； M--车辆载重，空载10t/车，满载45t/车； P--道路表面粉尘量，0.1kg/m2。 经计算，QP=0.123kg/km·辆（QP空=0.054kg/km·辆，QP满=0.192kg/km·辆） 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，全年运输车辆约33157车次，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘产生量为0.82t/a。 本项目采取道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗等措施后，可使扬尘量减少80%左右，则运输扬尘无组织排放量为0.16t/a。 - 运输扬尘核算一览表 项目; 拉运总量（t/a）; 年拉运车次/次; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 运输扬尘; 原料; 煤泥; 350000; 1160490; 33157; 0.82; 0.16. 煤矸石; 8000. 起泡剂; 96. 絮凝剂; 96. 水泥; 57600. 干凝剂; 696. 脱模剂; 2. 产品; 精煤; 168000. 免烧砖; 576000. （2）污染物产生及排放情况 本项目废气产排情况见下表。 |

- 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 排放形式; 收集/治理设施; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放浓度限值（mg/m3）. 设施名称; 收集/治理效率; 是否可行. 以新带老; 煤矸石贮存; 颗粒物; 4.5; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 0.45; 0.07; /; /. 煤泥贮存; 颗粒物; 11.25; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 1.13; 0.17; /; /. 煤泥浮选生产线; 外购煤泥卸车; 颗粒物; 3.5; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 0.35; 0.16; /; /. 精煤装车; 颗粒物; 1.68; 无组织; 全封闭车间+雾炮机; 90%; 是; 0.17; 0.08; /; /. 外购煤泥贮存; 颗粒物; 5.85; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 0.58; 0.09; /; /. 精煤贮存; 颗粒物; 7.56; 无组织; 全封闭车间+雾炮机; 90%; 是; 0.76; 0.12; /; /. 免烧砖生产线; 外购煤矸石卸车; 颗粒物; 0.08; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 0.01; 0.06; /; /. 外购煤矸石贮存; 颗粒物; 0.36; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 0.04; 0.01; /; /. 尾泥堆存扬尘; 颗粒物; 7.21; 无组织; 全封闭车间+喷雾降尘; 90%; 是; 0.72; 0.11; /; /. 水泥入筒仓粉尘; 颗粒物; 6.91; 无组织; 筒仓顶部各安装1个仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.5%），除尘后由各自仓顶无组织排放; 99.5%; 是; 0.035; 3.50; 3.5; 20. 煤矸石破碎筛分粉尘; 颗粒物; 24.6; 有组织; 破碎机和筛分机各安装1个集气罩（收集效率为90%），废气集中收集后经1套布袋除尘器（效率99.5%）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 99.5%; 是; 0.11; 0.02; 5.69; 30. 无组织; 全封闭车间; 90%; 是; 0.25; 0.04; /; /. 搅拌粉尘; 颗粒物; 74.88; 有组织; 密闭式搅拌机湿法搅拌+布袋除尘器（除尘效率为99.5%），处理后由15米高的排气筒排放（DA002）; 60%（湿法搅拌）+99.5%（除尘效率）; 是; 0.37; 0.06; 14.44; 30. 车辆运输; 运输扬尘; 颗粒物; 0.82; 无组织; 道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗; 80%; 是; 0.16; /; /; 1.0.

|  | （3）废气排放口基本情况 排放口基本情况见下表。 - 项目废气排放口设置情况 排放口编号; 排放口名称; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. DA001; 煤矸石破碎筛分废气排放口; 15; 0.26; 25; 一般排放口; 110°46′39.442″ 39°19′9.829″; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2. DA002; 搅拌废气排放口; 15; 0.30; 25; 一般排放口; 110°46′40.582″ 39°19′9.462″. （4）达标分析 免烧砖生产线产生的水泥入筒仓废气通过仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.5%）除尘后由各自仓顶无组织排放，排放的颗粒物浓度为3.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中20mg/m3的限值标准。 ①有组织 煤矸石破碎筛分废气通过破碎机和筛分机各安装1个集气罩（收集效率为90%），废气集中收集后经1套布袋除尘器（效率99.5%）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），排放的颗粒物浓度为5.69mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中30mg/m3的排放限值；1次搅拌废气通过搅拌机机壳上部一根通风管与一套布袋除尘器（除尘效率为99.5%）除尘后由15m高排气筒排放（DA002），排放的颗粒物浓度为14.44mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中30mg/m3的排放限值。 ②无组织 外购煤泥卸车及贮存扬尘：现有项目经“以新带老”整改措施后煤泥贮存采用“全封闭车间+喷雾降尘装置”措施；外购煤矸石卸车及贮存扬尘：现有项目经“以新带老”整改措施后煤矸石贮存采用“全封闭车间+喷雾降尘装置”措施；精煤堆存及装车扬尘：精煤棚依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”的现有精煤棚，储棚内设置有一台雾炮机；尾泥堆存扬尘：对尾泥棚采取“全封闭车间+喷雾降尘装置”措施；运输扬尘采取道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗等措施后，厂界无组织颗粒物排放可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值要求。 本项目有组织颗粒物排放量为0.48/a，无组织颗粒物排放量3.075t/a，合计颗粒物总排放量为3.555t/a。 本项目在采取以上大气污染防治措施后，对所在区域环境空气影响较小。 （5）大气环境保护措施可行性分析 ①仓顶脉冲袋式除尘器 含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被震落，落下的灰尘进入灰库。由于清灰是依次分别向几组滤袋进行，并不切断需要处理的含尘空气，所以在清灰过程中，除尘器的处理能力保持不变。因此，水泥入筒仓产生的粉尘在采取仓顶脉冲袋式除尘器措施后可达标排放，同时可最大限度减少污染物排放量，满足环境质量改善要求，因此措施可行。 ②布袋除尘器 布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器，对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中TSP微细粉尘；不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小；布袋除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。因此，项目物料搅拌及煤矸石破碎筛分产生废气在采取布袋除尘器措施后可达标排放，同时可最大限度减少污染物排放量，满足环境质量改善要求，因此措施可行。 （6）监测计划 根据《府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目环境影响报告书》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）和《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）要求，全厂及本项目废气监测计划见下表。 - 全厂运行期废气监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测 因子; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 煤矸石破碎筛分粉尘; 布袋除尘器排气筒（DA001）; 颗粒物; 1个; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中30mg/m3的排放限值. 1次搅拌粉尘; 布袋除尘器排气筒（DA002）; 颗粒物; 1个; 1次/年. 无组织粉尘; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 4个; 1次/季度; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3. 2、废水 本项目产生的废水根据“分类收集、分质处理”的原则，废水主要为煤泥浮选废水、冲洗废水、生活污水和初期雨水。 （1）污染源源强核算及影响分析 1）生活污水：根据项目“公用工程”计算结果，本项目生活污水产生量约0.52m3/d（140.4m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水经化粪池（15m3）处理后由附近村民清掏用作农肥。 2）煤泥浮选废水：项目生产废水主要为洗选工段产生的洗选废水，废水量为6215.39m3/d，主要污染物为悬浮物，通过洗选废水处理系统处理后回用于洗选工段，处理系统采用浓缩压滤工艺。 ①跑冒滴漏水处理 跑冒滴漏水及设备放水等经收集后进入浮选车间1#收集池（20m3）沉淀后回用于地面冲洗用水。其次全厂生产系统的洗选车间、输送系统等采用了封闭的结构，不会因雨水产生废水。 ②事故状态下洗选废水处置 项目洗选废水事故排放有以下两种情况：一是洗选废水处理设备出现故障，二是管理不善造成水量不平衡。 a设备故障 浓缩机故障：项目拟设置2台浓缩机，设置一座容积为1000m3的事故水池，当浓缩机故障时，可将废水全部使用泵抽入事故水池，杜绝事故洗选废水外排。 煤泥压滤机故障：如果压滤机出现故障，可将压滤机入料阀门关掉，使循环水浓度略有上升，在循环水SS浓度＜200g/L情况下，项目均可生产，在这段时间检修压滤机，不会影响生产，也不会造成洗选废水外排。 b.管理不善增大清水量 对因管理不善造成清水量过大，致使系统内水量不平衡造成洗选废水外排，解决办法是加强清水的管理，使系统内水量处于平衡状态，即可杜绝事故排放。 ③洗选废水闭路循环分析 洗选废水处理系统的主要设备为浓缩机和压滤机。 浓缩机处理能力分析：根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）表7.2.4，普通浓缩机对浮选尾煤的表面水力负荷按1.2m3/(m2·h)计，本项目2台浓缩机（一用一备）直径均为20m，浓缩面积为314m2，此浓缩机的浮选废水处理能力为376.8m3/h；而洗选车间洗选废水入料量为265.71m3/h，不均衡系数取1.15，入料量为305.57m3/h；浓缩机处理能力大于洗选废水入料量，浓缩机设备能力满足生产要求。 压滤机处理能力分析：项目洗选车间采用2台隔膜式压滤机处理煤泥，根据设备厂家提供数据，压滤机过滤面积为1000m2。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）表6.1.4-1，隔膜压滤机处理能力按0.06t/(m2·h)计，项目2台隔膜式压滤机处理能力为120t/h；根据项目工程分析章节水平衡分析内容，压滤处理煤泥量为2450.56t/d（102.11t/h），不均衡系数取1.15，处理煤泥量为117.42t/h；压滤机处理能力大于洗选车间处理煤泥量。因此，压滤机配置可以满足项目需求。 通过对本项目洗选废水处理设备的分析，煤泥达到了由机械室内回收，设备处理能力满足要求。 a一级闭路循环标准可达性分析 本项目每小时入选煤泥92.59t，生产补充水量为0.93m3/h，每吨煤泥耗水量为0.01m3，洗选系统用水量为277.78m3/h，其中循环水量为258.97m3/h。 b完备的回收系统分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50395-2016）要求，事故洗选废水处理宜选用备用浓缩机，也可选用事故煤泥沉淀池，当选用备用浓缩机时，其型号应与最大一台工作浓缩机同型号，并可与工作浓缩机互为备用。条件受限时，也可采用无浓缩机的事故浓缩池。项目设置一座容积为1000m3的事故水池，事故状况下洗选废水经浓缩处理后回用不外排。本项目设有两台浓缩机，一用一备，跑冒滴漏及地板冲洗水等经收集沉淀后循环利用不外排。 c煤泥回收分析 项目煤泥采用浓缩压滤回收，浓缩机底流流入压滤机，压滤机滤液排入循环水系统，利用水泵将工艺水输送至生产工序重复利用，满足标准要求本项目与《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）中对洗选水一级闭路循环的符合性分析见下表。 - 项目洗选废水闭路循环等级分析一览表 序号; 《选煤厂洗水闭路循环等级》(GB/T35051-2018)一级闭路循环要求; 本项目洗选水闭路循环分析; 是否符合. 1; 实现清水洗煤，洗水实现动态平衡，不向厂外排放。; 项目洗选水循环使用，单位补充水量约0.01m3/t。; 符合. 2; 煤泥全部在厂内由机械回收。; 项目煤泥采用浓缩机和压滤机回收，压滤在室内完成。; 符合. 3; 设有缓冲水池或浓缩机，并有完备的回水系统。; 项目设有浓缩机，有完备的回水系统。; 符合. 4; 年入选原料达到设计能力的70%以上。; 项目入选煤泥量可达到核定能力的100%。; 符合. 综上所述，本项目浮选工段浮选水闭路循环达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）闭路循环一级标准，可保证浮选水不外排，从而避免对周边水环境的影响。 3）冲洗废水：本项目冲洗废水主要为“免烧砖生产线”模具及搅拌机等设备的冲洗废水、免烧砖生产车间地面冲洗废水、煤泥浮选生产车间地面冲洗废水和汽车冲洗废水。 煤泥浮选生产线：地面冲洗废水产生量为0.96/m3/d（259.2m3/a），同跑冒滴漏废水一起经车间内1#收集池（20m3）收集沉淀后循环利用，不外排。 免烧砖生产线：设备冲洗废水产生量为8m3/d（2160m3/a），地面冲洗废水产生量为0.88/m3/d（237.6m3/a），均经车间内2#沉淀池（20m3）沉淀后利用与搅拌工序，不外排；模具冲洗废水产生量为1.92/m3/d（518.4m3/a），经养护车间内3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。 汽车冲洗废水产生量为7.87m3/d（2125.44m3/a），进入“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有洗车台配套沉淀池（30m3）沉淀后循环利用，不外排。在采取以上措施后，冲洗废水得到有效利用，不会对周边环境产生影响，技术可行。 4）免烧砖养护废水产生量为8.53m3/d（2304m3/a），经养护车间内3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。 5）初期雨水：本项目初期雨水收集依托“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有位于厂区南侧出入口处的初期雨水池（350m3），并新建一座950m3初期雨水池，收集沉淀后回用于煤泥浮选生产线。 （2）污染物产生及排放情况 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 废水产生量; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 煤泥浮选车间; 煤泥浮选废水; 167.82万m3/a; SS; 浓缩池、压滤机; 浓缩、压滤; 是; 不外排. 地面冲洗废水; 259.2m3/a; SS; 1#收集池; 沉淀; 是; 不外排. 制砖车间; 设备冲洗废水; 2160m3/a; SS; 2#沉淀池; 沉淀; 是; 不外排. 地面冲洗废水; 237.6m3/a; SS. 养护车间; 模具冲洗废水; 518.4m3/a; SS; 3#沉淀池; 沉淀; 是; 不外排. 养护废水; 2304m3/a; SS. 车辆冲洗废水; 2125.44m3/a; SS; 沉淀池; 沉淀; 是; 不外排. 生活污水; 140.4m3/a; COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池; 厌氧; 是; 不外排. 初期雨水; /; SS; 初期雨水池; 沉淀; 是; 不外排. （3）废水处理措施技术可行性 ①生活污水 “府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”现有劳动定员为20人，生活污水产生量为1.04m3/d，本项目新增劳动定员10人，生活污水产生量为0.52m3/d，本项目建成运营后全厂生活污水产生量为1.56m3/d。因此，新建一座15m3化粪池可满足本项目所需，技术可行。 ②初期雨水 考虑全厂初期雨水，汇水面积取42000m2，在降雨情况下，雨水会对地表和顶棚进行冲刷，从而产生雨水径流。根据要求：企业初期雨水收集池容积大于等于厂区面积与降水30毫米深度的乘积。 经计算，企业初期雨水收集池容积应大于等于1260m3，现有的初期雨水收集池（350m3）无法容纳，本次新建一座950m3初期雨水收集池，总容积1300m3，可满足厂区初期雨水不外排。 收集后的雨水经沉淀后可回用于本项目煤泥浮选生产线。因此，本项目初期雨水收集池容积、位置初期雨水去向均合理，对周边环境影响很小，技术可行。 3、噪声 项目运行期噪声主要来自振动筛、脱水筛、浮选机、压滤机、浓缩机、搅拌机、制砖机、除尘器风机及各类水泵等设备运行噪声，通过类比调查，噪声级在70~85dB（A）之间。本项目整个生产过程均在相对密闭的标准厂房内进行，隔音效果可达20~25dB（A）。现状监测期间，现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”停产，本项目建成投运后现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”也将正常运行，所以本次噪声预测将现有“府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目”正常运行后噪声源考虑在内。 - 项目主要产噪设备及治理措施一览表 噪声源; 噪声设备; 数量（台/套）; 治理前声功率级dB（A）; 降噪措施; 治理后声功率级dB（A）; 排放规律. 煤泥浮选生产线; 给料机; 1; 70; 低噪设备、基础减振、厂房隔声、软连接; 50; 连续. 皮带输送机; 4; 70; 50; 连续. 高频振动筛; 1; 85; 60; 连续. 脱水筛; 1; 80; 60; 连续. 浮选机; 1; 80; 60; 连续. 精煤压滤机; 1; 75; 55; 连续. 煤泥压滤机; 2; 75; 55; 连续. 浓缩机; 1; 80; 60; 连续. 压滤泵; 1; 80; 60; 连续. 给水泵; 1; 85; 60; 连续. 免烧砖生产线; 破碎机; 1; 80; 60; 连续. 筛分机; 1; 80; 60; 连续. 搅拌机; 2; 70; 50; 连续. 制砖机; 2; 70; 50; 连续. 机械臂; 2; 75; 55; 连续. 脉冲袋式除尘器; 2; 80; 60; 间断. 布袋除尘风机; 2; 80; 60; 连续. 皮带输送机; 2; 70; 50; 连续. 水泵; 2; 85; 60; 连续. 府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目; 筛分机; 1; 80; 60; 连续. 跳汰机; 1; 80; 60; 连续. 振动筛; 2; 80; 60; 连续. 高频振动筛; 2; 85; 60; 连续. 离心机; 1; 75; 55; 连续. 压滤机; 2; 75; 55; 连续. 浓缩机; 1; 80; 60; 连续. 皮带输送机; 2; 70; 50; 连续. 水泵; 2; 85; 60; 连续. （1）预测模型 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。某个噪声源在预测点的A声级为： ①计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 Lpli(T)=10lg[j=1n100.1Lplij] 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ②在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级 Lp2i(T)=Lpli(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值 Leag=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，评价选取厂界四周及东侧30m处许家梁村居民点作为本次声环境影响评价的预测点，预测结果见下表。 - 噪声设备与厂界的距离 噪声源; 噪声设备; 排放强度dB（A）; 距最近距离(m). 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 东侧30m处居民. 煤泥浮选生产线; 给料机; 50; 33; 66; 110; 189; 102. 1#皮带输送机; 50; 32; 65; 111; 191; 101. 2#皮带输送机; 50; 36; 67; 107; 191; 103. 3#皮带输送机; 50; 40; 69; 103; 190; 104. 4#皮带输送机; 50; 44; 70; 100; 190; 106. 高频振动筛; 60; 34; 56; 101; 200; 92. 脱水筛; 60; 34; 53; 100; 205; 89. 浮选机; 60; 40; 56; 94; 205; 92. 精煤压滤机; 55; 46; 60; 88; 204; 95. 1#煤泥压滤机; 55; 32; 41; 92; 220; 76. 2#煤泥压滤机; 55; 36; 43; 89; 219; 78. 浓缩机; 60; 38; 39; 84; 226; 74. 压滤泵; 60; 44; 50; 81; 218; 83. 给水泵; 60; 49; 56; 82; 174; 91. 免烧砖生产线; 破碎机; 60; 83; 85; 63; 193; 120. 筛分机; 60; 89; 86; 58; 192; 121. 1#搅拌机; 50; 83; 58; 64; 220; 93. 2#搅拌机; 50; 85; 57; 62; 221; 92. 1#制砖机; 50; 79; 66; 53; 212; 106. 2#制砖机; 50; 89; 64; 44; 214; 104. 1#机械臂; 55; 96; 70; 42; 208; 110. 2#机械臂; 55; 95; 68; 41; 210; 108. 1#脉冲袋式除尘器; 60; 84; 36; 35; 242; 96. 2#脉冲袋式除尘器; 60; 90; 39; 30; 239; 104. 1#布袋除尘风机; 60; 85; 89; 52; 189; 124. 2#布袋除尘风机; 60; 85; 66; 49; 212; 109. 1#皮带输送机; 50; 84; 55; 43; 223; 107. 2#皮带输送机; 50; 88; 56; 40; 222; 108. 1#水泵; 60; 97; 73; 42; 205; 125. 2#水泵; 60; 98; 72; 41; 206; 124. 府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目; 筛分机; 60; 22; 155; 132; 96; 188. 跳汰机; 60; 25; 142; 132; 109; 175. 1#振动筛; 60; 19; 133; 142; 118; 166. 2#振动筛; 60; 21; 130; 140; 121; 163. 1#高频振动筛; 60; 19; 128; 144; 123; 161. 2#高频振动筛; 60; 21; 126; 142; 125; 159. 离心机; 55; 41; 130; 130; 121; 163. 1#压滤机; 55; 31; 145; 138; 106; 178. 2#压滤机; 55; 33; 143; 125; 108; 176. 浓缩机; 60; 36; 144; 140; 107; 177. 1#皮带输送机; 50; 33; 151; 124; 100; 184. 2#皮带输送机; 50; 32; 152; 125; 99; 185. 1#水泵; 60; 39; 133; 118; 118; 166. 2#水泵; 60; 38; 134; 119; 117; 167. - 厂界噪声预测结果表 厂界; 贡献值dB（A）; 现状值dB（A）; 预测值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北; 43.6; 43.6; 53; 39; 53.5; 44.9. 南; 38.2; 38.2; 54; 40; 54.1; 42.2. 东; 37.9; 37.9; 54; 39; 54.1; 41.5. 西; 30.7; 30.7; 52; 38; 52.0; 38.7. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间：65 夜间：55. 东侧30m处居民; 33.2; 33.2; 52; 40; 52.1; 40.8. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 昼间：60 夜间：50. 由预测结果可知，本项目采取以上噪声污染防治措施，并经过距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，东侧30m处居民噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）监测计划 根据《府谷县普河洗选煤有限公司180万吨/年洗选煤项目环境影响报告书》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）要求，全厂噪声监测计划见下表。 - 全厂运行期噪声监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测 因子; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 厂界噪声; 厂界外（东、西、南、北各1个）; Leq(A); 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 周边环境质量影响; 厂界东侧30m许家梁村居民; Leq(A); 1个; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. ## 4、固体废物 （1）固体废物的产生、贮存与处置 本项目产生的主要固体废物为“煤泥浮选生产线”产生的尾泥；“免烧砖生产线”产生的不合格产品；设备维修产生的废润滑油和废油桶；生活垃圾和药剂（起泡剂、絮凝剂、干凝剂、脱模剂）的废包装袋；沉淀池底泥。 1）煤泥浮选生产线 根据建设单位提供资料，本项目尾泥的产生量为43.2万t/a，作为原料用于本项目“免烧砖生产线”。 2）免烧砖生产线 ①不合格产品 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，本项目免烧砖生产、养护过程中不合格产品的产污系数为4.5×10-4吨/吨产品，即产生的不合格产品量为：576000×4.5×10-4=259.2t/a。本项目不合格产品的产生量为259.2t/a，全部回用于“免烧砖生产线”搅拌工段。 ②除尘灰 本项目除尘灰产生量为96.54t/a，全部回用于免烧砖生产线。 3）药剂废包装袋 本项目药剂（起泡剂、絮凝剂、干凝剂、脱模剂）的废包装袋年产生量约为17800个，每个重量约12g，则产生废包装袋约0.21t/a，当做废品外售。 4）生活垃圾 本项目劳动定员10人，年工作270天，按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾的产生量为1.35t/a，现场设垃圾桶，定期送往当地环卫部门指定地点处置。 5）沉淀池底泥 本项目煤泥浮选车间沉淀池、免烧砖车间沉淀池、车辆冲洗沉淀池会产生底泥。根据估算煤泥浮选车间1#收集池产生的底泥约为0.26t/a、免烧砖车间2#沉淀池产生的底泥约为2.4t/a、养护车间3#沉淀池产生的底泥约为2.82t/a、车辆冲洗沉淀池产生的底泥约为8.07t/a，将其送煤泥浮选车间压滤后回用于免烧砖生产线。 6）废润滑油、废液压油和废油桶 本项目在设备检修过程中会产生废润滑油、废液压油和废油桶等危险废物，根据建设单位提供资料，废润滑油的产生量约0.02t/a，废液压油的产生量约0.08t/a，废油桶的产生量约0.016t/a，收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。本项目固体废物产生及贮存、处置情况见下表。 - 固体废物产生、贮存及处置情况 来源; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式/去向. 煤泥浮选生产线; 尾泥; 生产; 一般固体废物; SW04; 432000; 尾泥棚; 作为原料用于本项目免烧砖生产线. 免烧砖生产线; 不合格产品; 生产; 一般固体废物; SW59; 259.2; 养护车间; 回用于本项目免烧砖生产线. 除尘灰; 生产; 一般固体废物; SW59; 96.54; /; 回用于本项目免烧砖生产线. 药剂; 废包装袋; 包装; 一般固体废物; SW59; 0.21; 药剂间; 当做废品外售. 沉淀池; 沉淀池底泥; 沉淀; 一般固体废物; SW07; 13.55; 沉淀池; 回用于本项目免烧砖生产线. 职工生活; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; /; 1.35; 垃圾桶; 垃圾桶统一收集后，定期送往当地环卫部门指定地点处置. 设备检修; 废润滑油; 设备维修; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.02; 危废贮存库; 暂存于厂区危废贮存库，后委托有资质单位处置. 废液压油; 设备维修; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.08. 废油桶; 设备维修; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.016. （2）一般固体废物处理处置规范要求 厂区内煤泥棚、尾泥棚、煤矸石棚等一般固体废弃物临时集中暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定执行。具体要求如下： a、企业须建立一般工业固体废物管理规定； b、跟踪管理一般固体废物出厂流向，确保运至合同指定地点，跟踪运输、处置单位按环保要求进行规范管理； c、建立一般固体废物及危险废物产生、贮存、处置、利用等记录台账，按时上报； d、固废及时放置到煤泥棚、尾泥棚、煤矸石棚，各棚均采取防渗措施； e、煤泥棚、尾泥棚、煤矸石棚禁止将危险废物和生活垃圾混入； f、定期检查煤泥棚、尾泥棚、煤矸石棚围挡维护设施，发现异常及时处理，以保障正常运行。通过以上环保措施，原料煤泥、尾泥和煤矸石的储存和管理可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。 （3）危废环境管理要求 项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。 环评要求企业对现有危废贮存库进行改造，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中交由有资质单位收集处理。项目危险废物进行临时存放时，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。 1）危险废物的收集 项目产生的危险废物按照《国家危险废物名录（2025年版）》分类放入有明显标示的容器或包装物，由专人定时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用运输工具转移到危废贮存库临时储存，定期交由有资质单位处置。 2）危险废物的贮存 本次评价要求项目产生危险废物应分类收集和贮存，张贴危废名称，液态危废需将称装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损且系挂危险废物标签，并按要求填写。 3）危险废物的转移 危险废物的转移保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 4）危险废物管理要求 ①危险废物存入贮存库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存库地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防晒等设施功能完好。 ③贮存危险废物转移后，对残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。 ④贮存库运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 综上所述，本项目运营过程中，严格按照相关法律法规要求，并认真落实本报告中提出的污染防治措施，各类固体废物均可以得到妥善处理处置，不会产生二次污染，项目采取的固废处置措施切实可行。 5、地下水及土壤 （1）污染源及污染途径分析 ## 本项目土壤和地下水污染源和污染途径主要可能来自粉尘的大气沉降污染土壤、危废贮存库废润滑油的渗漏产生漫流或垂直渗透污染土壤和地下水、废水收集池和沉淀池的泄漏垂直入渗污染土壤和地下水以及洗煤水泄漏污染土壤和地下水。 - （2）分区防控措施 - 根据项目厂区包气带的防污性能、污染控制难易程度及污染物的类型，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中11.2.2分区防控、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中9.2.3过程防控要求，提出防渗分区划分，防渗分区见下表，分区防渗图见附图。 - 分区防控一览表 防渗 分区; 构筑物名称; 防渗技术要求; 备注. 一般防渗区; 煤泥浮选车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 新建. 煤泥浮选车间1#收集池; 新建. 免烧砖车间; 新建. 免烧砖车间2#沉淀池; 新建. 养护车间; 新建. 养护车间3#沉淀池; 新建. 药剂储存间; 新建. 化粪池; 新建. 初期雨水收集池; 新建+依托. 洗车废水沉淀池; 依托. 简单防渗区; 其余生产区域; 一般地面硬化; 依托. ## （3）影响分析 ## 本项目废气采取仓顶脉冲袋式除尘器、布袋除尘器和喷雾降尘等污染防治措施后，可有效减少颗粒物的排放，降低大气沉降对土壤的影响；在采取以上提出的分区防控措施后，同时加强管理，本项目不会对土壤和地下水造成污染。 6、环境风险 ## （1）风险调查 ## 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的危险物质为废润滑油、废液压油和废油桶，主要分布在设备和危废贮存库。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中第381项油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量可知，机油临界量为2500t，项目厂区内废润滑油、废液压油、废油桶最大储存量为0.216t，占临界量的0.0000864，即Q＜1。 ## （2）可能影响途径 ## 废气处理系统发生故障导致废气超标排放，造成环境空气污染；洗煤水系统发生故障导致洗煤水泄漏造成地下水污染；危废撒漏可能造成地下水和土壤污染。 ## （3）环境风险防范措施及应急要求 ## 1）废气风险防范措施： ## A、废气收集装置的风机及处理设备需定期保养维护，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。 ## B、加强废气处理装置的运行管理，一旦出现故障或非正产运转应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。 ## C、加强对设备操作和维修人员的培训，加强设备的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证废气处理设备的正常运转。 ## 2）洗煤水风险防范措施： ## 对洗煤水系统进行定期维护检修，减少跑冒滴漏废水；设置专职人员对洗煤水系统进行日常巡视；加强对设备操作人员培训，制定严格的操作规程，防止因操作失误造成洗煤水泄漏。 ## 3）危险废物风险防范措施： ## 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存库进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 ## 4）应急要求 ## 建设单位应根据国家相关规范要求，制定相应的管理制度，修订环境风险应急预案，确保贮存和使用安全。 ## （4）风险结论 ## 综上所述，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低建设项目环境风险，最大限度的减少项目运营过程中对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可以接受的。 7、项目“三本账”分析 - 改造前后主要污染物变化（三本帐）情况表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量（固废产生量）; 扩建项目排放量（固废产生量）; “以新带老”削减量; 排放总量（固废产生量）; 改扩建完成后排放增减量. 废气; 原煤卸车及产品装车; 颗粒物; 3.38; 0.17; 0; 3.55; +0.17. 外购煤泥卸车; 颗粒物; /; 0.35; 0; 0.35; +0.35. 外购煤矸石卸车; 颗粒物; /; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 原煤贮存; 颗粒物; 8.1; /; 0; 8.1; 0. 精煤贮存; 颗粒物; 5.63; 0.76; 0; 6.39; +0.76. 中煤贮存; 颗粒物; 0.9; /; 0; 0.9; 0. 煤泥贮存; 颗粒物; 11.25; /; 10.12; 1.13; -10.12. 外购煤泥贮存; 颗粒物; /; 0.58; 0; 0.58; +0.58. 煤矸石贮存; 颗粒物; 4.5; /; 4.05; 0.45; -4.05. 外购煤矸石贮存; 颗粒物; /; 0.04; 0; 0.04; +0.04. 原煤筛分; 颗粒物; 14.4; /; 0; 14.4; 0. 道路运输; 颗粒物; 0.48; 0.16; 0; 0.64; +0.16. 尾泥堆存; 颗粒物; /; 0.72; 0; 0.72; +0.72. 水泥入筒仓; 颗粒物; /; 0.035; 0; 0.035; +0.035. 煤矸石破碎筛分; 颗粒物; /; 0.36; 0; 0.36; +0.36. 搅拌; 颗粒物; /; 0.37; 0; 0.37; +0.37. 总计; 48.64; 3.555; 14.17; 38.025; -10.615. 固废; 煤矸石; 10万; /; 10万; 0; -10万. 煤泥; 25万; /; 25万; 0; -25万. 废包装袋; /; 0.21; 0; 0.21; +0.21. 废润滑油; 0.1; 0.116; 0; 0.216; +0.116. ## 8、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资114.7万元，占总投资的11.47%，项目环保投资估算明细见下表。 - 工程环保投资一览表 类别; 项目; 数量; 投资估算 （万元）. 废气; 免烧砖生产线; 尾泥堆放扬尘; 全封闭尾泥棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%）; 1套; 8. 水泥入筒仓粉尘; 筒仓顶部各安装1个仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.5%），除尘后由各自仓顶无组织排放; 2套; 30. 煤矸石破碎筛分粉尘; 破碎机和筛分机各安装1个集气罩（收集效率为90%），废气集中收集后经1套布袋除尘器（效率99.5%）处理后通过1根15m高排气筒排放; 1套; 12. 1次搅拌粉尘; 密闭式搅拌机湿法搅拌（抑尘效率60%）+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）处理后通过1根15m高排气筒排放; 1套; 10. 运输粉尘; 洒水、篷布遮盖、及时清扫、洗车台; /; 2.5. 废水; 煤泥浮选生产线; 地面冲洗废水; 1#收集池（20m3）; 1座; 2.5. 免烧砖生产线; 地面冲洗废水; 2#沉淀池（20m3）; 1座; 2.5. 设备冲洗废水. 模具冲洗废水; 3#沉淀池（20m3）; 1座; 2.5. 养护废水. 噪声; 机械噪声; 低噪设备、基础减振、厂房隔声、软连接; /; 2. 以新带老; 现有煤矸石储棚未全封闭，储棚内未设置喷雾降尘设施; 改造为全封闭钢结构煤矸石棚，车辆进出口需安装卷闸门或帆布门帘，长时间无车辆通行时关闭严实，减少原料卸车、原料堆存生产过程中产生的粉尘；煤矸石储棚内设置喷雾降尘设施。; 1套; 3.7. 厂区内未建设雨水收集沟；经核算，现有雨水收集池无法容纳厂区一次强降雨量; 厂区内需增加雨水收集沟槽，进一步加强雨水的收集效率；增设一座950m3雨水收集池。; 1座; 17. 危废贮存库建设不规范; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定建设符合要求危废贮存库，并做好收集、贮存、转移及管理要求。; 1座; 2. 未设置生活污水收集设施; 办公生活区建设化粪池（15m3）。; 1座; 2. 煤泥露天堆存; 设置全封闭钢结构煤泥棚，占地面积800m2，棚底采用防渗水泥硬化并设雾化降尘装置。; 1套; 8. 厂区绿化不满足现有工程要求; 在厂区空地及四周增设绿化1000m2。; /; 10. 合计; /; 114.7. |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤泥浮选生产线 | 煤泥堆放扬尘 | 颗粒物 | 全封闭车间+喷雾降尘 | 1套 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中厂界无组织排放限值 |
|  |  | 精煤堆放、装车粉尘 | 颗粒物 | 全封闭车间+雾炮机 | 1套 |  |
|  | 免烧砖生产线 | 尾泥堆放扬尘 | 颗粒物 | 全封闭尾泥棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%） | 1套 |  |
|  |  | 煤矸石堆放扬尘 | 颗粒物 | 全封闭煤矸石棚，车间顶部安装喷雾降尘装置（效率90%） | 1套 |  |
|  |  | 水泥入筒仓粉尘 | 颗粒物 | 筒仓顶部各安装1个仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率为99.5%），除尘后由各自仓顶无组织排放 | 2套 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1 |
|  |  | 煤矸石破碎筛分粉尘（DA001、煤矸石破碎筛分废气排放口） | 颗粒物 | 破碎机和筛分机各安装1个集气罩（收集效率为90%），废气集中收集后经1套布袋除尘器（效率99.5%）处理后通过1根15m高排气筒排放 | 1套 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 |
|  |  | 1次搅拌粉尘（DA002、搅拌废气排放口） | 颗粒物 | 密闭式搅拌机湿法搅拌（抑尘效率60%）+布袋除尘器（除尘效率为99.5%） | 1套 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 |
|  | 运输扬尘 |  | 颗粒物 | 道路洒水、篷布遮盖、道路硬化、及时清扫、车辆冲洗 | / | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3 |
| 地表水环境 | 煤泥浮选生产线 | 煤泥浮选废水 | SS | 一级闭路循环，煤泥浮选废水经浓缩、压滤后回用于浮选工序，不外排 | 1套 | 不外排 |
|  |  | 地面冲洗废水 | SS | 1#收集池（20m3）沉淀后循环利用 | 1座 | 不外排 |
|  | 免烧砖生产线 | 地面冲洗废水 | SS | 2#沉淀池（20m3）沉淀后利用于搅拌用水 | 1座 | 不外排 |
|  |  | 设备冲洗废水 | SS |  |  |  |
|  |  | 模具冲洗废水 | SS | 3#沉淀池（20m3）沉淀后循环利用 | 1座 |  |
|  |  | 养护废水 | SS |  |  |  |
|  | 生活废水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮 | 15m3化粪池 | 1座 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 依托府谷县普河洗选煤有限公司现有洗车平台及配套30m3沉淀池 | 1座 | 不外排 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 依托府谷县普河洗选煤有限公司现有初期雨水收集池（350m3），新建一座950m3初期雨水收集池 | 2座 | 不外排 |
| 声环境 | 机械噪声 |  | 噪声 | 低噪设备、基础减振、厂房隔声、软连接 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 运输噪声 |  |  | 加强管理、限鸣标识 | / |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、“煤泥浮选生产线”产生的尾泥作为原料用于本项目“免烧砖生产线”。 2、“免烧砖生产线”产生的不合格产品和除尘灰全部回用于“免烧砖生产线”。 3、药剂（起泡剂、絮凝剂、干凝剂、脱模剂）的废包装袋由厂家定期回收。 4、沉淀池底泥回用于本项目免烧砖生产线。 5、生活垃圾经垃圾桶收集后定期送往当地环卫部门指定地点处置。 6、废油桶、废润滑油、废液压油暂存于危废贮存库，后委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 本项目采取仓顶脉冲袋式除尘器、布袋除尘器、全封闭车间、喷雾降尘等污染防治措施，降低大气沉降对土壤的影响； - 本项目煤泥浮选车间、免烧砖生产车间、养护车间、沉淀池、化粪池、初期雨水收集池、储存间（储存药剂）为一般防渗区，其余生产区域为简单防渗区，在采取以上提出的分区防控措施后，本项目不会对土壤和地下水造成污染。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂区空地及四周增设绿化1000m2。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、废气风险防范措施：废气处理装置及时检修定期保养维护；加强运行管理及人员培训，制定严格规范的操作规程；开展日常检测等措施。 2、危险废物风险防范措施：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存库进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，并做好转移记录。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目运营期应严格执行各项生产及运行环境管理制度，定期检查、维护项目环保设施的正常进行，按照监测计划合理安排进行全场内污染源监测，对不达标的情况立即寻找原因，及时处理；提高企业管理水平及职工环保意识，设置兼职环境保护人员，积极配合环保部门的检查、验收等，记录污染源及环保措施运转动态，并纳入府谷县普河洗选煤有限公司整体管理。建立原料转运台账，需记录原料的来源、数量、日期，并设置专人管理，要求台账长期保存。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

“府谷县普河洗选煤有限公司扩建60万吨/年煤泥浮选及20000万块/年标准免烧砖生产线项目”位于陕西省榆林市府谷县庙沟门镇许家梁村，项目的建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，项目建设不涉及生态红线，项目在采取环评报告中提出的各项污染防治措施后，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 48.64t/a | / | / | 3.555t/a | 14.17t/a | 38.025t/a | -10.615t/a |
| 废水 | 生产废水 | 0m3/a | / | / | 0m3/a | 0m3/a | 0m3/a | 0m3/a |
|  | 生活废水 | 0m3/a | / | / | 0m3/a | 0m3/a | 0m3/a | 0m3/a |
| 一般工业固体废物 | 煤泥 | 25万t/a | / | / | 0t/a | 25万t/a | 0t/a | -25万t/a |
|  | 煤矸石 | 10万t/a | / | / | 0t/a | 10万t/a | 0t/a | -10万t/a |
|  | 废包装袋 | 0t/a | / | / | 0.21t/a | 0t/a | 0.21t/a | +0.21t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.1t/a | / | / | 0.116t/a | 0t/a | 0.216t/a | +0.116t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①