府谷县煤炭产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样方法：按GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》商品煤质量 民用型煤进行确定GB 34170-2017

抽样数量:按GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》和商品煤质量 民用型煤GB 34170-2017中的规定进行确定，每批次产品抽样数量见表1。

表1抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 |  | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品煤 | 12kg |  | 6kg | 6kg |
| 2 | 民用型煤 | 蜂窝煤: 抽取同一生产者同一标准生产的同一规格型号的蜂窝煤2份，每份7块，其中1份为检验样品，另1份为备用样品。 |  |  |  |
| 3 | 民用散煤 | 12kg | 6kg |  | 6kg |
| 4 | 其他型煤 | 抽取同一生产者同一标准生产的同一规格型号的产品2份，每份不少于4kg，其中1份为检验样品，另1份为备用样品。 |  |  |  |

2 检验依据

表2 商品煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 3 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 4 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |
| 5 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 |
| 6 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 |
| 7 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 |
| 8 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 |
| 9 | 挥发分 |  | GB/T212-2008 |
| 10 | 氢含量 |  | GB/T 476-2008 |
| 11 | 固定碳 |  | GB/T 212-2008 |
| 12 | 全水分 |  | GB/T211-2017 |

表3  民用散煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分 | GB 34169-2017 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 212-2008 |
| 4 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |
| 5 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 |
| 6 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 |
| 7 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 |
| 8 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 |
| 9 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 10 | 冷压强度 |  | MT/T 748-2007 |
| 11 | 固定碳 |  | GB/T 212-2008 |
| 12 | 全水分 |  | GB/T211-2017 |

表4  民用型煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分 | GB 34170-2017 | GB 34170-2017 |
| 2 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 212-2008 |
| 4 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 5 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 |
| 7 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 |
| 8 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 |
| 9 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 |
| 10 | 分析水 |  | GB/T 212-2008 |
| 11 | 固定碳 |  | GB/T 212-2008 |

表5  其他型煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分 | GB 34170-2017 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 212-2008 |
| 4 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 |
| 5 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 |
| 7 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 |
| 8 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 |
| 9 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 |
| 10 | 分析水 |  | GB/T 212-2008 |
| 11 | 落下强度 |  | MT/T 925-2004 |
| 12 | 25mm孔径限下率 |  | MT/T 1-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

《商品煤质量管理暂行办法》

GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤 》

GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤 》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。