府谷县山洪灾害防御预案

目  录

一  总  则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3编制原则	1

1.4适用范围	2

1.5预案执行与修订	2

二  基本情况	2

2.1自然概况	2

2.2 经济社会情况	4

2.3灾害损失及山洪灾害成因	5

2.4山洪灾害防御现状	10

三  危险区、安全区的划分	11

3.1划分原则	11

3.2 “两区”的基本情况	12

四  组织指挥体系	13

4.1组织机构	13

4.2分工与职责	15

五  监测、通信及预警	18

5.1监测	18

5.2通信方式	19

5.3预报预警	19

六  转移安置	25

6.1转移安置原则	25

6.2转移安置路线	25

6.3转移安置方式和应急措施	25

七  抢险救灾	25

7.1抢险救灾准备	25

7.2抢险、救灾	26

八  保障措施	27

8.1汛前检查	27

8.2宣传教育及演练	27

附表

附表1 府谷县行政区划基本情况表

附表2 府谷县历年山洪灾害损失情况表

附表3 府谷县山洪灾害易发区统计表

附表4 府谷县滑坡泥石流灾害隐患点一览表

附表5 自动监测站分布表

附表6 简易监测站分布表

附表7 府谷县山洪灾害防御指挥部各级责任人情况表

附表8 府谷县山洪灾害分级预警表

附表9 府谷县预警广播分布点及管理人名单

府谷县山洪灾害防御预案

# 一  总  则

- 1.1编制目的

- 府谷县地处山丘区，河川众多，沟壑纵横，由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡等山洪灾害发生频繁，为有效防御山洪灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失，做到有计划、有准备地防御山洪灾害，避免群死群伤事件发生，特制定本预案。

- 1.2编制依据

①.《中华人民共和国防洪法》

②.《中华人民共和国水土保持法》

③.《地质灾害防治条例》

④.《中华人民共和国气象法》

⑤.《中华人民共和国河道管理条例》

⑥.《陕西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》

⑦.《陕西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》

⑧.《陕西省河道管理条例》

⑨. 经过批准的国家、省、市、县山洪灾害防治规划报告和地质灾害防治规划报告

- 1.3编制原则

坚持“安全第一、预防避险为主”的方针，以保障人民群众生命安全作为一切工作的出发点；实行行政首长负责制，统一指挥，团结抗洪；工程措施和非工程措施相结合；发动广大群众，群测群防。

- 1.4适用范围

本预案是指在府谷县山洪灾害防御县级非工程措施建成条件下，针对可能发生的山洪灾害而预先编制的防御方案、对策和措施，适应于府谷县内山洪灾害的预防和应急处置，是各级山洪灾害防御指挥部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾的依据。

- 1.5预案执行与修订

本预案自批准之日起执行，根据本地区山洪灾害防御情况适时修订，逐步完善。

# 二  基 本 情 况

- 2.1自然概况

2.1.1地理位置

府谷县位于陕西省最北端，地处晋陕蒙三省（区）交界处，界于北纬38°42′—39°35′，东经110°22′—111°14′之间，东与山西省河曲县、保德县隔河相望，北与内蒙古自治区准格尔旗、伊金霍洛旗接壤，西南与神木县毗邻。全境南北长96.6公里，东西宽74.4公里，总面积3229平方公里，辖15个镇、2个农业园区、3个办事处，总人口24.39万。

2.1.2水系分布

境内水系多，分布广，主要的河流有黄河、黄河一级支流皇甫川、清水川、孤山川、石马川、胡桥沟、红寺沟等，黄河沿岸还有很多小支流在本区直接流入黄河。集水面积大于100平方公里的干、支流有11条。

府谷县域河流特征统计表

| 流域 | 水系 | 河名 | 一级支流 |  | 集水面积 （km2） | 境内集水面积 （km2） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左 | 右 |  |  |  |
| 黄河 | 黄河 | 皇甫川 |  |  | 3246 | 473 | 14.6% |
|  |  |  | 十里长川 |  | 702 | 58.0 | 8.3% |
|  |  | 清水川 |  |  | 883 | 567 | 64.2% |
|  |  | 孤山川 |  |  | 1272 | 1018 | 80.0% |
|  |  |  |  | 阳湾川 | 118 |  |  |
|  |  |  |  | 地家川 | 195 |  |  |
|  |  |  | 木瓜川 |  | 195 |  |  |
|  |  | 石马川 |  |  | 243 |  |  |
|  |  | 胡桥沟 |  |  | 210 |  |  |
|  |  | 红寺沟 |  |  | 140 |  |  |

2.1.3气象、水文及暴雨洪水特性

府谷县的地理位置和地貌特点，以及受蒙古高压和大陆低压槽的控制，呈大陆性气候。冬季寒冷，夏季干燥炎热。气温年变差、日变差大。

府谷县属半干旱地区，降水量较少，时空分布不均匀。皇甫站1959年年降水量761.2毫米，1999年仅为195.6毫米，最大1日降水量136.0毫米(皇甫站)，多年平均降水量为429.8毫米(皇甫站)，汛期七、八、九月约占70%，且多为集中性暴雨。

境内河流多为山溪性河流，来水主要由降水产生，洪水暴涨陡落。年际最大洪峰流量相差很大，皇甫站1989年最大洪峰流量11600立方米/秒，而2010年全年河干。高石崖站1977年最大洪峰流量10300立方米/秒，而2010年仅为22.7立方米/秒。各流域流量年内变幅很大，非汛期多为干河，汛期平均流量很小，枯水期往往断流，7至9月径流量占年径流总量的74%。

皇甫川是黄河北干流重点来沙区，最大断面平均含沙量1160千克/立方米，多年平均输沙量0.542亿吨。近年来，府谷县对重点流域水土保持治理力度持续加大，各流域生态环境得到改善，水土流失逐渐减少。

2.1.4 地形地质

县域地势西北高东南低，为黄土丘陵沟壑区，梁峁起伏，沟壑纵横，水土流失严重。

- 2.2 经济社会情况

- 2.2.1 行政区划

府谷县辖15个镇、2个农业园区，3个办事处，232个行政村、10个社区，总人口24.39万。农业人口 17.47万人，非农业人口6.92万人，主城区人口12万人，大部分行政机关单位、社会团体、居民住户均集中在新府山下地势较低的平缓地带及新区，农业人口主要分布在各镇（农业园区、办事处）。（府谷县行政区划基本情况见附表1）

2.2.2 经济社会情况

全县耕地面积 1032330亩，农作物主要有糜、谷、玉米、高粱、荞麦、绿豆、洋芋等60多种。近年来，县政府加大支农惠农力度，发展效益农业，扶持农民种植具有陕北特色的经济作物，增加农民收入。

府谷县矿产资源十分丰富，境内煤炭储量200亿吨，是神府煤田的主要组成部分。主要产业有煤炭、煤电以及载能煤化工。

2012年全县实现地区生产总值450.52亿元，完成固定资产投资335.71亿元，完成财政总收入85.98亿元，全年实现工业总产值615.5亿元，城镇居民人均可支配收入29083元，农民人均纯收入11783元，县域综合实力上升到全国百强县第69位。

2.2.3经济社会发展预测

按照府谷县“十二五规划”规划目标，到“十二五”期末，生产总值力争达到1000亿元，年均增长43.8%（现价）。财政收入达到200亿元，年均增长36.6%，全社会固定资产投资规模累计达到1000亿元左右，非公有制经济进一步发展，非公有制经济占经济总量的比重保持在60%以上，县域经济基本竞争力跨入全国前五十强，实现综合经济实力进一步提升。到2015年社会消费品零售总额达到50亿元，城镇居民可支配收入达到38000元，农民人均纯收入达到16000元，城镇登记失业率控制在4%以内，人民生活水平进一步提高。

- 2.3灾害损失及山洪灾害成因

- 2.3.1灾害损失

1972年7月19日，皇甫川、清水川、黄河沿岸12个公社（镇）87村庄遭受严重洪灾，淹没、冲毁农田1万多亩。黄河洪峰流量达10700m3/s，洪水“扫街”，县委地下室及部分居民区被淹，黄河大桥工程受损。

1977年8月2日，全县普降暴雨，城区和三道沟、木瓜等公社两小时降水200多毫米，80高龄老人未见闻。这次水灾伤亡9人，死牲畜516头，倒房2120间，冲毁农田94200亩，冲走柴油机、电动机257台，架子车1200辆，毁林35万株，毁坏公路399公里，黄河大堤670米，其它河段河堤1.79公里,共计冲毁水利工程2687处。黄河洪峰流量达11100m3/s，孤山川洪峰流量10300m3/s，县城街道水深1米多，洪水“扫街”，县委地下室及部分居民区被淹，不少机关、仓库、民房进水。交通堵塞，电源、通讯中断。山体崩塌、滑坡多处发生，造成损失达3016万元，其中县城损失223万元。

1995年7月28日晚8时到次日上午12时共16小时，县城及城郊附近6个乡镇降雨182mm，县城山洪暴发，泥沙阻塞排洪渠道，洪水在街道到处横流，街道水深1-2m,县城大部分机关、工厂、店铺进水，停产停业，部分民房倒塌，大片农田、蔬菜被淹没，造成全县直接经济损失3009万元，其中水利工程水毁损失350多万元。仅造成县城直接经济损失达3000万元。

2003年7月30日凌晨，全县境内普降大到暴雨，全县20个乡镇，降雨量在100mm以上的有9个乡镇，降雨量在50mm以上的有8个乡镇，形成两个暴雨中心，第一个暴雨中心位于东北部的黄甫镇、哈镇、赵五家湾乡一带，调查点降雨量历时7小时，共降雨136mm，第二个暴雨中心位于县城城区一带，调查点降雨历时5小时50分，共降雨133mm，最大暴雨时段在5时至6时30分，一个半小时降雨达70多mm，降雨历时短，强度大，为多年来罕见的特大暴雨。由于全县普降暴雨，造成全县境内所有河流、河道全部暴发洪水，形成县城及全县性的山洪灾害发生。皇甫川4时30分出现6580m3/s的最大洪峰，清水川在6时出现1200m3/s的洪峰流量，孤山川于7时36分洪峰流量达到2920m3/s，黄河于8时出现府谷水文站建站以来最大的实测流量12800m3/s的洪水。县城区受到了特大山洪灾害的袭击，23条排洪渠大多淤积堵塞、排洪不畅，致使山洪溢出渠道，在街上奔流泛滥，街道积水1m多深，部分低洼区积水深达2m。据统计，这次洪灾，给府谷城区及全县人民造成严重的灾难和巨大的损失。全县20个乡镇均不同程度地遭受洪灾的侵袭，特别是城区损失相当严重，道路、电力、通信、供水设施、民房、校舍冲毁倒塌严重，府店公路、府准公路水毁严重，城区供电中断4小时，通讯网络出现严重故障，供水设施受损，断水84小时，受害群众3.4万人，倒塌民房48间，造成1641人无家可归，受灾农作物17438亩，冲毁水利设施358处，抽水站18处，水井160眼，淤地坝65座，截潜流井7处，人饮工程9处，护堤护岸4500m，特大暴雨山洪给全县造成直接经济损失1.1亿元。

2012年7月20日晚11时30分至21日下午2时许，我县大部分地区先后普降暴雨。全县15个镇、2个农业园区、3个办事处有12个降雨量超过110mm，其余区域总降雨量均在76mm以上，县境内四条黄河一级支流流量均达到20年来的最高值，黄甫川洪峰流量达到每秒4720立方米，清水川洪峰流量达到每秒1560立方米，黄河府谷段流量达到每秒7000立方米，超过了警戒流量。此次降雨是1989年以来发生的最严重暴雨灾害，此次暴雨灾害中，全县共紧急撤离处于危险地段群众1030余人，转移安置因暴雨房屋受损群众286人，成功解救被洪水围困49人。此次暴雨灾害受灾范围之广，造成损失之重，为历年来少见，全县各乡镇均不同程度受灾，受灾人口达8.98万人，暴雨引发山洪造成重大人员伤亡，灾害损失约2.37亿元，其中，农业农村方面：全县农作物受灾面积达56302亩，成灾面积42210亩（其中轻灾30524亩、重灾11686亩），绝收14328.2亩，全县208个村、8.6万人不同程度受灾，倒损房屋661间、损坏2696间、淹没36间。部分通村道路、电力、通讯设施受损,共计财产损失约6215.88万元；林业方面：水毁苗圃1447.2亩，育苗林地220亩，毁坏各类苗木50余万株,经济损失约582.6万元；畜牧方面：共计受灾养殖户65户；死亡牲畜275头（只），禽类2818只；圈舍倒塌20户， 9户养殖场圈舍出现裂缝；约28.15吨饲料遭水淹；水毁优质牧草基地500亩,灾害损失约510万元；水利方面：247处水利工程受损，其中农村安全饮水工程受损190处，河堤工程受损16处，淤地坝受损20座，小型水利工程受损8处，灌溉设施受损13处（淹没水井297眼，抽水站被毁20座）,损失约2795万元；扶贫方面：损毁截流井、农田防护、通村公路、淤地坝等扶贫项目工程24处，损失约395万元；地质灾害方面：造成沿黄路、府墙路、桃田路、野大路、府准路岩质和土质崩塌滑坡地质灾害83处，损失约1960万元；交通道路方面：冲毁县乡水泥路、油路326.1公里，土砂石路310.8公里，路基垮塌26处，冲毁42.5公里，冲毁桥涵13处,造成已通车县乡公路损失1813.09万元，在建县乡公路损失1419.79万元，共计3232.88万元；市政设施方面：造成孤山川城区段已建、在建土石方工程严重损毁，损失约1400万元；县城排污主干管（跨孤山川段）断裂，新区经济适用住房小区门前地下排污压力管断裂，损失约320万元；污水管网断裂导致污水处理厂运行期间的活性污泥（菌类）全部死亡并外排，损失约100万元；垃圾填埋场部分工程毁损，损失约90万元，共计损失1910万元；工业企业方面：全县有28户企业因灾受损，部分企业进厂道路损毁、厂房沉陷、原料受损、水井及管线损坏，经济损失约4002.72万元；工业园区方面：清水川工业园区堤路工程挡墙3.81公里基础外露形成危墙，造成损失635.73万元；郭家湾工业园区在建路基水毁严重，造成损失690.39万元；皇甫川工业园区大桥、路基堤路工程水毁严重，造成损失740.6万元，三处共计损失2066.75万元。

2.3.2山洪灾害成因

（1）山洪灾害类型及易发区

府谷县山洪灾害类型主要为山洪、滑坡、泥石流。

山洪灾害易发区主要分布在皇甫川、孤山川、清水川等较大流域，其它镇、农业园区、办事处也有不同程度的隐患点存在。（府谷县山洪灾害易发区见附表3）

（2）山洪灾害成因

持续降雨或局部地区的短时间强降雨是诱发府谷县山洪灾害的直接因素，降雨汇入河道形成灾害性洪水；有时洪水携带大量土石进入沟道，引发泥石流；有时持续降雨使山体土体滑动，产生滑坡。我县群众的防灾避灾知识缺乏，一些基层镇（农业园区、办事处）、村、居民点、分散住户缺乏防灾避险的意识，造成山洪灾害，产生财产损失和人员伤亡。

小流域洪水：随着经济发展，城镇规模扩大，一些民房、生活设施、厂矿等建在河滩地、沟口处、陡坡下，侵占了行洪河道，使河道行洪能力降低，形成灾害。

流域性洪水：皇甫川、孤山川、清水川等较大流域，河道坡降大，流域下垫面条件差，水土流失严重，由暴雨引发的山洪暴涨陡落，破坏力极强。沿河两岸厂矿设防标准低下，容易淹没，地势较低的临时建筑物可能被洪水冲毁，河道内的采砂场，人员车辆存在安全隐患。

工程类出险洪水：病险水库、淤地坝所在区域，也是山洪灾害易发区。

滑坡及泥石流：府谷县境内滑坡、泥石流隐患点较多，不适当的削坡建房、建厂是境内产生滑坡的主要因素之一，植被覆盖较差且结构疏松的陡坡遇较强降雨时容易产生泥石流。（府谷县滑坡、泥石流灾害隐患点见附表4）

- 2.4山洪灾害防御现状

- 2.4.1山洪灾害防御非工程措施现状

1、在各镇（农业园区、办事处）广泛宣传防灾避灾常识，增强干部和广大群众的山洪灾害忧患意识，组织干部群众开展有针对性的演练，提高自防自救能力。

2、府谷县已建成的视频控制站、自动水位站、自动雨量监测站、村级简易水位站、村级简易雨量站，主要分布在重点山洪灾害易发区，初步满足雨水情监测需求，部分干、支流在二期工程建设时须加密监测站以及泥石流、滑坡观测点。

3、通过普查，分析山洪灾害的类型及影响范围，合理划分安全区、危险区，制定应对措施。

4、建立长效管理机制，明确山洪灾害非工程措施各级管理人员和责任。

5、规范雨水情信息汇报和发布制度，建立危害性信息通报联络机制。

府谷县山洪灾害防治非工程措施建设项目，包括水雨情监测系统建设（6个视频控制站、8个自动水位站、13个自动雨量监测站、10个村级简易水位站、59个村级简易雨量站）、监测预警平台建设、信息共享平台建设（水利、水文光纤专用建设）、气象监测信息共享建设（水利、气象光纤专用网建设）、预警系统建设、群测群防体系建设等六项建设内容。

府谷县山洪灾害防御非工程措施的建设，使全民防灾避灾意识普遍提升，监测预警系统、群策群防体系、防御预案等非工程措施的建设目标得以实现。20个镇（农业园区、办事处）、59个行政村简易雨量信息能及时反馈，水文、气象、防汛数据达到共享，为防御山洪灾害提供了科学的决策支撑，可最大限度地减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤事件的发生。（监测站分布见附表5、附表6）

2.4.2山洪灾害防御工程措施现状及存在问题

在府谷县境内有10座水库, 1965座淤地坝，部分建于上世纪70年代，受当时技术和历史原因的影响，工程设计标准低、质量差, 存在不同程度的安全隐患。近年来，府谷县已除险加固了后河川等9座病险水库，600多座淤地坝。

府谷县地形地貌复杂，沟壑纵横，生态环境脆弱。近年来，府谷县加大对皇甫川等重点流域的山洪沟、泥石流沟治理力度，修台地、打淤地坝，种草植树，增加植被覆盖率，保土蓄水，改良土壤，积极实施工程措施、生物措施及蓄水保土耕作措施，水土流失得到遏制，多种措施初见成效，生态环境有所改善。

# 三  危险区、安全区的划分

- 3.1划分原则

根据府谷县山洪灾害的形成特点和对历史山洪灾害发生区域的调查，分析山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，划分危险区和安全区。

本预案界定的危险区是指府谷县境内的皇甫川、清水川、后河川、孤山川、石马川等流域发生十年一遇洪水时，十年一遇洪水相应水位以下的河谷、沟口、河滩、易损堤段范围以及陡坡下、低洼处、不稳定山体下、病险水库下的村庄、居民点、厂矿所在区域。

历史最高洪水线以上，不受山洪、泥石流、滑坡威胁，地质结构比较稳定，可以安全居住和从事生产活动的区域，划入安全区。

- 3.2 “两区”的基本情况

据调查分析和指标研判，在皇甫川、清水川、孤山川流域内有部分自然村、移民村、居民点、养殖场、采砂场、搅拌站、材料厂等生活、生产区域处于山洪灾害危险区；石马川沿岸村庄较少，居民点均位于比较安全的地方。以下按流域分述。

皇甫川：鑫康生态养殖场、前西湾村养殖场、刘家坪村沙场、铁路搅拌站、麻镇铁路转运站、蔺家湾村河道边临时活动房。

清水川：边连沟养殖场、翁肚沟沙场、中铁六局搅拌站、大阴湾村养殖场、凤凰塔村部分民房、清水川电厂材料厂、石山则村部分住户、大阴湾村搬迁户、冯家塔煤矿附近住户康挡住、沙尧则村住户秦混田。

孤山川：沙梁村住户周金海、东鑫恒化工厂水厂、庙梁村住户尚海军、恒昌搅拌站、草湾村炸药库、申家峁移民村、小沙梁项目部试验室、温李河空心砖厂、孤山川口交警队停车场、新城川打井塔村河段临时居住点、院家峁大坝下游部分村民住户。

黄河：府谷段沿河采砂场也处于危险区。

# 四  组织指挥体系

- 4.1组织机构

总指挥：辛耀峰  县委副书记、县长

政  委：杨成林  县委副书记

副指挥：温子斌  县委常委、县政府副县长

刘  健  县委常委、人武部部长

吴占林  县政府副县长

秦小军  县长助理、公安局局长

杨占海  县水务局局长

闫宽良  县住建局局长

姬秉军  县新区管委会主任

成  员：郭  峰  县委办主任

韩虎忠  县政府办主任

王浩贤  县政府办副主任、应急办主任

石平和  县财政局局长

张旭瑞  县国土资源局局长

郝文博  县交通局局长

丁彦彪  县民政局副局长

张  路  县广播电视局局长

张永强  县卫生局局长

王  星  县安监局局长

张生智  县电力局局长

乔中丰  县气象局局长

汪艾卓  水文勘测局局长

郭文兴  县防汛办主任

张玉平  县电信公司经理

马涛军  县移动公司经理

齐永明  县联通公司经理

马有林  府谷镇镇长

胡晓旭  黄甫镇镇长

靳  军  麻镇镇长

郭建忠  哈镇镇长

李桂峰  庙沟门镇镇长

刘  权  新民镇镇长

王金利  孤山镇镇长

王  波  清水镇镇长

葛  艳  古城镇镇长

甄  怀  三道沟镇镇长

王  杰  老高川镇镇长

刘  莉  武家庄镇镇长

郝培军  木瓜镇镇长

张志刚  田家寨镇镇长

王军民  大昌汗镇镇长

武美平  墙头农业园区主任

陈宏斌  碛塄农业园区主任

张宝华  赵五家湾办事处主任

孙瑞平  海则庙办事处主任

王玉成  王家墩办事处主任

指挥部办公室设在县防汛办，办公室主任由郭文兴兼任。

紧急情况下，指挥部下设监测、信息、转移、调度、保障等5个工作组及应急抢险队；各工作组由县山洪灾害防御指挥部成员单位组成。

监测组：气象局、国土资源局、水文勘测局、安监局

信息组：防汛办、广播电视局

转移组：各镇（农业园区、办事处）政府、人武部

调度组：县山洪灾害防御指挥部、县委办、政府办、水务局、新区管委会

保障组：公安局、财政局、交通局、民政局、卫生局、电力局、移动公司、联通公司、电信公司

应急抢险队：人武部、公安局、水务局、交通局、电力局、电信公司、移动公司、联通公司。（府谷县山洪灾害防御指挥部各级责任人情况见附表7）

- 4.2分工与职责

4.2.1分工

县山洪灾害防御指挥部统一领导和组织全县山洪灾害防御群策群防工作，各部门各司其职，相互协作，做好山洪灾害防御工作。

4.2.2工作职责

1、行政首长主要职责

负责全县山洪灾害防御全面工作，对山洪灾害防御、抢险、撤离、后勤保障工作做出重大决策。

2、县山洪灾害防御指挥部主要职责

统一领导和指挥全县山洪灾害防御工作，负责召集指挥部成员召开防汛抗灾会议，部署、监督和检查全县范围内的防汛抗灾工作，协调各部门之间工作，依据山洪灾害防御预案，组织实施山洪灾害防御、抢险、撤离、后勤保障工作。

3、县山洪灾害防御指挥部办公室主要职责

负责信息收集、整理、汇总、汇报，协调各工作组工作，传达指挥部命令等工作。

4、各工作组主要职责

监测组：

气象局、水文勘测局：协助县水务局和防汛办，做好指导检查水位监测站、雨量监测站、视频控制站、重要水利工程监测站等的监测工作，帮助制定监测站降水、洪水要素等监测手册，及时汇报本部门的相关信息。

国土局：负责滑坡、山地崩塌、地面塌陷、泥石流等地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；组织协调指导各镇（农业园区、办事处）、各矿区做好山洪地质灾害的防治工作，公布区域内山洪地质灾害的易发区，制定落实地质灾害的防御预案。

安监局：负责监督、指导和协调汛期安全生产工作，加强对矿山、尾矿坝及其它重要工程设施山洪灾害防御工作的监督检查。

信息组：

防汛办：负责收集与汇总气象、水文、国土等部门汛期各类信息，掌握暴雨洪水预报、本地降雨、山体开裂、滑坡、泥石流、水库溃坝、决堤等信息，及时为防汛决策提供依据。

广电局：向社会及时公开发布县山洪灾害防御指挥部准许发布的信息；做好山洪灾害防御的宣传工作。

转移组：

各镇人民政府、农业园区管委会、办事处、人武部：负责组织转移被洪水围困或危险地带的人员及重要物资财产工作。逐户检查、逐人动员，按预定的转移路线转移群众，确保转移途中和安置后的人员安全。

调度组：

县山洪灾害防御指挥部、县委办、政府办、水务局、新区管委会：负责与交通、农业、林业、粮食、民政、电力、通信等部门的联系，调度所有抢险救灾工作所需的救灾车辆、救灾物资、设备等。

保障组：

公安局：负责维持治安、社会秩序，保护救灾物资和山洪灾害防御设备，协助群众安全撤离或转移。

交通局：负责组织对县级道路、镇村公路畅通保障工作，做好救灾人员和物资运输工作，及时上报损失情况。

县卫生局：负责组织医疗防疫队进入灾区，抢救、治疗和转运伤病员，实施灾区疫情监测，开展食品、饮用水等卫生监督、检测；组织开展卫生教育、环境消毒和除害治病工作，预防和控制疫情；向灾区提供所需药品和医疗器械。

财政局：负责救灾资金的预算、争取和落实，做好救灾资金、捐赠款物的分配、下拨、监督使用工作。

民政局：负责组织协调全县山洪灾害救灾工作。收集、核查山洪灾害造成的损失情况，汇总灾情数据及时向县山洪灾害防御指挥部上报；管理、发放救灾款物并监督检查使用情况，组织开展救灾捐赠等工作。

电力局：负责辖区内电力设施建设、维护工作，保障电力供应。制定特殊情况应急保障预案，保证防汛抢险救灾用电。

移动公司、联通公司、电信公司：负责辖区通信设施的建设、维护工作，保障通信正常。制定应急预案，保证指挥机构通信联络通畅。

应急抢险队：服从县山洪灾害防御指挥部命令，有序进行紧急情况下的抢险救援工作。

# 五  监测、通信及预警

- 5.1监测

5.1.1监测系统的设立

（1）自动水位监测站、简易水位站

按照《府谷县2012年山洪灾害防治县级非工程措施建设工作安排意见》，结合防汛实际情况，在境内的重点流域、暴雨中心、重点水利工程处、泥石流及滑坡危险点共设置8个自动水位监测站，10个简易水位站，由专人值守监测。各站点按照地质灾害监测手册，水文观测手册要求，采用人工或自动观测仪器，完整观测记录洪水过程。观测员采用水力学法建立的本站水位～流量关系曲线，结合实时雨水情，推估本站瞬时流量，迅速向县山洪灾害防御指挥部汇报，并及时告知下游站，由县山洪灾害防御指挥部通知有关镇警戒，提前做好防御准备，下游站观测员依据上游站告知的流量，用本站水位～流量关系曲线结合当时雨水情，查得上游来水到达本站时可能的水位，实现自上而下的全流域危害性山洪信息互通。自动水位监测站观测数据由县防汛办采集保存，简易水位站观测资料要及时计算、整理，上报防汛办。

（2）自动雨量监测站、简易雨量站

设置13个自动雨量监测站，10个简易雨量站，以每日8时为日分界，观测员准时观测各时段雨量和天气状况，并描述当时水流情势，及时告知下游观测站和指挥部办公室。

（3）地质灾害监测点

地质灾害监测点，按照地质灾害监测手册完成观测任务，上报监测情况。

5.1.2监测内容

水位站负责监测本站测验断面的河流水位、水流情势，完整记录洪水过程，初步推估本站流量；观测附近山体有无滑坡迹象；及时整理保存资料，按时上交。

雨量站按照雨量观测规定，负责观测本站降水量，观测本站河道水情以及附近山体有无滑坡迹象，并将观测到的信息报告防汛指挥办公室。

- 5.2通信方式

（1）山洪灾害自动监测站采用GPRS、CDMA通信传输信息，简易监测站点采用电话、人工传输信息。

（2）山洪灾害预警发布的通信方式由电话、传真、广播电视、手机短信、无线预警广播、手摇报警器、铜锣等组成。多种通信方式各自相对独立并互为补充，确保预警和指挥调度信息及时通知到各镇、农业园区、办事处、村组和危险区群众。

- 5.3预报预警

5.3.1预报

预报内容分为气象预报、溪河洪水预报、泥石流和滑坡预报。气象预报由气象局发布，溪河洪水预报由水利部门发布，泥石流和滑坡预报由国土局发布。

5.3.2预警

（1）预警指标

本预案以临界雨量和成灾水位（流量）为预警指标。

临界雨量是指在一个流域内，降雨量达到或超过某一量级时，该流域发生洪水、泥石流、滑坡等山洪灾害时的降雨量和降雨强度。

府谷县山洪典型区临界雨量是通过调查历史山洪灾害发生时的降雨情况，根据各小流域的暴雨特性、地形地质条件等，结合历史暴雨洪水资料分析成果，综合确定的。

府谷县山洪灾害临界雨量表

| 项 目 | 1小时雨量 | 3小时雨量 | 6小时雨量 | 24小时雨量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临界雨量 | 35 | 60 | 75 | 100 |

成灾流量的确定是根据调查府谷县历史山洪灾害情况以及目前可能形成洪灾的地方，通过水力学法建立水位～流量关系曲线推算的。

（2）预警等级

气象预警：

根据气象部门预报的降雨量及范围，将山洪灾害预警分为三个级别，对应颜色依次为黄色、橙色、红色，三种颜色预警信号分别代表可能（暴雨气象预报）、严重（警戒雨量）、特别严重（危险雨量、有泥石流、滑坡征兆）。

Ⅲ级预警：气象预报有大暴雨，或者实测1小时降雨量已达35毫米以上。

Ⅱ级预警：在过去3小时，实测局部降雨量已达60毫米以上，且天气预报有持续强降雨。

Ⅰ级预警：在过去的6小时，局部降雨量已达75毫米以上，且天气预报有持续强降雨。

成灾流量预警：

根据境内各河流上游第一水位站水情，当达到设定警戒水位、成灾流量时，按照水文分析计算确定的各断面水位～流量关系曲线，推求下游可能成灾的范围，进行滚动预警。

当洪水持续上涨，及时扩大预警范围。府谷县各河流山洪灾害分级预警表 见附表8。

（3）预警启用时机

①当接到暴雨天气预报，县山洪灾害防御指挥部负责人应引起重视，组织会商。当降雨量达到相应预警等级雨量值时，降雨仍在持续，应发布预警信息。

②当境内各河流最上游水位站实时水位达到预定成灾水位时，应发布预警信息。当洪水持续上涨，可能对下游形成更大范围的灾害时，滚动发布预警信息。

府谷县各河流山洪灾害预警水位（流量）表

| 项 目 | 警戒水位 | 相应流量 | 成灾水位 | 相应流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皇甫川古城站 | 938.7 | 1450 | 939.2 | 1700 |
| 清水川哈镇站 | 1043.7 | 850 | 1044.2 | 1370 |
| 孤山川沙梁站 | 1111.5 | 520 | 1112.0 | 770 |
| 新城川新民站 | 1070.5 | 100 | 1071.0 | 160 |
| 黄河府谷站 | 813.5 | 12000 | 814.0 | 14000 |

③当出现发生泥石流、滑坡的征兆时，应发布泥石流、滑坡灾害预警信息。

④水库及淤地坝出现重大险情时应立即发布预警信息。

（4）预警发布及程序

根据监测、预报，按照预警等级及时发布预警。

①在一般情况下，按照县→镇→村→组→户的次序进行预警(如图)。

省市防汛指挥部部

县防汛办

山洪灾害预报

暴雨

洪水

泥石流

滑坡

镇、农业园区、办事处防御指挥部

村

组

户

图1一般情况预警程序示意图

②如遇紧急情况（水库、淤地坝出现重大险情，滑坡等），可采用快速灵活的预警方式进行预警（如图2）。

省市防汛指挥部

县防汛办

镇、农业园区、办事处防御指挥部

村

组

户户

监测员

地质异常

水利工程险情

雨、水情异常

水库、淤地坝溃坝

山洪灾

害预报

暴雨

洪水

泥石流

滑坡

图2 紧急情况预警程序示意图

5.3.3预警、警报方式

预警方式：①电话、传真、手机短信预警；②广播电视预警；③口头通知。

警报方式：①无线预警广播报警；②手摇报警器；③铜锣报警；④口头通知。

5.3.4预警发布及响应

暴雨、地质灾害预警

（1）一小时降雨量达到35毫米时，县山洪灾害防御指挥部发布三级(黄色)预警，同时启动三级应急响应。

①县山洪灾害防御指挥部通过电话、传真、手机短信向各镇、农业园区、办事处发布三级(黄色)预警。

②通过广播电视播放天气预报，并提醒广大群众注意做好山洪灾害防范准备。

③当接到三级(黄色)预警后，各有关人员应迅速上岗到位，注意观察水雨情变化，并加强防范。

（2）三小时降雨量达到60毫米时，且降雨仍在持续时，发布二级(橙色)预警，同时启动二级应急响应。

①县山洪灾害防御指挥部通过电话、传真、手机短信向各镇、农业园区、办事处发出二级(橙色)预警。

②通过广播电视播放山洪灾害二级(橙色)预警信息，提醒广大群众注意防范山洪灾害，危险区人员做好转移准备。

③通过手机短信等向县山洪灾害防御指挥部指挥长及指挥部成员单位领导、各镇（农业园区、办事处）主要领导、县防指所属的监测组、信息组、转移组、调度组、保障组主要成员发布二级(橙色)预警，做好相关防范工作。

④有关村、企在接到镇（农业园区、办事处）防汛指挥部发布的二级(橙色)预警后，通过无线预警广播、铜锣、手摇报警器等向危险区群众发出二级(橙色)预警，提醒危险区人员注意防范，做好转移撤离准备。

（3）六小时降雨量达到75毫米时，且降雨仍在持续时，或有泥石流、滑坡征兆时，发布一级(红色)预警，同时启动一级应急响应。

①县山洪灾害防御指挥部通过电话、传真、手机短信向各镇、农业园区、办事处发出一级(红色)预警,要求有关镇（农业园区、办事处）立即全面行动，做好抢险救灾转移安置工作。

②通过广播电视播放山洪灾害一级(红色)预警信息，要求危险区人员马上转移，有关群众严加防范山洪灾害。

③手机短信报警通知到县主要领导、县山洪灾害防御指挥部指挥长及指挥部成员单位负责人、各镇（农业园区、办事处）主要领导、山洪灾害监测组、信息组、转移组、调度组、保障组主要成员、各行政村负责人、各村民小组负责人、各相关企业负责人，要求危险区人员立即按预定路线撤离至安全区、并妥善安置。

洪水预警

本县境内各河流上游第一水位站发生较大洪水，向可能成灾的区域发出洪水预警。

当洪水持续上涨时，县山洪灾害防御指挥部滚动发布预警。

# 六  转移安置

- 6.1转移安置原则

转移遵循先人员后财产，先老弱病残后一般人员，先低洼处后较高处人员的原则，以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

- 6.2转移安置路线

转移安置路线的确定遵循就近、安全的原则，事先拟定转移安置图。必须经常勘验转移路线，如有异常应重新确定。

- 6.3转移安置方式和应急措施

安置地点一般因地制宜地采取就近安置、集中安置和分散安置相结合的原则。安置方式可采取投亲靠友、借住公房、搭建帐篷等。搭篷地点应选择在安全区内。

在转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时，由安置、转移组临时决断，及时采取防灾避灾措施。转移安置组和村干部逐户逐人排查，做到不漏一户，不漏一人。转移人员由向导、干部引导，干部殿后。经常关注转移人群状况，确保转移群众特别是特殊人群无一人掉队，安全到达安置点。

# 七  抢险救灾

- 7.1抢险救灾准备

7.1.1抢险救灾工作机制和救灾方案

防汛指挥机构根据灾情，按照预案立即提出紧急处置措施，迅速调集本部门的资源和力量，组织当地有关部门和人员，迅速开展现场处置或救援工作。

7.1.2抢险救灾准备

抢险救灾装备：由县山洪灾害防御指挥部列出清单，组织财政局、民政局等有关单位共同准备。

抢险救灾专项资金：由财政局牵头，争取上级财政支持，县山洪灾害防御指挥部成员单位社会力量参加，共同出资设立抢险救灾专项资金，保障抢险救灾工作开展。

抢险救灾物资：抢修水利、交通、电力、通讯等设施所需的设备和材料，由相关单位准备，政府出资购买。

抢救伤员的药品器械及其它紧急抢险所需的物资，由卫生局准备，政府出资购买。

救助物资：由民政局牵头，组织准备食品饮用水、帐篷、衣被和其他生存性救助所需物资等。

- 7.2抢险、救灾

出现山洪灾害后，县山洪灾害防御指挥部下设的监测、信息、转移、调度、保障组和应急抢险队应迅速开展工作，合力抢险救灾。

监测组应迅速对灾情实时监控、追踪，对可能造成新的危害的山体、建筑物等要安排专人监测、防御，防治次生灾害发生。

信息组及时收集与整理县防办、气象、水文、国土等部门汛期各种信息，及时上报指挥部。

转移组按预定的转移路线转移，组织转移被洪水围困或危险地带的人员及重要物资财产。逐户检查、逐人动员，同时确保转移途中和安置后的人员安全。

调度组调度所有抢险救灾工作所需的救灾车辆、救灾物资、设备等，确保抢险救灾工作顺利开展。

保障组负责调查、收集山洪灾害造成的损失情况，做好灾区群众的基本生活保障工作，指导和帮助灾区开展生产自救和恢复重要基础设施；做好救灾应急资金的、捐赠款物的分配、下拨工作，督导促灾区做好救灾款物的使用，组织医疗防疫队伍进入灾区，抢救、治疗和转运伤病员，实施灾区疫情监测，向灾区提供所需药品和医疗器械。

应急抢险队按照指挥部下达的命令，迅速开展相关抢险、救灾工作。

# 八  保 障 措 施

- 8.1汛前检查

各镇、农业园区、办事处汛前要对辖区内的重要水利工程、河道险工段、泥石流、滑坡危险点全面检查，对居住在陡坡下、低洼处、病险水库下、滑坡点等危险区的常住人口要登记造册，发现问题及时处理。对沿河居民、企事业单位、重点厂矿的人员数量和资产以及负责人情况等信息要重点调查。对河道内危险区的临时生活、生产场所全面检查，监督其迁移到安全地带。

各镇、农业园区、办事处要全面检查通信、监测、预报预警设施，发现问题及时处理，保证设施、设备能够正常运行。

- 8.2宣传教育及演练

各镇、农业园区、办事处可利用会议、广播、电视、墙报、标语等多种形式，宣传山洪灾害防御常识，设立危险区安全区警示牌，将临时转移路线地点、逃生自救常识等传授给广大干部群众，让居住在山洪灾害易发区的群众掌握防灾避灾基本知识，做到家喻户晓，人人心中有数。

举办防汛知识培训班，重点对镇村责任人、监测站管理技术人员预警人员等进行雨量观测、水位观测、地质监测、防汛抢险基本知识培训。

各级山洪灾害防御指挥部要组织相关人员开展有针对性的演练，熟悉山洪灾害防御预案，不断总结经验，完善预案。

各镇（农业园区、办事处）、村要组织群众进行演练，熟悉转移路线及安置地点。

1、各镇、农业园区、办事处、各部门，在灾害发生后，要做好灾区生活供给、卫生防疫、物资供应、治安管理、恢复生产和重建家园等工作。各镇、农业园区、办事处及相关单位主要领导负总责，层层落实责任，一级抓一级，确保灾民转移安置工作任务的圆满完成。

2、对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗离岗、不听指挥的，追究相应责任，情节严重的，追究法律责任。

3、严格执行防汛值班制度，各级防汛部门要实行昼夜值班，24小时不脱岗不离岗，领导带班。值班人要熟悉业务，主动收集、整理信息，水、雨情、险情要及时向带班领导汇报，县指挥部会商要及时，决策要果断。

4、暴雨天气，各级防汛部门和各镇（农业园区、办事处）主要领导及包村干部未经批准，不得离岗外出。

5、严格执行病险水库控制蓄水，一天一巡坝，大雨、暴雨天气实行24小时巡查制度。

附表1   府谷县行政区划基本情况表

| 序 号 | 镇名 | 行政村（个） | 自然村(组)（个） | 土地面积 （平方公里） | 耕地面积 （万亩） | 总人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府谷镇 | 52 | 118 | 218.79 | 8.00 | 68519 |
| 2 | 黄甫镇 | 11 | 60 | 138.66 | 6.79 | 10560 |
| 3 | 清水镇 | 11 | 80 | 163.42 | 6.60 | 10816 |
| 4 | 古城镇 | 8 | 66 | 191.56 | 5.46 | 9686 |
| 5 | 三道沟镇 | 9 | 66 | 150.83 | 5.87 | 7735 |
| 6 | 老高川镇 | 10 | 79 | 231.43 | 6.40 | 10731 |
| 7 | 麻镇 | 8 | 48 | 111.21 | 3.02 | 6328 |
| 8 | 大昌汗镇 | 8 | 45 | 196.57 | 3.14 | 6846 |
| 9 | 哈镇 | 12 | 58 | 231.40 | 9.71 | 11520 |
| 10 | 田家寨镇 | 13 | 76 | 194.74 | 7.99 | 9073 |
| 11 | 木瓜镇 | 11 | 101 | 172.42 | 9.04 | 11713 |
| 12 | 武家庄镇 | 11 | 52 | 137.09 | 5.48 | 7707 |
| 13 | 庙沟门镇 | 10 | 84 | 200.35 | 8.90 | 10935 |
| 14 | 新民镇 | 11 | 95 | 204.20 | 9.02 | 12654 |
| 15 | 孤山镇 | 13 | 95 | 181.92 | 6.93 | 11201 |
| 16 | 墙头农 业园区 | 7 | 32 | 46.60 | 2.34 | 4824 |
| 17 | 碛塄 农业园 | 10 | 43 | 120.44 | 4.19 | 8868 |
| 18 | 赵五家湾 办事处 | 6 | 43 | 149.14 | 4.92 | 5857 |
| 19 | 王家墩 办事处 | 11 | 40 | 117.73 | 5.09 | 8399 |
| 20 | 海则庙 办事处 | 10 | 45 | 70.68 | 3.59 | 7879 |

附表2  府谷县历年山洪灾害损失情况表

| 时间 （年.月） | 受灾人数（万人） | 农作物受灾面积（亩） | 死亡人数（人） | 倒房（间） | 经济 损失 （亿元） | 日最大 降雨量（mm） | 时段 降雨（mm） | 灾害 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1977.8 |  |  | 9 | 2120 | 0.3 | 84.5 | 109.9 | 流域性洪水 |
| 2012.7 | 8.98 | 56302 | 21 | 661 | 2.37 | 88.4 | 112.6 | 流域性洪水 |

附表3    府谷县山洪灾害易发区统计表

| 流 域 名 称 | 镇 名 | 行政村名 | 山 洪 灾 害 类 型 | 危险区及成灾水位流量 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位 置 | 成灾水位 | 相应流量 |  |  |
| 皇甫川 | 古城镇 | 西湾村 | 流域性洪水 | 西湾村杨八 | 943.13 | 4200 | 王旺师 | 13109693271 |
|  |  |  |  | 西湾村王文理等 | 944.97 | 6400 | 王旺师 | 13109693271 |
| 皇甫川 | 古城镇 | 古城村 |  | 前西湾村综合养殖场 | 936.43 | 2800 | 任 平 | 18609221177 |
|  |  |  |  | 前西湾村边 | 936.99 | 3200 | 任 平 | 18609221177 |
| 皇甫川 | 古城镇 | 贾米湾村 |  | 鑫康生态养殖场 | 929.04 | 5600 | 吕二罗 | 13488341062 |
|  |  |  |  | 鑫康下游铁路搅拌站 | 928.11 | 3800 | 张恩旭 | 18607517559 |
| 皇甫川 | 麻镇 | 刘家坪村 |  | 刘家坪村采沙场 | 912.83 | 350 | 张 飞 | 13669120891 |
| 皇甫川 | 麻镇 | 刘家坪村 |  | 刘家坪铁路搅拌站 | 907.75 | 1700 | 赵 军 | 13238916999 |
|  |  |  |  | 刘家坪铁路搅拌站工人住房 | 908.84 | 3600 | 赵 军 | 13238916999 |
| 皇甫川 | 麻镇 | 前尧则湾村 |  | 前尧则湾村预制场 | 903.54 | 1900 | 宋 利 | 13309125418 |
|  |  |  |  | 麻镇铁路转运站 | 899.00 | 120 | 刘 军 | 18935438299 |
| 皇甫川 | 黄甫镇 | 蔺家湾村 |  | 蔺家湾村临时活动房(八户) | 858.63 | 3000 | 蔺金钱 | 13619129428 |
|  |  |  |  | 蔺金钱养殖场 | 860.65 | 3800 | 蔺金钱 | 13619129428 |
| 皇甫川 | 麻镇 | 西沟 |  | 西沟村村民王海民等住户 | 912.57 | 3500 | 王海民 | 13891220438 |
| 皇甫川 | 黄甫 | 黄甫村 |  | 薛水海沙场 | 870.50 | 7000 | 薛水海 | 18391228188 |
| 皇甫川 | 黄甫 | 太家沟 |  | 大唐公司活动房 | 872.53 | 1000 | 赵永宏 | 18098019516 |
| 清水川 | 哈镇 | 哈镇村 |  | 边连沟养殖场 | 1036.44 | 1600 | 李 云 | 13239122481 |
|  |  |  |  | 边连沟村住户 | 1039.09 | 6000 | 李 云 | 13239122481 |

附表3    府谷县山洪灾害易发区统计表(续)

| 流 域 名 称 | 镇 名 | 行政村名 | 山 洪 灾 害 类 型 | 危险区及成灾水位流量 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位 置 | 成灾水位 | 相应流量 |  |  |
| 清水川 | 哈镇 | 陈家圪堵 | 流域性洪水 | 陈家圪堵民居 | 1005.15 | 3000 | 林常青 | 13848579122 |
| 清水川 | 哈镇 | 硬路塔村 |  | 翁肚沟沙场 | 988.08 | 3200 | 张乃文 | 13892255581 |
| 清水川 | 哈镇 | 店塔村 |  | 中铁六局搅拌站 | 958.08 | 500 | 安 军 | 14791779228 |
| 清水川 | 哈镇 | 大阴湾村 |  | 大阴湾村养殖场 | 943.79 | 1500 | 赵志刚 | 15529785228 |
| 清水川 | 哈镇 | 大岔 |  | 派出所 | 967.13 | 4000 | 杨耀奇 | 13992253029 |
| 清水川 | 清水镇 | 白家园则村 |  | 凤凰塔村部分9户民房 | 931.25 | 1500 | 王 存 | 15929839480 |
| 清水川 | 清水镇 | 石山则村 |  | 石山则村部分住户 |  | 3000 | 任三小 | 13325322757 |
| 清水川 | 清水镇 | 大阴湾村 |  | 大阴湾村搬迁户 |  | 1500 | 刘 飞 | 13892270748 |
| 清水川 | 黄甫镇 | 温家峁村 |  | 清水川电厂附近材料厂 | 858.52 | 280 | 田经理 | 18220229668 |
| 清水川 | 清水镇 | 温家峁村 |  | 温家峁村 | 861.00 | 1600 | 徐 霞 | 15091221825 |
| 清水川 | 黄甫镇 | 冯家塔村 |  | 冯家塔煤矿附近村民康挡住 | 849.71 | 900 | 康挡住 | 13154001237 |
| 清水川 | 海则庙 办事处 | 沙尧则村 |  | 沙尧则村民秦混田等5户 | 843.10 | 1500 | 秦刚小 | 13772949005 |

附表3    府谷县山洪灾害易发区统计表(续)

| 流 域 名 称 | 镇 名 | 行政村名 | 山 洪 灾 害 类 型 | 危险区及成灾水位流量 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位 置 | 成灾水位 | 相应流量 |  |  |
| 孤山川 | 庙沟门镇 | 沙梁村 | 流域性洪水 | 村民周金海 | 1113.98 | 2200 | 周金海 | 13892230532 |
| 孤山川 | 庙沟门镇 | 苜蓿沟 |  | 东鑫恒化工厂水厂 | 1104.05 | 1000 | 李新华 | 13399229179 |
| 孤山川 | 庙沟门镇 | 庙梁村 |  | 庙梁村村民尚海军 | 1074.55 | 1800 | 尚海军 | 13891243677 |
| 孤山川 | 三道沟镇 | 新庙 |  | 恒昌搅拌站 | 1016.20 | 1440 | 苏棉应 | 13636797731 |
| 孤山川 | 三道沟镇 | 草湾村 |  | 草湾村炸药库 | 1002.25 | 750 | 王新亮 | 13991098671 |
| 孤山川 | 孤山镇 | 杜兴庄 |  | 杜兴庄预制场 | 988.30 | 600 | 苗永厚 | 15929924576 |
| 孤山川 | 孤山镇 | 申家峁 |  | 申家峁移民村、 | 989.30 | 250 | 袁义忠 | 13098248475 |
| 孤山川 | 孤山镇 | 小沙梁村 |  | 小沙梁项目部试验处 | 962.24 | 850 | 蒋小东 | 13835464951 |
| 孤山川 | 府谷镇 | 温李河村 |  | 温李河空心砖厂 | 837.94 | 1600 | 温永忠 | 13572633017 |
| 孤山川 | 府谷镇 | 高家湾 |  | 孤山川口交警队停车场 | 809.28 | 100 | 刘见民 | 13772382735 |
| 新城川 | 新民镇 | 打井塔村 | 小流域洪水 | 打井塔村河段临时居住点 | 1047.96 | 160 | 杨 平 | 13572668254 |
| 后河川 | 府谷镇 | 院家峁 | 小流域洪水 | 院家峁大坝下游部分住户主要受上游水库威胁 |  |  | 柴成畔 | 13992269555 |

附表4 府谷县滑坡泥石流灾害隐患点一览表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 规 模 | 危害对象 |  |  |  | 险 情 | 稳定性 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 住户(户) | 人口(人) | 房屋(间) | 其 他 |  |  |  |
| 1 | 蛇沟岔东土质滑坡 | 土质滑坡 | 小型 | 8 | 34 | 32 |  | 中 | 较差 | 次危险 |
| 2 | 芦草畔沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 |  | 30 | 8 | 3处煤矿。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 3 | 中圪垯泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 |  | 35 | 8 | 煤矿、焦化厂各1个，耕地20亩。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 4 | 东门沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 | 14 | 111 | 70 |  | 大 | 中易发 | 危险 |
| 5 | 柳树梁沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 |  | 30 |  | 煤矿1个，10亩耕地。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 6 | 沙沟岔泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 | 5 | 136 | 45 | 煤矿2个，学校1所。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 7 | 市沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 | 8 | 47 | 103 | 废弃炼焦厂2个，煤矿2个。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 8 | 阳湾川泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 |  | 26 |  | 炼焦厂1个，输电线路300m。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 9 | 左阴沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 |  | 30 | 9 | 煤矿1个，输电线路1000m。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 10 | 凉水河泥石流隐患 | 泥石流 | 小型 | 3 | 36 | 15 | 煤矿1个。 | 大 | 中易发 | 危险 |
| 11 | 梁村门前沟土质崩塌 | 土质崩塌 | 中型 | 4 | 23 | 14 | 学校1所。 | 中 | 差 | 危险 |
| 12 | 小角沟土质滑坡 | 土质滑坡 | 中型 | 10 | 42 | 40 |  | 中 | 差 | 危险 |
| 13 | 小角沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 | 10 | 42 | 40 |  | 中 | 低易发 | 次危险 |
| 14 | 脑畔梁土质滑坡 | 土质滑坡 | 大型 | 37 | 207 | 111 |  | 大 | 差 | 危险 |
| 15 | 富民街道土质滑坡 | 土质滑坡 | 小型 | 5 | 31 | 15 |  | 中 | 差 | 危险 |
| 16 | 张家塔沟泥石流隐患 | 泥石流 | 中型 | 93 | 403 | 279 |  | 大 | 低易发 | 次危险 |
| 17 | 盐沟泥石流隐患 | 泥石流 | 小型 |  |  |  | 沟内住户近万人。 | 特大 | 中易发 | 危险 |
| 18 | 海则庙办事处滑坡 | 土质滑坡 | 小型 |  |  |  | 办事处办公楼及工作人员。 | 中 | 差 | 危险 |

附表5 自动监测站分布表

| 序号 | 站 名 | 地 点 | 监测内容 | 管护人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻 镇 | 麻镇前尧则湾抽水站 | 水位雨量 | 张继明 | 13239256785 |
| 2 | 黄 甫 | 黄甫镇皇甫水文站 | 水位雨量 | 张继明 | 13239256785 |
| 3 | 哈 镇 | 哈镇大岔街道上 | 水位雨量 | 韩来全 | 18791429209 |
| 4 | 清 水 | 清水镇石山则水位站 | 水位雨量 | 刘培强 | 13809129132 |
| 5 | 石马川 | 碛塄农业园区石马川村中学电杆处 | 水位雨量 | 杨振鱼 | 13892229208 |
| 6 | 孤 山 | 孤山镇黄家石崖 | 水位雨量 | 贺立军 | 15353888182 |
| 7 | 庙沟门 | 庙沟门镇郝家畔塔 | 水位雨量 | 张 飞 | 18992236078 |
| 8 | 古 城 | 古城镇古城前村 | 水位雨量 | 吕乃为 | 13772385238 |
| 9 | 墙 头 | 墙头农业园区楼顶 | 雨量 | 惠永平 | 18992236321 |
| 10 | 海则庙 | 海则庙办事处楼顶 | 雨量 | 王 峰 | 15353387997 |
| 11 | 哈 镇 | 哈镇政府楼顶 | 雨量 | 王 鹏 | 15353387910 |
| 12 | 赵五家湾 | 赵五家湾办事处楼顶 | 雨量 | 李文耀 | 15353201786 |
| 13 | 大昌汗 | 大昌汗镇政府楼顶 | 雨量 | 郝彦军 | 13891266179 |
| 14 | 老高川 | 老高川镇政府楼顶 | 雨量 | 任建军 | 13571255386 |
| 16 | 三道沟 | 三道沟镇政府楼顶 | 雨量 | 苏 鹏 | 13992269128 |
| 16 | 府谷镇 | 府谷镇赵石堡村 | 雨量 | 赵侯计 | 15191946238 |
| 17 | 木 瓜 | 木瓜镇政府楼顶 | 雨量 | 赵机换 | 15353201203 |
| 18 | 碛 塄 | 碛塄农业园区楼顶 | 雨量 | 王永富 | 15891221588 |
| 19 | 王家墩 | 王家墩办事处楼顶 | 雨量 | 赵鹏珍 | 15332601755 |
| 20 | 武家庄 | 武家庄镇政府楼顶 | 雨量 | 杨彦平 | 13892295928 |
| 21 | 田家寨 | 田家寨镇政府楼顶 | 雨量 | 张 平 | 15029626969 |
| 22 | 新 民 | 新民镇政府楼顶 | 雨量 | 胡宪中 | 13325321196 |

附表6 简易监测站分布表

| 序号 | 镇 名 | 村 名 | 地 点 | 监测内容 | 监测人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻 镇 | 麻镇西沟麻六村 | 西 沟 | 水位 | 王 海 | 13891220438 |
| 2 | 哈 镇 | 哈镇神树湾村 | 大岔神树湾 | 水位 | 关占刚 | 13359126225 |
| 3 | 新民镇 | 新民镇新尧沟对家峁村 | 新尧沟 | 水位 | 刘侯埃 | 13773927100 |
| 4 | 新民镇 | 新民镇西城沟沟口 | 新城川 | 水位 | 孙治元 | 13098267658 |
| 5 | 孤山镇 | 孤山镇华塔村 | 华 塔 | 水位 | 杜 三 | 15291827555 |
| 6 | 庙沟门镇 | 庙沟门镇红石岩牛家梁村 | 红石岩沟 | 水位 | 温润住 | 13474440769 |
| 7 | 木瓜镇 | 木瓜镇王家峁下石崖尧 | 下石崖尧 | 水位 | 张玉埃 | 13636799457 |
| 8 | 大昌汗镇 | 大昌汗镇岸塔大桥上侧 | 大昌汗 | 水位 | 刘万新 | 15353201765 |
| 9 | 大昌汗镇 | 大昌汗镇那孟家沟村 | 那孟家沟 | 水位 | 刘和平 | 13772373395 |
| 10 | 田家寨镇 | 田家寨镇兴旺庄村 | 兴旺庄 | 水位 | 张玉云 | 13992211599 |
| 11 | 古城镇 | 古城镇园则湾胖老婆水库 | 园则湾 | 水位 | 蔺新茹 | 13992273498 |
| 12 | 古城镇 | 古城镇前村附近河道 | 古 城 | 水位 | 吕乃为 | 13772385238 |
| 13 | 清水镇 | 清水镇古沟扁前湾村 | 古 沟 | 水位 | 陈憨维 | 15891023055 |
| 14 | 清水镇 | 清水镇清水村南关 | 南 关 | 水位 | 赵 明 | 13772359609 |
| 15 | 哈 镇 | 哈镇陈家圪堵大沟村 | 陈家圪堵 | 水位 | 陈 保 | 18700256392 |
| 16 | 木瓜镇 | 木瓜镇常塔村 | 常 塔 | 水位 | 白买茹 | 15591271833 |
| 17 | 新民镇 | 新民镇高山沟唐山村 | 高山村 | 水位 | 郝万忠 | 13572651332 |
| 18 | 王家墩 办事处 | 王家墩办事处 武二村武家沙峁 | 麻地峁 | 水位 | 杨文英 | 13689129600 |

附表7府谷县山洪灾害防御指挥部各级责任人情况表

| 姓 名 | 职 责 | 单 位 | 职 务 | 电话(办) | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛耀峰 | 总指挥 | 县政府 | 县委副书记、县长 | 8857898 |  |
| 杨成林 | 政 委 | 县 委 | 县委副书记 | 8720055 | 18609126000 |
| 温子斌 | 副指挥 | 县政府 | 县委常委、县政府副县长 | 8719033 | 13809126408 |
| 刘 健 | 副指挥 | 人武部 | 县委常委、人武部部长 | 3489241 | 13891290038 |
| 吴占林 | 副指挥 | 县政府 | 县政府副县长 | 8712138 | 15929198388 |
| 秦小军 | 副指挥 | 公安局 | 县长助理、公安局局长 | 8731186 | 13909120567 |
| 杨占海 | 副指挥 | 水务局 | 局 长 | 8809198 | 13571283298 |
| 闫宽良 | 副指挥 | 住建局 | 局 长 | 8721328 | 13468785888 |
| 姬秉军 | 副指挥 | 新区管委会 | 主 任 | 8728588 | 15191209888 |
| 乔中丰 | 监测组 | 气象局 | 局 长 | 8711507 | 15929830628 |
| 张旭瑞 | 监测组 | 国土资源局 | 局 长 | 8713821 | 13310923688 |
| 汪艾卓 | 监测组 | 水文勘测局 | 局 长 | 8712064 | 13891261890 |
| 王 星 | 监测组 | 安监局 | 局 长 | 8716523 | 13909129025 |
| 郭文兴 | 信息组 | 防汛办 | 主 任 | 8721517 | 13891258518 |
| 张 路 | 信息组 | 广播电视局 | 局 长 | 8809333 | 13892283658 |
| 郭 峰 | 调度组 | 县委办 | 主 任 | 8722798 | 13509127665 |
| 韩虎忠 | 调度组 | 政府办 | 主 任 | 8809699 | 13991083865 |
| 王浩贤 | 调度组 | 政府办 | 副主任、应急办主任 | 8718845 | 13992226336 |
| 杨占海 | 调度组 | 水务局 | 局 长 | 8809198 | 13571283298 |
| 姬秉军 | 调度组 | 新区管委会 | 主 任 | 8728588 | 15191209888 |
| 秦小军 | 保障组 | 公安局 | 局 长 | 8731186 | 13909120567 |
| 郝文博 | 保障组 | 交通局 | 局 长 | 8720956 | 13609229036 |
| 张永强 | 保障组 | 卫生局 | 局 长 | 8711803 | 13609229008 |
| 石平和 | 保障组 | 财政局 | 局 长 | 8809038 | 13359122277 |
| 丁彦彪 | 保障组 | 民政局 | 副局长 | 8809038 | 13359122277 |
| 马涛军 | 保障组 | 移动公司 | 经 理 | 8734969 | 13409120912 |

附表7府谷县山洪灾害防御指挥部各级责任人情况表(续)

| 姓 名 | 职 责 | 单 位 | 职 务 | 电话(办) | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齐永明 | 保障组 | 联通公司 | 经 理 | 8030009 | 15619122035 |
| 张玉平 | 保障组 | 电信公司 | 经 理 | 8710065 | 15332616166 |
| 张生智 | 保障组 | 电力局 | 局 长 | 8710393 | 13992208898 |
| 马有林 | 转移组 | 府谷镇政府 | 镇 长 | 8752598 | 13992216898 |
| 胡晓旭 | 转移组 | 黄甫镇 | 镇 长 | 8859898 | 13325428898 |
| 靳 军 | 转移组 | 麻 镇 | 镇 长 | 8851005 | 13038989778 |
| 郭建忠 | 转移组 | 哈 镇 | 镇 长 | 8852028 | 15309122826 |
| 李桂峰 | 转移组 | 庙沟门镇 | 镇 长 | 8961788 | 13571233038 |
| 刘 权 | 转移组 | 新民镇 | 镇 长 | 8942168 | 13509122050 |
| 王金利 | 转移组 | 孤山镇 | 镇 长 | 8921082 | 13571283788 |
| 王 波 | 转移组 | 清水镇 | 镇 长 | 8855002 | 13488040333 |
| 王君民 | 转移组 | 大昌汗镇 | 镇 长 | 8981068 | 13991092886 |
| 葛 艳 | 转移组 | 古城镇 | 镇 长 | 8853088 | 13379495995 |
| 甄 怀 | 转移组 | 三道沟镇 | 镇 长 | 8962108 | 13891279582 |
| 王 杰 | 转移组 | 老高川镇 | 镇 长 | 8963058 | 13891225368 |
| 刘 莉 | 转移组 | 武家庄镇 | 镇 长 | 8944099 | 15353387718 |
| 郝培军 | 转移组 | 木瓜镇 | 镇 长 | 8989008 | 15029389999 |
| 张志刚 | 转移组 | 田家寨镇 | 镇 长 | 8983088 | 13892230815 |
| 武美平 | 转移组 | 墙头农业园区 | 主 任 | 8854018 | 18992236366 |
| 陈宏斌 | 转移组 | 碛塄农业园区 | 主 任 | 8980088 | 13038976581 |
| 张宝华 | 转移组 | 赵五家湾办事处 | 主 任 | 8757077 | 13399122933 |
| 孙瑞平 | 转移组 | 海则庙办事处 | 主 任 | 8858008 | 15353888255 |
| 王玉成 | 转移组 | 王家墩办事处 | 主 任 | 8940058 | 18098022159 |

附表8   府谷县山洪灾害分级预警表

| 分级 流量 | 流 域 名 称 | 镇 名 | 行政村名 | 山 洪 灾 害 类 型 | 分级预警水位流量 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 位 置 | 成灾水位 | 相应流量 |  |  |
| 500 | 皇甫川 | 麻镇 | 刘家坪村 | 流域性洪水 | 刘家坪村采沙场 | 912.83 | 350 | 张 飞 | 13669120891 |
|  |  |  | 前尧则湾村 |  | 麻镇铁路转运站 | 899.00 | 120 | 刘 军 | 18935438299 |
| 2000 |  |  | 刘家坪村 |  | 刘家坪铁路搅拌站 | 907.75 | 1700 | 赵 军 | 13238916999 |
|  |  |  | 前尧则湾村 |  | 前尧则湾村预制场 | 903.54 | 1900 | 宋 利 | 13309125418 |
| 3000 |  | 古城镇 | 古城村 |  | 前西湾村综合养殖场 | 936.43 | 2800 | 任 平 | 18609221177 |
|  |  | 黄甫镇 | 蔺家湾村 |  | 蔺家湾村临时活动房(八户) | 858.63 | 3000 | 蔺金钱 | 13619129428 |
| 3500 |  | 麻镇 | 刘家坪村 |  | 刘家坪铁路搅拌站工人住房 | 908.84 | 3600 | 赵 军 | 13238916999 |
|  |  |  | 西沟 |  | 西沟村村民王海民等住户 | 912.57 | 3500 | 王海民 | 13891220438 |
| 4000 |  | 黄甫镇 | 蔺家湾村 |  | 蔺金钱养殖场 | 860.65 | 3800 | 蔺金钱 | 13619129428 |
| 4500 |  | 古城镇 | 西湾村 |  | 西湾村杨八 | 943.13 | 4200 | 王旺师 | 13109693271 |
| 5500 |  |  | 贾米湾村 |  | 鑫康生态养殖场 | 929.04 | 5600 | 吕二罗 | 13488341062 |
| 6500 |  |  | 西湾村 |  | 西湾村王文理等 | 944.97 | 6400 | 王旺师 | 13109693271 |
| 7000 |  | 黄甫镇 | 黄甫村 |  | 薛水海沙场 | 870.50 | 7000 | 薛水海 | 18391228188 |
| 1000 |  |  | 太家沟 |  | 大唐公司活动房 | 872.53 | 10000 | 赵永宏 | 18098019516 |
| 500 | 清水川 | 清水镇 | 温家峁村 |  | 清水川电厂附近材料厂 | 858.52 | 280 | 田经理 | 18220229668 |
|  |  |  |  |  | 温家峁 | 861.00 | 1600 | 徐 霞 | 15091221825 |
| 1000 |  | 黄甫镇 | 冯家塔村 |  | 冯家塔煤矿附近村民康挡住 | 849.71 | 900 | 康挡住 | 13154001237 |
| 1500 |  | 哈镇 | 哈镇村 |  | 边连沟养殖场 | 1036.44 | 1600 | 李 云 | 13239122481 |

附表8   府谷县山洪灾害分级预警表(续)

| 分级 流量 | 流 域 名 称 | 镇 名 | 行政村名 | 山 洪 灾 害 类 型 | 危险区及成灾水位流量 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 位 置 | 成灾水位 | 相应流量 |  |  |
| 1500 | 清水川 | 哈镇 | 大阴湾村 | 流域性洪水 | 大阴湾村养殖场 | 943.79 | 1500 | 赵志刚 | 15529785228 |
|  |  | 清水镇 |  |  | 大阴湾村雨芽塔村搬迁户 |  | 1500 | 刘 飞 | 13892270748 |
|  |  |  | 温家峁村 |  | 温家峁村 | 861.00 | 1600 | 徐 霞 | 15091221825 |
|  |  | 海则庙 办事处 | 沙尧则村 |  | 沙尧则村民秦混田等5户 | 843.10 | 1500 | 秦刚小 | 13772949005 |
| 3000 |  | 哈镇 | 陈家圪堵 |  | 陈家圪堵民居 | 1005.15 | 3000 | 林常青 | 13848579122 |
|  |  |  | 硬路塔村 |  | 翁肚沟沙场 | 988.08 | 3200 | 张乃文 | 13892255581 |
|  |  | 清水镇 | 石山则村 |  | 石山则村部分住户 |  | 3000 | 任三小 | 13325322757 |
| 4000 |  | 哈镇 | 大岔 |  | 派出所 | 967.13 | 4000 | 杨耀奇 | 13992253029 |
| 6000 |  |  | 哈镇村 |  | 边连沟村住户 | 1039.09 | 6000 | 李 云 | 13239122481 |
| 8000 |  |  | 鱼儿沟 |  | 鱼儿沟村部分住户 | 1018.20 | 8000 | 赵银祥 | 13720686581 |
|  |  | 清水镇 | 温家峁村 |  | 温家峁村王玉飞 | 864.50 | 8000 | 王玉飞 | 13659124422 |
| 100 | 孤山川 | 孤山镇 | 杜兴庄 |  | 杜兴庄预制场 | 988.30 | 60.0 | 苗永厚 | 15929924576 |
|  |  | 府谷镇 | 高家湾 |  | 孤山川口交警队停车场 | 809.28 | 100 | 刘见民 | 13772382735 |
| 300 |  | 孤山镇 | 申家峁 |  | 申家峁移民村 | 989.30 | 250 | 袁义忠 | 13098248475 |
|  | 新城川 | 新民镇 | 打井塔村 | 小流域洪水 | 打井塔村河段临时居住点 | 1047.96 | 160 | 杨 平 | 13572668254 |
| 800 | 孤山川 | 庙沟门镇 | 庙梁村 | 流域性洪水 | 东鑫恒化工厂水厂 | 1104.05 | 1000 | 李新华 | 13399229179 |
|  |  | 三道沟镇 | 草湾村 |  | 草湾村炸药库 | 1002.25 | 750 | 王新亮 | 13991098671 |
|  |  | 孤山镇 | 小沙梁村 |  | 小沙梁项目部试验处 | 962.24 | 850 | 蒋小东 | 13835464951 |
| 1500 |  | 三道沟镇 | 新庙 |  | 恒昌搅拌站 | 1016.20 | 1440 | 苏棉应 | 13636797731 |
|  |  | 府谷镇 | 温李河村 |  | 温李河空心砖厂 | 837.94 | 1600 | 温永忠 | 13572633017 |

附表9  府谷县预警广播分布点及管理人名单

| 广播安装地点 | 预警广播号码 | 管理员 | 管理员号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三道沟镇政府 | 18292261779 | 班海军 | 13509127560 |
| 三道沟镇阳湾村 | 18717638581 | 岳米仓 | 13571272649 |
| 大昌汗镇政府 | 13720710929 | 蔺相旭 | 15399125857 |
| 老高川镇政府 | 18291253120 | 郭智博 | 15929057802 |
| 老高川镇秦家沟村 | 13474236117 | 杨贵荣 | 13488340158 |
| 老高川镇常房梁村 | 13720695819 | 郭彥平 | 13992268951 |
| 老高川镇拉玛峰村 | 13772325684 | 刘有良 | 13891257460 |
| 清水镇政府 | 18292258462 | 韩宇德 | 15353888607 |
| 清水镇圪堵村 | 13992241220 | 赵青云 | 13325415383 |
| 清水镇红塔村 | 13772936034 | 赵占怀 | 13484449098 |
| 清水镇转角楼村 | 15229445240 | 赵宝儿 | 15029511820 |
| 清水镇白家园则村 | 15891226340 | 白 顺 | 15191946556 |
| 清水镇靳家塔村 | 18717673929 | 赵埃旺 | 15509239626 |
| 清水镇石山则村 | 13992256414 | 任 三 | 13325322757 |
| 清水镇温家峁村 | 18791285815 | 王玉飞 | 13659124422 |
| 清水镇阳崖村 | 13474222747 | 陈存焕 | 13572633814 |
| 清水镇凤凰塔村 | 18791825667 | 刘荣华 | 15291826711 |
| 海则庙办事处 | 15877575925 | 戈利荣 | 15353387989 |
| 海则办事处沙尧则村 | 15929821209 | 秦鹏程 | 13992271214 |
| 海则办事处镇高粱沟村 | 13571266542 | 刘情小 | 15191204571 |
| 武家庄镇政府 | 15891240119 | 杨彦平 | 13892295928 |
| 武家庄镇后占村 | 13669129531 | 王栓怀喜 | 13892233891 |

附表9  府谷县预警广播分布点及管理人名单(续)

| 广播安装地点 | 预警广播号码 | 管理员 | 管理员号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武家庄镇前占村 | 15129970839 | 杨善怀 | 13484821817 |
| 武家庄镇攒头村 | 18292267606 | 郭怀兴 | 15029626791 |
| 武家庄镇贾家沟村 | 13488346847 | 贾臭小 | 18992265247 |
| 武家庄镇郝家塔村 | 15191948474 | 郝树儿 | 15319644256 |
| 木瓜镇政府 | 18220248539 | 赵机换 | 15353201203 |
| 木瓜镇阳坬村 | 13659224090 | 张总斌 | 13572651302 |
| 木瓜镇铺塔村（木瓜学校） | 13772325064 | 赵机换 | 15353201203 |
| 木瓜镇董家沟村 | 15029843101 | 董 林 | 15229829199 |
| 木瓜镇芦沟村 | 18729425376 | 王安银 | 13409181795 |
| 哈镇政府 | 13636798451 | 王 鹏 | 15353387910 |
| 哈镇店塔村 | 18392259120 | 张润喜 | 15332591654 |
| 哈镇鱼儿沟村 | 13468800279 | 郭永后 | 15332601626 |
| 新民镇政府 | 18717668243 | 胡宪中 | 13325321196 |
| 新民镇新尧村 | 18392256930 | 杨建平 | 13992208785 |
| 新民镇高山村 | 13468741921 | 白培良 | 13484442243 |
| 赵五家湾办事处 | 13572681903 | 郝杰军 | 15353201766 |
| 王家墩办事处 | 18220205621 | 赵鹏珍 | 15353601755 |
| 王家墩办事处白云乡村1 | 15091886075 | 白三三 | 13991086642 |
| 王家墩办事处白云乡村2 | 15877544862 | 白金义 | 15929185393 |
| 府谷镇政府 | 15029513230 | 柴建军 | 13399222201 |
| 府谷镇后院庙粱村（河川水库） | 15129718775 | 柴成畔 | 13992269555 |
| 府谷镇花石峁村（盐沟） | 18291250558 | 赵党柱 | 15991213516 |
| 府谷镇大石板沟 | 18291296747 | 赵利军 | 15891226091 |

附表9  府谷县预警广播分布点及管理人名单(续)

| 广播安装地点 | 预警广播号码 | 管理员 | 管理员号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙头农业园区 | 18700261093 | 惠永平 | 18992236321 |
| 田家寨镇政府 | 15129717696 | 贾林春 | 18109126880 |
| 孤山镇政府 | 13484985434 | 贺利军 | 13891291282 |
| 碛塄农业园区 | 15029524059 | 王江井 | 18729129760 |
| 碛塄农业园区郝家寨村 | 18291272084 | 郝瑞强 | 13571291893 |
| 碛塄农业园区大寨村 | 13891270070 | 郝彥祥 | 15291230293 |
| 碛塄农业园区郝家角村 | 18729820142 | 郝彥明 | 13772399281 |
| 碛塄农业园区杨家庄村 | 15191221443 | 杨快荣 | 13689227103 |
| 碛塄农业园区碛塄村 | 18292269157 | 李乃飞 | 13084821557 |
| 碛塄农业园区高尧峁村 | 13720482309 | 郝生荣 | 13571213960 |
| 碛塄农业园区石马川村 | 15229123832 | 杨振鱼 | 13892229208 |
| 黄甫镇政府 | 13474393795 | 李旭峰 | 13309125177 |
| 黄甫镇蔺家湾村 | 13409184906 | 王 平 | 13474440912 |
| 黄甫镇石寨村 | 15129729638 | 王党厚 | 15929839882 |
| 黄甫镇沟门村 | 18791856571 | 王 荣 | 13992279324 |
| 黄甫镇西王寨村 | 15877465938 | 王宏伟 | 13379575565 |
| 古城镇政府 | 18292427298 | 温鹏飞 | 18091209123 |
| 古城镇五道河村 | 13484833404 | 吕奶伟 | 13772385238 |
| 古城镇三道河村 | 18700277187 | 蔺来宽 | 13789479718 |
| 麻镇政府 | 18220270648 | 刘 铠 | 15353387711 |
| 庙沟门镇政府 | 15191200851 | 张 飞 | 18992236078 |
| 庙沟门镇沙梁沟村 | 13488441301 | 郝 飞 | 13572644063 |
| 庙沟门镇连城峁村 | 18220424010 | 袁利平 | 13772309392 |